湖南省环境保护厅

关于湖南省有色氟化学有限责任公司3×18000t/a干法氟化铝扩建工程竣工环保验收意见的函

湖南省有色氟化学有限责任公司：

你公司《关于申请湖南有色氟化学有限责任公司3×1.8万t/a干法氟化铝改扩建工程建设项目环境保护验收的请示》及相关资料收悉。经研究，现函复如下：

一、湖南有色氟化学有限责任公司3×1.8万t/a干法氟化铝改扩建工程位于湖南省湘乡市新湘路办事处白坨村湘氟公司原有生产区内。项目于2011年取得湖南省环保厅环评批复（湘环评[2011]18号），2012年通过省环保厅环评变更批准（湘环评函[2012]45号）。项目内容包括：新建4#、5#、6#3条1.8万t/a干法氟化铝生产线，配套建设1条8万t/a萤石干燥生产线、1条6万t/a氢氧化铝干燥生产线、硫酸泵房及含氟污水处理站等生产配套和污染治理设施。项目淘汰了20000t/a湿法氟化铝生产线、原湿法制酸1#-5#生产线和原纯碱氟化铝酸钠法生产冰晶石生产线；配套建设了含氟污水处理站，含氟废水经污水处理站处理后通过总排口外排至排污渠道，并进入涟水河。

二、湖南省环境监测中心站编制的《湖南有色氟化学有限责任公司3×18000t/a干法氟化学扩建工程竣工环境保护验收监测报告》（湘环竣监〔2012〕53号）表明：

1、废气：本项目氟化氢反应炉煤气燃烧烟气由排气筒外排；氟化铝工艺尾气经旋风除尘器、大气冷凝器、氟化氢净化器、中央吸收净化器处理后由排气筒外排；氟化铝料仓尾气经布袋除尘器处理后由排气筒外排；氢氧化铝、萤石料仓尾气经布袋除尘器处理后外排；氢铝干燥尾气经两级旋风、布袋除尘后由烟囱外排；萤石干燥尾气经旋风、布袋除尘、湿式收尘处理后由烟囱外排；石膏收尘尾气经石膏废气湿式洗涤塔处理后外排。经监测：

4#线、5#线、6#线氟化铝工艺尾气排气筒出口外排废气中颗粒物、氟化物、二氧化硫排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。

5#线氟化氢反应炉煤气燃烧烟气排气筒出口外排废气中二氧化硫、氮氧化物排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。

4#线氟化铝料仓尾气除尘器外排废气中颗粒物排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。

萤石干燥尾气脉冲布袋除尘器出口废气中粉尘排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准限制要求。

氢铝干燥脉冲布袋除尘器出口废气粉尘、二氧化硫排放浓度均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准限制要求。

原有供热锅炉脱硫除尘出口外排废气中二氧化硫、氮氧化物排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中二级标准限值要求。

厂界无组织监控点颗粒物、氟化物监测最高值均符合《大气污染物综合排放标准》（GBl6297—1996）表2中二级标准限值要求，项目厂界无组织监控点硫酸雾监测最高值符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1标准限值要求。

2、废水：该企业煤气节能改造项目经湘潭市环保局验收（潭环验[2014]027号），无洗涤废水外排。本项目大气冷凝液部分经沉淀循环池沉淀后循环利用，其余部分经回收合成冰晶石后送含氟污水处理站处理后由厂区废水总排口外排；中央吸收净化液送含氟污水处理站处理后由厂区废水总排口外排；石膏收尘洗涤液经沉淀池沉淀后由厂区废水总排口外排；氟化氢净化液经厂区废水总排口外排；萤石干燥收尘液经沉淀处理后循环使用不外排；设备冷却水循环使用不外排；地面冲洗水和生活污水经预处理后送含氟污水处理站处理后由厂区废水总排口外排；厂区废水总排口安装PH、氟化物、水量在线监控系统，并与环保部门联网。经监测：

项目污水处理站出口、厂区废水总排口外排废水中PH值、化学需氧量、悬浮物、生化需氧量、氟化物、氨氮、硫化物、氰化物、石油类均符合《污水排放综合标准》（GB8978-1996）表4中一级标准限值要求。

3、噪声：厂界噪声监测点昼、夜间最大噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

4、固废：本项目建有石膏堆存库。反应炉干法石膏渣、污水处理压滤渣、锅炉炉渣、煤气炉炉渣由湘潭创益建材有限公司外销，废包装袋由下属创益公司回收利用生产编织袋。

5、根据湘环评函[2012]45号文件要求，本项目大气环境防护距离区域内无敏感点。

三、湖南省有色氟化学有限责任公司3×18000t/a干法氟化铝扩建工程环境保护手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准，符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、湖南省有色氟化学有限责任公司应做好环境保护设施运行日常管理工作，对原有石膏山进行有效妥善处置，确保各类污染物排放稳定达标。

五、湘潭市、湘乡市环保局负责项目运行期的环境监管。

湖南省环境保护厅

2015年1月20日

抄送：湘潭市环保局、湘乡市环保局。