湖南省环境保护厅关于冷水江市银鑫选矿厂300吨/日锑矿浮选生产线新建项目竣工环境保护验收意见的函

冷水江市银鑫选矿厂：

你公司《冷水江市银鑫选矿厂申请办理竣工验收的报告》、娄底市环保局《冷水江市银鑫选矿厂300吨/日锑矿浮选生产线新建项目竣工环境保护验收预审意见》、湖南省环境监测中心站验收监测报告等相关材料收悉。经研究，函复如下：

一、冷水江市银鑫选矿厂300吨/日锑矿浮选生产线新建项目位于娄底市冷水江市渣渡镇，该项目于2011年7月获得我厅批复（湘环评[2011]213号），建成了破碎、磨浮车间、尾矿库等主体工程以及办公综合楼等辅助设施。主要生产工艺为外购锑原矿浮选生产锑精矿，尾砂排入公司新建的尾矿库。

二、湖南省环境监测中心站编制的《冷水江市银鑫选矿厂300吨/日锑矿浮选生产线新建项目竣工环境保护验收监测报告》（湘环竣监[2013]105号）表明：

1、废气。企业目前使用已经经过初步破碎筛选的矿石作为原料。矿石堆场采取湿式喷雾降尘，矿石密闭输送。破碎系统产生的粉尘经集气罩收集湿法除尘处理后由15米排气筒外排。验收监测期间，破碎系统收尘器的粉尘排放浓度最大值和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的限值。

分别在厂界东西南北设置4个无组织废气监测点，各监测点颗粒物的监控浓度最高值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度标准限值。

2、废水。尾矿库周边建设了撇洪沟，雨水由撇洪沟进入新涟河。选厂车间冲洗废水和尾水均由专用管道排入尾矿库。选矿废水经尾矿库澄清后收集进入2000立方的选厂高位水池。目前，尾矿库无雨水多余溢流水外排，根据长沙环科所《关于银鑫选矿厂尾矿库溢流水收集、处理及回用设施的相关说明》，该尾矿库要在服务期的四分之三（2021年以后）才会出现降雨导致的雨水外溢，该尾矿库溢流水收集处理回用设施可以推迟至服务期一半以后（2019年12月底前）建成并投运。

验收监测期间，选厂的生活污水排口所监测的 pH值均在6-9标准范围内；其余监测因子：氨氮、化学需氧量、悬浮物、氟化物、石油类、动植物油、磷酸盐、硫化物、总砷、总锌、总铜、总铅、总镉、总铬、总汞的日均值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1、4中一级标准限值。锑日均值均符合《工业废水中锑污染物排放标准》(DB43/350-2007)标准限值。

3、噪声。企业对破碎、振动筛等设备采取了基础减震措施。验收监测期间，分别在厂界东南西北设置4个噪声监测点位，各监测点位的昼、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4、固体废物。企业按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中I类场的要求建设尾矿库以及库外截洪沟。尾矿库为天然洼地，无需筑坝，目前已经做好了库区粘土垫层的防渗工作。验收监测期间，选厂尾砂排入该尾矿库。

5、地下水环境质量。在尾矿库下游设一井水作为监控点。验收监测期间，地下水监测点位所监测因子：砷、锌、铜、铅、镉、铬（六价）、汞均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）中3类标准。

6、总量排放。根据验收监测结果核算，该工程全年排放的化学需氧量、氨氮总量分别为0.065t/a、0.0009t/a，均满足环评批复（湘环评[2011]213号）中总量指标要求。

三、公司建立了环保管理机构和环境管理制度，配备了专职环保管理人员，编制了突发环境事件应急预案，并通过专家评审进行了备案。

四、冷水江市银鑫选矿厂300吨/日锑矿浮选生产线新建项目环境保护手续齐全，项目配套的环保设施基本落实，主要污染物的排放达到国家环保标准要求。根据验收监测报告和验收组意见，符合竣工环保验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。

五、项目正式生产运营后，你公司须严格做好各项污染防治设施的运行管理和维护，做好污染物长期稳定处理达标排放；继续做好尾矿库库区防渗工作，对尾矿库周边饮用水源点开展定期监测（至少每年1次以上），一旦发生渗漏情况，必须立即采取措施，切实保障当地居民饮用水安全；根据长沙环科所《关于银鑫选矿厂尾矿库溢流水收集、处理及回用设施的相关说明》，该尾矿库溢流水收集处理回用设施必须在2019年12月底前建成并投运。

六、本项目营运期的环境监管工作由娄底市环境保护局、冷水江市环境保护局负责。

湖南省环境保护厅

年 月 日