建设项目环境影响报告表

项目名称：湖南汇丰工程检测有限公司核技术

利用扩建项目

建设单位(盖章)：湖南汇丰工程检测有限公司

编制日期：二○一五年二月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目     录

一、项 目 概 况	1

1.1  技术利用的目的和任务	1

1.2  项目概况	2

1.3  项目由来	3

1.4  环境影响评价目的	3

1.5  编制依据	4

1.6  采用标准	4

1.7  评价范围、环境保护目标和管理限值	5

二、放射性同位素及密封源	7

三、废弃物	7

四、射线装置	8

五、污染源分析（包括贯穿辐射污染）	9

5.1  辐射污染源项	9

5.2  辐射来源及污染途径	9

5.3  探伤工件检测流程	10

5.4  其他污染物	11

5.5  采取的污染防治措施	11

六、环境影响分析	14

6.1  建设和安装过程对环境影响的分析	14

6.2  设备运行（使用）后对环境影响的分析	14

七、辐射防护管理和监测计划	24

7.1  辐射安全管理评价	24

7.2  监测计划	27

7.3  “三同时”措施	29

八、结论与要求	30

8.1  结论	30

8.2  要求	31

# 一、项 目 概 况

| 单位名称 |  | 湖南汇丰工程检测有限公司 |  |  |  | 地址 |  |  | 湘潭市岳塘区双马镇双马工业园2号办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 | 王谷日 |  |  | 联系人 13307321125 项目名称 湖南汇丰工程检测有限公司核技术利用扩建项目 项目地点 湘潭市岳塘区双马街道楚天路3号1栋 项目用途 工业探伤 总投资(万元) 1500 核技术项目 投资（万元） 200 核技术项目 环保投资（万元） 20 应用 类型 放射性同位素应用 密封源 射线装置 其它 / √ √ / 1.1 技术利用的目的和任务 湖南汇丰工程检测有限公司为一家对压力容器、管道等产品开展无损检测探伤项目的公司。公司现已办理4台X射线探伤机辐射安全许可证（证号：湘环辐证[00237]），开展室外探伤,本次已购置X射线探伤机20台、γ射线探伤机15台（每台使用密封放射源1枚，共15枚），拟用以开展室内探伤及室外移动探伤。该公司核技术利用具体情况见表1-1～3。 表1-1 现有射线装置一览表 探伤机型号 数量 放射源及射线装置分类 工作场所 XXH-3005 1台 Ⅱ类射线装置 室外探伤 XXG-3505 1台 Ⅱ类射线装置 室外探伤 XXG-2005 1台 Ⅱ类射线装置 室外探伤 XXG-2005 1台 Ⅱ类射线装置 室外探伤 表1-2 拟增加射线装置一览表 探伤机型号 数量（台） 放射源及射线装置分类 工作场所 管道XXH-1605 3 Ⅱ类射线装置 室内、外探伤 XXH-1605 1 Ⅱ类射线装置 室内、外探伤 XXG-2005 3 Ⅱ类射线装置 室内、外探伤 XXGHZ-2005 1 Ⅱ类射线装置 室内、外探伤 XXG-3005 2 Ⅱ类射线装置 室内、外探伤 XXGHZ-2505 1 Ⅱ类射线装置 室内、外探伤 管道YG-100B 4 Ⅱ类射线装置 室内、外探伤 XXGHZ-3005 1 Ⅱ类射线装置 室内、外探伤 XXG-2505X 3 Ⅱ类射线装置 室内、外探伤 XXG-3505 1 Ⅱ类射线装置 室内、外探伤 表1-3 拟增加密封放射源一览表 探伤机使用放射源 数量（枚） 放射源及射线装置分类 工作场所 Ir-192 9 Ⅱ类放射源 室内、外探伤 Se-75 6 Ⅱ类放射源 室内、外探伤 1.2 项目概况 （1）公司简介 湖南汇丰工程检测有限公司位于湘潭市岳塘区双马镇双马工业园2号办公楼，为湘潭市汇丰锅炉容器设备服务有限公司，公司原有4台探伤机，用于室内、室外探伤。现购置20台X射线探伤机、15台γ射线探伤机，拟用于室内、外探伤。探伤机主要用于管道、高压容器、锅炉、车辆和桥梁等材料、零部件加工焊接质量，以及各种轻金属、橡胶、陶瓷等加工件的质量检测。 （2）原有情况概况 原有4台探伤机，型号分别为：XXH-3005、XXG-2005、XXG-3505，用于室外探伤。 （3）扩建项目概况 公司已购置20台X射线探伤仪（均属Ⅱ类射线装置）、15枚密封放射源（均属Ⅱ类放射源），用于室内、室外探伤工作。 1.3 项目由来 为了加强X射线探伤机、γ射线探伤机在使用过程中的辐射环境管理，防止辐射污染，确保探伤机的使用不对周围环境和工作人员及公众产生不良辐射影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》以及《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等法律法规的要求，其使用单位必须进行辐射安全许可申报，并办理辐射安全许可证。湖南汇丰工程检测有限公司按照国家相关法律法规委托核工业二三〇研究所对公司核技术利用扩建项目进行环境影响评价。 评价单位按照国家有关环境影响报告表的内容和格式，编制该项目的辐射环境影响报告表。 1.4 环境影响评价目的 （1）满足国家和地方环保部门对建设项目环境管理规定的要求； （2）对项目所处地区环境的现状调查、监测，掌握评价区域内的辐射环境质量现状和环境功能概况，分析评价本项目的主要污染源，论证环保措施可行性和合理性，提出切实可行的辐射防护措施和建议； （3）根据国家核技术利用项目的有关标准和规范，对公司工业探伤项目进行辐射环境影响评价； （4）在开机状态下对周围环境进行辐射监测，对该项目存在的不利影响提出污染防治措施，以减少辐射环境影响； （5）从环保角度提出该项目是否可行的明确结论，为行政主管部门审批和监管提供科学依据。 1.5 编制依据 （1）《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月； （2）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003年10月； （3）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第253号令，1998年； （4）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院第449号令，2005年12月； （5）关于修改《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的决定，环境保护部令第3号，2008年12月； （6）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，中华人民共和国环境保护部令第18号，2011年5月1日； （7）《湖南省建设项目环境保护管理办法》湖南省人民政府令第215号（2007）； （8）《建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度》环发145号（2006）； （9）《射线装置分类办法》，环保总局公告[2006]第26号； （10）《关于发布放射源分类办法的公告》，环保总局公告[2005]第62号； （11）《国家危险废物名录》（环保部令【2008】第1号）； （12）委托书（附件1）。 1.6 采用标准 （1）《辐射环境保护管理导则—核技术应用项目环境影响报告书（表）的内容和格式》（HJ/10.1-1995）； （2）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； （3）《工业X射线探伤放射卫生防护标准》（GBZ117-2006）； （4）《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）； （5）《职业性外照个人监测规范》（GBZ128-2002）； （6）《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2007)； （7）《密封放射源及密封γ放射源容器的放射卫生防护标准》（GBZ114-2006）； （8）《工业γ射线探伤放射防护标准》（GBZ132-2008）； （9）《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2007）。 1.7 评价范围、环境保护目标和管理限值 （1）评价因子 本项目的环境影响为探伤机在运行过程中，工作人员受辐射的影响以及其他环节中产生的非放射性环境影响。因此，确定主要评价因子为X射线、γ射线、少量臭氧及氮氧化物。 （2）评价范围 新购置的探伤机用于现场探伤的，评价范围以实际情况划定，用于室内探伤的，以探伤室为中心，周边50m范围。 （3）环境保护目标 新购置的探伤仪用以进行室外探伤时，根据具体情况，选择满足防护距离要求的地点进行作业。环境保护目标为探伤机周围活动的探伤工作人员、其他非放射性工作人员和公众成员；用于探伤室内探伤的，环境保护目标为探伤室周围活动的探伤工作人员、其他非放射性工作人员和公众成员。环境保护目标见表1-3。 表1-3 环境保护目标一览表 保护目标 方位 距离（m） 人数（个） 场所 备注 探伤工作人员 -- - 约7 工作场所 电离辐射 非放射性工作人员 东 0-50 约30 探伤室 电离辐射 西 0-50 约10 南 0-50 约20 北 0-50 约15 顶 0-10 约10 非放射性工作人员 -- 不定 室外 电离辐射 （4）管理限值 ①根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定： B1.1职业照射 B1.1.1剂量限值 B1.1.1.1应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值： a)由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv； B1.2公众照射 B1.2.1剂量限值 实践史公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值： a)年有效剂量，1mSv； 根据本项目情况，确定本项目管理目标值室外探伤工作人员取5mSv/a，探伤室探伤工作人员取2mSv/a作为管理目标值，非探伤工作人员、公众取0.1mSv/a作为管理目标值。 二、放射性同位素及密封源 核素 名称 放射性活度（Bq/a） 物理、化学性状 数量 年等效操作量（Bq） 操作 方式 贮存方式 与地点 192Ir （3.7E+12）/枚 固态 9枚 / / 源库(探伤机内) 75Se （3.7E+12）/枚 固态 6枚 / / 源库(探伤机内) / / / / / / / 三、废弃物（重点是放射性废弃物） 废弃物名称 状态 排放口浓度 年排放总量 暂存情况 最终去向 退役放射源 固态 由供源方回收 废胶片 固态 156张 送有资质单位处置 废显影液、定影液 液态 245L 送有资质单位处置 四、射线装置 （一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器 名称型号 生产厂家 加速粒子 能量（MeV） 流强(mA) 用途 备注 无 废物类型 数量 总活度（Bq） 主要感生放射性核素 废物去向 废靶 个 放射性废物年产生量 气态m3 液态m3 固态kg （二）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源 型号 生产厂家 电压（kV） 靶流(μA) 中子强度（n/s） 用途 备注 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氚靶情况（含废弃的） |  |  |  |  | 含放射性废弃物年产量（含感生的和含3H的废泵油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活度（Bq） | 保管方式 |  | 备注 |  | 数量 |  |  |  |  | 总活度（Bq） |  |  | 放射性核素 |  |  | 废物去向 |  |  |
|  |  |  |  |  | 气 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 液 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 固 |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗（含X射线CT诊断）、分析仪器等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称型号 |  |  |  | 管电压（kV） |  |  |  | 输出电流（mA） |  |  |  | 用途 |  |  | 备注 |  |  |  |
| 管道XXH-1605 |  |  |  | 160 |  |  |  | 5 |  |  |  | 工业探伤 |  |  | 3台 |  |  |  |
| XXH-1605 |  |  |  | 160 |  |  |  | 5 |  |  |  | 工业探伤 |  |  | 1台 |  |  |  |
| XXG-2005 |  |  |  | 200 |  |  |  | 5 |  |  |  | 工业探伤 |  |  | 3台 |  |  |  |
| XXGHZ-2005 |  |  |  | 200 |  |  |  | 5 |  |  |  | 工业探伤 |  |  | 1台 |  |  |  |
| XXG-3005 |  |  |  | 300 |  |  |  | 5 |  |  |  | 工业探伤 |  |  | 2台 |  |  |  |
| XXGHZ-2505 |  |  |  | 250 |  |  |  | 5 |  |  |  | 工业探伤 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 管道YG-100B |  |  |  | 250 |  |  |  | 5 |  |  |  | 工业探伤 |  |  | 4台 |  |  |  |
| XXGHZ-3005 |  |  |  | 300 |  |  |  | 5 |  |  |  | 工业探伤 |  |  | 1台 |  |  |  |
| XXG-2505X |  |  |  | 250 |  |  |  | 5 |  |  |  | 工业探伤 |  |  | 3台 |  |  |  |
| XXG-3505 |  |  |  | 350 |  |  |  | 5 |  |  |  | 工业探伤 |  |  | 1台 |  |  |  |

# 五、污染源分析（包括贯穿辐射污染）

## 5.1 辐射污染源项 湖南汇丰工程检测有限公司将采用工业X射线探伤机、γ射线探伤机进行探伤室内、室外探伤作业。 Х射线探伤机开机工作时，通过高压发生器和Х光管产生高速电子束，电子束撞击钨靶，靶原子的内层电子被电离，外层电子进入内层轨道填补空位，放出具有确定能量的Х 射线。 硒－75半衰期120.4天。以电子俘获方式进行核衰变，伴随产生γ射线，能量为132keV 和265keV。铱－192半衰期74天，通过β衰变放出γ射线，γ射线主要能量有0.30MeV,0.31MeV,0.47MeV,0.60MeV。 故本项目主要的污染源项为X射线探伤机、γ射线探伤机，污染因子为X射线、γ射线及少量臭氧及氮氧化物。 ## 5.2 辐射来源及污染途径 1.辐射来源 （1）X射线探伤机 X射线设备工作时会产生X射线，对人员造成一定的外照射危害。 (2) γ射线探伤机 γ射线探伤机工作时，放射源会产生γ射线，对人员造成一定的外照射危害。 2.污染途径 1）正常工况 正常工作时，X射线探伤机仅在加上高压后产生X射线，关机后X射线随之消失。γ射线探伤机出源时产生γ射线，关机收源后仅产生微量泄漏γ射线。 2）事故工况 a.工作人员或者公众在工作状态时误入探伤工作场所，铅房防护门未关闭， X射线、γ射线的直射、散射或漏射照射使人体受到照射。 b.检修时，误开机，维修人员受到照射。 c．γ射线探伤机卡源，源脱落等情况下，人员受到照射。 ## 5.3 探伤工件检测流程 （1）X射线探伤机工作原理 从X射线机发出的X射线，穿过受检工件到成像系统，形成一幅含有受检工件内部状态信息的X射线投影图像，以确定受检工件是否存在内部缺陷。 （2）探伤工作流程 ①探伤机现场探伤作业（每次探伤均为单机）：工作人员在进行探伤前，首先摆好受检工件与探伤机，划定控制区和监督区，确认控制区内无人，监督区内无无关人员之后，由控制台上的操作人员确定条件、照射时间，获取预期的图像后，停止射线出束/出源，完成一次探伤。 ②探伤机探伤室内作业（每次探伤均为单机）：工作人员在进行探伤前，首先在铅房内摆好受检工件，确认铅房内无人后，关好铅房防护门，由控制台上的操作人员确定条件、照射时间，获取预期的图像后，停止X射线探伤机出束，完成一次探伤。工作流程示意图见图5-1。 （3） 探伤工况 本项目已购置的探伤机主要用于对压力容器、管道、焊接工件等进行探伤，探伤照射方向以周向为主，主要用于室内、室外探伤。 根据公司实际情况，单次作业只使用一台探伤机，探伤室内探伤工作每天设备开机探伤时间约为1.5h，一年开机300天，探伤工作时间约为450小时/年，室外探伤单次作业只使用一台探伤机，探伤工作时间约为450小时/年。 接受委托 组织进行拍片 洗、冲片 烘片、评片 清理筛选 不合格 合格 返回焊接 接下道工序 X、γ射线 废显影液、废定影液、废胶片 废胶片 废胶片 图5-1 X射线探伤机工作程序及产污位置图 ## 5.4 其他污染物 1）在打开探伤机进行拍片时，有少量臭氧产生； 2）在洗片室内洗片时，有废显影液、废定影液、清洗废水和拍片过程中的报废胶片产生；根据探伤工况计算，新购置的探伤机废显影液、废定影液和清洗废水一年产生量约为220L，报废胶片产生量约为140张。 ## 5.5 采取的污染防治措施 （1）辐射工作场所分区 按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定，评价工作或设计工作将辐射场所分为控制区和监督区，以便辐射安全管理和职业照射控制，建设单位应按如下划分放射性工作场所进行监督管理。 - 室外探伤 应根据相关规定，划分控制区和监督区，严格要求探伤机操作人员在控制区边界外进行作业，控制区内不得有人进入，监督区边界外不得有无关人员经常停留。根据防护距离要求选定合适作业地点，控制区、监督区示意图如图5-2所示。 15μGy/h 探伤机 控制区 监督区 1.5μGy/h 图5-2 控制区、监督区设立示意图 - 探伤室内探伤 控制区：以探伤室的墙体和防护铅门为界的探伤室。在探伤机调试和日常探伤过程中，区内不得有人员滞留。以辐射安全联锁和警示标识控制及严格的管理制度保障此区的辐射安全。 监督区：包括操作室、暗室、阅片室以及探伤室周围临近区域，在其边界上设警示标识，提醒公众人员开机时不得靠近。在该区内需要对职业照射条件进行监督和评价。 （2）辐射屏蔽设计及铅房相关设计参数 室外作业不涉及铅房，但在进行室外探伤作业时，探伤机需加铅屏进行辐射屏蔽。 探伤室：本项目探伤室采用地埋式设计，整个探伤室位于地下，探伤室四周均为地基夯土层，顶部及防护门一侧采用混凝土结构，其余各防护面均为砖混结构。净空尺寸（长5.6m×宽3.8m×高3.5m）；各砖墙厚度为200mm；顶板为1200mm的C30混凝土；防护门一侧采用600mm的C30混凝土；防护门门洞尺寸：宽2m×高3.25m；防护门尺寸：宽2.6m×高3.5m，铅厚60mm。防护门四周与屏蔽体有大于10倍缝隙的搭接。 探伤室内放射源贮存坑：贮存坑采用地埋式设计，整个贮存坑净空尺寸（长3.37m×宽0.5m×高0.4m），用12mm厚铅板分隔为15个小隔间，每个小隔间盖板为12mm厚铅板。 （3）通风 探伤机在室外作业时，作业区一般选定在空旷少人少建筑物的地点，采用自然通风。探伤室拟采用机械排风方式通风。在探伤室东北角布置有一根400mm的“S”型抽风管道，采用12mm厚铅板补偿屏蔽，在管道外部装一台轴流风机，风量3000m3/h。 （4）辐射防护安全措施与警示标识 现场探伤作业时，应划分控制区和监督区，并在控制区和监督区边界拉起警戒线，在控制区边界悬挂“禁止进入射线区”的警告牌，严禁人员入内，严格要求探伤工作人员在控制区边界外进行操作；监督区设置警戒线，悬挂“无关人员禁止入内”的警告牌，在探伤仪工作前安排人员清离监督区内无关人员，探伤开始后，安排人员在监督区边界值守，防止公众在监督区边界长时间停留；开始探伤后，安排工作人员用辐射剂量仪实际巡测，一旦发现控制区、监督区边界测量值超标，立即停止探伤工作。 探伤室内作业时，辐射防护安全措施与警示标识拟设置情况如下： ①门机联锁：铅房防护门设置门机联锁。 ②安全锁：探伤机的操作台上配备专用钥匙开关，只有使用专门的设备钥匙才能打开设备电源。 ③工作状态警示灯：铅门顶部安装照射信号指示灯。 ④警示标识：铅房防护门门上贴电离辐射危险标志。 ⑤监视装置：探伤室内设置监控设施，操作台有视屏显示，能观察到探伤室内的情况。

# 六、环境影响分析

## 6.1 建设和安装过程对环境影响的分析 本项目为扩建，探伤室位于公司生产厂房南侧，在现有工房改造。探伤室位于现有工房内，仅有短时间的施工，施工期间产生的少量建筑垃圾、噪声等对环境的影响很小。 ## 6.2 设备运行（使用）后对环境影响的分析 （1）辐射环境质量现状调查 根据《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）中有关布点原则，评价单湖南汇丰工程检测有限公司探伤仪工作时，周围辐射环境现状进行了现场监测。 监测仪器：JB4000X－γ剂量率仪，有效期至2015年3月。 监测日期：2014年10月30日 采取探头距地面1m高度，每个监测点读取3个数据求平均值后进行计算，测量结果见表6-1。 表6-1 探伤室周围环境X-γ空气吸收剂量率监测结果 监测点位; 点位描述; 剂量率μGy/h. 探伤室拟建地; 0.09. ②; 北侧车间; 0.09. ③; 南侧通道; 0.09. ④; 西侧空地; 0.09. ⑤; 东侧办公室; 0.10. 项目场址内X-γ空气吸收剂量率本底测量值为0.08～0.10µGy/h，均为湘潭地区本底水平。 （2）核技术利用项目辐射环境影响评价 1） 室外作业防护距离计算 a、X射线探伤机 《工业X射线探伤放射卫生防护标准》（GBZ117-2006）中规定X射线现场探伤作业时，被检物体周围的空气比释动能率大于15μGy/h的范围内划为控制区，空气比释动能率大于1.5μGy/h的范围划为监督区。 根据《辐射防护手册》，探伤隔离的透射系数按以下公式计算： B=D0H0⋅d2……………………………………… (6.2) 式中：B为探伤机到计算点的衰减倍数； D0为探伤机在1m处的空气比释动能率，Gy/h； H0为计算点的剂量率限值， Gy/h； d为探伤机到计算点距离，m。 屏蔽厚度计算： B=2n………………………………………… (6.3) D=n⋅HVP…………………………………… (6.4) 式中：n为半值层数； HVP为半值层； D为屏蔽墙厚度。 表6-2 X射线输出量及铅半值层关系 管电压（kV）; 输出量（Gy/h）; 铅半值层（mm）. 160; 1.56; 0.40. 200; 2.67; 0.42. 250; 4.17; 0.86. 300; 3.39; 1.70. 350; 4.20; 2.50. 结合公式6.2、6.3、6.4可初步估算探伤机控制区和监督区半径，具体见表6-3。 表6-3 X射线探伤机控制区、监督区防护距离估算表 X射线机 工作电压; 控制区（m）; 监督区（m）; 控制区（m）; 监督区（m）; 控制区（m）; 监督区（m）. 屏蔽厚度; 5mm铅板屏蔽; 10mm铅板屏蔽; 15mm铅板屏蔽. 160kV; 5; 14; <1; <1; <1; <1. 200kV; 7; 22; <1; <1; <1; <1. 250kV; 70; 223; 10; 30; 2; 4. 300kV; 172; 542; 62; 195; 23; 71. 350kV; 265; 837; 132; 418; 66; 209. 注:偏安全角度，不考虑工件介质的屏蔽。 表中估算值是空旷场所理论计算值，未考虑物体（包括外墙）屏蔽与散射迭加。探伤现场一般较复杂，在理论计算的基础上还需利用X辐射剂量仪进行实际巡测，以确定控制区、监督区实际防护边界和距离。当控制区、监督区实际防护边界超出安全可控范围时，一定要在探伤机附近加一定厚度的铅板或其他屏蔽物，以确保工作人员所在控制区边界低于15μGy/h，周围敏感区域满足低于监督区1.5μGy/h的要求。达不到要求的情况下，禁止开展现场射线探伤检测工作。 b、γ射线探伤机 《工业γ射线探伤放射防护标准》( GB132－2008) 中规定进行探伤作业前应先将工作场所划分为控制区和监督区;并要求控制区边界外空气比释动能率应低于15μGy /h; 监督区边界外空气比释动能率应不大于2.5μGy /h。 由《工业γ射线探伤放射防护标准》( GB132－2008)附录C可知，控制区边界距离由下式确定： L=a×1.63……………………………………… (6.5) 式中：a为查表数据，100CiSe：75m，100CiIr：105m； 1.63为修正系数； L为无屏蔽情况下的控制区距离。 根据《辐射防护手册》，放射源探伤的比释动能率按以下公式计算： ………………………… (6.6) 式中：F: 空气比释动能率，mGy /h； Γ: 比释动能常数，单位: Gy·m2 /( s·Bq)； 75 Se: 1.32E-17 Gy·m2 /( s·Bq) ; 192 Ir：3.15E-17 Gy·m2 /( s·Bq) ; A: 放射源活度， 3.7E+12Bq; R: 距放射源的距离，m; T: 屏蔽物的厚度，单位: mm; D: 屏蔽材料的半值层厚度，单位: mm，192 Ir3mmPb、75 Se1mmPb。 结合公式6.5、6.6可初步估算γ射线探伤机控制区和监督区半径，具体见表6-4。 表6-4 γ射线探伤机控制区、监督区防护距离估算表 屏蔽情况; 使用核素; 活度（Bq）; 屏蔽厚度（mm）; 控制区边界距离（m）; 监督区边界距离（m）. 无屏蔽; 75Se; 3.7E+12; 0; 122; 265. 192Ir; 3.7E+12; 0; 171; 409. 工件屏蔽; 75Se; 3.7E+12; 10; 74; 180. 192Ir; 3.7E+12; 20; 102; 250. 准直器屏蔽; 75Se; 3.7E+12; 20; 6; 13. 192Ir; 3.7E+12; 40; 6; 13. 铅板屏蔽; 75Se; 3.7E+12; 5; 20; 46. 192Ir; 3.7E+12; 5; 92; 227. 注：取工件介质钢铁最小厚度75Se对应为10mm、192Ir 对应为20mm； 准直器材料为钨，厚度75Se为20mm、192Ir为40mm。 表中估算值是空旷场所理论计算值，探伤现场一般较复杂，在理论计算的基础上还需利用辐射剂量仪进行实际巡测，以确定控制区、监督区实际防护边界和距离。当控制区、监督区实际防护边界超出安全可控范围时，一定要在探伤机附近加一定厚度的铅板或其他屏蔽物，以确保工作人员所在控制区边界低于15μGy/h，周围敏感区域满足低于监督区2.5μGy/h的要求。达不到要求的情况下，禁止开展现场射线探伤检测工作。 2)探伤室屏蔽厚度计算 a、X射线探伤机 根据《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》GBZ/T250-2014，在给定屏蔽物质厚度X时，关注点的剂量率H（μSv/h）按下式计算： H=I⋅H0⋅BR2……………………………………… (6.7) 式中：B为屏蔽透射因子； H0为距辐射源点1m处输出量，μSv·m2/(mA·h)； I为最高管电压下的常用最大管电流，mA； R为探伤机到计算点距离，m。 本次计算以最大管电压XXG3505的350kV计算。计算时，以射线方向朝计算屏蔽体方向，东、南、西墙方向均为地基夯土，计算时不考虑。 由公式6.7可估算探伤室设计屏蔽厚度的屏蔽效果，具体见表6-5。 铅门 贮源坑 N 铅板 图6-1 探伤室平面图 通风管 混凝土 混凝土 铅板 图6-2 探伤室剖面图 表6-5 探伤室X射线屏蔽效果核算结果 东、南、西墙; 北墙; 工件防护门; 顶棚; 东、南、西墙与顶棚连接处. 剂量率限值; 2.5; 2.5; 2.5; 2.5; 2.5. 居留因子q; 0; 1/8; 1/8; 1/4; 1/4. d（m）; 2.0; 2.0; 2.5; 2.5; 3.0. 探伤时间; 450h/a. 设计厚度; 20cm砖+地基夯土; 51cm砼+12mmPb; 60mmPb; 120cm砼; 60cm砼+60cm地基夯土. 屏蔽后剂量率μGy/h; /; 0.8; 0.6; 0.1; 1.0. 年有效剂量mSv; /; 0.03; 0.001; 0.008; 0.08. 符合性; 符合; 符合; 符合; 符合; 符合. 小结：由表6-5可知，公司设计的探伤室各墙、顶和防护门屏蔽厚度能够满足辐射防护的要求。 因此，通过对公司探伤室屏蔽设计理论计算可知，公司的辐射屏蔽措施满足《工业X射线探伤放射卫生防护标准》（GBZ117-2006）中规定的相关要求。 b、γ射线探伤机 本次计算以最大能量的192Ir计算。计算时，以射线方向朝计算屏蔽体方向。由公式6.6可估算探伤室设计屏蔽厚度的屏蔽效果，具体见表6-6。 表6-6 探伤室γ射线屏蔽效果核算结果 东、南、西墙; 北墙; 工件防护门; 顶棚; 东、南、西墙与顶棚连接处. 剂量率限值; 2.5; 2.5; 2.5; 2.5; 2.5. 居留因子q; 0; 1/8; 1/8; 1/8; 1/8. d（m）; 2.0; 2.0; 2.5; 2.5; 3.0. 探伤时间; 450h/a. 设计厚度; 20cm砖+地基夯土; 51cm砼+12mmPb; 60mmPb; 120cm砼; 60cm砼+60cm地基夯土. 屏蔽后剂量率μGy/h; /; 1.0; 0.1; 0.02; 1.2. 年有效剂量mSv; /; 0.04; 0.004; 0.0008; 0.02. 符合性; 符合; 符合; 符合; 符合; 符合. 小结：由表6-6可知，公司设计的探伤室各墙、顶和防护门屏蔽厚度能够满足辐射防护的要求。 因此，通过对公司探伤室屏蔽设计理论计算可知，公司的辐射屏蔽措施满足《工业γ射线探伤放射防护标准》( GB132－2008)中规定的相关要求。 3) 通风设施及臭氧影响评价 a. 室外探伤 探伤机用于室外探伤时，作业区一般选定在空旷少人少建筑物的地点，采用自然通风。由于探伤机工作时臭氧和氮氧化物等有害气体的产额极小，因此，以室外空旷地点的通风能力，能保证工作区良好换气，操作人员及其他人员受到的影响可以忽略不计。 b.室内探伤 探伤室拟采用机械排风方式通风。拟在探伤室的东北角布置有一根400mm的 “S”型抽风管道，并用12mm厚铅板进行了补偿屏蔽，在管道外部装一台轴流风机，风量3000m3/h，探伤室容积75 m3，能保证每小时换气3-4次的要求。由于探伤机工作时臭氧和氮氧化物等有害气体的产额极小，在机械通风情况下，人员受到的影响可以忽略不计。 4)电线管道设计评价 室外探伤仪操作点设在工作控制区之外；探伤室内电线管道采用地下“U”型孔进入机房，能够满足辐射防护的要求。 5)其他废物环境影响评价 a. 废液 拍片完成后，在暗室内洗片过程中将产生废显影液及废定影液。根据我国“国家危险废物名录”（环保部令【2008】第1号）中的危险废物划分类别，废显影液、废定影液属于危险废物，其危废编号为HW16。 根据公司探伤工况估算，新购置探伤机每年产生的废显影液、清洗废水、废定影液约为220L，加上原有4台探伤机每年产生的废显影液、清洗废水、废定影液25L，现每年产生的废显影液、清洗废水、废定影液约为245L。由专业收集桶收集在库房存放。废显影液、废定影液经废液收集桶收集后上报有关环保部门批准后送有回收处理资质的单位进行处置，不外排。 b. 固体废物 新购置的探伤机在洗片过程中将产生废弃的胶片以及在评片后产生的废胶片年排放量约为140张，原有4台探伤机每年产生的废胶片排放量约为16张，公司现每年产生的废胶片量约为156张。废胶片属于我国“国家危险废物名录”（环保部令【2008】第1号）中规定的危险废物，应按规定要求收集、贮存后送有处置资质的单位进行处置。废胶片设置固定场所统一存放。合格胶片存放于库房中，保存期一般为3年，保存期到期后，合格胶片按废胶片处理。 6)探伤机运行辐射事故评价 若探伤人员或其他人员在探伤机运行时，未及时撤出防护控制区，可能造成误照射。因此，在探伤仪开始工作前，应在控制区和监督区边界拉起警戒线，在控制区边界悬挂“禁止进入射线区”的警告牌，严禁人员入内，严格要求探伤工作人员在控制区边界外进行操作；监督区设置警戒线，悬挂“无关人员禁止入内”的警告牌，在探伤仪工作前安排人员清离监督区内无关人员，探伤开始后，安排人员在监督区边界值守，防止公众在监督区边界长时间停留；开始探伤后，安排工作人员用辐射剂量仪实际巡测，一旦发现控制区、监督区边界测量值超标，立即停止探伤工作。 （3）外照射剂量评价 1)附加年有效剂量计算模型 剂按照联合国原子辐射效应科学委员会（UNSCEAR）--2000年报告附录A可知，X-γ射线产生的外照射人均年有效剂量当量按下列公式计算（式6.2），由此公式可倒推出工作人员及公众剂量率限值： HE⋅r=Dr×t×0.7×10−3(mSv)×Q………（6.2） 式中：HEr为X-γ射线外照射人均年有效剂量当量, mSv； Dr为X-γ射线空气吸收剂量率，μGy/h； t为X-γ人员实际照射时间，小时； 0.7为剂量换算系数, Sv/Gy。 Q为实际吸收剂量居留因子。 2)附加年有效剂量 根据公司实际探伤工况，每年探伤时间约为450小时（由18人轮岗工作），在计算工作人员和公众可能受到的年剂量时，剂量率主要选择最大可能停留位置的剂量率，照射时间主要依据设备工作时间而定。结果显示，探伤室工作人员附加年有效剂量为0.12mSv；现场探伤工作人员附加年有效剂量为2.4mSv（按2组人员轮岗计算，实际工作中轮岗人员大于2组，根据公司2013年、2014年个人剂量监测结果估算，现场探伤工作人员附加年有效剂量为0.72mSv）；公众人员附加年有效剂量为0.08 mSv。均低于本项目相应的年剂量管理目标值，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）规定的剂量限值要求。

# 七、辐射防护管理和监测计划

## 7.1 辐射安全管理评价 （1）辐射安全管理机构 湖南汇丰工程检测有限公司已成立了以公司法人为组长以及其他主要负责人为成员的辐射安全管理领导小组（附件3）。具体负责辐射安全管理工作与工作人员的辐射防护。公司已明确辐射防护小组各成员职责。公司辐射安全管理领导小组应加强本部门工作人员的安全教育，监督各项制度的落实情况。 （2）辐射安全规章制度 湖南汇丰工程检测有限公司制定了各项辐射防护管理制度（附件2）。所制订的制度主要包括： 1）工作制度：包含了辐射人员岗位职责、辐射防护制度、台账管理制度、设备检修维护制度、人员培训制度、监测方案等相关制度； 2）操作规程：《X射线机操作规程》明确了探伤机操作人员在操作过程中的操作步骤及注意事项。 3）应急措施：《辐射事故应急预案》明确了事故发生时，公司应采取的应急处理措施。 上述制度符合《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（国家环保部第3号令）的相关要求。环评要求建设单位增加及完善放射源探伤作业管理规定、放射源台账制度、放射源探伤机检修制度，应包括现场探伤与探伤室内探伤的情况。 （3）辐射事故应急处理预案 公司制定了《辐射事故应急预案》（附件5）明确了辐射应急工作的责任部门和应急联络方式、提出了预防事故的具体措施、发生事故的处理和报告程序等。环评要求建设单位完善《现场探伤辐射事故应急预案》，制定《放射源暂存、运输辐射事故应急预案》。 做到一旦发现射线装置处于辐射事故应急状态，事故现场的负责人应立即向上级领导或应急响应组织负责人报告。上级领导或应急响应组织负责人则应按应急计划或程序指令启动应急响应，指挥控制缓解事故，按照《中华人民共和国放射性同位素与射线装置安全和防护条例》的规定，报告政府有关部门。如应急事态特别紧急，事故现场的负责人有义务主动承担起启动应急响应和指挥控制缓解事故的责任。 1）在当地主管部门指导下，使用单位应制定出合适的应急计划并作好相应的应急准备，计划内容包括:工作程序、组织机构、人员培训、应急计划演习、应急设施等。 2）当有人误入探伤工作场所时，马上按下急停开关，或中断电源，中止照射。 3）发生辐射事故时，事故单位应当立即启动本单位的辐射事故应急方案，采取必要防范措施，并在2小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地环境保护部门报告。造成或可能造成人员超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告。 4）事故单位应及时收集与事故有关的物品和资料，作好调查工作，认真分析事故原因，按《核应急管理导则—放射源和辐射技术应用应急准备与响应》要求所制订的应急计划处理事故，保护国家财产和公众安全。 5）对事故中的受照人员，应尽快送专业医疗机构妥善处理。 （4）放射源及射线装置管理 公司制定了《台账管理制度》，因本次扩建项目新增了放射源及探伤室、放射源贮存室，故环评要求探伤室（放射源贮存室）应采用双门双锁，安装视频监控设施，门卫24小时值班，严格管制人员进出。 环评要求建设单位需建立放射源台帐和制定领取、归还和登记制度、定期清点检查制度、安全保卫制度、监控制度、巡检制度，放射性物品（新购、闲置、报废）一律入库，且入库前检查包装、铅封是否完好，并记录编号，分类存放。 根据公司实际工作情况，异地使用放射源及射线装置时，环评要求建设单位制定放射源及射线装置暂存管理制度及放射源运输管理制度，应包括如下内容： 1）设立暂存库及责任人； 2）暂存库安全保卫制度、监控制度、巡检制度、放射源台账登记制度； 3）运输专用车辆及专业押运人员，随车检测仪器及监测人员，安全保卫制度。 （5）放射工作人员 1）公司设置了18名探伤工作人员。探伤工作人员全部进行了职业健康体检，参加了辐射安全培训，并持证上岗，本项目新增射线装置较多，公司应按要求配备相应数量的放射性工作人员，新增放射性工作人员应进行职业健康体检，参加了辐射安全培训，并持证上岗。 2）公司制定了相应的制度要求对辐射工作人员定期进行辐射防护和环保法规知识培训和安全教育；对辐射工作人员的体检要形成“一年一检”制度，并实施“从事辐射工作人员剂量监测制度”；建立工作人员个人职业健康监护档案和个人辐射剂量档案。 （6）个人防护用品 为了保障公司探伤辐射防护安全，公司为探伤工作人员配备了个人防护用品，但仍需购置一定数量的辐射防护用品、辅助用品及检测仪器，具体内容见表7-1。 表7-1 需购置的个人防护用品清单 位置; 名称; 数量（. 现有; 个人剂量计; 6个. 铅屏; 2块. 剂量报警仪; 20台. 个人辐射音响仪; 5台. 警戒线; 600米. 警示标识; 20块. 警示灯; 20个. 环评要求配备; X-γ射线检测仪; 5台. 移动铅屏; 5块. 警戒线; 1000米. 个人剂量计; 18个. 放射源远距离处理工具、夹钳、定位辅助工具; 2套. 放射源运输车辆; 1台. ## 7.2 监测计划 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）、《职业性外照个人监测规范》（GBZ128-2002）等要求，须对个人剂量、辐射工作场所进行辐射监测。公司必须加强管理，认真做好辐射工作场所的安全防护工作，定期由具备有放射性检测资质的单位实施监测。根据项目的实际情况，主要监测内容为电离辐射的监测，并应进行下述监测工作： （1）个人剂量监测 公司需对放射工作人员开展个人剂量监测，监测工作要委托具有相应资质的放射防护技术服务机构承担，个人剂量常规监测周期最长不超过3个月，公司需配合委托单位及时收发个人剂量计。个人剂量监测档案包括放射工作人员姓名、性别、起始工作时间、监测年份、职业类别、每周期受照剂量、年有效剂量、多年累积有效剂量等内容。 （2）工作场所和周围环境监测 公司在设备大修或更换关键组件时需进行监测，以确保放射工作人员和公众的辐射安全。监测工作需要按照主管部门的要求，请有监测资质的单位监测。 （3）防护性能监测 公司需自检和委托有资质的单位对探伤机设备的防护性能、其他辅助设备定期检查，以保证符合有关标准要求。检查频度为每年不少于1次。 表7-2 监测工作计划一览表 监测（检查）项目; 具体内容及位置; 周期; 备注. 个人剂量; 外照射剂量; 每年度（三个月为一周期，一年监测4次）; X-γ. 工作场所及周边环境辐射水平; 设备大修或更换组件时需要监测; 每年委托监测1次 自检2~3次; X-γ. 设备技术性能; 探伤机及其他辅助设备; 每年委托监测一次 自检1~2次; ---. 划分区域边界辐射水平; 控制区、监督区边界辐射水平; 每年委托监测1次 每次均自检; --. 所有监测资料必须详细记录，并妥善保管，存档备案。每年对本公司辐射安全工作状况进行一次自我评估、总结，对存在的安全隐患提出整改措施，制定整改方案。 评价认为：本项目按上述监测计划开展后能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）、《职业性外照个人监测规范》（GBZ128-2002）等规定的要求。 ## 7.3 “三同时”措施 本项目应落实“三同时”措施，详见表7-3。 表7-3 辐射污染防治措施“三同时”一览表 投资项目; 项目内容; 项目明细; 完成时间. 主体工程; 机房屏蔽体厚度; 施工厚度是否达到设计要求，防护门门缝搭接是否满足要求，探伤室外30cm处辐射水平小于2.5μSv/h; 主体工程完工后. 通风设施; 机房通风管道，通风量; 通风管道是否有补偿屏蔽，通风量是否能满足探伤室换气要求. 机房安全装置; 人工紧急停机及开门按钮、紧急止动装置；视频监视系统; 探伤室内防护门旁边安装人工紧急停机及开门按钮；操作台安装紧急止动装置；安装视频监视系统; 与设备安装同步进行. 规章制度; 完善现有规章制度，补充放射源探伤作业管理规定、放射源台账制度、放射源探伤机检修制度、现场探伤辐射事故应急预案; 制定并完善有关管理制度，操作规程，岗位职责，培训计划，监测方案等。完善现有规章制度，补充放射源探伤作业管理规定、放射源台账制度、放射源探伤机检修制度，现场探伤、放射源暂存、运输辐射事故应急预案; 设备运行前. 探伤警示设备; 警戒线、警告牌、辐射检测仪; 现场探伤作业前控制区、监督区边界拉起警戒线，悬挂警告牌。. 放射工作人员培训、个人剂量监测制度以及年度工作报告; 放射工作人员管理; 及时参加环保部门组织的放射工作人员培训，及安排探伤人员进行个人剂量监测；公司必须在每年12月30日前完成年度放射工作报告并提交环保部门. 个人防护用品、辅助用品; 个人剂量计、辐射检测仪、铅屏、剂量报警仪、专用车辆等; 个人剂量计、辐射检测仪、铅屏、剂量报警仪等、放射源现场作业应急工具、放射源运输专用车辆等.

# 八、结论与要求

## 8.1 结论 1、湖南汇丰工程检测有限公司核技术利用扩建项目新增X射线探伤机20台（均为Ⅱ类射线装置）、γ射线探伤机15台（使用密封放射源共15枚，包括9枚192Ir、6枚75Se，均为Ⅱ类放射源），用以开展室内探伤及室外移动探伤工作。 2、本项目探伤仪开展的业务涉及室内、室外探伤。通过环境影响分析，在探伤过程中，探伤室工作人员附加年有效剂量为0.12mSv；现场探伤工作人员附加年有效剂量为2.4mSv；公众人员附加年有效剂量为0.08 mSv。均低于本项目相应的年剂量管理目标值，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）规定的剂量限值要求。 3、湖南汇丰工程检测有限公司成立了以公司法人为组长的辐射安全防护管理机构，并有专人负责。制定了放射防护安全和防护管理制度、X射线机操作规程以及辐射事故应急处置预案，在补充完善环评提出的相应制度后能满足辐射防护管理要求。 4、公司设置了18名探伤工作人员。探伤工作人员全部进行职业健康体检，参加了辐射安全培训，并持证上岗。 5、公司配备了个人防护用品，在增加部分防护用品后，能够满足公司开展辐射工作的需要。 综上所述，湖南汇丰工程检测有限公司核技术利用项目实施符合相关标准及有关规定，因此，公司认真贯彻落实本报告表中提到的环保措施后，从环境保护、辐射防护角度考虑，该项目的开展是可行的。 ## 8.2 要求 1、建设单位未许可的设备在许可变更前拿出处置方案，并处置到位。 2、项目运行前，建设单位应配备足够数量的辐射工作人员，并持证上岗，配备完整的辐射防护用品及辅助用品。 3、探伤过程中，工作人员应用辐射检测仪进行巡测，一旦发现控制区、监督区边界测量值超标，立即停止探伤工作。 4、现场作业时，在仪器周遭加设铅皮防护，降低探伤仪工作时对周围工作人员及公众的辐射影响。 5、补充完善放射源探伤作业管理规定、放射源台账制度、放射源探伤机检修制度、放射源暂存管理制度、放射源运输管理制度，补充放射源探伤、放射源暂存、放射源运输辐射事故应急预案。 6、引进含源设备时应与供货方或有资质单位签署废源回收协议。 7、项目运行前，建设单位应办理辐射安全许可证。 8、探伤室设计施工及使用过程中应考虑到防潮防水设计，已避免其对探伤室辐射防护性能造成影响。 9、在试运行三个月内，应及时向环境保护主管部门提出申请，进行环保“三同时”验收，验收合格后方可正式运行。