湖南省环境保护厅关于湖南龙宇化学工业有限公司12700吨/年涂料合成树脂项目竣工环境保护验收意见的函

湖南龙宇化学工业有限公司：

你公司《关于申请办理湖南龙宇化学工业有限公司12700吨/年涂料合成树脂项目竣工环保验收的报告》、岳阳市环保局《湖南龙宇化学工业有限公司12700吨/年涂料合成树脂项目竣工环境保护验收预审意见》、湖南省环境监测中心站验收监测报告等相关材料收悉。经研究，函复如下：

一、湖南龙宇化学工业有限公司12700吨/年涂料合成树脂项目位于岳阳市云溪工业园，该项目于2012年8月获得我厅批复（湘环评[2012]278号），批复要求项目不自建锅炉，所需蒸汽依托园区蒸汽管网统一供给，但目前因工业园区蒸汽管网和天然气管道尚未与厂区联通，且园区集中供应蒸汽温度不能满足企业生产需求，公司实际建设一台燃油导热油炉供热加温，公司于2014年12月对该项目燃油导热油炉进行了变更环评（湘环评函[2014]136号）。公司投资5262万元，在云溪工业园征地30亩，建成了一条年产12700吨涂料合成树脂生产线及配套的原料库、成品库、储罐区、燃油导热油炉、办公楼及供排水系统和污水处理设施等。主要生产工艺为以甲苯、二甲苯、丙烯酸丁酯等为原料，通过配料、加热搅拌、合成、过滤等工序，年产丙烯酸树脂8000吨、醇酸树脂2500吨和固化剂2200吨。

二、湖南省环境监测中心站编制的《湖南龙宇化学工业有限公司12700吨/年涂料合成树脂项目竣工环境保护验收监测报告》（湘环竣监[2014]21号）表明：

1、废气。储罐区均为内浮顶罐，以罐区为界的50m大气环境防护距离内无环境敏感项目的建设；各反应工序均在密闭的管道和设备中进行，减少了跑冒滴漏和物料挥发量；生产车间各反应釜产生的有机废气经二级冷凝回收+活性炭吸附处理后由15m排气筒外排；燃油导热油炉废气经8m排气筒外排。验收监测期间，生产车间各反应釜外排废气中甲苯、二甲苯、非甲烷总烃最大排放浓度、最大排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准中排放限值的要求。燃油导热油炉外排废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物最大排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）在用燃油锅炉最高允许排放限值的要求。

### 分别在厂界东西南北设置4个无组织废气监测点，验收监测期间，各监测点甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、苯乙烯的浓度最高值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准以及《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中二级标准中排放限值的要求。

2、废水。已按“雨污分流”原则建设了厂区排水管网系统，建成了130m3的污水调节池，配套建设了拦污、切换等设施。厂区初期雨水、地面清洁水进入污水调节池进行沉淀隔油预处理，生活污水经化粪池预处理，一并经厂区总排污管排入云溪区污水处理厂进行深度处理。验收监测期间，厂区总排口废水中pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类、动植物油、苯、甲苯、二甲苯监测结果符合云溪区污水处理厂进水水质标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准排放限值的要求。

3、噪声。企业对风机、搅拌机等高噪声设备采取了减振等措施。验收监测期间，分别在厂界东西南北设置4个噪声监测点位，厂界噪声监测点昼、夜间监测值范围均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

4、固体废物。建成了危险废物暂存库。验收监测期间，生产废液、洗釜废液、滤渣、废活性炭等危险废物暂存后，定期交由湖南德邦石油化工有限公司处置；废包装物由供货商回收；生活垃圾等一般固废由环卫部门清运。

5、总量排放。验收监测期间，化学需氧量和氨氮排放总量符合湘环评[2012]278号批复总量控制指标要求，二氧化硫和氮氧化物排放总量符合《湖南省建设项目主要污染物总量指标审核申请表》中审核意见的要求。

三、公司建立了环保管理机构和环境管理制度，配备了专职环保管理人员，生产区和储罐区地面已完成硬化、防腐、防渗处理，按规范建设了储罐区围堰，厂区建设了150m3的事故应急池，并编制了突发环境事件应急预案，通过了专家评审并备案。

四、湖南龙宇化学工业有限公司12700吨/年涂料合成树脂项目环境保护手续齐全，项目配套的环保设施基本落实，主要污染物的排放达到国家环保标准要求。根据验收监测报告和验收组意见，符合竣工环保验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。

五、项目正式生产运营后，你公司须严格做好各项污染防治设施的运行管理和维护，做好污染物长期稳定处理达标排放；严格执行危险废物转移联单制度；加强环境风险防范工作，切实防范环境风险事故发生。

六、本项目营运期的环境监管工作由岳阳市环境保护局、云溪区环境保护局负责。

湖南省环境保护厅

年 月 日