建设项目竣工环境保护

验 收 监 测 报 告

湘环竣监［2014］99号

项目名称：株洲时代新材料科技股份有限公司高分子

减振降噪弹性元件产品扩能项目

委托单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

湖南省环境监测中心站

二O一五年三月

| 承担单位 | ： | 湖南省环境监测中心站 |
| --- | --- | --- |
| 站长 | ： | 罗岳平 |
| 分管副站长 | ： | 潘海婷 |
| 协作单位 | ： | 株洲市环境监测中心站 |
| 项目负责人 | ： | 邱志平 |
| 报告编写 | ： | 邱志平 |
| 报告审核 | ： |  |
| 报告审定 | ： |  |
| 现场监测负责人 | ： | 肖 金、谭亚翎 |
| 参加人员 | ： | 肖 金、易 颖、谭亚翎、周 穗 刘 平、王 希、杨 峰 |

湖南省环境监测中心站

地址：湖南省长沙市万家丽中路3段118号

邮编：410019

电话：0731-82592398

传真：0731-82592398

声明：复制本报告中的部分内容无效。

目  录

1. 前言	1

2. 验收监测依据	2

3. 建设项目工程概况	4

3.1 工程的基本情况	4

3.2生产工艺	6

3.3 主要污染源及污染防治措施	10

4. 环境影响评价意见及环境影响批复的要求	12

4.1 变更环评总结论	12

4.2环评结论	12

4.3环评建议	13

4.4 环评批复要求	13

5. 验收监测评价标准	13

5.1 废气评价标准	13

6. 验收监测内容	15

6.1 验收监测工况要求	15

6.2验收监测工作内容	15

7. 监测分析方法和质量保证	16

7.1 监测分析方法	16

7.2 质量控制与质量保证	18

8. 验收监测结果及评价	19

8.1 监测期间运行工况	19

8.2 监测结果	19

9. 环境管理情况检查	28

9.1 环保审批手续及“三同时”执行情况	28

9.2 环评批复落实情况	28

9.3 环保机构设置和环境管理规章制度	30

9.4 固体废物处理处置及综合利用情况检查	31

9.5环境风险防范与应急措施落实情况	31

9.6 污染物排放总量	32

10公众意见调查	32

11. 结论与建议	33

11.1 结论	33

11.2 建议	34

附表：

附表1：三同时登记表

附件：

附件1：原湖南省环保局批复《关于株洲时代新材料科技股份有限公司高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目环境影响报告书的批复》（湘环评[2009]132号）

附件2：湖南省环境保护厅《关于同意株洲时代新材料科技股份有限公司高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目变更的函》（湘环评函[2013]72号）

附件3：株洲市环境环保局环境监察支队《关于同意株洲时代新材料科技股份有限公司高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目投入试生产的复函》（株环监函[2014]10）

附件4：应急预案备案单

附件5：生活污水去向证明

附件6: 危险废物去向合同及资质

附件7: 工况负荷表

附件8: 单位公众调查表

附图：

附图1：工程地理位置图

附图2：厂区平面布置及监测布点示意图

附图3：现场踏勘及现场监测照片

# 1. 前言

株洲时代新材料科技股份有限公司前身为株洲电力机车研究所橡胶技术开发部，1994年成立株洲时代橡塑实业有限责任公司，1998年改制为股份有限公司，2001年11月更名为株洲时代新材料科技股份有限公司。2002年12月在上海证券交易所成功上市，公司现有注册资本20435.52万元。公司是湖南省重点高新技术企业，建立了集新材料基础研究和新技术工程化应用研究于一体的省级技术中心以及新材料、系统结构领域博士后科研工作站，2004年被认定为国家火炬计划重点高新技术企业、“国家认定企业技术中心”。公司下设株洲时代电气绝缘公司、株洲时代工程塑料制品有限责任公司等5家控股子公司，并建立了集材料技术基础研究和新技术应用研究与新项目孵化器为一体的国家级企业技术中心。公司拥有高分子复合改性材料、系统与结构、成型技术、检测四大核心技术；承担多项国家“863”和“火炬”计划的重大科研项目，公司科研转化能力强；连续三年获美国GE公司最佳供应商称号；2004年正式成为BOMBARDIER合作伙伴；通过ALSTOM公司资格审查；公司质量体系完善，取得了 ISO9001和QS9000质量体系认证。

株洲时代新材料科技股份有限公司弹性元件事业本部生产的减振降噪产品主要服务于干线铁路、城市轨道交通、风力发电、工程机械、汽车等市场，产品主要销往国内及亚洲的新兴国家，公司减振降噪产品在国内外市场上具有较强的技术优势和竞争力，市场占有率高。随着国内外轨道交通事业的发展，减振降噪产品的市场需求量急速扩大，为抓住这一机遇，稳定公司减振降噪产品的市场占有率，株洲时代新材料科技股份有限公司提出高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目，进一步扩大公司高分子减振降噪弹性元件产品的产量，更好的利用公司品牌、人才、技术、市场等资源优势，提高企业核心竞争力，更好地满足国际国内减振降噪产品的市场需求。公司选址于株洲高新开发区北部的栗雨工业园（58区）。

项目2009年5月由株洲市环境科学研究院完成《株洲时代新材料科技股份有限公司高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目环境影响报告书》，原湖南省环保局2009年6月10日以湘环评[2009]132号文予以批复；2013年7月由株洲市环境科学研究院完成《株洲时代新材料科技股份有限公司高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目建设内容变更环境影响说明》，湖南省环保厅2013年8月29日以湘环评函[2013]72号文予以批复；该工程于2010年11月开工建设，2014年6月3日株洲市环保局同意其投入试运行，目前主体工程设备运行稳定，各环保设施运行正常，具备了建设项目竣工环境保护验收监测条件。根据建设项目竣工环境保护验收管理办法的相关要求和规定，受项目业主的委托，湖南省环境监测中心站和株洲市环境监测中心站于2014年11月17日-11月18日对该项目的水质、废气、噪声、固废等环保处理设施进行了现场监测相关调查，在此基础上编制了该验收监测报告。

# 2. 验收监测依据

（1）国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月。

（2）原国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月。

（3）原国家环境保护总局环发［2000］38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月。

（4）原国家环境保护总局环发［1999］246号《关于印发<污染源监测管理办法> 的通知》，1999年11月。

（5）中国环境监测总站验字[2005]188号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月。

（6）湖南省人民政府令第215号《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年6月。

（7）湖南省环境保护厅湘环发［2004］42号《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，2004年6月。

（8）原湖南省环境保护局《关于株洲时代新材料科技股份有限公司高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目环境影响报告书的批复》（湘环评[2009]132号），2009年6月10日。

（9）湖南省环境保护厅《关于同意株洲时代新材料科技股份有限公司高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目变更的函》（湘环评函[2013]72号），2014年8月29日。

（10）株洲市环境环保局环境监察支队《关于同意株洲时代新材料科技股份有限公司高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目投入试生产的复函》（株环监函［2014］10号文），2014年6月3日。

（11）株洲市环境科学研究院《株洲时代新材料科技股份有限公司高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目环境影响报告书》，2009年5月。

（12）株洲市环境科学研究院《株洲时代新材料科技股份有限公司高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目建设内容变更环境影响说明》，2014年7月。

# 3. 建设项目工程概况

## 3.1 工程的基本情况

3.1.1  基本情况

本项目位于株洲高新区栗雨工业园58区，项目地理位置见附图1，项目南面、东面为时代其它项目厂房，西面为58区空地，北面紧邻新东路，栗雨小学紧挨新东路北，厂区平面布置图见附图2，工程基本情况见表3-1。

表3-1  工程基本情况一览表

| 序号 | 类别 | 情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 株洲时代新材料科技股份有限公司高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目 |
| 2 | 建设性质 | 新建 |
| 3 | 建设单位 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 |
| 4 | 开工建设时间 | 2010年11月4日 |
| 5 | 试生产时间 | 2014年6月3日 |
| 6 | 项目地址 | 株洲高新区栗雨工业园58区 |
| 7 | 建设规模 | 年产高分子弹性元件794671件 |
| 8 | 工程主要建设内容 | 详见表3-2 |
| 9 | 环保设施设计单位 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 |
| 10 | 环保设施施工单位 | 湖南省工业设备安装有限公司 |
| 11 | 投资情况 | 项目总投资为18000万元，环保投资820 万元，占总投资的 4.5%。 |
| 12 | 环评情况 | 株洲市环境保护科学研究院完成环评影响报告书和变更影响说明，原湖南省环保局于2009年6月10日以湘环评【2009】132号文予以批复，湖南省环保厅2013年8月29日以湘环评函【2013】72号文予以变更批复。 |
| 13 | 工程变更情况 | 详见湘环评函【2013】72号文。 |
| 14 | 年工作时间 | 年工作天数为300天。 |
| 15 | 占地面积 | 19800 m2（建构筑物筑面积 19800m2） |

3.1.2工程建设内容

表3-2	  项目建设内容一览表

| 序号 | 项目 | 内 容 | （台/套/条） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产 设备 | 超声波脱脂机 | 2 |
|  |  | 磷化线 | 2 |
|  |  | 喷砂机 | 16 |
|  |  | 涂胶生产线 | 3 |
|  |  | 密炼机 | 无 |
|  |  | 硫化机（400~600 吨） | 200 |
|  |  | 硫化机（1000 吨） | 40 |
|  |  | 硫化机（2000 吨） | 10 |
|  |  | 喷涂生产线 | 2 |
|  |  | 组装生产线 | 2 |
|  |  | 通道疲劳试验机 | 1 |
|  |  | 微型橡胶试验机 | 2 |
|  |  | 傅立叶变换红外光谱仪 | 1 |
|  |  | 扫描电子显微镜 | 1 |
|  |  | 老化试验机 | 2 |
|  |  | 电子万能试验机 | 1 |
| 2 | 公用工程 | 供水系统、供电系统、仓储系统 | / |
| 3 | 辅助工程 | 办公室、会议室等 | / |
| 4 | 配套工程 | 能源中心、食堂等生活区（58区配套设施） | / |

表3-3  环保设备一览表

| 项目 | 项目名称 | 内容及工艺 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理站 | 化学沉淀+混凝沉降+砂滤+活性炭吸附，同时增加磷化废水预处理设施 |
|  | 生活污水 | 化粪池 |
| 废气 | 金属表面处理工段涂胶废气 处理设施 | 水旋漆雾处理+活性炭吸附 |
|  | 后处理工段喷涂及修边废气 | 水旋漆雾处理+活性炭吸附+除尘 |
|  | 抛丸粉尘 | 旋风+滤筒除尘器 |
|  | 硫化废气 | 喷涂工序、涂胶工序用墙壁与外面隔开，实行封闭化生产，车间通风装置外排 |
| 噪声 | 空压机 | 布置在各车间内、设独立基础、在进气口装空气过滤器、 外加封闭罩 |
|  | 抛丸风机 | 风机房隔声、进出风口采用软连接、减振台架 |
| 固废 | 失效的活性炭、漆渣、漆 桶、油抹布、废水处理站污泥等 | 58区危险品库 |

3.1.3  工程原辅材料

表3-4  主要原辅材料消耗情况

| 序号 | 名称 | 单 位 | 需用量 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然胶 | t/a | 2964.31 | 天然橡胶 |
| 2 | 合成胶 | t/a | 858.79 | 氯丁胶等 |
| 3 | 硫磺 | t/a | 98.56 | S |
| 4 | 磷化剂 | t/a | 6.35 | 磷酸、磷酸锌盐 |
| 5 | 脱脂剂 | t/a | 5.25 | 氢氧化钠、碳酸氢纳 |
| 6 | 油漆 | t/a | 20.6 | 环氧树脂、丙烯酸树脂 |
| 7 | 稀释剂 | t/a | 7.2 | 丁酮、二甲苯 |
| 8 | 胶粘剂 | t/a | 15.2 | 二甲苯、乙苯、炭黑、四氯乙烯、含氮芳烃等 |
| 9 | 其它化工原材料 | t/a | 820.2 | 橡胶烃、碳、二氧化硅、氧化锌 |
| 10 | 铁件 | t/a | 37807 |  |
| 11 | 电 | 万 wh/a | 320 |  |
| 12 | 水 | 万 t/a | 1.2429 |  |

⑴ 磷化剂：本项目所用磷化剂主要成分为氧化锌、磷酸、硝酸、碳酸钙柠檬酸，含少量的硝酸镍；脱脂剂：主要成分为氢氧化钠、碳酸氢纳。

⑵ 油漆：项目使用的油漆由时代绝缘公司提供，分为底漆和面漆，主要成分为羟基丙烯酸树脂、助剂、颜料、环保防锈颜料、溶剂、固化剂。

## 3.2生产工艺

公司生产的弹性元件产品分为四大类，包括轨道交通装备类、轨道交通线路类、风力发电机类以及汽车悬架系统，其生产工艺流程基本一致，主要分为四大工段，即金属表面处理工段、炼胶工段、硫化工段和后处理工段。本项目主要为金属表面处理工段、硫化工段和后处理工段，其余工序由公司本部及外协厂制作。减少了炼胶工段，炼胶工段由公司58区炼胶中心完成，不在本项目范围内。

1、金属表面处理工段：主要承担对金属骨架件进行脱脂、磷化、喷砂处理后，在需要的金属表面上涂敷底胶和面胶，保证后续硫化过程中橡胶与金属的粘合满足技术要求。

(1)机械加工悬挂和牵引系统、推力杆等设备需进行外购铁件进行切割、钻孔等加工。

(2)脱脂、磷化、脱脂是利用热碱溶液对油脂进行皂化和乳化作用，以除去皂化性油脂；同时利用表面活性剂的乳化作用，以除去非皂化性油脂。 磷化的目的主要是：给基体金属提供保护，在一定程度上防止金属被腐蚀；用于涂漆前打底，提高漆膜层的附着力与防腐蚀能力；在金属冷加工工艺中起减摩润滑使用。

(3) 喷砂、抛丸、 喷砂、抛丸也是一种机械方面的表面处理工艺的名称，是通过压风或压缩空气作动力等，将铁砂、铁丸高速的吹出去冲击工件表面达到清理效果,使工件的表面达到一定的粗糙度，也提高了工件后续喷漆的漆膜附着力。

(4) 涂敷底胶和面胶 这是硫化前的准备工作，为保证硫化的均匀性、使橡胶能和金属件能充分的粘合，向金属件喷涂粘合剂，使定型时硫化能自由伸展，提高硫化质量。

2、硫化工段：根据不同产品的结构和性能要求，采用不同的硫化设备和模具，将处理好的金属骨架件和混炼胶在一定的温度、压力、时间下发生硫化交联反应，使产品成型。 本工程根据产品规格、产量、尺寸的不同分别采取了注射机、平板硫化机、硫化机等不同的硫化设备。

3、后处理工段：根据产品防护的要求，对产品进行油漆、涂油及包装防护处理。包括修边、打磨、油漆及包装防护处理等。

(1)修边对制品进行外表全面检查，并用齿形刀削去橡胶件表面的溢胶、用砂轮机等去除铁件上的棱角等。修边过程中产生少量的橡胶碎屑，由于其粒径较大，直接落到地面，无粉尘排放，收集的废橡胶全部予以回收。打磨过程中产生少量铁屑灰，在车间内无组织排放，由于其粒径较大，直接落到地面，布局在喷涂处理设施处生产。

(2) 喷漆、烘干部分制品需要对金属部分进行喷漆，以防止生锈，本项目采用一体式喷涂机，制品先进入自动喷涂处，进行自动喷涂及手工补漆，然后进入流平区，手工喷涂和自动喷涂均在水旋室内进行，废气经水旋+活性炭处理后由 20m 排气筒外排。烘干室的烘干废气送经活性炭吸附处理后由 20m 排气筒外排。生产工艺流程及排污节点见图3-1。

炭黑、氧化锌、古马龙、硫磺及

促进剂等配合剂

金属件

金属表面处理工段

天然橡胶、合成胶

检验

脱脂

废水

磷化

废水

抛丸/喷砂

废气

噪声

由58区炼胶中心完成

校正

废水

涂胶

废气

干燥

配送至硫化

配送至硫化

混炼胶回炼

装模硫化

硫化

工段

废气

噪声

废气

出模

检验入库

刻字

后处理

工段

废水

废气

噪声

修边、喷涂、烘烤

包装入库

图3-1   弹性元件生产工艺流程及排污节点示意图

## 3.3 主要污染源及污染防治措施

3.3.1 废气污染源及污染防治措施

表3-5  废气污染物产生及排放情况一览表

| 污染源 |  |  | 治理措施及 排放方式 | 数量 | 排气筒高度 高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工段 | 名称 | 主要污染物 |  |  |  |
| 硫化工段 | 硫化烟气 | 非甲烷总烃 | 屋顶通风无组织逸散 | / | / |
| 金属表面处理工段 | 抛丸粉尘 | 粉尘 | 旋风+滤筒 | 4 | 15（两台） |
|  | 涂胶有机 废气 | 二甲苯 | 水旋漆雾处理+活性炭吸附 | 1 | 20 |
| 后处理工段 | 喷涂有机废气、修边粉尘（合并一个排气筒） | 二甲苯、粉尘 | 水旋漆雾处理+活性炭吸附+除尘 | 1 | 20 |
| 备注 | 金属表面处理工段抛丸废气旋风除尘器4台套，两台为循环式，无排口；两台设置排气筒，型号一致，监测一台。 |  |  |  |  |

3.3.2 废水污染源及污染防治措施

表3-6  废水的产生、排放及处理措施一览表

| 废水类别 | 主要污染物 | 处理措施 | 排放规律 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱脂清洗废水 | 石油类、化学需氧量等 | 磷化废水设预处理设施 | 连续 | 工艺废水经污水处理站处理后与处理后生活废水在项目总排混合排入城市污水管网进株洲河西污水处理厂进一步处理，最终入湘江 |
| 喷涂废水 | 化学需氧量、二甲苯等 |  | 间歇 |  |
| 磷化清洗废水 | 化学需氧量、总磷、镍等 |  | 连续 |  |
| 设备地面清洗废水 | 石油类、化学需氧量等 |  | 间歇 |  |
| 脱脂废液 | 石油类、化学需氧量、总磷、锌等 |  | 间歇 |  |
| 磷化废液 |  |  | 间歇 |  |
| 办公楼生活废水 | 悬浮物、化学需氧量等 | 化粪池 | 连续 |  |

15300

生活用水

损耗96

新鲜水

河西污水处理厂

脱脂清洗用水

损耗96

15376

磷化清洗用水

120

损耗13

17939t/a

喷漆车间用水

2376

污水处理站

损耗13

脱脂槽用水

损耗13

磷化槽用水

损耗32

288

320

设备及地面清洗用水

图3-2  工程废水走向及水平衡图

3.3.3 固体废物污染源及污染防治措施

表3-7 固废污染物产生及处置情况

| 序号 | 废物名称 | 固废类别 | 产生量(t/a) | 产生工序 | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废金属料 | 一般 | 7.3 | 抛丸收尘 | 外卖综合利用 |
| 2 | 废包装料 | 一般 | 9 | 纸箱、木箱， | 由生产厂家回收或外卖废品站 |
| 3 | 橡胶边角料 | 一般 | 65 | 修边等工序 | 外卖综合处理 |
| 4 | 失效活性炭 | 危险废物 | 55 | 有机废气处理工序 | 送湖南衡兴环保科技开发有限公司和株洲市医疗废物处置中心处置（去向合同、资质、转移单见附件） |
| 5 | 油漆渣和油漆、溶剂桶等 |  | 5.4 | 油漆喷涂 |  |
| 6 | 废乳化油、有机溶剂 |  | 2 | 各生产工段 |  |
| 7 | 废矿物油 |  | 1 |  | 株洲石峰区利军经营部 （去向合同及资质见附件） |
| 8 | 污泥（3年清理一次） |  | 7.5 | 废水处理站 | 目前尚未清理 |
| 9 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 49.2 | 办公楼 | 环卫部门统一收集后卫生填埋 |
| 合计 |  |  | 209 |  |  |

3.3.4 噪声污染源及污染防治措施

本项目噪声源主要包括空压机、混炼机及成型机压缩空气排气声、抛丸机、风机等。对产生噪音的设备考虑采取消音、减振和隔音措施，同时对厂区进行合理布局。

# 4. 环境影响评价结论及环评批复的要求

## 4.1 变更环评总结论

综上所述，本项目建成后，“三废”污染物在采取切实可行的环保措施后，均能达 标排放，且排放量不大，对环境空气、纳污水体、周围声学环境敏感目标等均不会带来 明显影响；本项目污染物减少了混炼废气，生活污水产生量减少，对周边环境的影响较变更前减弱；本项目排污量已计入公司核定排污总量内，不需另外申请排污指标；本项目位于工业园内，远离居民等敏感目标，大气防护距离满足要求；本项目市场前景好、 清洁水平较高。从环境、经济和社会效益分析，项目的建设将促进、带动湖南地区相关行业经济发展，拉动内需。从环境保护角度看，只要建设单位能落实本报告中提出的环保措施，落实清洁生产措施，并严格执行环保“三同时”制度，则项目的建设是可行的。

## 4.2原环评结论

综上所述，项目建成后，“三废”污染物在采取切实可行的环保措施后，均能达标排放，且排放量不大，对环境空气、纳污水体、周围声学环境敏感目标均不会带来明显影响；本项目市场前景好、清洁水平较高。

从环境、经济和社会效益分析，项目的建设将促进、带动湖南地区相关行业经济发展，拉动内需。从环境保护角度看，只要建设单位能落实本报告书中提出的环保措施，积极落实清洁生产措施，并严格执行环保“三同时”制度，则本工程的建设是可行的。

## 4.3原环评建议

(1) 建设单位应进一步加强环境管理，在建设过程中应切实全面落实本报告书中所提出的环保措施，安排专人负责管理，确保环保工程与主体工程“三同时”。

(2) 有机废气处理工程要由有资质及施工经验的单位设计和施工，污染防治设施须经有关环保行政主管部门验收合格后，本工程方可投产。

(3) 建议每套活性炭处理装置设置2个并联的活性炭过滤罐，当一个过滤罐饱和后马上切换至另一台过滤罐进行处理，可确保有机废气长期稳定达标排放。

(4)炭黑尘治理难度大，建议采用进口玻璃纤维滤料进行收尘，料仓粉尘采用两级滤袋收尘后再将炼胶车间的所有废气（包括料仓炭黑尘）最终进入过滤室处理。过滤室内部设两层垂直滤布，滤布材质为玻璃纤维和棉的混纺织物，废气最终通过窗口侧向排放。

(5)工业废水处理建议按60t/d的处理规模设计。

(6)厂界种植高大的乔木，以确保厂界噪声达标。

## 4.4 环评批复要求

批复详见附件1、2。

# 5. 验收监测评价标准

## 5.1 废气评价标准

根据批复要求，标准限值见表5-1、表5-2、表5-3。

表5-1  气型污染物排放标准

| 类别 |  | 控制指标名称 | 单位 （浓度或排放量） | 标准值 | 标准 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属表面处理工段抛丸废气 | 旋风+滤筒除尘后经15米高烟囱外排 | 颗粒物 | 排放浓度mg/m3 | 120 | ① |
|  |  |  | 排放量kg/h | 3.5 |  |
| 金属表面处理工段涂胶废气、后处理工段喷涂及修边粉尘废气 | 水旋漆雾处理+活性炭吸附处理后20米高烟囱外排 | 颗粒物 | 排放浓度mg/m3 | 120 |  |
|  |  |  | 排放量kg/h | 5.9 |  |
|  |  | 甲苯 | 排放浓度mg/m3 | 40 |  |
|  |  |  | 排放量kg/h | 5.2 |  |
|  |  | 二甲苯 | 排放浓度mg/m3 | 70 |  |
|  |  |  | 排放量kg/h | 1.7 |  |
| 厂界无组织 | 厂界外10米范围内 | 非甲烷总烃 | 排放浓度mg/m3 | 4.0 |  |
|  |  | 甲苯 |  | 2.4 |  |
|  |  | 二甲苯 |  | 1.2 |  |
|  |  | 苯 |  | 0.40 |  |
| 敏感点环境空气 |  | 非甲烷总烃 | 日均浓度mg/m3 | 2.0 | ② |
|  |  | 二甲苯 | 小时浓度mg/m3 | 0.3 | ③ |
| 备注 | ①《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级；②表示非甲烷总烃参照以色列的环境质量标准。③表示二甲苯参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标准。 |  |  |  |  |

表5-2  废水污染物排放标准

| 类别 | 控制指标名称 | 单位 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区生产生活外排废水 | PH | / | 6～9 | 《污水综合排放标准》(GB 8978-1996，表4三级。 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 500 |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 |  |
|  | 悬浮物 |  | 400 |  |
|  | 石油类 |  | 20 |  |
|  | 动植物油 |  | 100 |  |
|  | 阴离子洗涤剂 |  | 20 |  |
|  | 氨氮 |  | - |  |
|  | 硫化物 |  | 1.0 |  |
|  | 甲苯 |  | 0.5 |  |
|  | 对-二甲苯 |  | 1.0 |  |
|  | 邻-二甲苯 |  | 1.0 |  |
|  | 间-二甲苯 |  | 1.0 |  |
|  | 磷酸盐 |  | - |  |
|  | 苯胺类 |  | 5.0 |  |
|  | 总铜 |  | 2.0 |  |
|  | 总锌 |  | 5.0 |  |
|  | 总砷 |  | 0.5 | 污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表1 |
|  | 总铅 |  | 1.0 |  |
|  | 总镉 |  | 0.1 |  |
|  | 总铬 |  | 1.5 |  |
|  | 总镍 |  | 1.0 |  |

表5-3 噪声验收执行标准限值    单位：等效声级Leq [dB（A）]

| 监测点位 | 标准值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 敏感点噪声 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》GB3096-2008中的2类标准 |

# 6. 验收监测内容

## 6.1 验收监测工况要求

验收监测应在工况稳定、生产负荷达到设计生产能力的75%以上的情况下进行。

## 6.2验收监测工作内容

表6-1有组织废气监测工作内容

| 序号 | 污染源 | 监测点位 | 点位 编号 | 监测项目 | 监测频次 | 排气筒高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属表面处理工段抛丸废气 | 旋风除尘器 出口 | ◎1 | 颗粒物、废气量 | 每天3次，连续2天 | 15米 |
| 2 | 金属表面处理工段涂胶废气 | 水旋漆雾处理+活性炭吸附装置出口 | ◎2 | 颗粒物、甲苯、二甲苯、废气量 | 每天3次，连续2天 | 20米 |
| 3 | 后处理工段喷涂废气及修边废气 | 水旋漆雾处理+活性炭吸附装置出口 | ◎3 | 颗粒物、甲苯、二甲苯、废气量 | 每天3次，连续2天 | 20米 |
| 备注 | 金属表面处理工段抛丸废气旋风除尘器4台套，两台为循环式，无排口；两台设置排气筒，型号一致，监测一台。 |  |  |  |  |  |

表6-2  无组织监控点及敏感点监测工作内容

| 序号 | 污染源 | 监测点位 | 点位编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化工段无组废气、喷涂及涂胶废气 | 项目周界外 | ○1 | 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | 每天3次，连续2天 |
|  |  |  | ○2 | 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 |  |
|  |  |  | ○3 | 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 |  |
| 2 | / | 项目界外粟雨 小学 | ●1 | 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | 每天3次，连续2天 |

表6-3  废水监测因子和监测频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 工业污水处理站进口 | pH、悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮、锌、铜、镍、铅、镉、砷、硫化物、对-二甲苯、邻-二甲苯、间-二甲苯、甲苯、苯胺类、磷酸盐、流量 | 4次/天，连续2天 |
| 磷化废水预处理池出口 （工业污水处理站进口） | pH、镍 | 4次/天，连续2天 |
| 项目废水总排口 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、动植物油、阴离子洗涤剂、氨氮、锌、铜、镍、铅、硫化物、甲苯、对-二甲苯、邻-二甲苯、间-二甲苯、镉、砷、磷酸盐、苯胺类、对-二甲苯、流量 | 4次/天，连续2天 |

表6-4   噪声监测工作内容

| 监测项目 | 监测点位 | 序号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 厂界周边4个 点位 | ▲1-▲4 | 厂界噪声（昼间、夜间） | 昼、夜各1次/天，连续2天 |
| 敏感点噪声 | 项目界外粟雨 小学 | △1 | 环境噪声（昼间、夜间） |  |

# 7. 监测分析方法和质量保证

## 7.1 监测分析方法

表7-1  监测分析方法一览表

| 类别 | 项目 | 监测分析方法名称 | 分析方法来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T16157-1996 |  |
|  | 苯、甲苯、二甲苯 | 气相色谱法 | GB14677-1987 | 0.001mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | HJ/T38-1999 | 0.2mg/m3 |
|  | 废气量 | 皮托管法 | GB/T16157-1996 | / |
| 废水 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 | 0-14pH |
|  | 五日生化需氧量 | 稀释接种法 | HJ 505—2009 | 2mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂光度法 | HJ535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | GB 11914-1989 | 10mg/L |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB11901-1989 | 4mg/L |
|  | 动植物油 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 | 0.004 mg/L |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 | 0.004 mg/L |
|  | 阴离子洗涤剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T7494-1987 | 0.05 |
|  | 锌 | 火焰原子吸收法 | GB/T7475 - 1987 | 0.003 mg/L |
|  | 铜 |  |  | 0.012 mg/L |
|  | 铅 |  |  | 0.028 mg/L |
|  | 镉 |  |  | 0.004 mg/L |
|  | 镍 |  | GB/T 7119-1989 | 0.016 mg/L |
|  | 砷 | Ag-DDC分光光度法 | GB/T7485-1987 | 0.007 mg/L |
|  | 硫化物 | 对氨基二甲基苯胺分光光度法 | GB/T16489-1996 | 0.02 mg/L |
|  | 苯胺 | 萘乙二胺偶氮光度法 | GB/T 11889-1989 | 0.03 mg/L |
|  | 对-二甲苯 | 气相色谱法 | HJ584-2010 | 0.001mg/m3 |
|  | 邻-二甲苯 |  |  |  |
|  | 间-二甲苯 |  |  |  |
|  | 甲苯 |  |  |  |
|  | 磷酸盐 | 钼锑抗分光光度法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | 0.01mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB12348-2008 | 30-130 dB（A） |

表7-2  监测仪器一览表

| 序号 | 监测仪器名称及型号 | 仪器编号 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 723分光光度计 | ZJ00306, ZJ00178 | 氨氮, 磷酸盐、苯胺 |
| 2 | Z-2000 原子吸收分光光度计 | ZJ00260 | 锌、铜、锌、镉、镍 |
| 3 | pHS-3C精密酸度计 | ZJ00164 | pH |
| 4 | JDS-105U红外分光测油仪 | ZJ00230 | 动植物油、石油类 |
| 5 | AB204-E电子天平 | ZJ00023 | 悬浮物、颗粒物 |
| 6 | LRH-250-A生化培养箱 | ZJ00183 | 五日生化需氧量 |
| 7 | AWA6228积分声级计 | ZJ00280 | 等效声级 |
| 8 | 3012（H+）智能烟尘测试仪 | ZJ00303、ZJ00252 | 废气量、颗粒物 |
| 9 | Agilengt7890A气相色谱仪 | ZJ00296 | 苯、甲苯、二甲苯、 非甲烷总烃 |

注：监测仪器包括现场监测仪器和实验室分析仪器。

## 7.2 质量控制与质量保证

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

2、气态及颗粒物样品现场采样和测试前，仪器使用标准流量计进行流量校准，有证标准物质校准，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

3、在监测期间，样品采集、运输、保存均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

项目质控结果统计详见表7-3和表7-4。

表7-3  省站考核样分析结果统计表

| 序号 | 考核样品 类型 | 分析项目 | 分析结果 (单位) | 评价值 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标样 | COD | 77.4mg/L | 75±3.5 mg/L | 合格 |

表7-4  内部质控考核结果统计表

| 质控措施 | 监测项目 | 测定值 |  | 相对偏差 | 允许偏差 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平行样 | 磷酸盐 | 0.05 | 0.06 | 9% | ≤20% | 合格 |
|  | 氨氮 | 0.641 | 0.638 | 0.2% | ≤15% | 合格 |
| 质控样 | 苯 | 90.239mg/L |  | 91.3±0.4.1 mg/L（真值） |  | 合格 |
|  | 甲苯 | 91.423mg/L |  | 90.3±0.3.3 mg/L（真值） |  | 合格 |
|  | 对-二甲苯 | 91.537mg/L |  | 90.1±4.3 mg/L（真值） |  | 合格 |
|  | 间-二甲苯 | 89.438mg/L |  | 90.3±2.8 mg/L（真值） |  | 合格 |
|  | 邻-二甲苯 | 89.929mg/L |  | 90.5±2.6 mg/L（真值） |  | 合格 |
|  | 硫化物 | 1.02mg/L |  | 1.03±0.10 mg/L（真值） |  | 合格 |
|  | 苯胺 | 1.08mg/L |  | 1.10±0.08 mg/L（真值） |  | 合格 |

# 8. 验收监测结果及评价

## 8.1 监测期间运行工况

2014年11月17日～18日株洲市环境监测中心站对株洲时代新材料科技股份有限公司高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目进行了现场监测，监测期间全厂生产正常，气象条件符合监测要求，生产工况详见表8-1, 气象条件见表8-2。

表8-1  监测期间运行工况记录表

| 生产线 （或设备） | 监测日期 | 实际运行负荷 | 设计生产负荷 | 负荷率（℅） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高分子弹性 元件 | 2014-11-17 | 2251件/天 | 764671件/年 | 84.98 |
|  | 2014-11-18 | 2357件/天 |  | 88.91 |
| 备注 | 实际运行负荷见业主提供的附件。 |  |  |  |

表8-2   监测期间气象条件记录表

| 监测时间 | 天气 | 气温（℃） | 气压（kpa） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-11-17 | 阴 | 17 | 102.6 | S | 2 |
| 2014-11-18 | 晴 | 18 | 102.7 | N | 2 |

表8-1表明，验收监测期间，验收监测期间，项目生产负荷达到设计负荷75%以上。

## 8.2 监测结果

8.2.1废气

8.2.1.1 有组织废气

有组织废气排放监测结果及评价见表8-3、表8-4、表8-5，无组织排放废气监测结果详见表8-6。

表8-3 金属表面处理工段1#抛丸旋风除尘器出口废气监测结果及评价

| 类别 |  | 监测时段 | 处理装置出口 | 测点 序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标干烟气流量(Nm3/h) |  | 工况Ⅰ | 2199/2225/2092 | ◎1 |
|  |  | 工况Ⅱ | 2194/21972227 |  |
| 颗 粒 物 | 排放浓度(mg/Nm3) | 工况Ⅰ | 最大值：11.7 |  |
|  |  | 工况Ⅱ | 最大值：12.4 |  |
|  | 最大值 |  | 12.4 |  |
|  | 评价标准 |  | 120 |  |
|  | 是否达标 |  | 是 |  |
|  | 排放速率(kg/h) | 工况Ⅰ | 0.026 |  |
|  |  | 工况Ⅱ | 0.027 |  |
|  | 最大值 |  | 0.027 |  |
|  | 评价标准 |  | 3.5 |  |
|  | 是否达标 |  | 是 |  |

表8-3监测结果表明，验收监测期间，金属表面处理工段抛丸1#旋风除尘器出口外排废气中颗粒物最大排放浓度值及速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GBl6297—1996)表2中二级标准限值的要求。

表8-4 金属表面处理工段涂胶废气处理设施出口废气监测结果及评价

| 类别 |  |  | 监测时段 |  | 处理装置出口 | 测点序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标干烟气流量(Nm3/h) |  |  | 工况Ⅰ |  | 25249/25935/25910 | ◎2 |
|  |  |  | 工况Ⅱ |  | 26198/25583/26595 |  |
| 颗 粒 物 | 排放浓度(mg/Nm3) |  | 工况Ⅰ |  | 最大值：13.0 |  |
|  |  |  | 工况Ⅱ |  | 最大值：10.4 |  |
|  | 最大值 |  |  |  | 13.0 |  |
|  | 评价标准 |  |  |  | 120 |  |
|  | 是否达标 |  |  |  | 是 |  |
|  | 排放速率(kg/h) |  | 工况Ⅰ |  | 0.337 |  |
|  |  |  | 工况Ⅱ |  | 0.286 |  |
|  | 最大值 |  |  |  | 0.337 |  |
|  | 评价标准 |  |  |  | 5.9 |  |
|  | 是否达标 |  |  |  | 是 |  |
| 甲 苯 | 排放浓度(mg/Nm3) | 工况Ⅰ |  |  | 最大值：0.003 |  |
|  |  | 工况Ⅱ |  |  | 最大值：0.007 |  |
|  | 最大值 |  |  |  | 0.007 |  |
|  | 评价标准 |  |  |  | 40 |  |
|  | 是否达标 |  |  |  | 是 |  |
|  | 排放速率(kg/h) | 工况Ⅰ |  |  | 0.000075 |  |
|  |  | 工况Ⅱ |  |  | 0.000183 |  |
|  | 最大值 |  |  |  | 0.000183 |  |
|  | 评价标准 |  |  |  | 5.2 |  |
|  | 是否达标 |  |  |  | 是 |  |
| 二 甲 苯 | 排放浓度(mg/Nm3) |  |  | 工况Ⅰ | 最大值：0.011 |  |
|  |  |  |  | 工况Ⅱ | 最大值：0.013 |  |
|  | 最大值 |  |  |  | 0.011 |  |
|  | 评价标准 |  |  |  | 70 |  |
|  | 是否达标 |  |  |  | 是 |  |
|  | 排放速率(kg/h) |  |  | 工况Ⅰ | 0.000337 |  |
|  |  |  |  | 工况Ⅱ | 0.000332 |  |
|  | 最大值 |  |  |  | 0.000337 |  |
|  | 评价标准 |  |  |  | 1.7 |  |
|  | 是否达标 |  |  |  | 是 |  |

表8-4监测结果表明，验收监测期间，金属表面处理工段涂胶废气处理设施出口外排废气中的颗粒物、甲苯、二甲苯最大排放浓度值及速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)表2中二级标准限值的要求。

表8-5 后处理工段喷涂及修边废气处理设施出口废气监测结果及评价

| 类别 |  |  | 监测时段 |  | 处理装置出口 | 测点序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标干烟气流量(Nm3/h) |  |  | 工况Ⅰ |  | 42295/44307/46502 | ◎3 |
|  |  |  | 工况Ⅱ |  | 43114/42393/42294 |  |
| 颗 粒 物 | 排放浓度(mg/Nm3) |  | 工况Ⅰ |  | 最大值：11.5 |  |
|  |  |  | 工况Ⅱ |  | 最大值：11.3 |  |
|  | 最大值 |  |  |  | 11.5 |  |
|  | 评价标准 |  |  |  | 120 |  |
|  | 是否达标 |  |  |  | 是 |  |
|  | 排放速率(kg/h) |  | 工况Ⅰ |  | 0.510 |  |
|  |  |  | 工况Ⅱ |  | 0.478 |  |
|  | 最大值 |  |  |  | 0.510 |  |
|  | 评价标准 |  |  |  | 5.9 |  |
|  | 是否达标 |  |  |  | 是 |  |
| 甲苯 | 排放浓度(mg/Nm3) | 工况Ⅰ |  |  | 最大值：0.139 |  |
|  |  | 工况Ⅱ |  |  | 最大值：0.161 |  |
|  | 最大值 |  |  |  | 0.161 |  |
|  | 评价标准 |  |  |  | 40 |  |
|  | 是否达标 |  |  |  | 是 |  |
|  | 排放速率(kg/h) | 工况Ⅰ |  |  | 0.006 |  |
|  |  | 工况Ⅱ |  |  | 0.007 |  |
|  | 最大值 |  |  |  | 0.007 |  |
|  | 评价标准 |  |  |  | 5.2 |  |
|  | 是否达标 |  |  |  | 是 |  |
| 二甲苯 | 排放浓度(mg/Nm3) |  |  | 工况Ⅰ | 最大值：0.076 |  |
|  |  |  |  | 工况Ⅱ | 最大值：0.064 |  |
|  | 最大值 |  |  |  | 0.076 |  |
|  | 评价标准 |  |  |  | 70 |  |
|  | 是否达标 |  |  |  | 是 |  |
|  | 排放速率(kg/h) |  |  | 工况Ⅰ | 0.003 |  |
|  |  |  |  | 工况Ⅱ | 0.003 |  |
|  | 最大值 |  |  |  | 0.003 |  |
|  | 评价标准 |  |  |  | 1.7 |  |
|  | 是否达标 |  |  |  | 是 |  |

表8-5监测结果表明，验收监测期间，后处理工段喷涂及修边废气处理设施出口外排废气中的颗粒物、甲苯、二甲苯最大排放浓度值及速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)表2中二级标准限值的要求。

表8-6  无组织废气监测结果

| 监测因子 | 监测点位 | 监测时间 | 监测结果（mg/m3） 最大值 | 评价标准值 （mg/m3） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯 | 厂界东○1 | 11-17 | ND | 0.40 | 是 |
|  |  | 11-18 |  |  |  |
|  | 厂界北○2 | 11-17 | ND |  | 是 |
|  |  | 11-18 |  |  |  |
|  | 厂界南○3 | 11-17 | ND |  | 是 |
|  |  | 11-18 |  |  |  |
| 甲苯 | 厂界东○1 | 11-17 | ND | 2.4 | 是 |
|  |  | 11-18 |  |  |  |
|  | 厂界北○2 | 11-17 | ND |  | 是 |
|  |  | 11-18 |  |  |  |
|  | 厂界南○3 | 11-17 | ND |  | 是 |
|  |  | 11-18 |  |  |  |
| 二甲苯 | 厂界东○1 | 11-17 | ND | 1.2 | 是 |
|  |  | 11-18 |  |  |  |
|  | 厂界北○2 | 11-17 | ND |  | 是 |
|  |  | 11-18 |  |  |  |
|  | 厂界南○3 | 11-17 | ND |  | 是 |
|  |  | 11-18 |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 厂界东○1 | 11-17 | 0.7 | 4.0 | 是 |
|  |  | 11-18 |  |  |  |
|  | 厂界北○2 | 11-17 | 0.4 |  | 是 |
|  |  | 11-18 |  |  |  |
|  | 厂界南○3 | 11-17 | 0.5 |  | 是 |
|  |  | 11-18 |  |  |  |
| 备注 | ND表示未检出 |  |  |  |  |

表8-6结果表明：验收监测期间，厂区无组织废气监控点综合楼○1、○2、○3监控点苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃最大浓度值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

表8-7  敏感点监测结果

| 监测因子 | 监测点位 | 监测时间 | 监测结果（mg/m3） | 参照评价标准值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大值 |  |
| 苯 | 栗雨小学 | 11-17 | ND | / |
|  |  | 11-18 |  |  |
| 甲苯 |  | 11-17 | ND | / |
|  |  | 11-18 |  |  |
| 二甲苯 |  | 11-17 | ND（最大小时浓度值） | 0.3(二甲苯参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标准) |
|  |  | 11-18 |  |  |
| 非甲烷总烃 |  | 11-17 | ND（最大日均浓度值） | 2.0（非甲烷总烃参照以色列的环境质量标准） |
|  |  | 11-18 |  |  |
| 备注 | ND表示未检出，检出限见表7-1。 |  |  |  |

表8-7结果表明，验收监测期间，栗雨小学监控点苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃均未检出。

8.2.2噪声

噪声监测结果及评价详见表8-8。

表8-8   噪声监测结果及评价

| 测点 编号 | 点位类型 | 测点位置 | 等效声级Leq，dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 |  | 夜间 |  |
|  |  |  | 11月17日 | 11月18日 | 11月17日 | 11月18日 |
| 1 | 厂界噪声 | 厂东面界外一米 | 55.2 | 52.2 | 48.5 | 48.2 |
| 2 |  | 厂东北面界外一米 | 52.4 | 52.6 | 46.3 | 47.8 |
| 3 |  | 厂西北面界外一米 | 53.1 | 53.2 | 48.6 | 47.2 |
| 4 |  | 厂西面界外一米 | 53.4 | 52.9 | 48.0 | 47.5 |
| （《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准限值 |  |  | 60 |  | 50 |  |
| 是否达标 |  |  | 是 |  | 是 |  |
| 5 | 环境噪声 | 栗雨小学 | 51.3 | 52.5 | 47.6 | 45.8 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值 |  |  | 60 |  | 50 |  |
| 是否达标 |  |  | 是 |  | 是 |  |

由表8-8可知：验收监测期间，厂界噪声监测点位昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准限值要求，栗雨小学环境噪声昼、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求。

8.2.3 废水

废水监测结果详见表8-9至8-10。

表8-9 生产废水处理设施进口监测结果   （单位：mg/L  pH值无量纲）

| 监测 位置 | 样品 状态 | 监测 因子 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 日均值 |
| 厂区生产污水处理设施进口 （磷化废水预处理池出口 ） | 较清 | pH值 | 2014-11-17 | 7.04 | 7.06 | 7.08 | 7.10 | - |
|  |  |  | 2014-11-18 | 7.17 | 7.23 | 7.26 | 7.29 | - |
|  |  | 磷酸盐 | 2014-11-17 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|  |  |  | 2014-11-18 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|  |  | 化学 需氧量 | 2014-11-17 | 1150 | 713 | 764 | 721 | 837 |
|  |  |  | 2014-11-18 | 748 | 732 | 724 | 756 | 740 |
|  |  | 氨氮 | 2014-11-17 | 2.58 | 2.56 | 2.53 | 2.29 | 2.49 |
|  |  |  | 2014-11-18 | 2.45 | 2.15 | 2.17 | 2.19 | 2.24 |
|  |  | 石油类 | 2014-11-17 | 0.614 | 0.127 | 0.419 | 0.992 | 0.538 |
|  |  |  | 2014-11-18 | 0.437 | 0.577 | 0.680 | 0.788 | 0.621 |
|  |  | 悬浮物 | 2014-11-17 | 12 | 14 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | 2014-11-18 | 11 | 13 | 10 | 15 | 12 |
|  |  | 铜 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 2014-11-18 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 铅 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 2014-11-18 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 锌 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 2014-11-18 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 镉 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 2014-11-18 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 砷 | 2014-11-17 | 0.080 | 0.094 | 0.103 | 0.095 | 0.093 |
|  |  |  | 2014-11-18 | 0.029 | 0.025 | 0.020 | 0.025 | 0.025 |
|  |  | 镍 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 2014-11-18 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 硫化物 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 2014-11-18 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 苯胺 | 2014-11-17 | 0.06 | 0.13 | 0.09 | 0.03 | 0.08 |
|  |  |  | 2014-11-18 | 0.09 | ND | 0.04 | ND | 0.04 |
|  |  | 甲苯 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 2014-11-18 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 对-二甲苯 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 2014-11-18 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 邻-二甲苯 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 2014-11-18 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 间-二甲苯 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 2014-11-18 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 水量 | 2014-11-17 | 间歇排放 |  |  |  | 64t/月 |
|  |  |  | 2014-11-18 | 间歇排放 |  |  |  | 64t/月 |
| 备注 |  | “ND”表示监测值低于检出限，指标检出限见表7-1，进口即为项目磷化废水预处理池出口。 |  |  |  |  |  |  |

表8-9监测结果表明，验收监测期间，项目磷化废水预处理池出口（厂区生产污水处理设施进口）镍最大日均值符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表1标准限值要求。

表8-10 生产废水处理设施出口监测结果   （单位：mg/L  pH值无量纲）

| 监测 位置 | 样品 状态 | 监测 因子 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均值 |
| 厂区生产污水处理设施出口 | 较清 | pH值 | 2014-11-17 | 7.46 | 7.38 | 7.48 | 7.59 | / |
|  |  |  | 2014-11-18 | 7.72 | 7.76 | 7.84 | 7.87 | / |
|  |  | 磷酸盐 | 2014-11-17 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | 2014-11-18 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
|  |  | 化学 需氧量 | 2014-11-17 | 128 | 136 | 136 | 136 | 134 |
|  |  |  | 2014-11-18 | 131 | 137 | 137 | 129 | 133 |
|  |  | 氨氮 | 2014-11-17 | 0.638 | 0.692 | 0.612 | 0.627 | 0.642 |
|  |  |  | 2014-11-18 | 0.634 | 0.622 | 0.608 | 0.617 | 0.620 |
|  |  | 石油类 | 2014-11-17 | 0.131 | 0.344 | 0.385 | 0.322 | 0.296 |
|  |  |  | 2014-11-18 | 0.142 | 0.118 | 0.159 | 0.131 | 0.138 |
|  |  | 悬浮物 | 2014-11-17 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
|  |  |  | 2014-11-18 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 |
|  |  | 铜 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 2014-11-18 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 铅 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 2014-11-18 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 锌 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 2014-11-18 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 镉 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 2014-11-18 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 砷 | 2014-11-17 | 0.037 | 0.038 | 0.027 | 0.045 | 0.037 |
|  |  |  | 2014-11-18 | 0.017 | 0.018 | 0.015 | 0.020 | 0.018 |
|  |  | 镍 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 2014-11-18 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 硫化物 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 2014-11-18 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 苯胺 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | 0.09 | 0.03 |
|  |  |  | 2014-11-18 | 0.09 | ND | 0.04 | ND | 0.04 |
|  |  | 甲苯 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 2014-11-18 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 对-二甲苯 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 2014-11-18 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 邻-二甲苯 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 2014-11-18 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 间-二甲苯 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 2014-11-18 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 水量 | 2014-11-17 | 间歇排放 |  |  |  | 64t/月 |
|  |  |  | 2014-11-18 | 间歇排放 |  |  |  | 64t/月 |
| 备注 |  | “ND”表示监测值低于检出限，指标检出限见表7-1。 |  |  |  |  |  |  |

表8-11  项目废水总排口监测结果及评价 （单位：mg/L  pH值无量纲）

| 监测 位置 | 样品 状态 | 监测 因子 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  |  | 评价标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均值 |  |  |
| 厂区生产污水处理设施总排口 | 较清 | pH值 | 2014-11-17 | 6.97 | 6.98 | 6.96 | 6.98 | - | 6-9 | 是 |
|  |  |  | 2014-11-18 | 7.58 | 7.47 | 7.42 | 7.37 | - |  |  |
|  |  | 磷酸盐 | 2014-11-17 | 0.31 | 0.37 | 0.34 | 0.42 | 0.36 | / | / |
|  |  |  | 2014-11-18 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.43 | 0.42 |  |  |
|  |  | 化学 需氧量 | 2014-11-17 | 37.0 | 23.9 | 43.8 | 21.9 | 31.6 | 500 | 是 |
|  |  |  | 2014-11-18 | 27.9 | 21.9 | 29.8 | 39.8 | 29.8 |  |  |
|  |  | 生化需氧量 | 2014-11-17 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 4.4 | 3.9 | 300 | 是 |
|  |  |  | 2014-11-18 | 5.5 | 5.1 | 4.4 | 4.5 | 4.9 |  |  |
|  |  | 氨氮 | 2014-11-17 | 6.27 | 6.77 | 5.48 | 5.20 | 5.93 | / | / |
|  |  |  | 2014-11-18 | 6.94 | 6.89 | 6.59 | 6.46 | 6.72 |  |  |
|  |  | 石油类 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND | 20 | 是 |
|  |  |  | 2014-11-18 | 0.075 | ND | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 动植物油 | 2014-11-17 | 0.051 | 0.037 | 0.054 | 0.039 | 0.045 | 100 | 是 |
|  |  |  | 2014-11-18 | 0.109 | 0.017 | 0.046 | 0.034 | 0.052 |  |  |
|  |  | 悬浮物 | 2014-11-17 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 400 | 是 |
|  |  |  | 2014-11-18 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |  |  |
|  |  | 铜 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND | 2.0 | 是 |
|  |  |  | 2014-11-18 | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 铅 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND | 1.0 | 是 |
|  |  |  | 2014-11-18 | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 锌 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND | 5.0 | 是 |
|  |  |  | 2014-11-18 | 0.639 | 0.189 | 0.169 | 0.190 | 0.297 |  |  |
|  |  | 镉 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 | 是 |
|  |  |  | 2014-11-18 | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 砷 | 2014-11-17 | 0.021 | 0.022 | 0.038 | 0.037 | 0.030 | 0.5 | 是 |
|  |  |  | 2014-11-18 | 0.023 | 0.025 | 0.024 | 0.020 | 0.023 |  |  |
|  |  | 镍 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND | 1.0 | 是 |
|  |  |  | 2014-11-18 | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 硫化物 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND | 1.0 | 是 |
|  |  |  | 2014-11-18 | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 阴离子洗涤剂 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND | 20 | 是 |
|  |  |  | 2014-11-18 | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 苯胺 | 2014-11-17 | ND | 0.04 | ND | 0.09 | 0.04 | 5.0 | 是 |
|  |  |  | 2014-11-18 | 0.09 | ND | 0.04 | ND | 0.04 |  |  |
|  |  | 甲苯 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.5 | 是 |
|  |  |  | 2014-11-18 | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 对-二甲苯 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND | 1.0 | 是 |
|  |  |  | 2014-11-18 | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 邻-二甲苯 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND | 1.0 | 是 |
|  |  |  | 2014-11-18 | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 间-二甲苯 | 2014-11-17 | ND | ND | ND | ND | ND | 1.0 | 是 |
|  |  |  | 2014-11-18 | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 水量 | 2014-11-17 | 连续排放 |  |  |  | 20t/d |  |  |
|  |  |  | 2014-11-18 | 连续排放 |  |  |  | 20t/d |  |  |

表8-11监测结果表明，验收监测期间，项目厂区废水总排口废水中的pH范围值及悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、动植物油、阴离子洗涤剂、氨氮、锌、铜、镍、铅、硫化物、甲苯、对-二甲苯、邻-二甲苯、间-二甲苯、镉、砷、、苯胺类、对-二甲苯最大日均值均符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表1、表4三级标准限值要求，氨氮、磷酸盐的最大日均监测值为6.72mg/L、0.42mg/L。

# 9. 环境管理情况检查

## 9.1 环保审批手续及“三同时”执行情况

该项目在建设过程中，依据国家有关环保政策要求，做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工，按要求申请了试生产，环保设施与主体工程同时投入试运行。验收监测期间，各生产设备及环保设施运转正常。

## 9.2 环评批复落实情况

环评批复落实情况见表9-1、9-2。

表9-1   环评批复落实情况一览表（湘环评【2009】132号）

| 序号 | 环评批复要求 |  | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 株洲时代新材料科技股份有限公司： 你公司《关于请求批复株洲时代新材料科技股份有限公司高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目环境影响报告书的请示》。株洲市环保局的预审意见、省环境工程评估中心的技术评估报告及有关附件收悉。经研究，批复如下： 一、你公司计划投资25009万元在株洲栗雨工业园45号地块建设高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目。项目的主要建设内容包括：联合厂房一栋，总建筑面积20000平方米，主要生产设备包括密炼机2台、硫化机250台、超声波脱脂机2台、磷化线2台、喷砂机16台。项目建成后可年产794671件弹性元件，产品方案包括四大类：轨道交通装备类、轨道交通线路类、风力发电机类、汽车悬架系统类。项目的建设符合国家产业政策，根据株洲市环境保护研究院所编制的环评报告书的分析结论及株洲市环保局的审查意见，在建设单位严格落实各项污染治理措施、各项污染物实现长期稳定达标排放的情况下，从环境保护的角度，我局同意按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施进行项目建设。 二、在工程设计、建没和运行管理中，必须全面落实报告书提出的各项污染防治措施并着重注意以下问题： |  |  |  |
| 1 | 厂区实行雨污分流、污污分流，脱脂废水、磷化废水、油漆废水、设备及地面清洗废水和厂区生活污水分别经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978—96)三级标准后一并进入株洲市河西污水处理厂集中处理。 | 1、项目厂区实行雨污分流、污污分流，脱脂废水、磷化废水、油漆废水、设备及地面清洗废水经污水处理站处理后入总排口，项目厂区生活污水经化粪池处理入总排口； 2、验收监测期间，项目总排口外排废水处理达标排放； 3、污水园区污水管网进入株洲市河西污水处理厂集中处理（证明见附件）。 |  |
| 2 | 混炼废气采用布袋除尘+过滤室处理后经20米排气筒排放；喷涂及涂胶工序产生的有机废气经活性炭吸附后分别由20米高的排气筒排放；修边粉尘采用布袋除尘处理后由15米高的排气筒排放；硫化烟气采用屋顶排放方式；抛丸粉尘采用旋风+滤筒处理后由15米高的排气筒排放。强化大气污染治理设施的运行管理，确保所有外排废气达到《大气污染物综合排放标准》(GBl6297-1996)二级标准。 | 1、变更后无混炼废气；喷涂及涂胶工序产生的有机废气及修边粉尘经活性炭吸附后分别由20米高的排气筒排放；硫化烟气采用屋顶通风装置排放；抛丸粉尘采用旋风+滤筒处理后由15米高的排气筒排放。 2、验收监测期间，项目外排有组织和无组织废气达标排放。 |  |
| 3 | 加强对工业固废的管理。废金属料、炭黑粉尘、废包装料、橡胶边角料全部综合利用。失效活性炭、废漆桶、废漆渣、污泥等属于危险性固废，应按国家有关规定安全妥善处置，避免造成二次污染，厂区内暂存场所的设计、建设及使用必须达到《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597—2001)。合理布置高噪声设备并对高噪声设备采取隔声、吸音、减振措施，确保厂界噪声达标和不扰民。 | 1、变更后无炭黑粉尘产生； 2、项目产生的生活垃圾公司送往当地环卫部门统一收集后卫生填埋；废金属料外卖综合利用；废包装料由生产厂家回收或外卖废品站；橡胶边角料外卖综合处理；失效活性炭、油漆渣和油漆、溶剂桶等危废送湖南衡兴环保科技开发有限公司处置（合同及资质见附件）；危废废矿物油送株洲石峰区利军经营部处置（合同及资质见附件）；危废废水处理站污泥（3年清理一次），目前尚未清理。 2、验收监测期间，项目厂界噪声达标排放。 |  |
| 4 | 企业污染物排放总量控制指标为：COD≤8.0621吨／年，总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。 | 根据本次验收数据核算，项目外排污染物总量达到批复要求。 |  |
| 三、工程竣工后，须按规定申请办理环保竣工验收手续，经我局验收合格后方可正式投入生产。该项目的日常环境监督管理工作由株洲市环保局负责。 |  |  |  |

表9-2  环评批复落实情况一览表（湘环评函【2013】72号）

| 序号 | 环评批复要求 |  | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 株洲时代新材料科技股份有限公司： 你公司《关于重新办理高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目环评批复的请示》(时代新材综[2013]128号)、湖南省环境工程评估中心的技术评估意见、株洲市环保局预审意见等材料收悉。经研究， 一、株洲时代新材料科技股份有限公司高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目2009年6月经我厅批复(批复文号：湘环评[2009]132号)。目前，项目因征地变化，申请项目建设地址和部分生产工艺进行变更。 根据株洲市环境保护研究院编制的《株洲时代新材料科技股份有限公司高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目变更环境影响说明》分析结论和专家评估意见，我厅同意建设单位按照项目变更环评报告有关内容做以下变更： |  |  |  |
| 1 | 项目建设地点由“株洲市高新区栗雨工业园45区”调整为“株洲市高新区栗雨工业园58区”，建筑面积由40020m2调整为19800m2，投资规模由25009万元调整为18000万元； | 项目建设地点选址株洲市高新区栗雨工业园58区，建筑面积为19800m2，投资规模为18000万元。 |  |
| 2 | 生产工艺取消炼胶，由“金属表面处理→炼胶→硫化→后处理”调整为“金属表面处理→外委炼胶→硫化→后处理，炼胶工段依托公司弹性减振降噪制品扩能项目已建炼胶中心完成”生产设备取消2台密炼机。 | 1、项目工艺为金属表面处理→外委炼胶→硫化→后处理； 2、生产设备取消2台密炼机。 |  |
| 3 | 项目喷漆(含烘干)、涂胶生产须布置在厂区西部，避免对栗雨小学产生污染影响。 | 1、项目喷漆(含烘干)、涂胶生产布置在项目厂房西部； 2、验收监测期间，敏感点噪声达标；苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃均未检出。 |  |
| 5 | 4、新增污染物排放量：COD≤1.58t/a。 | 根据本次验收数据核算，项目外排污染物总量达到批复要求。 |  |
| 二、项目其它建设内容、环境保护措施和排放控制标准均不变。建设单位在项目的设计、建设和管理中继续认真落实项目环境影响报告和批复提出要求，加强项目管理，确保项目顺利实施。 |  |  |  |

## 9.3 环保机构设置和环境管理规章制度

业主每年安排有环保专项资金，主要用于危废和生活垃圾处理，以及环保设施的维护，并配备专职安环管理人员，建立、健全了《突发环境事件综合应急预案》等相关环境保护管理制度，针对重大环境因素，制定管理方案，落实防治措施，并按照管理要求，持续跟踪改进。

## 9.4 固体废物处理处置及综合利用情况检查

表9-3  固废污染物排放及处置情况

| 序号 | 废物名称 | 固废类别 | 产生量(t/a) | 产生工序 | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废金属料 | 一般 | 7.3 | 抛丸收尘 | 外卖综合利用 |
| 2 | 废包装料 | 一般 | 9 | 纸箱、木箱， | 由生产厂家回收或外卖废品站 |
| 3 | 橡胶边角料 | 一般 | 65 | 修边等工序 | 外卖综合处理 |
| 4 | 失效活性炭 | 危险废物 | 55 | 有机废气处理工序 | 送湖南衡兴环保科技开发有限公司和株洲市医疗废物处置中心处置（去向合同、资质、转移单见附件） |
| 5 | 油漆渣和油漆、溶剂桶等 |  | 5.4 | 油漆喷涂 |  |
| 6 | 废乳化油、有机溶剂 |  | 2 | 各生产工段 |  |
| 7 | 废矿物油 |  | 1 |  | 株洲石峰区利军经营部 （去向合同及资质见附件） |
| 8 | 污泥（3年清理一次） |  | 7.5 | 废水处理站 | 目前尚未清理 |
| 9 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 49.2 | 办公楼 | 环卫部门统一收集后卫生填埋 |
| 合计 |  |  | 209 |  |  |

项目产生的生活垃圾公司送往当地环卫部门统一收集后卫生填埋；废金属料外卖综合利用；废包装料由生产厂家回收或外卖废品站；橡胶边角料外卖综合处理；失效活性炭、油漆渣和油漆、溶剂桶等危废送湖南衡兴环保科技开发有限公司和株洲市医疗废物处置中心处置（去向合同、资质、转移单见附件）；危废废矿物油送株洲石峰区利军经营部处置（去向合同及资质见附件）；危废废水处理站污泥（3年清理一次），目前尚未清理。

## 9.5环境风险防范与应急措施落实情况

项目业主制定了应急预案并于2015年3月19日在株洲市环保局登记备案。

## 9.6 污染物排放总量

工程污染物排放总量结果见表9-4。

表9-4  本项目污染物排放总量表

| 监测项目 | 本项目实际排放量（t/a） | 环评批复排放总量指标（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 0.189 | 1.58t/a（湘环评函【2013】72号） | 1、项目年工作天数为300天；2、排放浓度为监测期间的平均值。 |

表9-4可知，验收监测期间监测数据核算，项目的化学需氧量年排放总量0.189 t/a，符合批复污染物总量控制指标的限值要求

# 10公众意见调查

## 10.1 调查结果统计与分析

本次调查共发放居民意见调查表15份，收回15份，回收率100％。调查区域为工程周边居住居民和单位，其调查统计结果见表10-1。

表10-1  居民意见调查统计情况

| 调查内容 | 观点 | 人数（个） | 比率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目建设是否有利于本地区的经济发展？ | 有利 | 15 | 100 |
|  | 不利 | 0 | 0 |
|  | 不知道 | 0 | 0 |
| 项目施工期对您生活和工作是否有影响？ | 严重影响 | 0 | 0 |
|  | 轻微影响 | 0 | 0 |
|  | 无影响 | 15 | 15 |
| 项目试生产期对您的生活和工作是否有影响？ | 严重影响 | 0 | 0 |
|  | 轻微影响 | 3 | 20 |
|  | 无影响 | 12 | 80 |
| 您认为项目建成后主要是哪方面对环境造成影响？ | 废气影响 | 3 | 20 |
|  | 废水影响 | 2 | 13 |
|  | 噪声影响 | 0 | 0 |
|  | 无影响 | 10 | 67 |
| 项目建设和试生产期有没有污染事故或与您发生过污染纠纷？ | 有事故发生 | 0 | 0 |
|  | 无事故发生 | 15 | 100 |
| 您对该项目环境保护工作的态度 | 满意 | 8 | 53 |
|  | 基本满意 | 7 | 47 |
|  | 不满意 | 0 | 0 |

综上所述，工程所在地区周边居民对建设该工程总体上是赞同的，认为促进了当地的经济发展；工程施工、营运期对周边环境及居民未造成大的影响，对该项目环境保护工作的基本满意度为100%。

# 11. 结论与建议

## 11.1 结论

11.1.1气型污染物

验收监测期间，金属表面处理工段抛丸1#旋风除尘器出口外排废气中颗粒物最大排放浓度值及速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)表2中二级标准限值的要求。

验收监测期间，金属表面处理工段涂胶废气处理设施出口外排废气中的颗粒物、甲苯、二甲苯最大排放浓度值及速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)表2中二级标准限值的要求。

验收监测期间，后处理工段喷涂及修边废气处理设施出口外排废气中的颗粒物、甲苯、二甲苯最大排放浓度值及速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)表2中二级标准限值的要求。

验收监测期间，厂区无组织废气监控点综合楼○1、○2、○3监控点苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃最大浓度值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

验收监测期间，项目界外敏感点栗雨小学的苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃均未检出。

11.1.2 废水

验收监测期间，项目磷化废水预处理池出口（厂区生产污水处理设施进口）镍最大日均值符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表1标准限值要求。

验收监测期间，项目厂区废水总排口废水中的pH范围值及悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、动植物油、阴离子洗涤剂、氨氮、锌、铜、镍、铅、硫化物、甲苯、对-二甲苯、邻-二甲苯、间-二甲苯、镉、砷、、苯胺类、对-二甲苯最大日均值均符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表1、表4三级标准限值要求，氨氮、磷酸盐的最大日均监测值为6.72mg/L、0.42mg/L。

11.1.3 噪声

验收监测期间，厂界噪声监测点位昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准标准限值要求，栗雨小学环境噪声昼、夜间噪声监测值均符合符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准标准限值要求。

11.1.4 固废

项目产生的生活垃圾公司送往当地环卫部门统一收集后卫生填埋；废金属料外卖综合利用；废包装料由生产厂家回收或外卖废品站；橡胶边角料外卖综合处理；失效活性炭、油漆渣和油漆、溶剂桶等危废送湖南衡兴环保科技开发有限公司和株洲市医疗废物处置中心处置（去向合同、资质、转移单见附件）；危废废矿物油送株洲石峰区利军经营部处置（去向合同及资质见附件）；危废废水处理站污泥（3年清理一次），目前尚未清理。

## 11.2 建议

（1）加强应急预案演练，防范污染事故于未然。

（2）确保环保设施的完好性，保证外排污染物长期稳定达标排放。

（3）严格规范执行危险废物处置规定，保证危险废物妥善处置到位。

| 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位（盖章）： |  | 湖南省环境监测中心站 |  |  |  |  |  |  |  | 填表人 （签字）： |  |  |  | 邱志平 |  |  |  | 项目经办人（签字): |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 项 目 | 项目名称 | 株洲时代新材料科技股份有限公司高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 株洲高新区栗雨工业园58区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 | 机械加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 | 年产高分子弹性元件794671件 |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  | 2010年11月4日 |  |  | 实际生产能力 |  | 年产高分子弹性元件794671件 |  | 投入试运行日期 |  | 2014年6月3日 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 （万元） |  | 820 |  | 所占比例（%） |  | 4.5 |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 | 湖南省环境保护厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 湘环评【2009】132号 湘环评函【2013】72号 |  | 批准时间 |  | 2009年6月10日2013年8月29日 |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 | 湖南省环境保护厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 湖南省环境监测中心站、株洲市环境监测中心 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | 18000万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 （万元） |  |  | 840万元 |  | 所占比例（%） |  | 4.5 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 450 | 废气治理 （万元） |  | 275 |  |  | 噪声治理（万元） |  | 50 |  |  | 固废治理 （万元） |  |  | 45 | 绿化及生态 （万元） | / |  | 其它 (万元) |  |  | / |  |
|  | 新增废水处理设施能力（t/d） | 50m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力（Nm³/h） |  |  | 90000m3/h |  | 年平均工作时（h/a） |  | 7200 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 株洲时代新材料科技股份有限公司 |  |  |  | 邮政编码 |  | 412000 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 环评单位 |  | 湖南省环科院 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工 业 建设 项目 详填 ） | 污染物 | 原有排放量 （1） |  | 本期工程实际排放浓度 （2） |  |  | 本期工程允许 排放浓度 （3） |  | 本期工程产生量 （4） |  |  | 本期工程自身削减量 （5） |  |  | 本期工程实际排放量 （6） | 本期工程核定排放总量 （7） | 本期工程 “以新带老” 削减量 （8） | 全厂实际排放总量 （9） | 全厂核定排放总量 （10） |  |  | 区域平衡替代削减量 （11） |  | 排放增 减量 （12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  | 0.6 |
|  | 化学需氧量 |  |  | 31 |  |  | 500 |  | 9.768 |  |  | 9.597 |  |  | 0.189 |  |  |  | 9.6421 |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 9 |
|  | 颗粒物 |  |  | 12.4 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 5.34 |  |  | 5.34 |  |  |  |  |  | 5.34 |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0209 |  |  |  |  |  | 0.0209 |  |  | 0.0209 |  |  |  |  |  | 0.0209 |
| 注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少 2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1） 3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升； 大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |