建设项目竣工环境保护

验 收 监 测 报 告

湘环竣监［2014］ 70 号

项目名称：百威英博30万KL/a啤酒项目二期工程

委托单位：百威英博（湖南）啤酒有限公司

湖南省环境监测中心站

二○一五年二月

| 承担单位 | ： | 湖南省环境监测中心站 |
| --- | --- | --- |
| 站长 | ： | 罗岳平 |
| 主管副站长 | ： | 田 耘 |
| 项目负责人 | ： | 樊 璠 |
| 报告编写人 | ： | 樊 璠 |
| 现场监测负责人 |  | 樊 璠 金侃 |
| 现场参加人员 |  | 周含英 朱书平 朱文南 于 奕 高雯媛 文海翔 谭 杰 周耀明 |
| 审核 | ： |  |
| 签发 | ： |  |

湖南省环境监测中心站

地址：湖南省长沙市万家丽路中路3段118号

邮编：410019

电话：0731-82592338

传真：0731-82592338

声明：复制本报告中的部分内容无效。

目    录

1.前言	1

2.验收监测依据	1

3.建设项目工程概况	3

3.1 工程基本情况	3

3.2工艺简介	5

3.3污染物排放及控制措施	8

4 环评结论及环评批复要求	11

4.1 环评结论	11

4.2 环评建议	11

5 竣工验收监测评价标准	12

5.1 废气验收执行标准	13

5.2 废水验收执行标准	13

5.3 噪声验收执行标准	13

5.4 总量控制指标	13

6. 验收监测工作内容	14

6.1 验收监测工况要求	14

6.2 废气	14

6.3 废水	14

6.4 噪声	15

7  监测分析方法和质量保证	15

7.1 监测分析方法	15

7.2 质量保证	16

8. 监测结果与评价	16

8.1 验收监测工况	16

8.2废气监测结果及评价	17

8.3废水监测结果及评价	20

8.4 噪声	21

8.5 固体废物排放与处置措施	22

8.6 总量控制	22

9 环境管理检查	23

9.1三同时制度执行情况	23

9.2 环境保护管理规章制度的建立及其执行情况	23

9.3环境保护设施运行、维护、常规排污监测情况	24

9.4 固体废物处理置情况	24

9.5工程环评批复的落实情况	25

9.6 厂区环境绿化情况	26

9.7 风险防范及应急预案情况	26

10.结论与建议	27

10.1 结论	27

10.2 总体结论	29

10.3 建议	29

附件：

附件1：三同时登记表

附件2：湖南省环境保护厅《关于百威英博（湖南）啤酒有限公司30万KL啤酒项目二期工程环境影响报告书的批复》（湘环评[2013]278号）

附件3：长沙市环境保护局《关于百威英博（湖南）啤酒有限公司30万KL啤酒项目二期项目试运行的批复》

附件4：长沙市环境保护局《关于百威英博（湖南）啤酒有限公司30万KL/年啤酒二期工程环境影响评价适用标准的函》（长先环标函［2010]24号）

附件5：相关固废外售合同

附件6：危废转移联单

附件7：应急预案备案表

附件8：管网纳污证明

附件9：环保守法证明

附件10：公司环境管理制度

附件11：原锅炉等设备拆除及相关证明材料

附件12：一期验收意见

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：平面布置与监测点位示意图

附图3：现场照片

# 1.前言

2007年英博雪津（湖南）啤酒有限公司(2009年更名为百威英博（湖南）啤酒有限公司)在湖南望城经开区投资建设年产30万KL的啤酒项目，分两期完成。2010年7月一期工程（10万KL/a啤酒）通过环境保护竣工验收。二期工程新增产能20万KL/a啤酒，于2010年10月开工建设，属于未批先建，已补办手续。

2013年9月，长沙市环境科学研究所对项目进行了环境影响评价，2013年11月湖南省环境保护厅以湘环评[2013]278号文对该环境影响报告书进行批复。2014年6月20日项目提请试生产。目前，项目环保设施与主体工程均已投入使用且运行状况基本正常。

依据国家和湖南省建设工程竣工环境保护验收相关要求和规定，受百威英博（湖南）啤酒有限公司委托，湖南省环境监测中心站于2014年9月11~12日、10月15日对项目进行了现场监测，同时在收集相关资料的基础上编写了本验收监测报告。

# 2.验收监测依据

（1）国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月；

（2）原国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月；

（3）原国家环境保护总局环发［2000］38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月；

（4）原国家环境保护总局环发［1999]246号《关于印发<污染源监测管理办法> 的通知》，1999年11月；

（5）中国环境监测总站验字[2005]188号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月；

（6）湖南省人民政府令第215号《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年10月；

（7）原湖南省环境保护局湘环发［2004]42号《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，2004年6月；

（8）长沙市环境保护局长先环标函［2010]24号《关于百威英博（湖南）啤酒有限公司30万KL/年啤酒二期工程环境影响评价适用标准的函》，2010年11月；

（9）长沙市环境科学研究所《百威英博（湖南）啤酒有限公司30万KL啤酒项目二期工程环境影响报告书》，2013年9月；

（10）湖南省环境保护厅《关于百威英博（湖南）啤酒有限公司30万KL啤酒项目二期工程环境影响报告书的批复》（湘环评[2013]278号），2013年11月；

（11）长沙市环境保护局《关于百威英博（湖南）啤酒有限公司30万KL啤酒项目二期项目试运行的批复》，2014年6月；

（12）湖南省环境监测中心站《百威英博（湖南）啤酒有限公司30万KL/a啤酒项目二期工程验收监测方案》，2014年9月。

# 3.建设项目工程概况

## 3.1 工程基本情况

百威英博（湖南）啤酒有限公司30万KL/a啤酒项目二期工程选址于长沙市望城县湖南高科技食品工业园内，该地块南临旺旺路，东临高乔大道，北靠环园北路，西接长城钢构。工程北面隔马路为森林海楼盘，东南面隔旺旺路是仁和社区，东面隔高乔大道有工行疗养院（已失去疗养院功能，现为一般居住区）。工程平面布置图详见附图2。工程基本情况、工程生产规模和建设内容、主要机械设备表、原辅料及药剂消耗和工程环保投资表分别见表3-1、3-2、3-3、3-4和3-5。

表3-1   工程基本情况一览表

| 序号 | 类别 | 情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 英博雪津（湖南）啤酒有限公司30万KL/a啤酒新建项目二期工程 |
| 2 | 建设性质 | 改扩建 |
| 3 | 建设单位 | 英博雪津（湖南）啤酒有限公司 |
| 4 | 建设地点 | 湖南望城经济开发区湖南省高科技食品工业基地 |
| 5 | 工程建设规模 | 依托一期10万KL/a啤酒生产线，新增20万KL/a |
| 6 | 工程占地面积 | 266769m2 ，绿化面积85050 m2，绿化率31.9% |
| 7 | 环评情况 | 环评报告书由长沙市环境科学研究所2013年9月完成，湖南省环保局2013年11月以湘环评[2013]278号予以批复。该项目属未批先建，已补办手续。 |
| 8 | 工程投资情况 | 工程投资14980万元，其中环保投资820万，环保投资占总投资比例为5.47%。 |
| 9 | 工程纳污水体 | 由厂污水处理站处理后进入望城污水处理厂-湘江 |
| 10 | 建设时间 | 工程于2010年10月开工建设，年生产300天，7200小时。 |
| 11 | 环评变更 | 环评批复中为配备6台4t/h燃气锅炉，实际新建4台。 |

表3-2   工程生产规模和主要建设内容

| 序号 | 主要建设内容 | 规模 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投料间及卸车棚、发酵清酒罐、包装间、叉箱棚、废纸箱库、废弃物间、办公楼及配套设施 | 新建20万KL/a生产线 |
| 2 | 燃气锅炉间 | 4台4t/h燃气锅炉 |
| 3 | 中水处理及回用系统 | 2880m3/d |
| 备注：表格由厂方提供 |  |  |

表3-3   主要机械设备表

| 序号 | 名 称 | 规格 | 二期数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锥形发酵罐 | V有效＝360 KL | 16个 |  |
| 2 | 清酒罐 | V有效＝190 KL | 6个 |  |
| 3 | 脱氧水制备系统 | Q=40KL/h | 1套 |  |
| 4 | 啤酒酵母回收系统 | Q=1KL/h | 1套 | 进口 |
| 5 | 纯生啤酒灌装线 | 40000b/h | 2条 |  |
| 6 | 搬迁旧啤酒灌装线 | 40000b/h | 1条 | 旧线搬迁改造 |
| 7 | 二氧化碳回收装置 | 600kg/h | 1套 |  |
| 8 | 二氧化碳贮罐 | 40KL | 1套 |  |
| 9 | 螺杆空压机 | 22 Nm3/min | 1台 |  |
| 10 | 螺杆空压机 | 11Nm3/min | 1台 |  |
| 11 | 冷干机 | 22Nm3/min | 1台 |  |
| 12 | 中水处理及回用系统 | 2880 m3/d | 1套 | 新增 |
| 13 | 燃气锅炉 | 4t/h | 4台 | 新增 |
| 备注：表格由厂方提供 |  |  |  |  |

表3-4  原辅料及药剂消耗表

| 品名 | 单位 | 千升啤酒 耗用量 | 年耗用量 | 供应来源 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 麦芽 | 吨 | 0. 10076 | 30228 | 国内或进口 |  |
| 大米 | 吨 | 0.06717 | 20151 | 市场采购 |  |
| 酒花 | 吨 | 0.6×10-3 | 180 | 新疆、甘肃等地采购 |  |
| 硅藻土 | 吨 | 0.6×10-3 | 180 | 云南等地采购 |  |
| 玻璃瓶 | 万个 | 0.1645 | 49350 | 市场采购 | 以620ml计 |
| 瓶盖 | 万个 | 0.1628 | 48840 | 市场采购 |  |
| 商标 | 万套 | 0.1619 | 48570 | 当地印刷厂承印 |  |
| 纸箱 | 万个 | 134.4×10-4 | 4032 | 市场采购 | 12瓶/箱 |
| 水 | m3 | 6.5 | 19.5×105 | 自来水 | 不含生活用水 |
| 电 | kW·h | 80 | 240×105 | 当地电力公司供应 |  |
| 天然气 | 万m³ | / | 1591.2 | 新奥燃气 |  |
| 备注：表格由厂方提供 |  |  |  |  |  |

表3-5  工程主要环保设施投资一览表

| 序号 | 项目名称 | 投资内容 | 设施规格 型号 | 总投资 | 占环保投资比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 污水站催化脱臭塔 | / | 50 | 6.1 |
|  |  | 啤酒瓶堆场防雨棚 | 5000m2 | 150 | 18.3 |
|  |  | 取消麦糟酒糟厂内干燥加工 | / | 20 | 2.4 |
| 2 | 废水治理 | 中水处理及回用系统 | 2880m3/d | 470 | 57.3 |
| 3 | 噪声防治 | 4台燃气锅炉的消声器等 | / | 30 | 3.7 |
| 4 | 厂区绿化 | 种植常青阔叶乔木绿化带 | / | 100 | 12.2 |
| 合 计 |  |  | / | 820 | 100 |
| 备注：表格由厂方提供 |  |  |  |  |  |

## 3.2工艺简介

3.2.1生产工艺

生产工艺主要包括原料处理、糖化、发酵及包装等。

（1）原料处理

麦芽、大米分别机械输送至麦芽简仓和大米简仓，经去石机组和除铁机粉碎机后分别进入麦芽粉和大米粉贮箱，再分别分批计量入麦芽粉调浆罐和大米粉调浆罐，加热水、冷水进行调浆处理。

（2）糖化

麦芽浆和大米浆分别入糖化锅和糊化锅，用蒸汽蒸煮后两者共同经麦汁压滤机进行压滤、压滤渣即为麦糟。麦糟机械输送入麦糟贮罐，定期装车外售。压滤麦汁经加热后入煮沸锅，添加酒花进行煮沸。热麦汁泵入旋流麦汁澄清糟除热凝固物和酒花糟。清麦汁经麦汁冷却器冷却后与热麦汁进行间接换热。

（3）发酵

冷麦汁经无菌压缩空气充氧后，加入1%左右的新鲜强壮酵母后送入锥形发酵罐进行发酵，发酵产生的CO2全部进行纯化回收，发酵成熟的啤酒经烛式硅藻土过滤机（PVPP过滤机）稀释后，再经啤酒精滤器过滤后送进清酒罐贮存。

（4）包装

清酒罐贮存的啤酒泵至包装间，经机械化包装线，啤酒灌装自动线包括自动洗瓶、充压无菌CO2，瞬时杀菌，压盖机、贴标机、装箱包装机等。

3.2.2中水处理及回用系统工艺

中水处理及回用系统处理规模为2880m³/d，采用双膜过滤处理系统，配备多介质过滤器、超滤装置、反渗透装置对原水进行处理。中水处理及回用系统工艺图见图3-1，生产工艺流程及产污节点见图3-2。

图3-1  中水处理及回用系统工艺图

备料、去石

湿粉碎机

糖 化 锅

糊 化 锅

湿粉碎机

备料、去石

麦汁压滤机

煮 沸 锅

锅炉供热

澄 清 槽

麦汁冷却器

冷却水箱

锥形发酵器

硅藻土过滤机

PVPP过滤机

稀  释

精 滤 器

清 酒 罐

自动装瓶线

检  验

洗瓶机

冷冻站

麦芽

大米

粉尘、噪声

粉尘、噪声

噪声

噪声

废气、废水

废水、固废

酒花

废水

噪声

废水、固废

回用洗糟、糖化酿造

酵母

硅藻土

废水、固废

固废

脱氧水

噪声

废水

空酒瓶

噪声

废水

成品

图3-2  生产工艺流程与排污节点图

图    例

★  废水

◎  废气

▲  噪声

■  固废

◎  ★

★ ■

★

★ ■

★ ■

■

★

★

▲

▲

▲

▲

▲

▲◎

◎▲

## 3.3污染物排放及控制措施

3.3.1 废气排放及控制措施

①有组织废气

有组织废气主要是4台4t/h燃气锅炉产生的烟气及原料处理工段产生的含尘废气。原料处理工段采用密闭输送物料方式，并在投料工段安装一台袋式除尘器，粉末工段安装两台袋式除尘器。

在啤酒发酵过程中还产生大量CO2，经净化后的CO2经回收后被压缩成液态供啤酒生产用气。

污水处理站厌氧池产生气体收集经紫外灯照射、催化剂氧化处理后，经排气筒外排。

②无组织废气

无组织废气主要有生产过程中无组织排放的粉尘、糖化或发酵过程产生的异味及污水处理站的恶臭。

表3-6   废气排放及控制措施一览表

| 污染源 | 污染物 | 排放规律 | 处理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气锅炉 | 烟尘、氮氧化物 | 连续 | / | 由1根21m烟囱外排大气 |
| 原料投料 | 粉尘 | 间歇 | 1台布袋除尘器 | 2根10m烟囱外排大气 |
| 原料粉磨 | 粉尘 | 连续 | 2台布袋除尘器 | 1根30m烟囱外排大气 |
| 污水处理站厌氧池 | 恶臭 | 连续 | 通过紫外灯照射、催化剂氧化处理 | 由1根10m排气筒外排， 无组织排放* |
| 糖化、发酵 | 异味 | 连续 | 无组织排放 |  |
| 备注：*《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中规定排气筒低于15m的排放源视作无组织排放 |  |  |  |  |

3.3.2废水排放及控制措施

啤酒工艺废水主要是罐装线的洗瓶水，糖化、发酵设备清洗水、车间地面冲洗水。废水收集后汇集生活污水、锅炉清洗水进入厂区污水处理站处理。

厂区污水处理站一期建设完工，处理能力为6000t/d，采用UASB加好氧接触氧化处理工艺，厌氧段有4池串联，好氧段2池串联，厌氧段一般部分运行，好氧段两个池交替使用，废水曝气完后在好氧池沉淀后外排园区管网。

废水

格栅

调节池

冷却塔

初沉池

厌氧池

好氧池

园区管网

图3-3    污水站处理工艺流程

★2

★1

二期新增中水处理及回用系统处理规模为2880m³/d，中水经深度处理后部分送入冷却塔，部分用作消防、厕所冲洗用水。

污水站处理工艺流程见图3-3。废水排放及控制措施见表3-7。

表3-7  废水排放及控制措施一览表

| 生产设施/排放源 | 排放方式 | 处理方式 | 去向 | 主要污染 因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌装工序洗瓶水 | 连续 | 收集后进入厂区污水处理站 | 部分进中水处理及回用系统，部分进园区下水管网进入望城区污水处理厂处理后排湘江 | pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物 |
| 糖化、发酵设备清洗水 | 间歇 |  |  |  |
| 车间地面冲洗水 | 间歇 |  |  |  |
| 生活污水 | 连续 |  |  | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物 |
| 锅炉清洗水 | 间歇 |  |  | pH、悬浮物 |
| 中水处理及回用系统废水 | 间歇 |  |  | pH、悬浮物 |

废水走向图及监测点位示意图见图3-4。

灌装工序洗瓶水

糖化、发酵工序

包 装

车间冲洗

污水处理站

望城区污水处理厂

生活污水

★1

★2

湘江

中水处理

回用作消防、厕所冲洗用水

图3-4    废水走向图及监测点位示意图

3.3.3固体废物排放与处置措施

固体废物排放与处置措施见表3-8。

表3-8   固体废物处置措施一览表

| 序号 | 名称 | 产生量 （t/a） | 产生源 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压榨脱水酒糟（麦糟） | 47160 | 糖化工段 | 暂存酒糟罐，外售长沙市开福区荣旺饲料经营部，合同见附件 |
| 2 | 废酵母 | 3000 | 发酵工段 | 暂存废酵母罐，外售江西省昌发实业有限公司，合同见附件 |
| 3 | 破损瓶（碎玻璃） | 7400 | 灌装工段 | 厂内暂存，设防雨围堰，外售武汉华夏玻璃制品有限公司，合同见附件 |
| 4 | 废标签及废纸箱 | 100 | 包装工段 | 厂内暂存，设防雨围堰，外售汨罗市恒美纸业有限公司，合同见附件 |
| 5 | 废硅藻土 | 1800 | 硅藻土滤清 | 暂存地槽，设防雨围堰，由市政环卫部门处置 |
| 6 | 脱水污泥 | 3000 | 污水处理站 | 脱水机房内暂存，由市政环卫部门处置 |
| 7 | 生活垃圾 | 300 | 办公楼、宿舍 | 暂存地下式垃圾站，由市政环卫部门处置，合同见附件 |
| 8 | 废油及废油抹布 | 3 | 维修车间等 | 属于危废，收集在危废库房暂存，委托湖南电子废弃物处置中心处置，转移联单见附件 |
| 9 | 废紫外线灯 | 10根 | 厌氧池除臭 装置 | 属于危废，暂时未产生，产生后在危废库房暂存 |
| 10 | 废活性炭 | 15 | 中水回用系统多介质过滤 | 暂时未产生（每1.5年更换一次），产生后由有资质单位回收利用 |
| 备注：表格由厂方提供 |  |  |  |  |

3.3.4 噪声

工程主要噪声源是：粉碎机、输料带、泵等机械噪声和各类风机、污水处理站、CO2站的空气动力性噪声，通过采用合理布局、减震、隔声、绿化等措施降噪。

# 4 环评结论及环评批复要求

## 4.1 环评结论

百威英博（湖南）啤酒有限公司30万KL/a啤酒项目二期工程符合国家产业政策。工程采用发醇CO2回收，煮沸锅二次蒸汽回收和先进的啤酒生产工艺及设备，达到国内清洁生产先进水平。二期工程选址符合湖南高科技食品工业园规划，社会效益和经济效益良好。采取自建污水处理站处理啤酒综合废水，全部采用燃气锅炉(6台4t/h)供热，固废综合利用或完全处置等多项污染防治措施，可实现稳定达标排放。本扩建工程取消原有1台20t/h燃煤锅炉和新增中水处理回用系统，具有良好的节能减排效益，符合污染物总量控制原则。对改善区域大气环境质量和缓解厂址周边环境的影响有明显正面效果，进一步提高了本项目清洁生产水平。针对一期工程存在的恶臭污染影响问题，采取拆除麦糟干燥设备，建设防雨棚和吸附隔离绿化带，完善污水处理站厌氧池密封设施等恶臭污染防治措施，进一步降低和缓解啤酒生产异味及恶臭对厂址周边敏感环境保护目标的污染影响。从环境保护角度看，本扩建工程建设是可行的。

## 4.2 环评建议

（1）在停止现有麦糟酒糟蒸汽间接加热干燥竣工操作，拆除干燥设备的基础上，进一步强化麦糟酒糟清运，外售等综合利用管理。环评要求落实麦糟酒糟等各类固废由承包单位直接外运，综合利用和安全处置。杜绝因上述固废在厂内储存而导致的恶臭污染事故的发生。

（2）为确保中水处理及回用系统的正常，建议在实施厕所上水管网改造的同时，将厕所下水管道单独设置，使粪便污水仅通过化粪池预处理后直接外排（完全符合望城经开区对生活污水的处理排放要求）。由于粪便污水不再进入污水处理站，中水处理对象不含食品卫生方面敏感的粪便污水，便于进一步扩大中水回用的使用范围。

（3）制定环保管理章程，建立环境保护管理机构并配置必要人员，确保各项污染防治措施落实和高效运行，稳定达标排放。

（4）精心设计和种植污水处理站北面和北厂界的常青阔叶吸附隔离绿化带，重点防护恶臭气味在夏季不利气象条件下对北面住宅区的污染影响。

（5）确保环境保护资金投入，确保“三同时”项目顺利进行，验收投运。

# 5 竣工验收监测评价标准

根据长沙市环境保护局《关于英博雪津（湖南）啤酒有限公司30万KL/a啤酒新建项目二期工程环境影响评价报告书执行标准的函》，确定本次验收的执行标准如下：

## 5.1 废气验收执行标准

表5-1  废气排放标准

| 污染源 | 污染物 | 排气筒高度（m） | 浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气锅炉 | 二氧化硫 | 21 | 100 | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）Ⅱ时段二类区标准 |
|  | 氮氧化物 |  | 400 | / |  |
|  | 烟尘 |  | 50 | / |  |
| 原料投料 | 颗粒物 | 10 | 120 | 1.6 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
| 原料粉磨 | 颗粒物 | 30 | 120 | 23 |  |
| 无组织排放废气 | 颗粒物 | / | 1.0 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监测浓度限值 |
|  | 臭气浓度 | / | 20（无量纲） | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中 二级标准 |
|  | 硫化氢 | / | 0.06 | / |  |
|  | 氨 | / | 1.5 | / |  |

## 5.2 废水验收执行标准

表5-2  废水验收执行标准      单位：mg/L(pH无量纲)

| 污染物 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 《啤酒工业污染物排放标准》（GB19821-2005） 表1预处理标准 |
| 悬浮物 | 400 |  |
| 化学需氧量 | 500 |  |
| 五日生化需氧量 | 300 |  |
| 氨氮 | - |  |
| 总磷 | - |  |

## 5.3 噪声验收执行标准

表5-3  噪声评价标准           单位：LeqdB(A)

| 监测点位 | 时段 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 昼间 | 65 | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）3类标准 |
|  | 夜间 | 55 |  |
| 交通干线两侧厂界噪声 | 昼间 | 70 | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）4类标准 |
|  | 夜间 | 55 |  |

## 5.4 总量控制指标

根据湖南省环境保护厅《关于英博雪津（湖南）啤酒有限公司30万KL/a啤酒新建项目二期工程环境影响评价报告书的批复》，本工程总量控制指标见表5-5。

表5-5  总量控制指标             单位：t/a

| 项目 | 控制指标 |
| --- | --- |
| 化学需氧量 | 29.2 |
| 氨氮 | 21.35 |

# 6. 验收监测工作内容

## 6.1 验收监测工况要求

验收监测应在设备正常生产工况和生产达到设计规模的75%以上时进行。

## 6.2 废气

废气监测内容见表6-1，布点示意图见附图2。

表6-1  废气监测内容

| 污染源 名称 | 监测点位 | 排气筒高度（m） | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | ◎1出口 | 21 | 二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、废气量 | 2个工况， 每个工况4次 |
| 原料投料 | 除尘器◎2出口 | 10 | 颗粒物、废气量 | 2个工况， 每个工况4次 |
| 原料粉磨 | 除尘器◎3出口 | 30 | 颗粒物、废气量 | 2个工况， 每个工况4次 |
| 无组织废气 | 厂界4个点位○1-4 | / | 颗粒物、甲烷 | 连续2天，每天3次 |
|  |  |  | 硫化氢、氨 | 监测4次 |
|  | 臭气浓度○5-7 |  | 臭气浓度 | 监测3次 |

## 6.3 废水

废水监测内容见表6-2，布点示意图见附图2。

表6-2  废水监测内容表

| 污水来源 | 采样点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站★1-2 | 进、出口 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷 | 6次/天×2天 |

## 6.4 噪声

噪声监测内容见表6-3，布点示意图见附图2。

表6-3  噪声监测内容

| 监测项目 | 采样点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 沿厂界（在围墙外1m处）布设4个点位 ▲1-4 | 昼夜各监测1次，共2天 |

# 7  监测分析方法和质量保证

## 7.1 监测分析方法

7.1.1监测分析方法

监测分析方法见表7-1。

表7-1  监测仪器及分析方法

| 类型 | 项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | PHS-3C型酸度计 | GB/T 6920-86 | 0.1（无量纲） |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901-89 | 4 mg/L |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | GB/T 11914-89 | 5 mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | 总磷 | 钼锑抗分光光度法 | GB/T11893-1989 | 0.01 mg/L |
| 废气 | 氮氧化物 | 定电位电解法 | HJ693-2014 | 3 mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 定电位电解法 | HJ/T57-2000 | 15 mg/m3 |
|  | 烟尘 | 重量法 | GB16157-96 | 0.001 mg/m3 |
|  | 烟气参数 | 皮托管平行测速采样法 | GB/T16157-96 | / |
|  | 气温 | 直读法 | / | 0.1℃ |
|  | 气压 | 直读法 | / | 0.1pa |
|  | 风向风速 | 直读法 | / | / |
|  | 颗粒物 | 重量法 | GB15432-1995 | 0.001 mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光 光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） | 0.002mg/m3 |
|  | 氨 | 纳氏试剂分光 光度法 | HJ533-2009 | 0.5μg |
|  | 甲烷 | 气相色谱法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） | 0.2 mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-93 | 10(无量纲) |
| 噪声 | 厂界噪声 | 声级计法 | GB12349-2008 | 0.1dB（A） |

## 7.2 质量保证

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

2、气态及颗粒物样品现场采样和测试前，仪器使用标准流量计进行流量校准，有证标准物质校准，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

3、在监测期间，样品采集、运输、保存均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

本次监测对硫化氢、氨的现场空白进行分析，质控结果满足要求，详见表7-2。

表7-2  质控样分析结果

| 质控技术 | 分析项目 | 样品类型 | 分析结果 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 硫化氢 | 空白吸收液 | ND | 合格 |
|  | 氨 |  | ND | 合格 |

# 8. 监测结果与评价

## 8.1 验收监测工况

2014年9月11 ~12日、10月15日，湖南省环境监测中心站对本工程进行了现场监测，部分监测项目委托广电计量检测（湖南）有限公司分析，并得到委托方确认。监测期间生产工况见表8-1。

表8-1  监测期间运行工况记录表

| 监测日期 | 车 间 | 设计处理量 | 实际处理量* | 负荷率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9月11日 | 啤酒灌装 | 1440吨/天 | 1152吨/天 | 80% |
|  | 投料 | 150吨 | 120吨 | 80% |
|  | 糖化车间 | 700吨 | 560吨 | 80% |
|  | 燃气锅炉 | 16吨（4台） | 12吨 | 75% |
| 9月12日 | 啤酒灌装 | 1440吨/天 | 1136吨/天 | 78.9% |
|  | 投料 | 150吨 | 120吨 | 80% |
|  | 糖化车间 | 700吨 | 560吨 | 80% |
|  | 燃气锅炉 | 16吨（4台） | 12吨 | 75% |
| 10月15日 | 啤酒灌装 | 1440吨/天 | 1124吨/天 | 78% |
|  | 投料 | 150吨 | 120吨 | 80% |
|  | 糖化车间 | 700吨 | 560吨 | 80% |
|  | 燃气锅炉 | 16吨（4台） | 12吨 | 75% |
| 备注：表格由厂方提供 |  |  |  |  |

## 8.2废气监测结果及评价

8.2.1 有组织废气监测结果及评价

表8-2  ◎1燃气锅炉出口废气监测结果

| 监测工程 |  | 监测时段 | 处理装置出口 | 评价标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标干流量(Nm3/h) |  | 工况Ⅰ | 14586 15173 15555 | / | / |
|  |  | 工况Ⅱ | 15506 13728 12577 | / | / |
| 含氧量（%） |  | 工况Ⅰ | 7.2 7.2 7.2 | / | / |
|  |  | 工况Ⅱ | 7.2 6.6 6.8 | / | / |
| 烟尘 | 折算排放浓度(mg/Nm3) | 工况Ⅰ | 13.9 9.7 21.8 | 50 | 达标 |
|  |  | 工况Ⅱ | 3.9 11.1 10.1 |  | 达标 |
| 二氧化硫 | 排放浓度(mg/Nm3) | 工况Ⅰ | ND ND ND | 100 | 达标 |
|  |  | 工况Ⅱ | ND ND ND |  | 达标 |
| 氮氧化物 | 折算排放浓度(mg/Nm3) | 工况Ⅰ | 130.00 132.50 133.75 | 400 | 达标 |
|  |  | 工况Ⅱ | 133.75 129.50 135.00 |  | 达标 |
| 备注： ND表示未检出，检出限见表7-1 |  |  |  |  |  |

监测数据结果表明：监测期间，燃气锅炉出口废气烟尘折算排放浓度最大值为21.8mg/Nm3，氮氧化物排放浓度最大值为135.00mg/Nm3，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）Ⅱ时段二类区标准限值的要求。二氧化硫排放浓度未检出。

表8-3  ◎2原料投料除尘器出口废气监测结果

| 监测工程 |  | 监测时段 | 处理装置出口 | 评价标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标干烟气流量(Nm3/h) |  | 工况Ⅰ | 11346 11448 11681 | / | / |
|  |  | 工况Ⅱ | 11703 11664 11686 |  | / |
| 颗粒物 | 排放浓度(mg/Nm3) | 工况Ⅰ | 4.4 3.8 3.4 | 120 | 达标 |
|  |  | 工况Ⅱ | 5.1 7.5 9.5 |  | 达标 |
|  | 排放速率(kg/h) | 工况Ⅰ | 0.050 0.043 0.040 | 1.6 | 达标 |
|  |  | 工况Ⅱ | 0.059 0.087 0.111 |  | 达标 |
| 备注：检出限见表7-1 |  |  |  |  |  |

监测数据结果表明：监测期间，原料投料收尘器出口废气中颗粒物排放浓度最大值为9.5mg/Nm3，排放速率最大值为0.111kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准限值的要求。

表8-4  ◎3原料粉磨除尘器出口废气监测结果

| 监测工程 |  | 监测时段 | 处理装置出口 | 评价标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标干烟气流量(Nm3/h) |  | 工况Ⅰ | 23429 21096 24182 | / | / |
|  |  | 工况Ⅱ | 24106 24665 25004 |  | / |
| 颗粒物 | 排放浓度(mg/Nm3) | 工况Ⅰ | 10.2 7.8 2.4 | 120 | 达标 |
|  |  | 工况Ⅱ | 2.7 2.0 3.1 |  | 达标 |
|  | 排放速率(kg/h) | 工况Ⅰ | 0.238 0.164 0.058 | 23 | 达标 |
|  |  | 工况Ⅱ | 0.065 0.050 0.077 |  | 达标 |
| 备注：检出限见表7-1 |  |  |  |  |  |

监测数据结果表明：监测期间，原料粉磨除尘器出口废气中颗粒物排放浓度最大值为10.2mg/Nm3，排放速率最大值为0.238 kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准限值的要求。

8.2.2 厂界无组织废气监测结果及评价

监测期间气象参数、厂界无组织废气监测结果表、甲烷监测结果表分别见表8-5、8-6、8-7。

表8-5  监测期间气象参数

| 监测日期 | 天气 | 风向（°） | 风速（m/s） | 气温（℃） | 气压（kpa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年9月11日 | 晴 | NE52 | 0.6 | 36 | 99.95 |
| 2014年9月12日 | 晴 | N354 | 0.3 | 36 | 99.99 |
| 2014年10月15日 | 晴 | ENE74 | 0.8 | 31.5 | 101.3 |

表8-6  厂界无组织废气监测结果表       单位：mg/m3

| 类型 | 监测 因子 | 监测 点位 | 监测时间 | 监测结果 |  |  | 浓度 限值 | 是否 达标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小时值 | 最大值 |  |  |  |  |  |
| 厂界无组织废气 | 颗粒物 | 西厂界○1 | 9月11日 | 0.07 0.12 0.25 | 0.26 |  | 1.0 | 达标 |  |  |
|  |  |  | 9月12日 | 0.03 0.05 0.05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北厂界○2 | 9月11日 | 0.09 0.12 0.07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9月12日 | 0.07 0.05 0.09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 东厂界○3 | 9月11日 | 0.08 0.14 0.06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9月12日 | 0.06 0.08 0.24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 南厂界○4 | 9月11日 | 0.10 0.16 0.08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9月12日 | 0.26 0.23 0.08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 硫化氢* | 西厂界○1 | 9月11日 | 0.006 0.010 0.006 0.008 | 0.016 |  | 0.06 | 达标 |  |  |
|  |  | 北厂界○2 |  | 0.004 0.006 0.004 0.008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 东厂界○3 |  | 0.016 0.010 0.010 0.007 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 南厂界○4 |  | 0.014 0.014 0.010 0.009 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 | 西厂界○1 | 10月15日 | 0.011 0.011 0.272 0.118 | 0.272 | 1.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  | 北厂界○2 |  | 0.086 0.097 0.094 0.099 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 东厂界○3 |  | 0.096 0.097 0.094 0.099 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 南厂界○4 |  | 0.089 0.094 0.104 0.091 |  |  |  |  |  |  |
|  | 臭气浓度（无量纲） | ○5监测点 | 10月15日 | ND | / | 20 |  | 达标 |  |  |
|  |  | ○6监测点 |  | ND |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ○7监测点 |  | ND |  |  |  |  |  |  |
| 备注：ND表示未检出，检出限见表7-1。 *9月11日硫化氢监测数据由广电计量检测（湖南）有限公司提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：验收监测期间，厂界无组织废气颗粒物最大浓度值为0.26 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；厂界无组织废气排放硫化氢、氨的最大浓度值分别为0.016mg/m3、0.272mg/m3，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准浓度限值要求。臭气浓度未检出。

表8-7    甲烷监测结果表          单位：mg/m³

| 监测因子 | 监测点位 | 监测时间 | 监测结果 | 最大浓度值 | 最高体积分数（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲烷 | 西厂界○1 | 9月11日 | 1.7 1.7 1.6 | 2.1 | 0.00029 |
|  |  | 9月12日 | 1.5 1.5 1.6 |  |  |
|  | 北厂界○2 | 9月11日 | 1.7 1.6 1.6 |  |  |
|  |  | 9月12日 | 2.1 2.0 2.1 |  |  |
|  | 东厂界○3 | 9月11日 | 1.7 1.8 1.8 |  |  |
|  |  | 9月12日 | 1.5 1.5 1.5 |  |  |
|  | 南厂界○4 | 9月11日 | 1.7 1.7 1.7 |  |  |
|  |  | 9月12日 | 1.5 1.5 1.5 |  |  |
| 备注：检出限见表7-1 |  |  |  |  |  |

## 8.3废水监测结果及评价

啤酒厂污水处理站进口监测结果见表8-8，污水处理站出口监测结果见表8-9。

表8-8  ★1污水处理站进口监测结果   单位：mg/L（pH值无量纲）

| 监测位置 | 监测因子 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  |  |  | 日均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 污水处理厂进口★1 | pH范围值 | 9月11日 | 6.78 | 6.74 | 6.71 | 6.84 | 6.90 | 6.91 | 6.71~6.91 |
|  |  | 9月12日 | 6.87 | 6.84 | 6.86 | 6.87 | 6.89 | 6.79 | 6.79~6.89 |
|  | 悬浮物 | 9月11日 | 92 | 88 | 106 | 258 | 104 | 106 | 126 |
|  |  | 9月12日 | 58 | 80 | 122 | 106 | 60 | 106 | 89 |
| 污水处理厂进口★1 | 化学 需氧量 | 9月11日 | 2070 | 2080 | 2100 | 2590 | 2590 | 2670 | 2350 |
|  |  | 9月12日 | 1600 | 1620 | 1980 | 2010 | 1980 | 1980 | 1862 |
|  | 五日生化需氧量 | 9月11日 | 1050 | 928 | 888 | 1070 | 1080 | 1470 | 1081 |
|  |  | 9月12日 | 1060 | 1090 | 1130 | 981 | 956 | 963 | 1030 |
|  | 总磷 | 9月11日 | 3.21 | 3.23 | 5.32 | 20.84 | 35.37 | 33.67 | 16.94 |
|  |  | 9月12日 | 4.17 | 4.71 | 5.28 | 5.30 | 6.41 | 6.10 | 5.33 |
|  | 氨氮 | 9月11日 | 5.47 | 5.28 | 5.48 | 6.44 | 6.78 | 7.03 | 6.08 |
|  |  | 9月12日 | 5.14 | 4.92 | 9.34 | 12.3 | 10.5 | 9.74 | 8.66 |
| 备注：ND表示未检出，检出限见表7-1。监测数据由广电计量检测（湖南）有限公司提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8-9  ★2污水处理站出口监测结果   单位：mg/L（pH值无量纲）

| 监测位置 | 监测因子 | 监测日期 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  | 日均值 | 评价标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 污水处理厂出口★2 | pH范围值 | 9月11日 | 8.32 | 8.30 | 8.29 | 8.78 |  | 8.74 | 8.75 | 8.29~8.78 | 6-9 | 达标 |
|  |  | 9月12日 | 8.36 | 8.42 | 8.38 | 8.67 |  | 8.64 | 8.65 | 8.36~8.67 |  | 达标 |
|  | 悬浮物 | 9月11日 | 34 | 38 | 31 |  | 39 | 37 | 37 | 36 | 400 | 达标 |
|  |  | 9月12日 | 24 | 17 | 22 |  | 24 | 27 | 23 | 23 |  | 达标 |
|  | 化学 需氧量 | 9月11日 | 112 | 104 | 102 |  | 94 | 94 | 87 | 99 | 500 | 达标 |
|  |  | 9月12日 | 108 | 125 | 132 |  | 126 | 124 | 113 | 121 |  | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | 9月11日 | 5.7 | 2.3 | 5.9 |  | 4.5 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 300 | 达标 |
|  |  | 9月12日 | 7.9 | 5.3 | 6.1 |  | 6.0 | 9.0 | 5.5 | 6.6 |  | 达标 |
|  | 总磷 | 9月11日 | 0.78 | 0.81 | 0.42 |  | 0.87 | 0.60 | 0.90 | 0.73 | - | 达标 |
|  |  | 9月12日 | 0.43 | 0.68 | 0.60 |  | 0.68 | 0.64 | 0.43 | 0.58 |  | 达标 |
|  | 氨氮 | 9月11日 | 19.8 | 20.1 | 18.8 |  | 20.2 | 18.8 | 19.8 | 19.6 | - | 达标 |
|  |  | 9月12日 | 20.8 | 19.4 | 20.4 |  | 20.5 | 20.5 | 19.3 | 20.2 |  | 达标 |
| 备注：ND表示未检出，检出限见表7-1。监测数据由广电计量检测（湖南）有限公司提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：验收监测期间，啤酒厂污水处理站出口废水中pH范围值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、氨氮的最高日均浓度均符合《啤酒工业污染物排放标准》（GB19821-2005）表1预处理标准。

## 8.4 噪声

噪声监测结果见表8-10。

表8-10  噪声监测结果　        单位：等效声级〔dB(A)〕

| 编号 | 监测点位 | 昼间 |  |  |  | 夜间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一天 | 第二天 | 标准限值 | 是否达标 | 第一天 | 第二天 | 标准限值 | 是否达标 |
| ▲2 | 厂界北 | 52.2 | 58.9 | 65 | 达标 | 47.5 | 47.2 | 55 | 达标 |
| ▲3 | 厂界西 | 55.2 | 54.5 |  | 达标 | 49.1 | 45.8 |  | 达标 |
| ▲1 | 厂界东 | 60.4 | 61.9 |  | 达标 | 52.3 | 53.8 |  | 达标 |
| ▲4 | 厂界南 | 58.2 | 59.3 |  | 达标 | 46.3 | 48.0 |  | 达标 |

监测结果表明：监测期间，厂界东、南、西、北的昼、夜间最大噪声值符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）3类标准。

## 8.5 固体废物排放与处置措施

固体废物排放及处置措施详见表8-11。

表8-11  固体废物排放及处理方式

| 序号 | 名称 | 产生量 （t/a） | 产生源 | 处置措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压榨脱水酒糟（麦糟） | 47160 | 糖化工段 | 暂存酒糟罐，外售长沙市开福区荣旺饲料经营部，合同见附件 |  |
| 2 | 废酵母 | 3000 | 发酵工段 | 暂存废酵母罐，外售江西省昌发实业有限公司，合同见附件 |  |
| 3 | 破损瓶（碎玻璃） | 7400 | 灌装工段 | 厂内暂存，设防雨围堰，外售武汉华夏玻璃制品有限公司，合同见附件 |  |
| 4 | 废标签及废纸箱 | 100 | 包装工段 | 厂内暂存，设防雨围堰，外售汨罗市恒美纸业有限公司，合同见附件 |  |
| 5 | 废硅藻土 | 1800 | 硅藻土滤清 | 暂存地槽，设防雨围堰，由市政环卫部门处置 |  |
| 6 | 脱水污泥 | 3000 | 污水处理站 | 脱水机房内暂存，由市政环卫部门处置 |  |
| 7 | 生活垃圾 | 300 | 办公楼、宿舍 | 暂存地下式垃圾站，由市政环卫部门处置，合同见附件 |  |
| 8 | 废油及废油抹布 | 3 | 维修车间等 | 属于危废，收集在危废库房暂存，委托湖南电子废弃物处置中心处置，转移联单见附件 |  |
| 9 | 废紫外线灯 | 10根 | 厌氧池除臭 装置 | 属于危废，暂时未产生，产生后在危废库房暂存 |  |
| 10 | 废活性炭 | 15 | 中水回用系统多介质过滤 | 暂时未产生（每1.5年更换一次），产生后由有资质单位回收利用 |  |
| 备注：表格由厂方提供 |  |  |  |  |  |

## 8.6 总量控制

根据验收监测结果对总量控制污染物排放情况进行统计计算,该项目废气排放总量详见表8-12。

表8-12  污染物排放总量             单位：t/a

| 污染物 | 化学需氧量 | 氨氮 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制指标 （环评批复） | 29.2 | 21.35 | 按照年工作时间300天计算；监测期间总排口日均外排废水量为690t/d,该数据由力合科技废水在线监测系统提供。 |
| 监测结果计算产生量 | 25.0 | 4.18 |  |
| 评价 | 合格 | 合格 |  |

# 9 环境管理检查

## 9.1三同时制度执行情况

百威英博（湖南）30万KL/a啤酒项目二期工程依据国家有关环保政策要求，在主体工程建设期间，环境保护设施基本做到了与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，按照有关要求严格执行“三同时”制度。该项目属于未批先建，已补办手续。

## 9.2 环境保护管理规章制度的建立及其执行情况

百威英博（湖南）30万KL/a啤酒项目二期工程建立建全的环境管理制度，公司环保管理隶属于公司环境安全部直接管理，设有环境管理、副产品和废物管理，共配备环保专兼职人员15名，设置环境经理1名，环境主管1名对公司的环境管理进行监控和指导，各部门设置环保协调员负责部门环境管理。

## 9.3环境保护设施运行、维护、常规排污监测情况

百威英博（湖南）30万KL/a啤酒项目二期工程的污水处理设施和锅炉烟气处理隶属于TS部给排水车间和热电车间，污水处理管理员1名和操作工4名，化验员1名，锅炉烟气处理由锅炉操作工4名统一管理。对环保设施、设备等设置有专人负责对设备进行日常检查管理和异常情况处理，并制定设施维护操作规范。

## 9.4 固体废物处理置情况

工程产生的固体废弃物主要有废油及废油抹布、酒糟（麦糟）、废酵母、废硅藻土、生活垃圾、破损瓶（碎玻璃）、废纸箱及废标签、污水处理站污泥。

废油及废油抹布属于危废，收集在危废库房暂存，委托湖南电子废弃物处置中心处置，转移联单见附件6。

废紫外线灯管属于危废，产生后收集在危废库房暂存。

中水处理及回用系统中将产生废活性炭，产生后由有资质厂家回收利用。

酒糟（麦糟）压滤脱水后在酒糟罐储存，外售长沙市开福区荣旺饲料经营部，由其及时清运，合同见附件。废酵母处理后在废酵母罐储存，外售江西省昌发实业有限公司，由其及时清运，合同见附件5。

破损瓶（碎玻璃）厂内暂存，设防雨围堰，外售武汉华夏玻璃制品有限公司，合同见附件。废纸箱及废标签经压缩处理后，厂内暂存，设防雨围堰，外售汨罗市恒美纸业有限公司，合同见附件5。

废硅藻土暂存地槽，设防雨围堰，废水处理站脱水污泥在脱水机房内暂存，生活垃圾在地下式垃圾站暂存。废硅藻土、废水处理站脱水污泥和生活垃圾一并由市政环卫部门集中处置，合同见附件5。

## 9.5工程环评批复的落实情况

表9-1  环评批复落实情况一览表

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 百威英博（湖南）啤酒有限公司拟投资14980万元在长沙市望城经济开发区百威英博（湖南）啤酒有限公司30万KL啤酒项目一期工程所在地建设百威英博（湖南）啤酒有限公司30万KL啤酒项目二期工程。该项目属未批先建补办手续，已作行政处罚。工程一期现有生产能力为10万KL，二期工程新增年产20万KL啤酒能力，项目建成后啤酒总生产能力达30万KL/a（一、二期合计）。该项目主要建设内容包括：发酵罐区、包装间及成品中转间、锅炉房、插箱棚及废纸箱库、瓶箱堆场、废弃物间、办公楼等，同时新增中水处理和回用系统。项目投料间、食堂以及污水处理站等已在工程一期时一次性建成。项目建设符合国家产业政策和和望城经开区总体规划。根据长沙市环境科学研究所编制的环境影响评价报告书提出的污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度，我厅同意按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点以及环境保护措施实施建设。 |  |
| 二 | 建设单位在项目设计、建设和运行管理中严格落实报告书中提出的各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度，按照达标排放、清洁生产、总量控制的要求，并着重做好以下工作： |  |
| 1 | 按照“清污分流、雨污分流、污污分流、一水多用”的原则完善厂区排水系统，提高生产用水回用率。生产废水等均由厂区污水处理站处理达到《啤酒工业污染物排放标准》（GB19821-2005）表1预处理标准后部分进入望城区污水处理厂进一步处理后达标排放。配套建设相应规模的事故应急池。 | 生产废水经厂区污水处理站处理后部分进中水系统处理回用，部分进望城区污水处理厂，外排废水达到《啤酒工业污染物排放标准》（GB19821-2005）表1预处理标准。配套450㎥事故应急池。废水在线监测系统已在一期验收。 |
| 2 | 项目按“以新带老”原则，采用6台4t/h燃气锅炉替代原有的20t/h燃煤锅炉供热，锅炉烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准要求；取消厂区现有的麦糟酒糟等干燥车间，对产生的酒糟、酒花以及废酵母即时处理，不得堆放在厂区；对厂区污水处理站厌氧出水预曝气池进行密封处理，并加强污水处理站周边种植阔叶长青的乔木绿化带的建设，确保恶臭气体厂界达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准相关要求；对回收酒瓶露天堆放场加盖防雨棚，防止污染环境。生产中产生的粉尘依托一期现有的除尘装置处理，处理达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求后由一期排气筒一并排放。 | 新建4台4t/h燃气锅炉供热，原燃煤锅炉已不具备运行条件。监测期间，燃气锅炉烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准要求。原干燥车间已拆除，对酒糟、酒花及废酵母脱水后罐内密封储存，使用有盖板、防滴漏的运输车辆及时清运，合同见附件5。对厂区污水处理站厌氧出水预曝气池进行密封处理。污水处理站厌氧池产生的恶臭气体进行接触媒处理后，经10m排气筒排放。监测期间厂界的硫化氢、氨达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求。酒瓶露天堆放场已加盖雨棚。粉磨、投料工段粉尘通过一期建设的除尘装置处理排放，监测期间满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。 |
| 3 | 加强项目噪声污染控制管理。落实报告书提出的噪声防治措施，选用低噪声设备、优化平面布局，采取有效的减震、隔声措施和加强绿化措施，确保项目厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 | 选用低噪声设备、优化平面布局，采取减震、隔声、绿化措施。监测期间，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 |
| 4 | 做好固废分类管理，规范固废收集、综合利用和无害化处理制度。对废弃包装物及生活垃圾等固体废物进行分类收集无害化处置。项目产生的麦糟、酒花糟、废酵母即时处理，不得在厂区内暂存。 | 对破损酒瓶（碎玻璃）、废纸箱等废弃包装物与生活垃圾一并由市政环卫部门定期清运。酒糟（麦糟）、废酵母经脱水处理后分别在罐内密封储存，使用有盖板、防滴漏的运输车辆及时清运。相关外售合同见附件。 |
| 5 | 建立健全环境管理制度，制定环境应急预案，防范环境风险事故发生。加强制冷剂液氨使用过程中的环境管理，落实项目制冷系统自动报警和喷淋等安全措施。 | 委托长沙市环境科学研究所编制应急预案，已在望城区环保局备案。液氨制冷系统中已安装自动报警和喷淋设施。 |
| 6 | 本项目污染物总量控制指标为化学需氧量≤29.2 t/a 、氨氮≤21.35t/a。该总量指标纳入望城区环保局总量控制管理。 | 根据监测结果计算，化学需氧量排放量为25.0 t/a ，氨氮排放量为4.18t/a，符合总量控制指标要求。 |
| 7 | 项目建成后，须报经长沙市环保局同意方可投入试运行，试运行三个月内，按建设项目环境保护“三同时”规定，申请项目竣工环境保护验收，经我厅验收合格后方可正式投入运行。 |  |

## 9.6 厂区环境绿化情况

厂区周边绿化情况较好。厂区的树苗和草地形成有效的绿化隔离带，二期工程在污水处理站北厂界种植常青阔叶乔木绿化带，减少生产过程产生的噪声及废气对周边环境的影响。

## 9.7 风险防范及应急预案情况

委托长沙市环境科学研究所编制应急预案, 已在望城区环保局备案，详见附件。

# 10.结论与建议

## 10.1 结论

10.1.1 “三同时”执行情况

百威英博（湖南）30万KL/a啤酒项目二期工程属于未批先建，已补办手续。在主体工程立项、设计、施工和试生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时运行的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况基本正常。

10.1.2废气监测结论

（1）监测期间，燃气锅炉出口废气烟尘排放浓度最大值为21.8mg/Nm3，氮氧化物排放浓度最大值为135.00mg/Nm3，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）Ⅱ时段二类区标准限值的要求。二氧化硫排放浓度未检出。

监测期间，原料投料收尘器出口废气中颗粒物排放浓度最大值为9.5mg/Nm3，排放速率最大值为0.111kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准限值的要求。

监测期间，原料粉磨除尘器出口废气中颗粒物排放浓度最大值为10.2mg/Nm3，排放速率最大值为0.238 kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准限值的要求。

（2）监测期间，厂界无组织废气颗粒物最大浓度值为0.26 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；厂界无组织废气排放硫化氢、氨的最大浓度值分别为0.016mg/m3、0.272mg/m3，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准浓度限值要求。臭气浓度监测结果均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准浓度限值要求。

10.1.3废水监测结论

监测期间，啤酒厂污水处理站出口废水中pH范围值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、氨氮的最高日均浓度均符合《啤酒工业污染物排放标准》（GB19821-2005）表1预处理标准。

10.1.4噪声监测结论

监测期间，厂界东、南、西、北的昼、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）3类标准。

10.1.5固体废物调查结果

工程产生的固体废弃物主要有废油及废油抹布、酒糟（麦糟）、废酵母、废硅藻土、生活垃圾、破损瓶（碎玻璃）、废纸箱及废标签、污水处理站污泥。

废油及废油抹布属于危废，收集在危废库房暂存，委托湖南电子废弃物处置中心处置，转移联单见附件6。

废紫外线灯管属于危废，产生后收集在危废库房暂存。

中水处理及回用系统中将产生废活性炭，产生后由有资质厂家回收利用。

酒糟（麦糟）压滤脱水后在酒糟罐储存，外售长沙市开福区荣旺饲料经营部，由其及时清运，合同见附件。废酵母处理后在废酵母罐储存，外售江西省昌发实业有限公司，由其及时清运，合同见附件5。

破损瓶（碎玻璃）厂内暂存，设防雨围堰，外售武汉华夏玻璃制品有限公司，合同见附件。废纸箱及废标签经压缩处理后，厂内暂存，设防雨围堰，外售汨罗市恒美纸业有限公司，合同见附件5。

废硅藻土暂存地槽，设防雨围堰，废水处理站脱水污泥在脱水机房内暂存，生活垃圾在地下式垃圾站暂存。废硅藻土、废水处理站脱水污泥和生活垃圾一并由市政环卫部门集中处置，合同见附件5。

10.1.6总量控制

化学需氧量排放量为25.0 t/a 、氨氮排放量为4.18t/a，符合环评批复的总量控制指标要求。

## 10.2 总体结论

验收监测期间，百威英博（湖南）30万KL/a啤酒项目二期工程废气、废水及噪声均达标排放，固体废物得到妥善处理，环评及环评批复的要求基本落实到位。

## 10.3 建议

（1）进一步加强固体废物储存、转移监督管理措施。

（2）加强环境保护设施运行的日常管理，确保废气等各类污染物排放稳定达标。

（3）进一步加强安全管理，防范风险事故的发生。

| 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位（盖章）： |  |  | 百威英博（湖南）啤酒有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填表人（签字）： |  | 樊璠 |  |  |  |  |  | 项目经办人（签字): |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 百威英博（湖南）啤酒有限公司30万KL/a啤酒新建项目二期工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 湖南望城经济开发区湖南省高科技食品工业基地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | 饮料制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 改扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 扩增20万吨/年 |  |  | 建设项目 开工日期 |  |  |  |  |  |  | 2010-10 |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 扩增20万吨/年 |  |  | 投入试运行日期 |  |  | 2014-6-20 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 14980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 （万元） |  |  | 820 |  |  | 所占比例（%） |  |  | 5.47% |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 湖南省环保厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 湘环函[2013]278号 |  |  | 批准时间 |  |  | 2013-11 |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 湖南省环保厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 无锡市环境保护责任有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  | 无锡市环境保护责任有限公司 |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 湖南省环境监测中心站 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 14980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 （万元） |  |  | 820 |  |  | 所占比例（%） |  |  | 5.47% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 470 | 废气治理 （万元） |  |  | 220 |  |  |  |  | 噪声治理（万元） |  |  | 20 |  | 固废治理 （万元） |  |  | / | 绿化及生态（万元） |  | 100 |  |  | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力（t/d） |  | 中水回用2880t/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力（Nm³/h） |  |  | 4000 |  |  | 年平均工作时（h/a） |  |  | 7200 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 百威英博（湖南）啤酒有限公司 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 410200 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 长沙市环境保护科学研究院 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工 业建 设项 目详填） | 污染物 |  | 原有排放量（1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） |  |  | 本期工程允许排放浓度（3） |  |  | 本期工程产生量（4） |  |  | 本期工程自身削减量（5） |  |  |  | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） |  |  | 本期工程 “以新带老”削减量（8） |  | 全厂实际排放总量 （9） | 全厂核定排放总量 （10） |  | 区域平衡替代削减量 （11） | 排放增 减量 （12） |  |
|  | 废水 |  | 72 |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / | / |  |  | / |  | 20.7 | / |  | / | 0 |  |
|  | 化学需氧量 |  | 43.2 |  | 121 |  |  | 500 |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / | 29.2 |  |  | / |  | 25.0 | 86.8 |  | / | 25.05 |  |
|  | 氨氮 |  | 10.6 |  | 20.2 |  |  | - |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / | / |  |  | / |  | 4.18 | 21.35 |  | / | 4.18 |  |
|  | 废气 |  | 39480 |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / | / |  |  | / |  | 39629 | / |  | / | 0 |  |
|  | 二氧化硫 |  | 92.16 |  | / |  |  | 100 |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / | / |  |  | 92.16 |  | 0 | / |  | / | -92.16 |  |
|  | 烟尘 |  | 6.4 |  | 21.8 |  |  | 50 |  |  | 2.44 |  |  | / |  |  |  | 2.44 | / |  |  | 6.4 |  | 2.44 | / |  | / | -3.96 |  |
|  | 工业粉尘 |  | 2.42 |  | 10.2 |  |  | 120 |  |  | 2.64 |  |  | / |  |  |  | 2.64 | / |  |  | / |  | 2.64 | / |  | / | 0 |  |
|  | 氮氧化物 |  | 39.9 |  | 135 |  |  | 400 |  |  | 15.12 |  |  | / |  |  |  | 15.12 | / |  |  | 39.9 |  | 15.12 | / |  | / | -24.7 |  |
|  | 工业固体废物 |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / | / |  |  | / |  | 0 | / |  | / | 0 |  |
|  | 与项目有关 的其它特征 污染物 | 酒糟等 | 0.8569 |  | / |  |  | / |  |  | 4.3391 |  |  | 5.196 |  |  |  | 0 | / |  |  | / |  | 0 | / |  | / | 0 |  |
|  |  | 污泥 | 0.3 |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 | / |  |  | / |  | 0 | / |  | / | 0 |  |
|  |  | / | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / | / |  |  | / |  | 0 | / |  | / | 0 |  |
|  |  | / | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / | / |  |  | / |  | 0 | / |  | / | 0 |  |
| 注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少 2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1） 3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物 排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目所在地

附图1  项目地理位置图

宿舍楼

污水★1-2

处理站

公用工程间◎1

一期装瓶车间

二

期

装

瓶

车

间

原锅炉房

煤棚

原麻石脱硫除尘器

糖化车间

发酵罐

生产车间◎2-3

旺

旺

路

高

乔

大

道

工行疗养院

仁和社区

长

城

钢

构

乳胶厂

制药厂

森林海楼盘

瓶箱堆场

食堂

▲3

▲2

▲1

附图2   工程平面布置及监测点位示意图

图    例

★  废水监测点

◎  废气监测点

▲  厂界噪声监测点

○  无组织废气

N

○1

○3

○2

○6

○5

▲4

大门

○7

○4

望城水厂