关于株洲凯天环保科技有限公司

120 万台·套/年废弃电器电子产品拆解处理

规模调整项目竣工环保验收意见的函

株洲凯天环保科技有限公司：

你公司《株洲凯天环保科技有限公司120 万台•套/年废弃电器电子产品拆解处理规模调整项目竣工环保验收申请的报告》（株凯（固）字（2015）第17号）及相关资料收悉。经研究，现函复如下：

一、株洲凯天环保科技有限公司120 万台•套/年废弃电器电子产品拆解处理规模调整项目位于株洲市天元区国家高新技术开发区栗雨工业园黑龙江路。项目总投资500万元，其中环保投资20万元。项目主要调整内容包括将原有3条电视机/电脑拆解线中1条专用于液晶显示屏的拆解，并增加负压工作台，同时调整其他废电器处理线工位，在保证原有120万台•套/年废弃电器电子产品总量不变的前提下，对各类废旧电器电子产品处置量进行调整	。主要新增环保设施为负压、布袋收尘设施。该工程于2015年1月建成投入试运行。

二、湖南省环境监测中心站编制的《关于株洲凯天环保科技有限公司120 万台•套/年废弃电器电子产品拆解处理规模调整项目竣工环境保护验收监测报告》（湘环竣监〔2015〕27号）表明：

1、废气：

验收监测期间，其负压工作台系统布袋收尘器出口的颗粒物排放浓度最大值和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准限值的要求。

厂界无组织排放的监测因子颗粒物的监控浓度最高值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度标准限值。

2、废水：验收监测期间，厂区污水总排废水的 pH 值均在6-9 标准范围内，氨氮、化学需氧量、悬浮物、石油类、氟化物、挥发酚、磷酸盐（以P 计）、总铜、总锌的浓度日均值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中一级标准限值的要求。在厂区污水总排口对总汞、总镉、总铅、总铬进行监测，浓度均低于检出限值。

3、噪声：监测期间，厂界东、南、西、北面监测点位的噪声昼间、夜间监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

4、固废：

拆解过程中产生的液晶面板、废钢铁、锌/铝合金、废电机/压缩机、聚氨酯泡沫、废塑料、废线缆、屏玻璃等均属于一般固废，送相关资源回收单位进行回收。

拆解过程中产生的含铅锥玻璃、荧光粉、废矿物油、氟利昂、废旧线路板、荧光灯管、废电子枪、布袋收尘灰均属于危险废物，分别交由有相应危废处置资质的单位进行处置，厂内建有危废暂存库。

生活垃圾经垃圾站收集后，交由环卫部门统一处置。

三、株洲凯天环保科技有限公司120 万台•套/年废弃电器电子产品拆解处理规模调整项目环境保护手续齐全，各项环保措施基本落实，污染物排放达到相应国家标准，符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目正式投入运行后，应进一步加强环境保护设施运行日常管理，确保各类污染物稳定达标排放。

五、株洲市环境保护局、株洲市环境保护局天元区分局负责项目的日常监管。

湖南省环境保护厅

2015年5月28日

抄送：株洲市环境保护局、湖南省环境监测中心站、株洲市环境保护局天元区分局