湖南省环境保护厅

关于湖南长高高压开关集团股份公司

高压开关异地改扩建项目建设项目竣工

环保验收意见的函

湖南长高高压开关集团股份公司：

你公司《关于申请办理建设项目竣工环保验收的报告》及相关资料收悉。经研究，现函复如下：

一、湖南长高高压开关集团股份公司高压开关异地改扩建项目，于2008年6月取得原湖南省环保局环评批复（湘环评〔2008〕75号），后因公司撤销了有色金属特种铸造和高压电器公司的迁扩建两个项目，湖南省环保厅以湘环评函〔2014〕102号同意其变更 ;取消了项目内容中的研发中心和办公楼的建设，湖南省环保厅以湘环评函〔2014〕103号同意其变更。该项目位于长沙宁乡金洲新区内，工程主要生产110～550kV、750～1100kV交流高压隔离开关和接地开关系列、直流500、800kV特高压隔离开关和接地开关系列、10～35kV高压隔离开关和35kV断路器列系产品。工程于2008年6月开工建设，2014年8月竣工投入试运行，项目总投资24079万元，其中环保投资为230万元，配套建设了污水处理系统、油烟净化系统、漆雾净化系统、除尘器等环保设施。该项目基本落实了环评报告书和审批意见提出的环保措施和要求。

二、湖南省环境监测中心站编制的《湖南长高高压开关集团股份公司高压开关异地改扩建项目建设项目竣工环境保护验收监测报告》（湘环竣监〔2014〕104号）表明：

（一）废水：

总排口外排废水中pH、氨氮、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、石油类、动植物油、苯、甲苯、二甲苯的日均值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准的要求。

（二）废气：

1、漆雾处理设施出口外排废气中苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃的最大排放浓度和最大排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求。

2、食堂外排废气中油烟排放浓度最大值符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。

3、工程无组织排放废气中颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃最大监控浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求。

（三）噪声：

厂界噪声监测点昼间、夜间最大监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。

（四）固体废物：

废乳化液、废矿物油、污水处理收集的废油，废油漆桶，废油漆渣、漆雾过滤棉粘、沾油手套、棉纱等危险废物暂存于危废暂存间，待达到一定量后送湖南省电子废弃物处理中心有限公司处理 ；金属边角余料、废旧包装全部综合利用；生活垃圾送城市垃圾填埋场处理。

（五）总量控制：

工程排放的化学需氧量达到总量控制指标的要求。

（六）应急预案：

《湖南长高高压开关集团股份公司金洲高压电器产业园突发环境事件应急预案》已编制完成并通过评审，2015年3月17日在宁乡县环保局备案。

三、湖南长高高压开关集团股份公司高压开关异地改扩建项目的环境保护手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目投入正式运行后，进一步健全和完善环境应急预案和应急措施，加强环保设施的管理，确保各项污染物长期、稳定达标排放。

五、长沙市环保局、宁乡县环保局负责项目的日常环境监管。

湖南省环境保护厅

2015年7月22日

抄送：长沙市环保局、宁乡县环保局