建设项目竣工环境保护

验 收 监 测 报 告

长环竣监[2014] H002号

项目名称：DXJYYSJ研制保障条件建设项目

委托单位：国营第五七二厂

长沙环境保护职业技术学院

二O一五年六月

承 担 单 位： 长沙环境保护职业技术学院

项目负责人 ：徐增辉

报告编写人 ：徐增辉、赵根成

审      核 ：

签      发 ：

现场监测负责人：赵根成

现场监测负责人：龙  舟  黄  建  罗三湘  况德平 宋文芹

李  铮  胡  宏  蔡秉乾  田世鹏

长沙环境保护职业技术学院

地址：湖南省长沙市井圭路10号

邮编：410004

电话：0731-85622791

传真：0731-85622791

声明：复制本报告中的部分内容无效。

目    录

1 前言	- 1 -

2 验收监测依据	- 1 -

3依托工程概况	- 3 -

3.1依托工程基本情况	- 3 -

3.2公用工程规划及建设进度	- 4 -

3.3基地内主要在建项目概况	- 5 -

4工程基本情况	- 6 -

4.1工程基本情况	- 6 -

4.2工艺简介	- 9 -

4.3主要原辅材料	- 13 -

4.4污染物排放及控制措施	- 14 -

5环评结论及环评批复的要求	- 17 -

5.1环评结论	- 17 -

5.2环评建议	- 19 -

5.3环评批复要求	- 20 -

6 竣工验收监测结果评价标准	- 20 -

6.1废水排放执行标准	- 20 -

6.2废气排放执行标准	- 21 -

6.3噪声评价执行标准	- 21 -

7 验收监测内容	- 21 -

7.1验收监测期间工况监督	- 21 -

7.2废气监测	- 22 -

7.3废水监测	- 22 -

7.4噪声监测	- 22 -

8 监测分析方法和质量保证	- 22 -

8.1监测分析方法	- 22 -

8.2质量控制与质量保证	- 23 -

9 监测结果及评价	- 23 -

9.1验收监测工况	- 23 -

9.2废气	- 24 -

9.3废水	- 25 -

9.4噪声	- 26 -

9.5总量控制指标	- 27 -

10 环境管理检查	- 27 -

10.1环保审批手续及“三同时”执行情况	- 27 -

10.2环保机构、环境管理规章制度	- 28 -

10.3环评批复的落实情况	- 28 -

10.5固体废物的处置、暂存场地和综合利用情况	- 29 -

10.6环境风险应急措施	- 30 -

11结论及建议	- 30 -

11.1 结论	- 30 -

11.2 总体结论	- 31 -

11.3 建议	- 31 -

附件：

附件1：湖南省环境保护局湘环评表[2008]145号《关于中国飞机起落架有限责任公司长沙科研生产基地建设项目环境影响报告书的批复》

附件2：湖南省环境保护厅湘环评表[2014]29号《关于国营五七二厂大型军用运输机研制保障条件建设项目环境影响报告表的批复》

附件3：湖南省环境保护局湘环评 [2008]171号《关于中航飞机起落架有限责任公司转包生产二期建设项目环境影响报告书的批复》

附件4：湖南省环境保护局湘环评表 [2011]95号《关于中航飞机起落架有限责任公司长沙科研生产基地内实施飞机起落架研发条件建设项目的审批意见》

附件5：湖南省环境保护局湘环评表[2013]80号《关于中国航空工业集团公司五七二厂DXJYYSJ小批生产能力建设项目环境影响报告表的批复》

附件6：危废处置合同、接收单位资质证明

附件7: 长沙市主要污染物初始排污权申购确认表

附件8：技术咨询合同（应急预案合同）

附件9：转包生产二期建设项目竣工环保验收协议

附件:10：“三同时”登记表

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目厂区平面布置及监测点位示意图

附图3：厂区及现场监测照片

# 1 前言

国营第五七二厂是于2007年由陕西省汉中市的原572厂和湖南省长沙市的原3028厂整合而成的一家专业化起落架生产企业，沿用代号572厂，下辖汉中基地和长沙科研生产基地（长沙科研生产基地环评批复件见附件1）。随着国家DXJYYSJ项目研制任务的开展，该厂负责DXJYYSJ起落架的研制任务。该项目在实际实施过程中一分为二，一部分在汉中基地建设，一部分在长沙基地建设。长沙基地内建设的内容为：3台机加设备、2台表面处理设备、6台/套装配试验设备、1套信息化设备（共12台/套）。

该项目于2009年8月开工建设，2014年6月建成。中国航空规划建设发展有限公司受国营第五七二厂的委托，于2014年7月编制了《DXJYYSJ研制保障条件建设项目环境影响评价报告表》。湖南省环境保护厅于2014年8月25日以湘环评表[2014]29号文对此项目予以批复，见附件2。本项目属补办环评手续，目前，项目环保设备及设施已安装到位，具备环保验收监测条件。

依据国家建设项目环境保护管理相关规定，受国营第五七二厂委托，长沙环境保护职业技术学院承担国营第五七二厂DXJYYSJ研制保障条件建设项目竣工环境保护验收监测工作，2014年9月12日对本工程进行了现场勘察，编制了验收监测计划，根据验收监测计划于2014年9月24～25日进行现场监测，并收集了建设单位的有关资料，在此基础上编制了本验收监测报告。

# 2 验收监测依据

（1）国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月。

（2）原国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月。

（3）原国家环境保护总局环发［2000］38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月。

(4) 原国家环境保护总局环发［1999]246号《关于印发<污染源监测管理办法> 的通知》，1999年11月。

（5）中国环境监测总站验字[2005]188号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月。

（6）环境保护部环发[2009]150号《关于印发《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》的通知》，2009年12月。

（7）环境保护部办公厅环办[2013]104号《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》，2013年11月。

（8）湖南省人民政府令第215号《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年6月。

（9）湖南省环境保护厅湘环发［2004]42号《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，2004年6月。

（10）湖南省环境保护厅湘环发［2014]22号《关于进一步规范我省固体（危险）废物转移管理的通知》，2014年7月。

（11）湖南省环境保护厅湘环发［2011]29号《湖南省环境保护厅建设项目“三同时”监督管理试行办法》，2011年6月。

（12）中国航空规划建设发展有限公司《DXJYYSJ研制保障条件建设项目环境影响评价报告表》，2014年7月。

（13）湖南省环境保护厅湘环评表[2014]29号《关于国营第五七二厂大型军用运输机研制保障条件建设项目环境影响报告表的批复》， 2014年8月。

（14）长沙环境保护职业技术学院《DXJYYSJ研制保障条件建设项目竣工环境保护验收监测方案》，2014年9月。

# 3依托工程概况

## 3.1依托工程基本情况

DXJYYSJ研制保障条件建设项目位于望城经济开发区的五七二厂长沙科研生产基地内，项目地理位置见附图1。长沙科研生产基地分为研发试验区、主导产业区、特种产业区、国际合作区、综合配套区等功能区，规划形成以研发试验区和主导产业区两大片区为主体，生活居住以及公建设施配套布置功能分区特点，基地平面布置示意图见附图2。

基地于2008年获得湖南省环保局批准建设（湘环评[2008]145号）。基地内目前的在建项目主要为“转包生产二期项目”(民品项目；转包生产一期项目位于汉中基地)，该项目建设范围为国际合作区、特种产业区及生活配套，目前已建成；在已建区域2013年批复进驻DXJYYSJ小批生产能力项目，不需要进行土建施工，只进行设备购入及安装调试工作，由于国家资金为到位，尚未动工建设。另有“飞机起落架研发条件项目”(军品项目)拟进驻于研发试验区，目前尚在设计阶段，由于国家资金未到位，尚未动工建设。

基地各分区主要建设内容及建设现状见表3.1-1。

表3.1-1 长沙科研生产基地建设内容及现状

| 布局分区 | 建设内容 | 建设现状 |
| --- | --- | --- |
| 研发试验区 | 产品开发、设计和工艺技术研究试验 | 设计阶段，尚未动工 |
| 主导产业区 | 通用飞机起落架制造、飞机起落架系统集成和其他配套军用产品生产 | 未动工 |
| 国际合作区 | 主要开展飞机起落架零部件国际转包生产、起落架修理业务，以及小批量军品试制 | 已完成土建工程（含2A、2B两栋机加厂房），厂房已有部分机加设备在陆续安装、调试 |
| 特种产业区 | 设置热表处理中心、动力中心、基地污水处理站等，一次性建设，为全基地服务 | 已完成土建工程（含一栋表面处理厂房、一栋热处理厂房及动力站、变电站等配套设施），正在进行设备安装和调试。基地污水处理站分为电镀污水处理站及综合污水处理站两部分，已建成正在调试 |
| 综合配套区 | 相应的生活配套设施 | 职工住房一期已建成，后期尚未动工 |

## 3.2公用工程规划及建设进度

1）给排水

基地供水由望城自来水厂供给，市政供水管道为环状，供水压力至本基地标高50.00m处不小于0.35Mpa，基地室外现有生活、生产、消防合用给水管网，由丹桂路及望城大道各引入一条DN300给水管且在基地形成环状，环状干管管径DN200。水质为自来水，水质、水量及水压可满足生产、生活及室外消防要求。

市政排水为雨污分流制，基地雨水排入基地雨水管网，最终排至航空路市政雨水管。

生活废水经化粪池预处理，生产废水经基地内生产废水处理站处理达标后，排入航空路市政污水管，最终排至望城污水处理厂处理，目前区域排水系统已完善，项目废水可以进入望城污水处理厂处理。

目前在建项目配套的给排水管网已经建成。基地生产废水处理站包括电镀污水处理站、综合废水处理站，均已完成设备安装，正在进行调试及试运行。

2）动力

基地内空压站的建设采用分期建设模式。目前已完成土建工程的国际合作区和特种产业区在厂房内设有3座空压站，为建成区供气。

3）供配电

基地设一处110/10kV中心变电站，作为整个工业园的电力中心。中心变电所采用两路110kV架空进线，装设2台20MVA有载调压变压器。在基地的的各生产厂房、研发中心、科研试验楼、配套用房等处设10/0.4kV变电所。厂区高低压电力及照明线路采用电缆敷设，电缆根数较多的线路在电缆沟内敷设，电缆根数较少的线路采用电缆直埋敷设方式。

目前基地中心变电站已建成，变压器目前已安装一座，预留一座安装位置，基地西侧的国际合作区和特种产业区内分变电所已建成，其余区域尚未建设。

## 3.3基地内主要在建项目概况及验收情况

1）长沙科研基地建设项目

该项目总用地面积1012.05亩，基地规划以飞机起落架生产为主，辅以配套的科学研发，主要建设生产研发中心、科研实验中心、通用飞机起落架制造、起落架系统集成、起落架装包生产和修理、军用配套产品生产、油缸类液压执行件、橡胶和塑料制品、热表处理中心、物流中心等项目。该项目属于规划性项目，由于项目包含的子项目未全部建成，目前未达到竣工环保验收条件。

2）转包生产二期建设项目

项目总占地面积120825m2，总建筑面积95388m2。主要建设内容包括机加工车间、表面处理车间、热处理车间、污水处理站、动力及生活配套设施等。项目已经通过湖南省环保局审批（湘环评[2008]171号），见附件3，该项目目前已进行设备安装及调试，基本具备竣工环保验收条件，现已委托湖南省环保厅监测站进行项目验收工作，委托协议见附件9。

3）飞机起落架研发条件建设项目

项目为实验条件建设项目，主要新建综合试验厂房及研发大楼各一栋，在基地研发区进行。项目已经通过湖南省环保厅的审批（湘环评表[2011]95号），见附件4。该项目由于国家资金未到位，尚未开工建设，不具备竣工环保验收条件。

4）DXJYYSJ小批生产能力项目

项目不新增用地及建筑，主要通过补充部分关键工序设备以满足DXJYYSJ起落架小批生产能力建设需要。项目已经通过湖南省环保厅的审批（湘环评表[2013]80号），见附件5。由于国家资金未到位，项目也未动工建设，不具备竣工环保验收条件。

# 4工程基本情况

## 4.1工程基本情况

DXJYYSJ研制保障条件建设项目位于望城经济开发区的五七二厂长沙科研生产基地内，基地西邻望城大道，北临航空路，西南侧临天卓塑料厂，南侧临昇通科技仓储及生产厂区，基地周边距离项目较近的敏感点包括北侧和东北侧的高冲村居民散户，与基地生产区厂界距离分别为200m和100m，厂区平面布置示意图见附图2。工程基本情况详见表4.1-1，工程建设新增设备内容见表4.1-2，工程建设依托内容见表4.1-3，主要环保设备见表4.1-4。

表4.1-1  工程基本情况一览表

| 序号 | 类别 | 情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | DXJYYSJ研制保障条件建设项目 |
| 2 | 建设性质 | 技术改造 |
| 3 | 建设单位 | 国营第五七二厂 |
| 4 | 建设地点 | 望城经济开发区五七二厂长沙科研生产基地内 |
| 5 | 工程建设规模 | 增设3台机加设备、2台表面处理设备、6台/套装配试验设备、1套信息化设备（共12台/套） |
| 6 | 环评情况 | DXJYYSJ研制保障条件建设项目由中国航空规划建设发展有限公司2014年7月完成环境影响评价报告表，并由湖南省环境保护厅2014年8月25日以湘环评表[2014]29号文予以批复，属补办环评手续 |
| 7 | 工程建设主要内容 | 新增分离数控磨床、起落架专用机床、高速火焰喷涂设备、润滑特氟隆涂层设备等12台设备，并依托本厂区内现有的部分机加、热处理设备和汉中基地内的电镀、喷漆、检测、试验品总装设备 |
| 8 | 工程投资情况 | 项目预计总投资5960万元，其中环保投资17万，实际总投资5960 万，其中环保投资17万元，占总投资0.29% |
| 9 | 工程纳污水体 | 生产废水经基地污水处理站处理后再进入望城污水处理厂处理 |
| 10 | 建设时间 | 2009年8月开工建设，2014年6月建成 |
| 备注：该表由企业提供 |  |  |

表4.1-2  工程建设新增设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机械加工设备 |  |  |  |  |
| 1 | 分离数控磨床（R5-4000） | 台 | 1 | 2B机加车间，已安装试运行 |
| 2 | 起落架专用机床（PT1-1700Ⅱ*8000） | 台 | 1 |  |
| 3 | 卧式镗铣加工中心（KUC） | 台 | 1 | 2A机加车间，安装调试中 |
| 二、装配试验设备 |  |  |  |  |
| 1 | 作动筒缓冲制动检测试验台 | 台 | 1 | 2B机加车间，安装调试中 |
| 2 | 作动筒加载试验台 | 台 | 1 |  |
| 3 | 液压综合泵站 | 套 | 1 |  |
| 4 | 作动筒例行试验台 | 台 | 1 |  |
| 5 | 液压强度试验台 | 台 | 1 | 2B机加车间，安装调试中 |
| 6 | 高温清洗车 | 台 | 1 |  |
| 三、表面处理设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高速火焰喷涂设备 | 台 | 1 | 热处理厂房，已安装试运行 |
| 2 | 润滑特氟隆涂层设备(含喷漆房及烘干室) | 台 | 1 |  |
| 四、信息化设备 |  |  |  |  |
| 1 | 飞机起落架可靠性综合分析设计与评估软件平台 | 套 | 1 | 2B机加车间辅楼设计所内，已安装 |
| 合计 |  | 台（套） | 12 |  |
| 设备利用情况说明：2013年工厂获批在长沙基地内实施DXJYYSJ小批生产能力项目（环评批复见附件），本次新增设备也将用于该项目的生产加工任务中。以上设备所需原辅材料消耗将按照本次研制保障条件和小批生产能力两项目所需一并进行统计。 |  |  |  |  |
| 备注：该表由企业提供 |  |  |  |  |

表4.1-3    工程建设依托内容一览表

| 序号 | 依托项目 | 依托内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑 | 本项目新增的机加、装配试验、信息化设备均安装于基地国际合作区现有2A、2B机加厂房内，新增表面处理设备安装于基地热处理厂房内 |
| 2 | 公用工程 | 项目需依托整个基地及厂房内给排水管网、供配电、供气及空调通风系统 |
| 3 | 设备 | 项目所需部分机械加工、喷丸/喷砂、热处理需依托基地现有生产设备进行 |
| 4 | 人员配备 | 基地现有人员内部调剂、不新增 |
| 5 | 污染治理 | 本次新增机加设备所产生的废乳化液和含油废水依托基地综合污水处理站(含废乳化液处理系统和含油废水处理系统)处理；所产生的废金属屑暂存于2B机加厂房内所设废金属屑储存库；所产生的废机油、液压油暂存于综合污水处理站内所设置的危险废物暂存库暂存 |
| 备注：该表由企业提供 |  |  |

表4.1-4 主要环保设备一览表

| 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 含油、除雾废水 | COD、石油类 | 现有排水管道、基地综合废水处理站 | / |
| 废气 | 火焰喷涂系统 | 粉尘 | 采用布袋除尘器+15m排气筒 | 10 万元 |
|  | 特氟隆喷涂系统 | 二甲苯 | 自带水帘除雾系统+15m排气筒 | 1 万元 |
| 噪声 | 离心机、各类泵、电机等 | 噪声 | 隔声罩、减振垫、操作间密闭等 | 6万元 |
| 固废 | 废金属屑 | 废金属屑 | 存于基地一般固废暂存库中 | / |
|  | 废乳化液 | 废乳化液 | 基地综合废水处理站 |  |
|  | 废机油、废液压油 | 废机油、废液压油 | 暂存于基地危废暂存库，送有资质单位(顺安废油回收)处置 | / |
| 合计 |  |  |  | 17 万元 |
| 备注：该表由企业提供 |  |  |  |  |

## 4.2工艺简介

本项目工艺流程详见图4.2-1。

特种钢及部件毛坯

车铣镗钻、喷丸/喷砂

(长沙基地新增及现有加工能力)

电镀、喷漆处理、检验

(汉中基地加工能力)

组装、试验(长沙基地新增)

总装、试验(汉中基地)

本次新增设备生产所产生的废金属屑、废乳化液、废机油、噪声

热处理/火焰/特氟隆喷涂

(长沙基地本次新增及现有)

本次新增设备所产生的粉尘、燃烧废气、二甲苯、噪声

本次新增设备所产生的废油、含油废水、噪声

图4.2-1  工艺流程图

工艺说明：

1、本项目主要进行研发试制，加工量很小，在各依托设备设施的加工能力范围内。由于目前厂区表面处理厂房内正在进行调试的电镀设施是为“转包二期项目”而配套建设的，其槽液配比、执行的质量标准主要以国外的波音等公司质量标准为主；用于军品的电镀设施目前尚未调试(已预留位置)，其质量将按照国家军工标准进行控制；两者在槽液配比、质量控制参数方面有一定的差异。因此，本项目电镀作业无法利用厂内现有设施，而只能送汉中基地进行加工。

2、润滑特氟隆涂层设备说明

特氟隆高性能特种涂料是以聚四氟乙烯为基体树脂的涂料，英文名称为Teflon，通常又被称之为铁氟龙、铁富龙、特富龙、特氟隆等（皆为Teflon 的译音）。该涂料是一种高性能涂料，结合了耐热性、化学惰性和优异的绝缘稳定性及低摩擦性，具有其他涂料无法抗衡的综合优势，可灵活运用于几乎所有形状和大小的产品上。工件经特氟隆涂装后，具有以下特性：①不粘性：几乎所有物质都不与特氟隆涂膜粘合，具有很好的不粘附性能；②耐热性：特氟隆涂膜具有优良的耐热和耐低温特性，短时间可耐高温到300℃，一般在240℃~260℃之间可连续使用，具有显著的热稳定性，它可以在冷冻温度下工作而不脆化，在高温下不融化；③滑动性：特氟龙涂膜有较低的摩擦系数。负载滑动时摩擦系数产生变化，但数值仅在0.05-0.15之间；④抗湿性：特氟隆涂膜表面不沾水和油质，操作时也不易沾溶液，如粘有少量污垢，简单擦拭即可清除；⑤耐磨损性：在高负载下，具有优良的耐磨性能。在一定的负载下，具备耐磨损和不粘附的双重优点；⑥耐腐蚀性：特氟隆可以保护零件免于遭受几乎任何种类的化学腐蚀。用于小孔径内孔和外圆喷涂。

操作过程：操作前工件先经喷砂处理，将涂料与分散剂以3：1配比，调配均匀形成涂层材料分散液（固体物质混在液体中），混合物在喷涂房内经高压喷枪雾化并喷涂于工件表面，经冷风表干30分钟后，再进入烘箱中100~260℃环境中烘烤15分钟，一方面是进一步蒸发分散剂中的溶剂成分，更重要是使涂层材料熔融形成不可逆网状结构附着于工件表面，完成加工。

3、高速火焰喷涂设备说明

高速火焰喷涂是将助燃气体与可燃气/液体在燃烧室中连续燃烧，燃烧的火焰在燃烧室内产生高压并通过与燃烧室出口联接的膨胀喷嘴产生高速焰流，喷涂材料送入高速射流中被加热、熔化加速喷射到工件表面上，与工件表面液解和扩散，形成一层牢固耐磨涂层的方法。主要加工工件：主起活塞杆、前起活塞杆。

本项目燃烧物质采用航空煤油、氢气和氧气。喷涂材料采用碳化钨钴合金粉末。

操作过程：煤油、氢气、氧气通过小孔进入燃烧室后混合，在燃烧室内稳定、均一地燃烧。有监测器用来监控燃烧室内压力，以确保稳定燃烧，喷涂粉末的速度与燃烧室内压力成正比。燃烧室的出口设计使高速气流急剧扩展加速，形成超音速区和低压区。粉末在低压区域沿径向多点注入，粉末均一混合，在气流中加速喷射至工件表面。

本项目高速火焰喷涂设备由喷枪、送粉器、控制系统、喷枪冷却系统、气体供应系统、布袋除尘系统六部分构成。

4、试验设备工艺说明

1）液压强度试验台

试验内容：该试验台用于在飞机前、主起落架缓冲支柱、作动筒气密试验时浸在液压油液中，对工件密封部位充入氮气，以试验缓冲支柱和液压作动筒的密封性能。设备工作台具有升降功能，以保证产品在油液中按要求调整浸泡深度；油面下的较好的观察能力。试验完成后，工件应沥干油液后再移出试验台。在无产品试验时能够关闭顶盖，保护油液不受污染，更换频率1次/a，更换量4t。

主要技术要求：工作介质：氮气；最高输入氮气工作压力：22.5MPa；被试产品在油液中的浸入深度：300mm；装甲槽尺寸：3.5m×1.8m×1.5m。

2）高温清洗车

为液压强度试验台配套设备，用于清洗试验后工件表面残油。热水冲洗，清洗温度范围+50~+100℃。

3）作动筒缓冲制动检测试验台

试验内容：用于飞机前起落架撑杆作动筒及主起作动筒性能检测的专用设备，其功能是检查作动筒制动时间、阻尼特性、应急收放功能、加载试验等项目。

主要技术要求：工作介质：YH-10航空液压油；工作温度：25±10℃；工作压力：28MPa；液压系统流量：95L/min；电机功率：功率55KW；

试验设备的组成：主要由液压系统、机械系统、控制系统等部分组成。

4）作动筒加载试验台

试验内容：考核主起落架收放作动筒、前起落架撑杆作动筒的加载性能。作动筒一个工作循环的定义：活塞杆收回5 秒；在工作压力下，活塞杆在收回位置保持3秒~5秒；泄压到零，保持1秒~2秒；向收回的活塞杆加压，工作压力下保持3秒~5秒；活塞杆伸出5 秒；在工作压力下保持3秒~5秒；两项作动筒的收回、伸出时间用活塞杆伸出管路的节流来保证，此时活塞杆伸出管路中的压力应不大于工作压力。

主要技术要求：主系统工作液：YH15航空液压油；收放作动筒中的工作压力为：28MPa；液压系统流量：23.3L/min，温度条件：环境和工作液的温度+35 ℃±10 ℃；

试验设备的组成：由液压系统、机械系统、控制系统等部分组成。

5）液压综合泵站

本次新增的作动筒缓冲制动检测试验台、作动筒加载试验台、作动筒例行试验台在试验过程中需要液压泵站提供动力，拟集中建立液压泵源，为试验台提供液压动力。

主要技术要求：

试验介质：YH-15航空液压油；最大流量：300L/min；最高压力：31.5MPa；油液带有冷却系统，保证试验过程中油液温度最高不超过60℃；油箱带有空气滤清器、加油口、放油口、液位计、温度传感器、液位传感器等；

高压泵组，共3台泵组：压力：2～31.5 MPa可调（在外连的试验台上进行调整）；流量：10 L/min～190 L/min可调，三台泵均为恒压变量泵，各台泵既可以单独工作，也可以并联工作，实现流量的无级调整；

低压泵组，1台泵组：压力：4～15 MPa可调（在外连的试验台上进行调整）；流量：40 L/min～190 L/min可调；

冷却器泵组，1台泵组：散热器总功率：55KW；过滤精度：10μm；

试验设备的组成：主要由滤油机、泵站、循环水冷却塔等部分组成。

6）作动筒例行试验台

试验内容：对作动筒进行工作循环试验，检测其在技术条件规定的温度级别下，及在各种模拟载荷施加的情况下，作动筒内的压力情况是否满足HB6090-86《飞机Ⅰ、Ⅱ型液压系统直线式作动筒通用技术条件》的要求。

主要技术要求：作动筒应能按载荷－行程曲线承受全设计外载，完成规定的循环次数。要求系统能分别提供高温＋68℃～＋100℃、低温－60±5℃、常温＋20±10℃三种环境温度条件。

## 4.3主要原辅材料

项目主要原辅材料有特氟隆涂料和碳化钨钴合金粉末，辅材为解絮凝型分散剂、航空煤油、乳化液等，详见表4.3-1。

表4.3-1 项目主要原辅材料及能源消耗量一览表

| 项目 | 序号 | 名称 | 单位 | 用量 | 来源 | 规格及理 化性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 1 | 特种钢 | t/a | 5 | 外购 |  |
|  | 2 | 乳化液 | t/a | 1 | 外购 |  |
|  | 3 | 机油 | t/a | 0.5 | 外购 |  |
|  | 4 | 液压油 | t/a | 5 | 外购 |  |
|  | 5 | 特氟隆涂料(聚四氟乙烯) | kg/a | 4 | 外购 |  |
|  | 6 | 解絮凝型分散剂 | kg/a | 1.33 | 外购 | 改性聚氨酯29-31%，溶剂30%醋酸丁酯、20~30%丙二醇甲醚醋酸酯、10%二甲苯 |
|  | 7 | 碳化钨钴合金粉末 | kg/a | 9 | 外购 |  |
|  | 8 | 航空煤油 | L | 60 | 外购 |  |
|  | 9 | 瓶装氧气 | 瓶 | 5 | 外购 |  |
|  | 10 | 瓶装氢气 | 瓶 | 10 | 外购 |  |
| 能源 | 10 | 电能 | KW | 230 | 经开区统一供应 |  |
|  | 11 | 自来水 | t/a | 100 |  |  |
|  | 12 | 压缩空气 | Nm3/min | 65 | 厂区空压站 |  |
| 备注：该表由企业提供 |  |  |  |  |  |  |

## 4.4污染物排放及控制措施

4.4.1 废气排放及控制措施

本项目所产生的废气主要来自新增火焰喷涂设备和新增特氟隆涂层设备所产生的废气。火焰喷涂设备产生的废气采用布袋除尘器处理后经15m高的排气筒外排；特氟隆涂层设备产生的废气由自带的水帘除雾系统处理后经15m高的排气筒外排；无组织废气主要含少量二甲苯气体。废气排放及控制措施见表4.4-1。

表4.4-1  废气排放及控制措施

| 生产单元 | 来源 | 污染物 | 治理措施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火焰喷涂设备 | 逸散 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 废气经15m排气筒外排 |
| 特氟隆涂层设备 | 挥发 | 二甲苯 | 自带的水帘除雾系统 | 废气经15m排气筒外排 |
| 生产车间 | 挥发 | 二甲苯 | 车间内无组织排放 | 无组织排放 |

3.4.2 废水排放及控制措施

本项目所产生的废水包括：新增高温清洗含油废水和特氟隆喷涂除雾废水，废水排放及控制措施见表4.4-2。环评中含油废水处理单元工艺流程见图4.4-1，环评中乳化液处理单元工艺见图4.4-2。根据现场勘查及建设方提供资料，项目实际废水处理工艺流程及监测点位见图4.4-3。

表4.4-2 废水排放及控制措施

| 项目 | 来源 | 生产单元 | 污染因子 | 治理措施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 组装、试验环节 | 含油废水 | CODCr、石油类 | 综合废水处理站处理 | 处理达标后进入进入望城污水处理厂处理 |
|  | 特氟隆涂层设备 | 喷涂除雾废水 | CODCr、SS |  |  |

含油废水

多级隔油

反应池

PAM

沉淀池

清水池

中和池

图4.4-1  原环评含油废水处理单元工艺流程图

废乳化液

原水贮池

反应槽

pH调整槽

聚凝槽

沉淀槽

破乳剂

PAM

膨润土

调节槽

砂滤罐

沉积泥

污泥贮槽

外委处理

外排

清水池

图4.4-2 原环评废乳化液处理单元工艺流程图

★2

隔油池

废乳化液

原水贮池

反应槽

pH调整槽

聚凝槽

破乳剂

PAM

膨润土

气浮池

调节池

含油废水

气浮池

外排

破乳、絮凝

水解氧化

接触氧化

接触氧化

斜板沉淀

过滤

★1

图4.4-3   废水实际走向及监测点位图

4.4.3 固体废物排放与处置

本项目新增固体废物主要包括机加过程中所产生的废金属屑、废乳化液、废机油，试验设备更换的废液压油。废金属屑为一般工业固体废物，暂存于2B机加车间设置的一般固废暂存库中暂存，外售物资回收公司处理。废乳化液、废机油和废液压油均属危险废物。废乳化液经预处理后再进入综合污水站处理，处理达标后进入望城污水处理厂处理，处理工艺见图4.4-1。废机油和废液压油在基地“转包生产二期建设项目”设置的危险废物暂存库暂存，定期送有资质单位（湖南省电子废弃物处理中心有限公司）处置，处理协议见附件6。

表4.4-3  固废属性一览表单位（t/a）

| 固废名称 | 属性 | 产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废金属屑 | 一般固废 | 1 | 厂内暂存后送物资回收公司回收 |
| 废乳化液 | 危险固废 | 0.5 | 由基地废乳化液处理站预处理后送望城污水处理厂处理 |
| 废机油 | 危险固废 | 0.5 | 厂内暂存、送湖南省电子废弃物处理中心有限公司处置 |
| 废液压油 | 危险固废 | 5 |  |
| 合 计 |  | 7 |  |

4.4.4噪声

本项目噪声主要为新增机加设备、火焰喷涂设备、试验设备传动系统、配套风机运行噪声，噪声源强70~90dB(A)。对机加设备、火焰喷涂设备、风机等设备采取隔声、降噪、减振措施。

# 5环评结论及环评批复的要求

## 5.1环评结论

(1) 废水影响

项目废水为高温清洗含油废水76.5m3/a、特氟隆喷涂除雾废水7m3/a，以上废水经基地综合污水处理站预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中的三级标准后排入航空路市政污水管网，进入望城污水处理厂处理。该污水处理厂已运行，项目所临近的航空路及沿线市政污水管网均已建设完善，项目废水可以进入该污水处理厂处理。经以上措施处理后，项目废水对外环境影响较小。

(2) 废气影响

项目所产生的废气包括：新增火焰喷涂设备所产生的合金粉末及煤油燃烧废气、新增特氟隆涂层设备挥发的少量二甲苯。

火焰喷涂废气：所产生的粉尘经布袋除尘器处理后15m排气筒高空排放；航空煤油用量较少，所产生的污染物轻微，随粉尘一并处理排放。

特氟隆涂层设备废气：特氟隆涂层设备在专用喷涂房内进行加工，喷涂、表干过程为15m排气筒有组织排放，此过程中挥发的二甲苯较少，可达标排放。烘烤过程中二甲苯为无组织排放的，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2008）规定进行大气环境防护距离，结合现有喷漆线二甲苯无组织排放计算，结果显示无需设置大气环境防护距离。二甲苯挥发所产生的少量臭气在车间内外人体感觉均无刺激性，臭气浓度较低，可满足厂界排放限值要求。

项目废气产生量较小，均可满足达标排放要求，对区域环境影响较小。

(3) 噪声影响

本项目噪声主要为机加设备、火焰喷涂设备、试验设备传动系统、风机运行噪声，声源强分别为70~90dB(A)。项目所采取了相应的隔声降噪措施：选用低噪声设备，设备基础减振，火焰喷涂设备安装于设备房内，新增研制设备均安装于生产厂房内，风机设置于热处理厂房南侧，在平面布局方面尽量远离厂界。采取以上噪声防治措施后，项目噪声可达标排放，对外环境影响较小。

(4) 固废影响

本项目新增固体废物主要包括机加过程中所产生的废金属屑、废乳化液、废机油，试验设备更换的废液压油，产生量分别为1t/a、0.5t/a、0.5t/a、5t/a。

废金属屑为一般工业固废，暂存于2B机加车间内设置的一般固废暂存库中暂存，定期外售物资回收公司处理。废机油、废液压油和废乳化液属危险废物，废机油和废液压油在基地危险废物暂存库暂存，定期送有资质单位（湖南省电子废弃物处理中心有限公司）处置；该部分危废收集和储存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行管理，运输和转运按《危险废物转移联单管理方法》的要求执行。项目废乳化液由基地内综合废水处理站废乳化液处理单元进行处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中的三级标准后进入望城污水处理厂处理。经上述措施处置后，本项目固体废物可得到妥善处置。

（5）总结论

本项目可满足DXJYYSJ起落架研制的需要，项目建设十分必要；项目建设符合国家产业政策，符合五七二厂长沙科研生产基地总体规划及望城经开区总体规划，选址合理；在落实各项污染防治措施的情况下，项目对区域环境影响较小，从环境保护角度考虑，项目建设可行。

## 5.2环评建议

（1）项目建成后经环保管理部门验收合格后方可投入运行。

（2）建设单位须做好废乳化液的收集工作，确保废乳化液全部进入综合废水处理站处理，避免直接排放。

（3）目前基地已知的进驻项目喷涂所产生的二甲苯对临近基地生产区的各敏感点影响不大，但基地内还有大部分区域目前尚未引入项目，在后续项目的引进过程中可能还会有喷涂设施进驻，而西侧规划住宅用地目前尚未开发且距离基地生产区最近，从优化区域规划、降低以后企业与敏感点发生纠纷可能性的角度考虑，评价建议规划部门调整西侧规划用地的性质，不规划为居住用地、教育用地、医疗用地等敏感程度较高的用地开发。

## 5.3环评批复要求

湖南省环境保护厅湘环评表[2014]29号《关于国营第五七二厂大型军用运输机研制保障条件建设项目环境影响报告表的批复》见附件4。

# 6 竣工验收监测结果评价标准

根据湖南省环境保护厅湘环评表[2014]29号《关于国营第五七二厂大型军用运输机研制保障条件建设项目环境影响报告表的批复》及中国航空规划建设发展有限公司《DXJYYSJ研制保障条件建设项目环境影响评价报告表》，本工程验收执行标准如下：

## 6.1废水排放执行标准

本项目外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。

表6.1-1  废水排放标准     单位：mg/L(pH无量纲)

| 类别 | 污染物 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 6～9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
|  | 化学需氧量 | 500 |  |
|  | 氨氮 | 45 |  |
|  | 悬浮物 | 400 |  |
|  | 石油类 | 20 |  |
| 注：氨氮排放标准参照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010） |  |  |  |

## 6.2废气排放执行标准

本项目排放的废气包括火焰喷涂废气和特氟隆涂层设备废气，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

表6.2-1  废气排放标准

| 污染源 | 污染物名称 | 排放筒高度 | 最高允许排放 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 速率 |  |
|  |  | m | mg/m3 | kg/h |  |
| 火焰喷涂设备废气 | 颗粒物 | 15 | 120 | 3.5 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
| 特氟隆喷涂系统废气 | 二甲苯 | 15 | 70 | 1.0 |  |
| 无组织 | 二甲苯 | / | 1.2 | / |  |

## 6.3噪声评价执行标准

本项目厂界噪声执行标准为《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准，其中北侧厂界邻近航空路，西侧厂界邻近望城大道，北侧厂界、西侧厂界噪声执行GB12348-2008中的4类标准，其它厂界噪声执行GB12348-2008中的3类标准，具体标准限值见表6.3-1。

表6.3-1  噪声验收执行标准

| 类 别 | 标准值 Leq[dB(A)] |  | 标 准 来 源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 间 | 夜 间 |  |
| 厂界噪声 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 厂界噪声 | 70 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类 |

# 7 验收监测内容

## 7.1验收监测期间工况监督

验收监测期间，记录生产负荷。在生产负荷达到75%以上条件下进行现场采样和测试。当生产负荷小于75%时，立即通知现场监测人员停止操作，以保证监测数据的有效性和准确性。

## 7.2废气监测

废气监测内容见表7.2-1。

表7.2-1  废气监测内容

| 污染源 | 监测点位 | 排气筒高度（m） | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火焰喷涂设备排气筒 | 排气筒出口◎1 | 15 | 颗粒物、废气量 | 2个工况， 每个工况3次 |
| 特氟隆喷涂系统排气筒 | 排气筒出口◎2 | 15 | 二甲苯、废气量 | 2个工况， 每个工况3次 |
| 无组织排放 | 厂界外10米范围内布设5个点位。 | / | 二甲苯 | 连续2天， 每天3次 |

## 7.3废水监测

废水监测内容见表7.3-1，布点示意图见附图2。

表7.3-1  废水监测内容表

| 采样点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 废乳化液与含油废水混合处调节池★1、 | pH值、COD、氨氮、SS、石油类 | 4次/天×2天 |
| 污水处理站总出口★2 |  | 4次/天×2天 |

## 7.4噪声监测

噪声监测内容见表7.4-1，布点示意图见附图2。

表7.4-1  噪声监测内容

| 监测项目 | 采样点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 四周厂界外1米内共布置5个监测点 | 每天昼、夜各监测1次，共2天 |

# 8 监测分析方法和质量保证

## 8.1监测分析方法

表8.1-1  监测分析方法一览表

| 类别 | 项目 | 分析方法名称 | 分析方法来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T16157-1996 | — |
|  | 二甲苯 | 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584-2010 | 0.0015mg/m3 |
| 废水 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 6920-86 | — |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | GB 11914-89 | 10mg/L |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB 11901-1989 | 4mg/L |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 | 0.01 mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | — |

## 8.2质量控制与质量保证

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

2、气态及颗粒物样品现场采样和测试前，仪器使用标准流量计进行流量校准，有证标准物质校准，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

3、在监测期间，样品采集、运输、保存均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行。

4、噪声监测按照规定进行，选择在生产正常、无雨、风速小于5m/s时进行测量。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计，声级计配备防风罩；噪声监测前后测量仪器均应经校准，其前后校准示值偏差不大于0.5dB(A)。

5、监测数据和报告实行三级审核制度。

# 9 监测结果及评价

## 9.1验收监测工况

火焰喷涂设备和特氟隆涂层设备为单独设备，每个设备使用时候，至对单个部件逐一进行加工，属于间歇使用设备。监测期间，验收工程设施均运行正常，达到满负荷生产。

## 9.2废气

9.2.1有组织废气

本工程废气主要来自新增火焰喷涂设备和新增特氟隆涂层设备所产生的废气。火焰喷涂设备产生的废气采用布袋除尘器处理后经15m高的排气筒外排；特氟隆涂层设备产生的废气由自带的水帘除雾系统处理后经15m高的排气筒外排。废气监测结果见表9.2-1。

表9.2-1  废气监测结果

| 监测项目 |  |  | 监测时间 | 监测结果 |  |  |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一次 | 二次 | 三次 |  |  |  |  |
| 火焰喷涂设备排气筒 | 标干烟气流量(Nm3/h) |  | 9月24日 | 4450 | 4511 | 4560 | / |  | 达标 |  |
|  |  |  | 9月25日 | 4324 | 4539 | 4504 | / |  | 达标 |  |
|  | 颗粒物 | 折算浓度(mg/Nm3) | 9月24日 | 6.57 | 1.69 | 6.50 | 120 |  | 达标 |  |
|  |  |  | 9月25日 | 7.24 | 5.62 | 1.52 | 120 |  | 达标 |  |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 9月24日 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 3.5 |  | 达标 |  |
|  |  |  | 9月25日 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 3.5 |  | 达标 |  |
| 特氟隆涂层设备排气筒 | 标干烟气流量(Nm3/h) |  | 9月24日 | 9926 | 10013 | 9870 | / |  | 达标 |  |
|  |  |  | 9月25日 | 10025 | 9971 | 9937 | / |  | 达标 |  |
|  | 二甲苯 | 折算浓度(mg/Nm3) | 9月24日 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 70 |  | 达标 |  |
|  |  |  | 9月25日 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 70 |  | 达标 |  |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 9月24日 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0 |  | 达标 |  |
|  |  |  | 9月25日 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0 |  | 达标 |  |

由表9.2-1可知，监测期间火焰喷涂设备外排废气中颗粒物折算浓度最大值为7.24mg/Nm3，特氟隆涂层设备外排废气中二甲苯折算浓度最大值为0.11mg/Nm3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

9.2.2无组织废气

监测期间气象条件见表9.2-2。监测期间在厂界外10m范围内布置了五个无组织废气监控点位（具体监测点位布置见附图2），监测结果见表9.2-3。

表9.2-2  无组织废气监测期间气象参数

| 监测时间 |  | 环境气温（℃） | 环境气压（kPa） | 风向（度） | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9月24日 | 第1次 | 29.1 | 99.6 | 315 | 1.5 |
|  | 第2次 | 28.9 | 99.7 | 300 | 1.4 |
|  | 第3次 | 26.4 | 99.8 | 0 | 1.1 |
| 9月25日 | 第1次 | 27.6 | 99.6 | 0 | 2.0 |
|  | 第2次 | 28.5 | 99.5 | 300 | 1.2 |
|  | 第3次 | 28.8 | 99.6 | 330 | 0.9 |

表9.2-3 无组织排放监测结果      单位：mg/Nm3

| 项目 | 监测点位 | 监测时间 | 监测结果 |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一次值 | 最大值 |  |  |
| 二甲苯 | 厂东○1 | 9月24日 | 0.0015L、0.0015L、0.0015L | 0.0015L | 1.2 | 达标 |
|  | 厂东南○2 |  | 0.0015L、0.0015L、0.0015L |  |  | 达标 |
|  | 厂南○3 |  | 0.0015L、0.0015L、0.0015L |  |  | 达标 |
|  | 厂西○4 |  | 0.0015L、0.0015L、0.0015L |  |  | 达标 |
|  | 厂北○5 |  | 0.0015L、0.0015L、0.0015L |  |  | 达标 |
|  | 厂东○1 | 9月25日 | 0.0015L、0.0015L、0.0015L | 0.0015L |  | 达标 |
|  | 厂东南○2 |  | 0.0015L、0.0015L、0.0015L |  |  | 达标 |
|  | 厂南○3 |  | 0.0015L、0.0015L、0.0015L |  |  | 达标 |
|  | 厂西○4 |  | 0.0015L、0.0015L、0.0015L |  |  | 达标 |
|  | 厂北○5 |  | 0.0015L、0.0015L、0.0015L |  |  | 达标 |

由表9.2-3可知，监测期间无组织废气监控点位二甲苯监测浓度均未检出，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。

## 9.3废水

项目生活污水经化粪池处理后进入望城污水处理厂处理，验收时未进行监测。生产废水监测结果见表9.3-1。

表9.3-1  生产废水监测结果  （单位：mg/L  pH值无量纲）

| 监测 位置 | 监测 因子 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  |  | 标准限值 | 达标情况 | 处理 效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均值 |  |  |  |
| 废乳化液与含油废水混合处调节池★1 | pH值 | 9-24 | 6.67 | 6.79 | 6.62 | 6.77 | 6.62-6.79 | / | / | / |
|  |  | 9-25 | 6.75 | 6.85 | 6.74 | 6.87 | 6.74-6.87 | / | / | / |
|  | COD | 9-24 | 219 | 228 | 267 | 210 | 231 | / | / | / |
|  |  | 9-25 | 263 | 265 | 271 | 264 | 266 | / | / | / |
|  | 氨氮 | 9-24 | 17.90 | 23.36 | 19.54 | 16.46 | 19.31 | / | / | / |
|  |  | 9-25 | 27.30 | 18.19 | 26.60 | 27.07 | 24.79 | / | / | / |
|  | 悬浮物 | 9-24 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | / | / | / |
|  |  | 9-25 | 12 | 12 | 8 | 12 | 11 | / | / | / |
|  | 石油类 | 9-24 | 8.41 | 9.01 | 8.74 | 7.65 | 8.45 | / | / | / |
|  |  | 9-25 | 8.23 | 7.90 | 7.54 | 7.98 | 7.91 | / | / | / |
| 污水处理站总出口★2 | pH值 | 9-24 | 6.72 | 6.85 | 6.72 | 6.78 | 6.72-6.85 | 6~9 | 达标 | / |
|  |  | 9-25 | 6.67 | 6.76 | 6.89 | 6.72 | 6.67-6.89 | 6~9 | 达标 | / |
|  | COD | 9-24 | 79.3 | 67.6 | 68.7 | 67.7 | 70.8 | 500 | 达标 |  |
|  |  | 9-25 | 81.4 | 79.1 | 87.0 | 76.6 | 81.0 | 500 | 达标 |  |
|  | 氨氮 | 9-24 | 4.17 | 4.89 | 4.66 | 3.44 | 4.29 | 45 | 达标 |  |
|  |  | 9-25 | 4.80 | 3.00 | 2.65 | 4.81 | 3.81 | 45 | 达标 |  |
|  | 悬浮物 | 9-24 | 4L | 4L | 4L | 4L | 4L | 400 | 达标 | / |
|  |  | 9-25 | 4L | 4L | 4L | 4L | 4L | 400 | 达标 | / |
|  | 石油类 | 9-24 | 1.24 | 0.97 | 1.43 | 1.29 | 1.23 | 20 | 达标 | / |
|  |  | 9-25 | 1.32 | 0.34 | 1.07 | 0.81 | 0.89 | 20 | 达标 | / |
| 备注：L表示监测数据低于分析方法检出限，氨氮排放标准参照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表9.3-1可知，污水处理站出口废水中监测因子均浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值要求。

## 9.4噪声

监测期间在厂界外1米处设置了4个厂界噪声监控点，厂界噪声监测结果见表9.4-1，监测点位见附图2。

表9.4-1  噪声监测结果

| 测点 编号 | 测点位置 |  | 等效声级Leq，dB(A) |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9-24 | 9-25 |  |  |
| 1 | 厂东▲1 | 昼间 | 58.8 | 59.6 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 44.7 | 46.8 | 55 | 达标 |
| 2 | 厂南▲2 | 昼间 | 57.3 | 57.8 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 43.0 | 41.7 | 55 | 达标 |
| 3 | 厂西▲3 | 昼间 | 56.1 | 59.8 | 70 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 46.2 | 43.5 | 55 | 达标 |
| 4 | 厂北▲4 | 昼间 | 51.5 | 52.4 | 70 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 44.3 | 45.7 | 55 | 达标 |

由表8.4-1可知，监测期间，厂界噪声监测点位中昼间噪声最大值为59.8 dB(A)，夜间噪声最大值为46.8 dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类或4类标准限值要求。

## 9.5总量控制指标

本项目废水经基地综合污水处理站处理后达标排入望城污水处理厂处理。COD最终排放浓度为60 mg/L，污水量按83.5 m3/a计，则COD排放总量为0.00501t/a，可满足环评中建议的总量控制值要求（0.0051t/a）。本项目指标来源于项目所在的长沙科研生产基地已分配总量指标（CODCr：35t/a）。在建项目和本项目COD总量指标在基地所分配的指标范围内，不需要另行申请，基地指标总量见附件7。

# 10 环境管理检查

## 10.1环保审批手续及“三同时”执行情况

该工程属补办环评手续，2014年6月建成，2014年8月获得环评批复，2014年9月向湖南省环保厅提出竣工环保验收申请。本工程采用的环保设备如下：火焰喷涂系统废气采用布袋除尘器处理达标后，经15m高排气筒排放，特氟隆喷涂系统废气采用自带水帘除雾系统处理达标后，经15m高排气筒排放；废乳化液经预处理后再进入厂区内综合废水处理站处理，新增含油废水和除漆雾废水经隔油处理后进入厂区内综合污水处理站处理，综合污水处理站处理达标后废水再进入望城污水处理厂进行处理；一般固废暂存一般固废暂存库中，废机油、废液压油由基地危废库暂存后，送往湖南省电子废弃物处理中心有限公司处置；废乳化液处理沉淀池污泥拟运至永兴县元泰应用材料公司处置。噪声设备采取低噪型，设置隔声、减振等措施。验收监测期间，环保设施运行状况良好。

## 10.2环保机构、环境管理规章制度

该公司成立了环境保护管理机构，设有专人负责环保工作，建立了环境预案和环境管理制度。

## 10.3环评批复的落实情况

对照该项目的环评批复，工程落实批复情况见表10.3-1。

表10.3-1  对环评批复落实情况

| 序号 | 环境影响批复意见 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设内容：新增3台机加设备、6台装配试验设备、2台表面处理设备和1套信息化设备 | 建设内容与环评批复相符 |
| 2 | 废气污染防治。火焰喷涂设备和涂层设备产生的废弃分别经收集处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准要求后由15米高排气筒外排。 | 火焰喷涂系统废气采用布袋除尘器进行处理，处理后的废气经15m高的排气筒排放；特氟隆喷涂系统由自带水帘除雾系统进行处理，处理后的废气经15m高的排气筒排放。根据监测结果，火焰喷涂系统外排废气中的颗粒物和特氟隆涂层设备外排废气中的二甲苯均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。 |
| 3 | 废水污染防治。废乳化液经“破乳+混凝沉淀过滤+砂滤”预处理后再进入综合废水处理站处理。新增含油废水和除漆雾废水收集进入综合污水处理站处理。项目外排废水须处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网进入望城污水处理厂。 | 废乳化液经“破乳+混凝沉淀过滤+砂滤”预处理后再进入厂区内综合废水处理站处理。新增含油废水和除漆雾废水经隔油处理后进入厂区内综合污水处理站处理。综合污水处理站处理后废水再进入望城污水处理厂进行处理。根据监测结果，污水处理站出口废水中各项监测因子均浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值要求。 |
| 4 | 固体废物管理。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求分类规范建设固体废物暂存库。其中废金属屑为一般固体废物，暂存后外运综合利用；废机油、废液压油、废乳化液处理沉淀池等危险废物暂存后送有资质单位处置。危险固废转移需办理专业联单手续。 | 一般工业固体废物如废金属屑有专门的暂存场所；废机油、废液压油在厂房内用桶装进行收集，并基地危废库暂存后，再送往湖南省电子废弃物处理中心有限公司处置，由于目前废机油、废液压油产生量很少，暂未进行转移，因此未办理危险废物转移联单。废乳化液处理沉淀池污泥拟运至永兴县元泰应用材料公司处置，由于目前污泥量很少，暂未进行转移。 |
| 5 | 噪声污染防治。合理布局，对噪声设备采取隔声、降噪、减震等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 | 厂房均密闭，车间及厂界周围已进行绿化。根据监测结果，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类或4类标准限值要求。 |

## 10.5固体废物的处置、暂存场地和综合利用情况

项目产生固废主要有废金属屑、废乳化液、废机油，废液压油。废乳化液、废机油和废液压油均属危险废物，项目拟将废机油和废液压油在基地“转包生产二期建设项目”设置的危险废物暂存库暂存，定期送有资质单位（湖南省电子废弃物处理中心有限公司）处置。废乳化液由基地污水处理站预处理后送望城污水处理厂处理。废金属屑为一般工业固体废物，暂存于2B机加车间设置的一般固废暂存库中暂存，外售物资回收公司处理。根据现场勘查，一般固废暂存库须完善封闭措施。

## 10.6环境风险应急措施

公司配备有专职环保管理人员，建立了《安全生产环境保护应急遇难》、《环境保护管理制度》、《节能减排管理规定》等相关环境管理制度。本项目的突发环境事件应急预案纳入到整个基地项目突发环境事件应急预案中，目前，基地突发环境事件应急预案正在编制中，建设单位已与中国航空规划建设发展有限公司湖南分公司签订了合同，具体见附件8。

# 11结论及建议

## 11.1 结论

11.1.1 “三同时”执行情况

工程在立项、设计、施工和试生产过程中，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时试生产的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况正常。

11.1.2 污染物排放情况

（1）有组织废气

火焰喷涂设备外排废气中颗粒物与特氟隆涂层设备外排废气中二甲苯均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

（2）无组织废气

监测期间，在厂界外10m范围内无组织废气监控点位中，二甲苯均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准限值要求。

（3）废水

项目生活污水经化粪池处理后外排，生活污水未进行监测。污水处理站出口废水中监测因子均浓度均符合污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值要求。

（4）噪声

监测期间厂界外4个厂界噪声监控点中昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类或4类标准限值要求。

（5）固体废物

项目产生固废主要有废金属屑、废乳化液、废机油，废液压油。废乳化液、废机油和废液压油均属危险废物，废机油和废液压油收集后定期送有资质单位（湖南省电子废弃物处理中心有限公司）处置。废乳化液由基地污水处理站预处理后送望城污水处理厂处理。废金属屑暂存于一般固废暂存库中，外售物资回收公司处理。

11.1.3 环境管理检查情况

环保设施的运行维护由各设施所在车间部门配备专门的人员负责，风险防范应急预案正在编制中。公司制定有相关环境管理制度及相关应急预案。

## 11.2 总体结论

验收监测期间，该工程废水、废气、噪声均符合国家有关环保标准限值要求，固体废物得到妥善处理，环评批复要求落实到位。

## 11.3 建议

（1）完善基地危废暂存库和一般固废暂存库的建设。

（2）规范建设污水处理站排口。

（3）加强危险废物暂存和转移台账的管理。

（4）完善应急预案，加强管理，确保周边环境安全。