湘环评〔2015〕81号

### 湖南省环境保护厅
关于湖南力博电源科技有限公司新型密封
铅酸蓄电池整合搬迁工程环境影响
报告书的批复

湖南力博电源科技有限公司:

你公司《关于申请湖南力博电源科技有限公司新型密封铅酸蓄电池整合搬迁工程环境影响报告书批复的报告》、岳阳市人民政府有关意见、省环境工程评估中心技术评估报告、岳阳市环保局预审意见、华容县工业园管理委员会相关实施方案等文件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南力博电源科技有限公司拟投资8.5亿元将现有铅蓄电池生产线由华容工业集中区三封工业片区整体搬迁至洪山头工业片区建设新型密封铅酸蓄电池整合搬迁工程，工程主要建设内容：搬迁技改升级项目，以外购电解铅、铅钙合金为主要原料，采用“拉网制版+冷轧制粉+内化成”等生产工序，主体工程包括极板生产厂房、电池组装车间和化成车间，配套原料库、成品库、办公楼等辅助设施。项目实施后维持年产300万KVAh生产规模不变，产品为新型密封铅酸蓄电池。

该项目属于岳阳市人民政府确定的全市唯一一家区域产业整治整合铅酸蓄电池建设项目，建设符合国家产业政策和地方规划。根据长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司编制的环评报告书的分析结论和岳阳市环保局的预审意见，在建设单位切实落实环评报告书中提出的污染防治措施、当地政府和工业园管委会落实相关实施方案的前提下，从环境保护角度，我厅同意项目实施建设。

二、建设单位须严格执行环保“三同时”制度，在项目的设计、建设和管理中落实各项污染防治和应急防范要求，并着重做好以下工作：

（一）废水污染防治。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，规范建设厂区给排水系统和废水处理设施，建设符合要求的初期雨水收集池和厂区污水处理站，规范设置一个总排口。纯水制备产生的高盐废水由雨水管网外排。硫酸雾净化处理水、铅烟尘处理污水、设备和电池清洗水尽量循环利用，多余部分与淋浴洗衣水、收集的初期雨水等含铅废水一并进入厂区污水处理站处理后达标外排。项目外排废水须处理达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表2间接排放标准后由总排口排入园区污水管网进入洪山头工业片区污水处理厂处理。

（二）废气污染防治。拉网熔铅、铸铅零件工序铅烟分别经SPF系列烟尘净化装置处理，制铅粉工序铅尘经脉冲布袋除尘器和SPF系列烟尘净化装置处理，合膏、灌粉工序铅尘经专用铅尘净化器处理，分片刷耳工序铅尘经脉冲布袋除尘器处理，经处理后的上述含铅废气一同经水雾喷淋塔处理达标后由15m的排气筒排放。组装车间铅尘经“SPF系列烟尘净化装置+水雾喷淋”处理达标后由15m排气筒排放。内化成车间硫酸雾采用“酸雾吸收塔+水雾喷淋”处理达标后由15m的排气筒排放。项目有组织外排废气应满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5中的浓度控制要求，无组织排放应满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6中的浓度控制要求。

（三）噪声污染防治。优化厂区平面布局与设备选型，对风机、空压机等高噪声设备采取室内隔声、降噪、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，临交通干道执行4类标准。

（四）固体废物处置。按照《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求，规范设计、建设和分类使用固废暂存库，做好暂存库硬化防雨防渗措施。熔铅渣、废极板、铅烟尘、水处理渣、水喷淋除尘铅泥、废过滤材料、废劳保用品均为危险固废，危险固体废物经规范暂存后按照协议送有处理资质单位处置，并依法办理危险废物转移联单手续。

（五）环境风险防范工作。加强环保设施和风险防范设施的运行管理，建立健全环境管理制度，制定环境风险应急预案，落实责任人，在厂区规范建设事故应急池，确保含铅废气稳定处理达标、含铅废水不风险外排，杜绝环境风险事故的发生。根据环评报告要求，项目须按照《铅酸蓄电池厂卫生防护距离标准》(GBll659-89)要求设置以极板生产车间、电池组装车间边界500米为防护距离（具体见环评报告书），该范围内居民由园区管委会组织在项目试生产前完成搬迁安置工作，并做好范围内土地用地功能转换工作。地方政府要严格控制用地规划，在本项目控制范围内不得新建学校、医院和居民点等敏感建筑。

（六）污染物排放总量控制。COD≤0.851吨/年、NH3-N ≤0.085吨/年、废气铅≤0.2102吨/年、废水铅≤0.00551吨/年，总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

(七) 按照“以新带老”原则，项目试生产前现有工程须完成退出不得再原址进行生产，并按要求妥善处置遗留环境问题，避免二次污染发生。

三、委托资质单位开展项目施工期环境监理工作，定期向当地环保部门提交工程环境监理报告，其环境监理报告作为项目试生产和竣工环境保护验收的依据之一。

四、项目建成后须报经岳阳市环保局同意方可投入试生产，试生产三个月内依法申请竣工环保验收，经我厅验收合格后方可正式投产。

五、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送到岳阳市环保局和华容县环保局。岳阳市环保局和华容县环保局具体负责该项目“三同时”监督检查工作，监督企业落实“以新带老”工作要求。

湖南省环境保护厅

2015年5月12日