湘环评〔2015〕85号

### 湖南省环境保护厅
关于湖南邦普循环科技有限公司
废旧动力电池循环利用产业化项目
环境影响报告书的批复

湖南邦普循环科技有限公司:

你公司《关于申请对湖南邦普循环科技有限公司废旧动力电池循环利用产业化项目环境影响报告书批复的报告》，省环境工程评估中心技术评估报告，长沙市环保局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南邦普循环科技有限公司拟投资1.5亿元在长沙市宁乡县的宁乡金州新区现有厂区内建设废旧动力电池循环利用产业化项目，占地面积1.20hm2。主要建设内容：以废锂离子电池、废三元正极边角料和镍钴中间体为原料,利用厂区现有车间建设，包括1、利用三元前驱体二线浸出车间北侧闲置区域建设浸出生产线，2、利用三元前驱体二线萃取车间北侧闲置区域建设萃取生产线，3、利用厂区东南部空地新建1栋三元前驱体合成车间和1栋原料（产品）库房，4、拆除原有的1#锅炉房和纯水站，扩建2#锅炉房，改建纯水站至新建三元前驱体合成车间东侧，5、扩建废水处理站。项目实施后年产三元前驱体8000吨，企业总产能达到年产氯化钴2500吨、三元前驱体13150吨。

项目建设符合国家产业政策和园区规划。根据长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司编制环评报告书分析结论和长沙市环保局审查意见，在建设单位严格落实各项污染治理和风险防范措施，污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我厅同意项目按照报告书中所列的性质、规模、地点、工艺及环境保护对策措施实施建设。

二、建设单位须严格执行环保“三同时”制度，加强施工期污染源控制和管理，在项目的设计、建设和管理中落实各项污染防治要求，并着重做好以下工作：

（一）废水污染防治。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设总排口和废水处理设施，改扩建现有废水处理站，处理规模扩建至1200m3/d，处理工艺采用“两段中和沉淀+高级化学氧化+活性炭吸附+多介质过滤”，新增1套处理能力600m3/d废水脱氨系统用于预处理含氨废水。项目含氨废水和除杂废水为含镍废水，废水处理站最前端两段中和沉淀设施专用于处理含镍废水，镍的含量须在2#沉淀池出口处满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一类污染物排放限值要求，并在该处设置镍在线监控装置。废气处理废水、车间卫生废水、质检废水、初期雨水收集进废水处理站2#调节池一并深度处理。生活污水依托厂区现有地埋式生化处理系统处理。项目外排废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后由园区污水管网排入宁乡金州新区污水处理厂。

（二）废气污染防治。锅炉烟气处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉标准经15m排气筒外排，钢带炉烟气经“旋风除尘器+碱液喷淋塔”处理达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准后经18m排气筒外排。粉碎分选废气经“旋风除尘器+布袋除尘器”处理、酸浸废气采用集气罩收集经酸雾净化塔处理、烘干废气经布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后分别经15m排气筒外排。加强生产车间无组织废气排放控制和管理，减少氨气、酸雾等无组织污染物排放对周边环境影响，氨气在厂界须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求，无组织排放酸雾须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。

（三）固体废物处置。项目产生的固体废物分类暂存于厂区危险废物暂存库，危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。危险废物废水处理站污泥返回生产不外排，碳黑渣厂区暂存后按照协议送资质单位安全处置，危险废物转移需办理危废转移联单手续。

（四）噪声污染防治。合理布局风机、抽风机、粉碎机等机加工设备，采取减振、消声、隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，临交通干道执行4类标准。

（五）环境风险防范。加强环保和风险防范设施的运行管理，明确责任人，落实报告书提出的风险防范措施，制定环境事故应急预案，杜绝环境风险外排事故发生。按照环评报告意见，设置以氯化钴车间边界外300m防护距离（具体见环评报告）。目前该范围内无居民点等环境敏感目标，当地政府应做好防护距离内的规划控制工作，禁止新建居民区、学校、医院等环境敏感建筑和食品加工、医药等对空气环境质量要求较高项目。

（六）污染物排放总量控制。二氧化硫≤3.759吨/年、氮氧化物≤4.366吨/年，化学需氧量≤22.92吨/年、氨氮≤3.52吨/年，指标已纳入当地环保部门总量控制管理。

三、项目竣工后经长沙市环保局批准方可试生产，试生产3个月内及时办理竣工环保验收手续，经我厅验收合格后方可正式投入生产。

四、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送到长沙市环保局、宁乡县环保局。长沙市环保局、宁乡县环保局负责该项目环保“三同时”日常监督检查工作。

湖南省环境保护厅

2015年6月3日