湘环评〔2015〕89号

### 湖南省环境保护厅
关于湖南猎豹汽车股份有限公司新能源汽车
项目环境影响报告书的批复

湖南猎豹汽车股份有限公司:

你公司《关于申请审批湖南猎豹汽车股份有限公司新能源汽车项目环境影响报告书的函》，省环境工程评估中心技术评估报告，长沙经济技术开发区管理委员会产业环保局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南猎豹汽车股份有限公司拟投资48075万元在长沙经济技术开发区长永高速以南、东四路以东二类工业用地建设新能源汽车项目，占地面积140730m2。主要建设内容：分两期建设，一期含总装一车间、试车跑道、成品堆放场、停车场等，其中汽车生产所有部件均为外协或外购，仅通过总装实现年产新能源电动汽车CS6（含Q6）混合动力型2000辆/年、CS10插电式混合动力型1000辆/年、C5小型纯电动型1000辆/年、CS11微型纯电动型6000辆/年，预计2016年6月建成。二期含零部件分装车间、仓储车间、总装二车间、试验试制车间、电池车间、电池PACK车间以及配套的生活办公区等，其中电池生产线正负极原材料全部外购，生产的电池组全部不单独外售，仅为本项目配套，预计2019年6月建成。项目实施后年产电动汽车PACK电池组15万kWh，新能源电动汽车1万辆。

项目建设符合国家产业政策和园区规划。根据中国航空规划建设发展有限公司编制环评报告书分析结论和长沙经济技术开发区管理委员会产业环保局审查意见，在建设单位严格落实各项污染治理和风险防范措施，污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我厅同意项目按照报告书中所列的性质、规模、地点、工艺及环境保护对策措施实施建设。

二、建设单位须严格执行环保“三同时”制度，加强施工期污染源控制和管理，在项目的设计、建设和管理中落实各项污染防治要求，并着重做好以下工作：

（一）废水污染防治。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设总排口和废水处理设施。淋雨试验水循环使用不外排，车间地面清洁废水、生活废水分别预处理后进入厂区污水处理站处理达《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表2标准中的间接排放标准后排入星沙污水处理厂处理。

（二）废气污染防治。加强车间废气收集和处理管理，减少无组织排放影响。补漆产生的废气经设备配套的“过滤棉+活性炭”吸附处理后由15m排气筒排放。电池生产配料产生的粉尘经除尘处理后由15m排气筒排放。NMP废气采用“冷凝回收+分子筛”吸附后由15m排气筒排放。电解液加注废气经封闭操作台内活性炭吸附装置处理后车间外外排。燃气锅炉烟气经8m排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后经15m排气筒排放。项目外排废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求，NMP废气和电池生产配料粉尘满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5标准要求，锅炉烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放限值要求，食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准》（试行）(GB18483-2001)要求。

（三）固体废物处置。项目产生的固体废物分类暂存于厂区固体废物暂存库，其中危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，暂存后按照协议送资质单位安全处置。危险废物转移需办理危废转移联单手续。

（四）噪声污染防治。合理高噪声设备，采取减振、消声、隔声等措施，试车跑道所临南侧厂界设置围墙，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，临交通干道执行4类标准。

（五）环境风险防范。加强环保和风险防范设施的运行管理，明确责任人，落实报告书提出的风险防范措施，制定环境事故应急预案，杜绝环境风险外排事故发生。按照环评报告意见，设置以补漆车间边界300m为卫生防护距离（具体见环评报告），该范围内现已为工业用地，无居民点等环境敏感目标。

（六）污染物排放总量控制。二氧化硫≤0.005吨/年、氮氧化物≤0.219吨/年，化学需氧量≤1.17吨/年、氨氮≤0.3吨/年，指标已纳入当地环保部门总量控制管理。

三、项目竣工后经长沙市环保局批准方可试生产，试生产3个月内及时办理竣工环保验收手续，经我厅验收合格后方可正式投入生产。

四、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送到长沙市环保局。长沙市环保局负责该项目环保“三同时”日常监督检查工作。

湖南省环境保护厅

2015年6月5日