湘环评〔2015〕95号

### 湖南省环境保护厅
关于邵阳市-邵东县输气管道工程
环境影响报告书的批复

湖南省天然气管网有限公司:

你公司《关于〈邵阳市-邵东县输气管道工程环境影响报告书〉请批函》、湖南省环境工程评估中心《邵阳市-邵东县输气管道工程环境影响报告书的技术评估报告》、邵阳市环保局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南天然气管网有限公司拟投资约8846.4万元，建设邵阳市－邵东县输气管道工程。拟建工程以“西二线”为主要气源，以“西三线”作为补充气源，管道工程自邵阳市一邵阳县管道工程拟建的邵阳市首站接出，路由途经邵阳市双清区、邵东县2个县（区），接入本工程新建邵东县末站；线路全长约17.2km，设计压力4.0 Mpa；设置邵东县末站1座输气站场工程和明亮村阀室1座线路截断阀室工程。项目建设符合国家产业政策，选线已避让特殊和重要环境敏感区域，并取得国土、规划、水利等相关部门的许可意见。根据湖南省国际工程咨询公司编制的环评报告书的分析结论和邵阳市环保局的预审意见，在建设单位切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施、确保生态环境安全的前提下，从环保的角度分析，我厅同意项目按报告书申报方案建设。

二、建设单位在项目设计、建设和营运期间，必须严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

（一）按环评要求优化工程选址选线及工艺平面布置。工程应切实减少和避免对农耕地的侵占；站场平面布置应按环评要求确保放空区与设备工艺区一定的安全防护距离，对阀室、站场周边设置30m防护距离，站场和阀室的放空区立管周边设置60米的防护距离，放空天然气通过不低于15米高的放空立管排空，避免放空造成事故和污染。

（二）加强施工期环境管理和环境监理。优化施工组织方案，合理布置施工场地，严格划定施工作业范围，减少施工临时占地面积和临时占地影响；严格限制施工人员及施工机械活动范围，选用低噪声施工设备及工艺，合理安排施工作业时间，避免施工噪声扰民；对施工场地设置围挡、采取洒水抑尘措施，对施工建筑弃渣、生活垃圾等分类暂存，及时清运处理，施工料场及土石方运输车辆均应采取篷覆措施，防止物料洒落，有效降低施工、运输扬尘污染影响；优化施工方式，对管线涉及的道路、水体穿越工程按环评要求采取尽可能降低环境影响的施工方式，做好涉水段围堰导流及施工泥浆的处理和排水工程措施，严禁泥浆水不经处理直排，严禁施工废渣进入自然水体。

（三）落实经批复的水保方案，强化沿线生态保护，管道开挖作业应按规范分层开挖，表土与底层土分别堆放，分层回填，施工结束后及时清理现场并进行生态恢复。

（四）加强运行期水环境保护措施。站场排水实施雨污分流，按报告书要求对站场污水设隔油沉淀池处理达标后方可外排。

（五）加强站场、阀室的噪声控制和管理。优选低噪声设备，合理安排检修时段，禁止夜间检修；对放空立管、分离过滤器、清管器等高噪声源设备采取加装消声器、设备基础减震等有效措施，做好站场厂界绿化隔离，确保各阀室、站场厂界噪声达标不扰民。

（六）落实工程固废管理措施。按环评要求，对站场、阀室产生的生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处理；清管废渣、过滤废渣及隔油沉淀池沉渣收集后暂存，定期送有资质单位安全处置，严禁随意丢弃；更换的过滤器滤芯交由厂家回收利用。

（七）建立健全工程安全环境管理制度，按环评和安评要求做好工程运行风险防范措施。工程应严格按照《输气管道设计规范》(GB50251-2003)、《原油和天然气工程设计防火规范》(GB 50183-2004)、《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB 50423-2007）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB5018-2004）等现行标准、规范要求进行设计、建设；地方政府及规划部门应按以上规范的相关要求做好管道及站址周边用地控规工作，确保工程与各类建筑物、道桥、电力线路等之间的安全防护距离规定要求；对各工艺站场设紧急切断系统，建立运营期维护保养、定期检测和巡线检查制度，防范事故发生；制定环境风险应急预案，并定期演练，切实保障区域环境安全。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准的环评报告书送邵阳市环保局、双清区环保局和邵东县环保局。工程竣工后，须按规定申请办理建设项目竣工环境保护验收手续，经我厅验收合格后方可正式投入运营。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由邵阳市环保局、双清区环保局和邵东县环保局具体负责。

四、工程在下一步初设阶段应按环评批复要求进一步细化环境保护措施，落实相应环保投资。工程规模、管线路由等如发生重大调整变化，应就变更部分环境可行性重新论证并取得我厅批准同意后方可正式建设。

湖南省环境保护厅

2015年6月24日