湘环评〔2015〕96号

### 湖南省环境保护厅
关于中光通信科技（湖南）有限公司
第二代光纤生产建设项目环境影响
报告书的批复

中光通信科技（湖南）有限公司：

你公司《关于请求对〈中光通信科技（湖南）有限公司第二代通信光纤生产建设项目环境影响报告书〉审查批复的申请》、湖南省环境工程评估中心《中光通信科技（湖南）有限公司第二代光纤生产建设项目环境影响报告书技术评估报告》、长沙高新技术产业开发区管委会城管环保局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资约475998万元，在长沙高新技术产业开发区内征地新建第二代通信光纤生产建设项目。拟建项目具体选址位于青山路以北、景阳路、麓尖路以南、东方红路以西、绕城高速以东地块，征地365.20亩，规划总建筑面积288342m2，建设内容由生产区和研发综合区两部分组成，主要包括光纤生产厂房、光缆生产厂房、特种光纤研发楼、新材料研发楼、特气站等及配套给排水、供配电、废水处理站等公辅环保等设施。工程采用芬兰KNILL集团耐世隆公司的技术支持，以超纯石英管、光纤、聚碳酸酯、胶带、聚乙烯以及四氯化硅等特种气体为原料，经原料提纯、MCVD内包层沉积、MCVD芯层沉积、OVD外包层沉积、烧结、表面处理、拉丝、涂覆、着色等工序，设计达产后形成年产500万公里光纤，2000万芯公里光缆和10万公里特种光纤的生产能力。项目建设符合国家产业政策，选址符合长沙高新技术产业开发区信息产业园暨光伏产业基地发展规划要求。根据中煤科工集团重庆设计研究院有限公司编制的环评报告书的分析结论和长沙高新区管委会城管环保局的预审意见，在建设单位切实落实环评提出的污染防治和风险防范措施要求、确保外排污染物稳定达标、环境风险可控的前提下，从环保的角度分析，我厅同意你公司按照报告书所列的工程方案进行项目建设。

二、建设单位在项目设计、建设和运营过程中，必须严格按照环评报告书要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）落实工程废气污染防治措施。生产车间密闭设计，对预制棒生产车间工艺废气经专用管道收集后统一送至废气处理站，经“二级碱喷淋+二级电除尘”处理后由排气筒有组织高空排放；拉丝及着色车间、二次套塑工序、聚乙烯防护层车间等产生的有机废气经集气收集后进入有机废气吸收塔通过活性炭吸附净化处理后由排气筒有组织外排；外排工艺废气应全面满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准要求；厂区食堂应预设专用排油烟通道，配套油烟净化处理设施，运营期餐饮油烟应经净化处理达标后高空排放。

按报告书建议要求对废气处理站增设一套备用喷淋处理设施，防止设备故障情况下废气未经处理排放。

（二）做好工程废水污染防治。厂区排水实施“雨污分流、清污分流、污污分流”，按报告要求分别建设厂区工艺废水处理站和生活污水处理设施，对工程废气处理站产生的碱液喷淋废水、静电除尘清洗废水经工艺废水处理站处理后回用于废气喷淋处理；车间清洗废水、食堂餐饮废水、生活污水经厂区自建综合废水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准要求，经金南路市政污水管排入望城污水处理厂深度处理。在项目区域排水管网未与望城污水处理厂接管运营前，项目不得投入试生产。

（三）加强噪声污染控制。对风机、水泵、空压机、冷冻机等高噪声设备合理布局，并采取综合隔声降噪减振措施,确保厂界噪声达标。

（四）加强对工业固废的管理控制。对各类生产固废分类收集、落实报告书提出的各项综合利用和安全处置措施。厂区内按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求建设危废暂存库，对废活性炭、提纯废渣、废吸附剂等危险废物在厂内规范暂存，定期外委有资质单位进行安全处置；对废水处理系统回收的NaCl盐交由专业回收工业盐的企业回收处理；对生产产生的废玻璃材料、废旧包装材料、不合格产品废胶带和废聚乙稀、废铜、铝皮、除尘系统回收的二氧化硅粉尘外售综合利用，对污水处理站污泥、一般生活垃圾等交由环卫部门统一清运处理。

（五）配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，根据安评和环境风险评价的要求制定切实有效的风险防范措施和应急预案。按照国家《危险化学品安全管理条例》的规定，加强对特气等危险化学品在运输、储存、使用等环节的安全管理，配置监控和碱液池、事故应急池等应急处理处置设施，做好事故状态下的联锁应急切换，切实防范环境风险排放。

（六）工程建成后全厂污染物总量控制指标：COD≤2.453t/a，氨氮≤0.613t/a，SO2≤0.032t/a，氮氧化物≤1.586t/a，总量指标通过排污权交易获得。

三、长沙高新技术开发区管理委员会应加快区域排水管网建设进度，落实与望城污水处理厂间的衔接，确保与项目建设同步；严格按规划落实项目周边用地规划控制，切实防止功能干扰。

四、项目建成，须报长沙市环保局同意方可投入试生产，试生产三个月内，按建设项目环境保护“三同时”规定，申请环境保护竣工验收，经我厅验收合格后方可正式投产。

五、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告书送长沙市环保局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由长沙市环保局具体负责。

湖南省环境保护厅

2015年6月24日