湘环评〔2015〕109号

### 湖南省环境保护厅
关于桂阳锐驰矿业有限责任公司
1万吨/年高纯氧化锌技改工程
环境影响报告书的批复

桂阳锐驰矿业有限责任公司:

你公司《关于申请<桂阳锐驰矿业有限责任公司1万吨/年高纯氧化锌技改工程环境影响报告书>批复的报告》、湖南省环境工程评估中心《桂阳锐驰矿业有限责任公司1万吨/年高纯氧化锌技改工程环境影响报告书技术评估报告》、郴州市环保局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资1500万元，对现有厂区进行技术改造，采用富锰渣烟灰替代部分鼓风炉水淬渣生产次氧化锌；同时将高纯氧化锌生产工艺由氨络合法改为酸法，并新增镓、铟、锗综合回收系统。项目投产后，年产高纯氧化锌10000t/a、铟锭10t/a、锗锭1.5t/a、镓锭2t/a。

本项目符合国家产业政策。根据长沙市环境科学研究所编制的环评报告书的分析结论和郴州市环保局的预审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实环评报告书提出的各项污染防治和风险防范措施的情况下，从环保的角度分析，同意本工程按报告书提出的工艺、地点、规模和采取的环保措施进行项目建设。

二、在工程设计、建设和管理过程中，必须全面落实环评报告书提出的各项污染防治措施并着重做好如下工作：

1、严格大气污染防治措施。回转窑烟气由余热锅炉+表冷烟道+布袋收尘器+碱液喷淋塔处理达标后经40m烟囱外排，烟囱须按要求安装烟气在线监控装置与环保部门联网；高纯氧化锌车间与铟锗镓车间酸雾经集气罩收集后采用碱液喷淋塔处理达标经30m排气筒外排；闪蒸干燥机废气经旋风除尘器处理后与煅烧窑废气一起进布袋除尘器处理，煅烧窑燃煤气烟气采用水膜除尘脱硫器处理，上述三股烟气经处理达标后由干燥煅烧车间20m排气筒集中排放；燃气锅炉烟气由20m排气筒直接外排。

2、实行雨污分流、清污分流、污污分流。本工程生产废水按环评报告书要求循环使用或采用三效蒸发器、蒸发皿蒸发处理，不得外排，当地环保部门须严格监管。初期雨水经收集采用石灰中和法处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后经园区管网排入双流污水处理厂。生活污水经生化处理系统处理达标后经园区污水管网排入双流污水处理厂。

3、加强对工业固废的管理。按环评报告书要求对产生的各类固体废物妥善处置。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建设占地面积为2000m2的一般固废临时渣库；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求完善厂区现有的200m2与900m2危险废物渣库。生活垃圾由当地环卫部门集中处置。

4、优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准。

5、落实危险化学品及危险废物贮存和运输、危险化学品泄漏等环境风险防范措施和事故应急预案。

6、委托资质单位开展项目施工期环境监理工作，并定期向环保部门提交工程环境监理报告，环境监理报告作为项目试生产和竣工环境保护验收的依据。

7、本项目建成后，主要污染物排放总量控制指标为： SO2≤36.792吨/年，NOx≤14.443吨/年，尘中铅≤0.4464吨/年，尘中砷≤0.02448吨/年；COD≤0.0569吨/年，氨氮≤0.0022吨/年，水中铅≤1.725公斤/年，水中砷≤0.863公斤/年，水中镉≤0.173公斤/年。总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

8、按环评报告书要求对厂区原有遗留环境问题妥善处置。

三、本项目建成后，须报经郴州市环保局同意方可投入试生产，试生产三个月内向我厅申请环境保护竣工验收，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、本项目环保“三同时”执行情况的监督管理和日常环境管理由郴州市环保局和桂阳县环保局具体负责。

湖南省环境保护厅

2015年7月10日