湘环评〔2015〕112号

### 湖南省环境保护厅
关于永兴县富康贵金属有限公司稀贵金属废料循环利用高效回收异地改扩建项目
环境影响报告书的批复

永兴县富康贵金属有限公司:

你公司《关于申请对永兴县富康贵金属有限公司稀贵金属废料循环利用高效回收异地改扩建项目环境影响报告书审批的申请》、湖南省环境工程评估中心《永兴县富康贵金属有限公司稀贵金属废料循环利用高效回收异地改扩建项目环境影响报告书技术评估报告》、郴州市环保局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资16336.67万元，在永兴县柏林工业园内建设稀贵金属废料循环利用高效回收异地改扩建项目。主产品为年产3000吨锡锭、24吨银锭、100公斤金锭。

本项目属永兴县金银稀贵企业整治整合项目，符合国家产业政策。根据湖南有色金属研究院编制的环评报告书的分析结论和郴州市环保局的预审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实环评报告书提出的各项污染防治和风险防范措施的情况下，从环保的角度分析，同意本工程按报告书提出的工艺、地点、规模和采取的环保措施进行项目建设。

二、在工程设计、建设和管理过程中，必须全面落实环评报告书提出的各项污染防治措施并着重做好如下工作：

1、按环评报告书要求采购原料，原料贮存场地须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求建设。

- 2、严格大气污染防治措施。本项目原料库卫生收尘烟气、粉煤制备系统卫生收尘、熔铅锅含铅烟气分别由各自的集气罩+布袋收尘器处理达标后与燃气烟气一起由Φ0.8m×30m（1#）烟囱外排。还原车间、回转窑车间及烟化炉车间卫生收尘烟气经集气罩收集后，分别经各自配套布袋处理达标后经Φ0.8m×30m（2#）烟囱外排。回转窑烟气经表面冷却+布袋除尘处理，还原车间电炉烟气经表面冷却（水）+旋风除尘+表面冷却+布袋除尘处理，反射炉烟气经表面冷却（水）+旋风除尘+表面冷却+布袋除尘处理，烟化炉烟气经余热锅炉+旋风除尘+表面冷却+布袋除尘处理，上述经除尘处理后的冶炼烟气一起进脱硫塔处理达标后由Φ1.0m×50m烟囱排放，烟囱须按要求安装烟气在线监控装置与环保部门联网。湿法车间酸雾经酸雾净化塔处理后由Φ0.6m×35m烟囱达标外排。铁粉置换过程中产生少量的AsH3废气采取密闭设备并强制抽风后由15m排气筒排空。

- 3、实行雨污分流、清污分流、污污分流。厂区内生产废水经处理后回用不外排。厂区初期雨水经1000m3收集池收集进厂区污水处理站处理后回用。生活污水经化粪池处理达标后排入园区污水处理厂。

4、加强对工业固废的管理。按环评报告书要求对产生的各类固体废物妥善处置。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设面积1000m2，堆存量约为3000吨危险废物渣库；按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建设占地面积为1500m2，堆存量约4500吨的一般固体废物渣场。生活垃圾由当地环卫部门集中处置。

5、优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准。

6、按环评报告书要求落实危险化学品、危险废物贮存运输、危险化学品泄漏等环境风险防范措施和事故应急预案。

7、当地政府应按照环评报告书的结论，按期完成本项目生产装置周边1km范围内居民搬迁，并严格控制本项目生产装置周边1km内的规划用地，不得新建学校、医院和居民集中区等敏感建筑。

8、委托资质单位开展项目施工期环境监理工作，并定期向环保部门提交工程环境监理报告，环境监理报告作为项目试生产和竣工环境保护验收的依据。

9、本项目建成后，主要污染物排放总量控制指标为： SO2≤96.08吨/年，NOx≤5.70吨/年，尘中铅≤0.496吨/年，尘中砷≤0.28吨/年；COD≤0.432吨/年，氨氮≤0.108吨/年。总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

10、按环评报告书要求完成原有工程遗留环境问题处置。

三、本项目建成后，须报经郴州市环保局同意方可投入试生产，试生产三个月内向我厅申请环境保护竣工验收，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、本项目环保“三同时”执行情况的监督管理和日常环境管理由郴州市环保局和永兴县环保局具体负责。

湖南省环境保护厅

2015年7月20日