湘环评〔2015〕115号

### 湖南省环境保护厅
关于G5513 长沙至益阳高速公路扩容工程
环境影响报告书的批复

湖南省交通运输厅:

你厅湘交办函〔2015〕357号《关于审批< G5513 长沙至益阳高速公路扩容工程环境影响报告书>的函》、省环境工程评估中心《G5513 长沙至益阳高速公路扩容工程环境影响报告书技术评估报告》及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、G5513 长沙至益阳高速公路扩容工程主线（AK）长47.336 公里，双靖连接线长3.25 公里，路线位于长沙望城区、宁乡县、益阳赫山区。主线采用全封闭双向六车道高速公路标准建设，设计速度120km/h，路基宽34.5m，设桥梁10917m/29 座，隧道440m/1 座，涵洞200 道，设互通式立交7 处、分离式立交19 座、人行天桥16 座，通道81 座；全线设置服务区1 处（与监控通信所、管养工区合建），主线收费站1 处，匝道收费站4（与互通合建）处。连接线按二级公路标准改扩建，设计速度60km/h，路基宽度为10m，设置涵洞13 道。项目工程总投资64.58 亿元，总工期4 年。工程符合《湖南省高速公路网规划》（2014 年），根据中海环境科技（上海）股份有限公司编制的环境影响报告书评价结论以及有关部门的审查意见，我厅同意你厅按照环境影响报告书所列建设工程的性质、规模、地点以及采取的环境保护对策措施进行建设。

二、项目的建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

（一）进一步优化线路及工程方案，合理运用路线平纵指标，对路基、桥梁、隧道、交叉、防护等用地进行优化设计，尽量减少对耕地、生态公益林的占用。做好工程占地和生态恢复平整工程，减少工程造成的生物量损失。

（二）取土场、沙石料场、弃土（渣）场的设置应在初步设计文件中进一步优化与细化，减少其对周边环境的不利影响；工程中的取土、填挖方、弃渣应统筹安排，做到土石方平衡，避免大填大挖；做好各路基边坡、取土场、弃土（渣）场、施工道路的护坡、排水、绿化等平整工程。

（三）各服务区（养护工区）、收费站等场所设置污水处理设施，污水外排须达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准；禁止污水外排入湿地保护区、鱼塘等敏感水体。

（四）按环境影响报告书噪声预测的要求，对主线临近土地岸子、徐家湾等34个敏感点路段设置隔声屏障（隔声墙）；各处声屏障的长度、高度、材料与外型在设计阶段细化落实，所需资金应保障，确保道路两侧达到《声环境质量标准》（GB 3096－2008）要求。运营期加强沿线敏感点的噪声跟踪监测，根据监测结果及时增补、完善降噪措施。

（五）加强乌山隧道（K8+840～AK9+000）施工的监控和管理，确保隧道弃渣进入指定弃渣场；隧道施工排水不得对附近自然溪流、农田水利设施（沟渠）产生不利影响，并完成工程排水平稳过渡到周边自然排水系统；隧道进出口的外型应与山体自然协调。

（六）黄金园高架桥(AK0+010～AK1+186）、新塘高架桥（AK12+067～AK13+803）设置桥面径流收集系统，包括收集管道和收集池；桥梁外观应与周边环境协调一致。

（七）位于居民集中的路段应合理的设置涵洞、天桥、过路通道（机耕通道），以满足当地居民的出行与生产需要；道路两侧的园林、绿化花草应以当地品种为主；积极配合地方人民政府，合理规划沿线土地使用，禁止在主线道路两侧临路新建学校、医院、集中居住区等声环境敏感建筑物（群）。

（八）工程建设应按国家的法律法规，做好土地调整、拆迁安置、水土保持、基础设施、文物保护等工作。征地拆迁安置方案应与工程建设同步进行，妥善处理好征地拆迁等社会环境问题。

（九）加强道路施工期环境管理，采取有效措施，控制施工扬尘、废水、噪音污染，防治水土流失：

1、取弃土（石）场、施工场地应设置护栏、挡板、安保、清扫等设施，确保场地的整洁、卫生、安全。主要施工场地出口应设置渣土（垃圾）运输车辆的清洁检查站，对外运渣土（垃圾）车辆进行必要的防漏防尘处理，防止渣土（垃圾）运输对周边环境污染。

2、合理选择取弃土（渣）场、拌和场、沥青站、料场等施工场地，尽量避开环境敏感目标；各取土（石）场、弃土（石）场、砂料场、路基边坡施工采取设置挡土墙、挡渣坎、防护栏、截水排水沟、沉沙池等措施，防止水土流失；严禁在黄金河湿地保护区、八曲河湿地保护区、乌山省级森林公园范围内设置取土场、沙石料场、弃渣场、沥青、混凝土拌合站等施工场地。

3、砂石料选洗场应设置沉沙池，选洗水经沉淀后达标排放；沥青站、拌和场设置在敏感目标下风向200米以外处，采取全封闭作业，设置除尘收尘设备，达标排放；严禁将施工废渣倒入河流、水库、农田中。施工完工后，各施工场所应及时绿化、整洁。

4、制定施工期环境监测计划并及时实施。建设单位和施工单位应根据环境监测和环境监理的情况，处理好施工过程中产生的环境问题。

（十）高速公路管理部门应制定全线交通突发事故环境应急预案，落实应急预案中的保障措施，防范突发事故环境污染风险。

（十一）开展工程环境监理,在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任,建设单位应定期向所在地环保部门提交工程环境监理报告。环保管理与环境监测费用应在工程可行性研究报告或初步设计文件中的工程概算中落实，环保投资必须纳入工程投资概算。

三、你厅应在收到本批复后的15个工作日内，将批复批准后的环境影响报告文件送至长沙市环保局、长沙市望城区环保局、宁乡县环保局、益阳市环保局、益阳市赫山区环保局。

四、项目竣工后，按建设项目竣工环境保护验收管理的有关规定，及时向我厅申请竣工环保验收。长沙市环保局、长沙市望城区环保局、宁乡县环保局、益阳市环保局、益阳市赫山区环保局负责工程建设的环境监督管理。

湖南省环境保护厅

2015年7月29日