| 编号 | # FHJC-2014-003 |
| --- | --- |

# 环境保护验收监测报告表

项目名称：核技术利用项目竣工环境保护验收监测

建设单位：远大空调有限公司

湖南省职业病防治院

2014年12月17日

湖南省职业病防治院

环境保护验收监测报告表

| 项目名称： | 核技术利用项目竣工 环境保护验收监测 | 工作场所名称：X射线探伤机房 |
| --- | --- | --- |
| 委托单位：远大空调有限公司 |  | 组织机构代码：—— |
| 地址： 长沙市远大三路远大城 |  | 邮编：410138 |
| 联系人：陈铁飞 |  | 电话：13549649328 |
| 设备厂家：丹东奥龙射线仪器有限公司 |  | 型号： XXG-3005 |
| 监测内容：详见验收报告表内容 |  |  |
| 结论： 见正文。 以下空白。 |  |  |
| 报告编写人： 审核人： 签发人： 年 月 日 |  |  |

（检测专用章）

远大空调有限公司核技术利用项目竣工

环境保护验收监测报告表

一、前言

1.公司概况

远大空调有限公司（以下简称“公司”）是远大科技集团的子公司，创立于1988年6月，总部和研发基地设于中国湖南长沙市远大三路远大城，注册资金2亿人民币。公司生产销售非电空调、冷热电联系统和一体化空调输配系统。产品出售到美国、欧盟、俄罗斯、韩国等80多个国家和地区。公司1997年通过了ISO9001质量管理体系认证、2001年通过了ISO14001环境管理体系认证、2012年获得了由中国质量认证中心（CQC）颁发的“中国节能产品认证证书”。相关产品还通过美国ASME、欧盟PED认证等。

2.任务由来

为了保证产品质量，公司引进1台X射线探伤机对产品有关部件进行无损探伤检测（有固定探伤机房）。2010年4月委托核工业二三〇所编制了核技术利用项目辐射环境影响评价报告表，2010年10月得到长沙市环境保护局的批复（见附件1），2010年11月取得了湖南省环境保护厅颁发的辐射安全许可证，其编号为“湘环辐证【02267】”（见附件3）。

当时取得辐射安全许可的设备为丹东奥龙射线仪器有限公司生产的XXG-2505型探伤机。该探伤机时常出现故障，影响工作进度，公司决定报废该台探伤机，重新购买1台原公司生产的XXG-3005型探伤机，安装在老机房内。报废和新购置的探伤机参数详见表1。

表1 探伤机设备情况

| 序 号 | 型号 | 额定 电压 | 额定 电流 | 射线 方向 | 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXG-2505 | 250kV | 5mA | 定向 | II | 2010环评取得许可， 已报废 |
| 2 | XXG-3005 | 300kV | 5mA | 定向 | II | 在用 本次验收 |

XXG-3005型探伤机投入使用以来，运行状态良好，未发生过辐射事故。2014年10月委托我院对该核技术利用项目进行竣工环境保护验收监测。接受委托后，我院相关工作人员进入现场收集相关资料，并对工作场所及其周围辐射水平进行了检测和各项安全防护措施验证，对辐射防护管理措施进行了现场查验。现依据国家有关法律、法规和标准，编制本项目竣工环境保护验收监测报告表。

二、验收依据

1．验收依据的法律、法规、规章和文件：

（1）《中华人民共和国环境保护法》，1989年；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，主席令第77号,2003年9月1日起实施；

（3） 《中华人民共和国放射性污染防治法》，主席令第52号，2011年12月31日修正施行；

（4）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院令第449号（2005）；

（5） 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号（1998）；

（6）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，国家环境保护总局令第13号；

（7）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，环保部令第3号；

（8）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环保部令第18号；

（9）《射线装置分类办法》，原环保总局公告第26号；

（10）《核应急管理导则—放射源和核技术应用应急准备与响应》，2003年；

（11）《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》，环发[2006]145号；

（12）环境影响报告批复文件；

（13）项目竣工环境保护验收监测委托书（附件2）。

2．验收适用标准

（1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）；

（2）《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）；

（3）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（4）《工业X探伤放射卫生防护标准》（GBZ117-2006）；

（5）《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2002）；

（6）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）；

（7）《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）；

（8) 《放射工作人员健康标准》（GBZ98-2002）；

（9）《放射工作人员职业健康监护技术规范》（GBZ235-2011）。

3．验收目标

本次竣工验收目标见表2。

表2 本次竣工验收目标

| 序号 | 类别 |  | 目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年有效剂量管理目标值 | 放射工作人员 | 2mSv | 与环评报告表一致 |
|  |  | 公众关键人群组 | 0.1mSv |  |
| 2 | 安全设施 |  | 有效 | 联锁、警示、应急按钮、 通风等 ，符合故障-安全”、冗余性的原则，能够有效防误照射。 |
| 3 | 机房及其周围外照射水平 |  | ≤2.5μSv/h | --- |
| 4 | 通风 |  | 机房内通风换气次数满足每小时3～4 次要求 | --- |
| 5 | 事故照射控制及应急 |  | 有事故控制措施和应急措施 | --- |
| 6 | 管理制度 |  | 有健全且可操作的管理制度 | --- |

三、项目概况

1．建设项目地理位置

远大空调有限公司位于长沙市长沙县远大三路，厂区北临远大三路，西边是东八路，南边是映霞路，东边是小茅坪村。探伤机房位于厂区内四车间（零组件车间）和二车间（清洗车间）夹角处。经调查，机房周围50m内无环境敏感点（见图1）。

四车间（零组件车间）

映            霞            路

二车间（清洗车间）

探伤机房位置

远大三路

远大城入口

图1  项目核技术利用项目地理位置

2．平面布局及屏蔽设计

探伤室位于公司厂区内，邻近四车间（零组件加工车间）和清洗车间（示意图见图2）。机房长5m，宽4m，高3.5m，四周墙体均为厚500mm的钢筋混凝土结构，屋顶厚度不详，探伤室防护门为1.8m×2.2m单页电动轨道吊门，厚17cm，含铅当量不详。防护门关闭时，左右两门边和墙体搭接30cm，上门边和墙体搭接35cm，下门边和墙体搭接15cm。

操作室

N

清

洗

车

间

50cm

四车间（零组件）

50cm

停

车

坪

图2 探伤机房及其周围环境平面布局图

3.通风设计

探伤室机房采用自然进风、机械排风的通风换气措施。在探伤室顶棚的东北角安装了一个排风扇，排风功率为600m3/h（见图3）。

排风扇

操作室

图3 机房通风设置示意图

4. 探伤机的工作原理

X射线探伤机基本工作原理为：从X射线机管发出的X射线，透射过受检工件到底片，底片上形成一幅含有受检工件内部状态信息的X射线投影图像，以此确定工件是否存在内部缺陷。

5. 室内固定探伤工作流程

待检工件从车间运送至探伤室内，在进行X射线探伤前，首先在机房内摆好受检工件，将探伤机射线窗口对准拟探伤部位，再在受检工作背面贴好胶片，工作人员退出探伤室并清理无关人员，最后关好探伤室防护门，确定机房内无人员停留，操作人员根据工件情况设置曝光条件，进行曝光，曝光时间达到设定值时，自动切断高压，完成一次探伤。在暗室清洗胶片，获取图像。工作流程示意图见图4。

工件运至探伤室

确定探伤部位

摆位、贴胶片

人员退出机房

关闭防护门

确认机房内

无滞留人员

设定曝光参数

加高压曝光

曝光时间到

自动切断高压

打开防护门

并取走工件

清洗胶片

获取图像

X

废定影、显像液和废旧胶片

图4 X射线探伤流程示意图

6.运行情况

XXG-3005型探伤机运行至今，状态良好，没有发生过辐射事故。

四、环境影响报告表及批复回顾

1．环境影响报告表的主要结论和要求

（1）主要结论

①长沙远大空调有限公司使用的1台X射线探伤机，属Ⅱ类射线装置。

②公司成立了辐射安全防护管理领导小组，制定了辐射安全管理制度、操作规程及应急预案。

③探伤室防护门上贴有电离辐射警示标识，有门机联锁装置和工作状态指示灯，经现场测试全都灵敏有效。配备了1台个人计量报警仪和1件防护用铅衣。

④通过对探伤现场及周围的辐射调查、监测，探伤室内辐射环境

X－γ辐射剂量率均接近湖南省长沙地区辐射剂量率本底水平。

⑤现有X射线探伤机正常工作时，工作人员每年全身受照射最大剂量为0.0022mSv，项目所在地公众个人最大有效剂量小于0.1mSv，工作人员和公众的个人最大有效剂量低于国家标准限值。

经估算分析，项目基本符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）标准中的有关规定。因此，从环境保护角度考虑，在公司落实各项环保措施的前提下，该项目的开展是可行的。

（2）建议

定期进行辐射防护和法规知识的培训及安全教育；对辐射工作人员的体检一年一检要形成制度，实施从事辐射工作人员个人剂量监测制度，检查和评估工作人员的个人剂量，建立工作人员个人健康档案和个人剂量档案，档案保存至工作人员年满75岁。当工作人员调换工作单位时，向新的用人单位提供工作人员的剂量档案的复印件。

2．长沙市环保部门批复意见主要内容

①长沙远大空调有限公司位于长沙市远大三路远大城，主要从事非电中央空调研发和生产。该公司于2006年建成一个探伤室，使用的X射线探伤机属于II射线装置。

②公司已经按照核技术利用项目环境影响报告表提出的各项辐射防护要求，规范设置电离辐射警示标志、门机联锁装置和工作状态指示灯，并按照国家相关规定使用射线装置。

③公司已经制定各项射线装置操作规程和管理制度，成立了辐射防护领导小组，制定了人员培训计划，配备了放射防护设备、个人剂量报警仪和个人防护用品等，并定期进行辐射工作人员培训、个人剂量监测和职业健康体检。

从辐射环境保护的角度审查，原则上同意上报省厅核发辐射安全许可证。

五、环保措施落实情况调查

我院相关工作人员于2014年10月31日对远大空调有限公司核技术利用项目现场进行调查核实，其具体环保措施核实情况如下：

1．辐射工作场所布局与分区

①场所布局

该探伤机房是独栋单层建筑，控制室位于机房南边，机房北边紧邻零组件车间，东边紧邻清洗车间，西边是工件转运停车坪（见图5）

操作室

北

零组件车间

清洗车间

探伤机

转

运

停

车

坪

图5 探伤室场所周边布局图

②辐射工作场所分区

控制区：以机房实体墙、门为界X射线探伤机房为控制区。

监督区：机房控制室、机房北边零组件车间靠近机房区域、东边清洗车间靠近机房区域及西边靠近机房区域为监督区。

2．通风系统的核实情况

探伤室采用自然进风、机械排风的通风换气措施。在探伤室顶棚的东北角安装了一个排风扇，排风功率为600m3/h。机房容积为70m3(5m×4m×3.5m),排风扇正常运行情况下，通风换气次数为8.5次，能够满足3~4次/h通风换气的要求。

3．个人防护用品和辐射检测仪器的配备情况

目前公司有2名探伤工作人员（彭来金和杨堤），均配置了个人剂量计，并且配备了1台REN200型X-γ辐射个人报警仪和1件铅防护衣。在日常探伤工作过程中，其中彭来金为主，杨堤一般不做探伤工作，只有在彭来金缺岗时，杨堤才从事探伤工作。从目前探伤人员的工作安排情况来看，个人防护用品能够满足辐射防护需要。

4．运行管理措施的落实情况

（1）辐射防护管理机构设置情况

公司已成立了由公司法人代表任组长相关人员为成员的辐射防护安全管理小组（见附件7）。符合《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》中关于“使用Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源，使用Ⅰ类、Ⅱ类射线装置的，应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全环境保护管理工作”的规定。

（2）管理制度的修订和完善

建立、健全和严格执行辐射安全管理的规章制度是防止潜在照射发生的重要措施。公司制定了以下放射安全防护管理制度（见附件4~7）：

①X射线安全管理规定；

②无损检测设备操作规程；

③射线检测工艺规程；

④放射事故预防措施及应急处理预案。

以上制定的制度较基本能满足目前工作需要。但是公司需要开展“委托检测”，每年定期委托有资质的单位开展防护监测，完善相应的监测计划。

（3）探伤工作人员的管理

①探伤人员的知识培训

公司2名探伤工作人员均参加了放射防护知识与相关法律法规的培训。对于探伤工作人员的培训已经形成了公司制度，在《X射线安全管理制度》中明确规定了放射工作人员应持有《放射工作人员证》，证件应在有效期内。

②个人剂量监测

公司委托湖南省职业病防治院对2名探伤工作人员进行了个人剂量监测工作。根据2013年9月14日至2014年5月19日三个季度的监测结果（见附件10）：杨堤累积剂量为0.23mSv，彭来金累积剂量为0.20mSv。由此可见，探伤工作人员受照剂量将低于环境影响评价报告表所提出的2mSv剂量管理目标值。

- ③职业健康检查

- 2013年9月公司委托长沙市疾病预防与控制中心对2名探伤工作人员进行了职业健康监护检查，根据检查结果：2名探伤工作人员均可继续从事探伤工作（见附件11）。

六、辐射防护与安全系统验收结果

1．辐射防护监测结果

①监测仪器

表3  所用的监测仪器相关参数

| 名称及型号 | 生产 厂家 | 能响 范围 | 探测下限 （μSv/h） | 刻度因子 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOL-F X、γ剂量仪 | 德国 | 50keV~ 1.2MeV | 0.05 | 0.98 | 至2015.7.17 |

②检测方法及布点

根据《工业X射线探伤放射卫生防护标准》（GBZ117-2006）中关于“探伤室周围辐射水平的监测”的规定，采取X（γ）外照射测量探头（探测器灵敏体积中心）距地面1m高度（门体上下缝隙监测时除外），距离屏蔽体外30cm。每个测点读取3个数据求平均值后进行计算，测量结果见表6（监测点位布局见图6）。

操作室

北

零组件车间

清洗车间

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

2.5m

1.5m

探伤机

工件

注：图中“★”号为监测点

图6 监测布点图及曝光时射线束方向

③工作场所监测结果

常规探伤工件厚度主要有6mm、8mm和10mm三种，对应的曝光电压分别为120kV、130kV和140kV；试验工件为20mm，对应的曝光电压为200kV。该探伤机为定向探伤机，曝光时射线束朝向北。2014年10月31日，我院对该X射线探伤室工作场所及其周围环境进行了防护效果监测，结果见表4。从表4可以看出：该探伤机房及其周围外照射辐射水平符合《工业X射线探伤放射卫生防护标准》（GBZ117-2006）所规定的“探伤室屏蔽体外30cm处空气比释动能率不大于2.5μSv/h”的规定。此外，由于探伤室机房为单层独栋建筑，顶棚厚度不详，且不可达到。因此，从距离机房10m到2m之间，巡测了天空散射，从检测结果来看，辐射水平为天然本底。

表4 探伤机房防护检测

| 检测位置 |  | 检测条件及检测结果(μSv/h) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 140kV,5mA,10mm厚工件 | 200kV,5mA,20mm厚工件 |
| 操作间（南） |  | 0.13 | 0.12 |
| 电缆孔 |  | 0.13 | 0.12 |
| 防护门 （西） | 左缝 | 0.13 | 0.12 |
|  | 右缝 | 0.14 | 0.12 |
|  | 上缝 | 0.13 | 0.13 |
|  | 下缝 | 0.13 | 0.12 |
|  | 门体 | 0.12 | 0.13 |
| 北墙外30cm处 |  | 0.12 | 0.13 |
| 北墙外2.5m（四车间） |  | 0.12 | 0.12 |
| 东墙外30cm处 |  | 0.13 | 0.11 |
| 东墙外2.5m处 （清洗车间） |  | 0.12 | 0.12 |
| 离防护门1m处 |  | 0.13 | 0.12 |
| 离机房10m处（西） |  | 0.13 | 0.12 |
| 离机房6m处（西） |  | 0.13 | 0.13 |
| 离机房4m处（西） |  | 0.12 | 0.11 |
| 离机房2m处（西） |  | 0.12 | 0.12 |

2．辐射安全设施的有效性

①防护门开关—有效

防护门开关设置在控制室靠近门口的位置，只能在控制室内可以操作防护门开关按钮，从而防止正在曝光时有人从室外打开防护门。

②门机联锁—有效

防护门和探伤机主控台之间设有联锁装置，防护门在开启状态时，探伤机无法加载高压，当防护门强行打开时，自动切断高压。

③指示灯及警示标识

防护门正上方安装了工作状态指示灯，能够指示探伤机所处的工作状态；防护门上已经粘贴了“当心电离辐射”的警示标识。

④急停按钮—有效

在靠近防护门右边的位置安装了一个急停按钮，在紧急情况下，按下急停按钮能够切断主控台的高压电源。

⑤监控装置

探伤室内北墙靠近顶部的位置安装了一台监控摄像头，显示器放在控制室，可以显示探伤机周围的情况。

3. 操作方式的安全可靠性

根据公司操作规程，为了验证该操作方式的可靠性，在防护门关闭和曝光节点处设置“关键见证点”，即：在没关闭防护门的情况下进行曝光，以此来检验安全联锁装置是否有效；在确认安全联锁装置有效后，曝光时按下急停按钮和按下急停按钮后进行曝光，检验急停按钮的有效性。根据现场检验结果，联锁装置和急停按钮均起到了应有作用，说明操作方式是安全可靠的。

4．正常运行条件下的辐射危害

估算结果：工业X射线探伤机机有2名探伤工作人员，根据公司的安排，平时只有1人进行探伤工作，另外1个是后备人员，只有在前一个缺岗时才从事探伤工作。每天拍摄3~5张胶片，每张胶片曝光时间为3min，每年工作250天。放射工作人员和附近公众每年受到的附加剂量见表5。

表5 探伤室场所工作人员和公众受照附加剂量估算结果

| 人员 | 驻留因子 T | 扣本底后 最大剂量率 | 地点 | 时间 (h/a) | 估算剂量 mSv/a | 合计年 累积剂量 mSv/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业 人员 | 操作位置：1 | 0.03Sv/h | 控制室 | 62.5 | 0.019 | 0.019 |
| 公众 | 1 | 0.01Sv/h | 探伤周围的人员 |  | 0.006 | 0.006 |

注：表中的剂量率为减去本底值0.10μSv/h后的数据。

探伤工作人员实际受照剂量应依个人剂量监测数据为准。

七、项目辐射安全防护措施与3号令要求及环评批复意见的对照

针对该项目实际情况，通过现场查看，相关的辐射安全和防护措施与环保部门的相应要求列表如下：

表6 本项目辐射安全防护措施与3号令要求对照结果一览表

| 序号 | 3号令条款 | 本项目情况 | 符合 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源，使用Ⅰ类、Ⅱ类射线装置的，应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构,或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作； | 公司已成立了辐射防护安全管理小组，由公司领导任组长，有1名技术人员负责管理工作 | 符合 |
| 2 | 从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。 | 2名放射人员已接受了放射防护知识培训 | 符合 |
| 3 | 放射性同位素与射线装置使用场所有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。 | 具有符合标准的电离辐射警示标识和工作状态指示灯，设置有防护门开关、门机联锁、紧急停机开关、监视设施 | 符合 |
| 4 | 配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器。 | 配置1台REN200型X-γ辐射个人报警仪，1件铅防护衣 | 符合 |
| 5 | 有健全的辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案等。 | 公司已经制定了《X射线安全管理规定》、《无损检测设备操作规程》、《射线检测工艺规程》 | 需要 制定监测计划 |
| 6 | 有完善的辐射事故应急措施。 | 制定了《放射事故预防措施及应急处理预案》，有一定的针对性和可操作性 | 符合 |
| 7 | 产生放射性废气、废液、固体废物的，还应具有确保放射性废气、废液、固体废物达标排放的处理能力或者可行的处理方案。 | 机房内设置了专用排风设施，排风量能满足国家标准。 定影、显影废液及废旧胶片本单位收集储存 | 待完善 定影、显影废液及废旧胶片交有资质的单位处理 |

综合本报告表上述内容，本次对远大空调有限公司核技术利用项目环保验收相应的内容列于表7。

表7 本次环保竣工验收一览表

| 序号 | 验收项目 | 验收具体内容 | 相关要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业X射线探伤室位置 | 探伤室位于公司厂区内，在零组件车间和清洗车间夹角处，周边50米范围内均无环境敏感点。 | 场址合理 |
| 2 | 探伤室 主体工程 | 探伤室四周墙体为500mm厚的混凝土，防护门为工件电动铅防护门，机房及其周围环境辐射水平小于2.5µGy/h。 | ≤2.5µGy/h |
| 3 | 探伤室分区 | 工业X射线探伤室为控制区， 控制室和周围邻近区域为监督区。 | 分区明确 |
| 4 | 辐射安全措施设置 | 设置了防护门开关、门机联锁装置、应急按钮、监视设备、警示标志、工作状态指示灯，并且有效。 | 足够、安全、有效 |
| 5 | 废气的排放 | 采用自然进风、机械排风，顶棚东北角安装了1台排风量为600m3/h ，每小时换气次数达8.5次。 | 每小时换气3-4次 |
| 6 | 防护 用品配备 | 配置1台REN200型X-γ辐射个人报警仪，1件铅防护衣 | 满足工作 需要 |
| 7 | 探伤工作 人员管理 | 人员进行了防护知识培训、职业健康检查和个人剂量监测。 | 按规定开展 |
| 8 | 辐射 管理机构 | 成立了以法人任组长的辐射防护安全管理小组。 | 应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构 |
| 9 | 辐射 防护制度 | 公司已经制定了《X射线安全管理规定》、《无损检测设备操作规程》、《射线检测工艺规程》、《放射事故预防措施及应急处理预案》；需要制定监测计划。 | 有健全的辐射防护和安全制度 |

八、结论和建议

通过对远大空调有限公司核技术利用项目的辐射防护监测和环保措施、辐射安全管理的验证，可得出以下结论：

1．远大空调有限公司位于长沙市长沙县远大三路，厂区北临远大三路，西边是东八路，南边是映霞路，东边是小茅坪村。探伤机房位于厂区内四车间（零组件车间）和二车间（清洗车间）夹角处。机房周围50m内无环境敏感保护目标，场址合理。

2.按照原环保总局第26号公告—《射线装置分类办法》，本次验收的工业XXG-3005型X射线探伤机属于Ⅱ类射线装置。公司严格按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求，将探伤工作场所分为控制区和监督区，分区明确。

3.工业X射线探伤室工作场所及其周围环境辐射水平均小2.5µGy/h，符合《工业X射线探伤放射卫生防护标准》（GBZ117-2006）规定的要求。通过实测和计算，探伤机工作人员每年受到的附加剂量约为0.019mSv，公众的估算年附加剂量为0.006mSv，低于国家相关标准的要求和环境影响报告表所提出的管理目标值。

4. 探伤室设置了防护门开关、门机联锁装置、应急按钮、监视设备、警示标志、工作状态指示灯等辐射安全措施，并且有效。

5. 工业X射线探伤室安装了1台排风量为600m3/h排风扇，能满足机房内每小时换气3～4次的要求。

6.公司为探伤工作人员配备了个人剂量计、报警仪和铅防护衣，能够满足现在的工作要求。

7. 公司现有2名探伤工作人员，已进行了职业健康检查，接受个人剂量监测和放射防护知识培训。

8. 公司成立了辐射防护安全管理小组，制定并修订了相应的规章制度和操作规程，基本能满足目前工作需要。

建议：

1.加强工业X射线探伤室的组织管理工作，切实执行相关管理制度及操作规程，保护放射工作人员和公众的健康与安全。

2.建立探伤工作人员个人剂量档案，并保存至探伤工作人员年满75岁；或者在探伤工作人员停止该项工作后，其记录至少要保存30年。当工作人员调换工作单位时，向新的用人单位提供工作人员的剂量档案的复印件。

3.为保证人员的安全，公司应采取“自检”与“委托检测”相结合，定期进行检查，保证放射工作场所的各项辐射安全措施能正常运行，保证各安全边界的辐射水平符合国家标准。

4.委托有资质的单位回收处理定影、显影废液及废旧胶片。

远大空调有限公司在工业X射线探伤机试运行过程中，认真落实了环评报告表和批复提出的措施，有效地保护了周围工作场所和环境的辐射环境质量。因此，本项目总体上达到了建设项目竣工环保验收的要求，具备申请竣工环保验收的条件。