湘环评验[2015]94号

湖南省环境保护厅

关于湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂新车型技术改造项目（一期）工程竣工环保验收意见的函

湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂：

你公司《关于湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂新车型技术改造项目的请示》及相关资料收悉。经研究，现函复如下：

一、湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂新车型技术改造项目位于长沙经济技术开发区现有厂区内，2013年取得湖南省环保厅环评批复（湘环评[2013]275号）。项目分两期建设，其中一期工程建设完成，建设内容为对现有 5万辆/年轿车生产线进行设备改造，主要包括对原有冲压、焊装、涂装、总装四个生产车间进行功能性改造。项目一期工程实施了“雨污分流、污污分流”，配备了1座处理能力20m3/h的废水处理站，新建处理规模2m3/h的总装、冲压车间含油废水处理系统；车间配套建设了废气收集处理系统；配套建设危废暂存库和一般废物暂存库。

二、湖南省环境监测中心站编制的《湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂新车型技术改造项目一期工程竣工环境保护验收监测报告》（湘环竣监〔2015〕6号）表明：

1、废气：燃气锅炉烟囱出口废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度最大值均符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2001)中Ⅱ时段二类区标准限值要求；漆雾处理排气筒出口废气中颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度及排放速率最大值均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中二级标准限值要求；中面涂烘干室、电泳烘干室废气排气筒出口废气中甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物排放浓度及排放速率最大值均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中二级标准限值要求。密封胶烘干废气排气筒出口废气中非甲烷总烃排放浓度及排放速率最大值均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中二级标准限值要求。厂界4个无组织排放废气监测点位中颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯的最大监控均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控限值要求。

2、废水：含镍废水预处理设施出口废水中总镍日均值符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1标准限值要求；生活污水排放口废水中pH范围值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油日均值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求。厂区废水总排口外排废水中pH范围值、化学需氧量、悬浮物、石油类、总镍、总锌、苯、甲苯、邻-二甲苯、对-二甲苯、间-二甲苯日均值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求。

3、噪声：4个厂界噪声监测点位昼、夜间厂界噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中3类标准限值要求。

4、固废：废边角料，焊装、打磨等工序产生的焊渣、砂轮、砂纸、擦布，原料的废包装料，污水处理站产生的一般污泥等一般固废，外售综合利用或与生活垃圾一起外运；磷化废水预处理污泥、漆渣、磷化废渣、废有机溶剂、含油废抹布和废手套等危险废物分类收集、暂存后送湖南瀚洋环保科技有限公司。

5、污染物排放总量：项目二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮排放总量均符合环评批复中总量控制指标的要求。

三、根据湖南省环境保护科学研究院出具的《关于“湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂新车型技术改造项目”卫生防护距离的说明》，该项目一期工程执行300米的卫生防护距离。根据长沙湘农资环工程规划有限公司出具的《证明》，项目一期工程卫生防护距离（300米）内没有居民区、学校、医院等环境敏感建筑。

四、湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂编制了突发环境事件应急预案，并报长沙市环保局、长沙经济技术开发区管理委员会产业环保局、长沙县环保局备案。湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂新车型技术改造项目一期工程环境保护手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准，符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目一期工程竣工环境保护验收合格。

五、项目一期工程投入正式运行后，应进一步加强环境保护设施运行日常管理，确保各类污染物排放稳定达标。项目二期工程应严格落实环评批复相关要求，并按要求办理相关环保手续后方可投入生产。

六、长沙市环保局、长沙经济技术开发区管理委员会产业环保局负责项目运行期的环境监管。

湖南省环境保护厅

2015年9月22日

抄送：长沙市环保局、长沙经济技术开发区管理委员会产业环保局、湖南省环境监测中心站。