湘环评〔2015〕119号

### 湖南省环境保护厅
关于S241、S339隆回丁山经西洋江至洞口
县城公路环境影响报告书的批复

洞溆高速（洞山路）前期工作协调领导小组:

你单位洞溆〔2015〕37号《关于申请对< S241、S339隆回丁山经西洋江至洞口县城公路环境影响报告书>批复的请示》、省环境工程评估中心《S241、S339隆回丁山经西洋江至洞口县城公路环境影响报告书技术评估报告》及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、S241、S339隆回丁山经西洋江至洞口县城公路路线起于隆回县六都寨镇的丁山村南侧接S246（原S219）后，往西在双胜桥跨辰水后，沿X056往西南延伸，经西洋江镇，于车田山跨越西洋江进入洞口县境内，利用现有X064过醪田镇后，沿X064至三门镇，从其北侧绕开城镇规划区向西南行进，过岩山乡至雷公井后，路线往东偏离现有老路，往南延伸至湾塘铺与G320相交后，沿着洞口县规划区的环城线布设，经凤桥，止于花古村，与洞口至高沙公路相接，路线全长58.729km。采用二级公路标准，沥青混凝土路面，其中丁山至山门段（K0+000～K28+248）采用设计速度40km/h，路基宽度8.5m；山门至洞口县城段（K28+248～K58+729）采用设计速度60km/h，路基宽度10m；共设桥梁1148.4m/14座，涵洞274道，平面交叉27处，下穿3处。工程总投资46144.79万元，工期24个月。根据湖南省气象局环境影响评价室编制的环境影响报告书的分析结论和各有关部门审查意见，我厅同意你单位按照环评报告书所列工程的性质、规模、路线以及采取的环境保护对策措施进行建设。

二、项目的建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

（一）工程应按国家相关的法律法规，做好水土保持、土地调整、拆迁安置、基础设施、文物保护等工作；工程拆迁安置方案应与工程建设同步进行，妥善解决好工程征地拆迁安置中的社会环境问题。

（二）进一步细化道路局部选线，新建道路或路基扩宽应尽量利用荒地或山脚地一侧进行建设，尽量避免占用聚居建筑、基础设施、农田；工程中的取土、填挖方、弃渣应统筹安排，按环评报告书的建议，取消Q2、Q5、Q12和Q15弃渣场，其弃渣送附近渣场进行消纳处置；做好路基边坡、弃渣场等护坡、排水、绿化等平整工程。

（三）根据营运期噪声预测结果，对新星幼儿园路段禁鸣，安装通风式隔声窗，对博雅幼儿园、信用幼儿园路段禁鸣，修建实心围墙，对乖宝宝幼儿园路段禁鸣，加固加高围墙，对毛坪村、大竹村和岩山镇等路段设置禁鸣，限速40km/h标牌等降噪措施。实施运营期噪声跟踪监测计划，根据监测结果，采取相应降噪措施，确保道路两侧声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求。地方政府应控制沿线土地利用，距道路两侧红线外50m范围内禁止新建学校、医院等声环境敏感建筑物。

（四）合理布置施工场地和安排施工时间，尽量远离居住区、学校、医院等场所，减轻施工对周边环境的影响；施工场地应严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，设置护栏、挡板、清扫、洒水等设施，确保场地的整洁、安全；土石方运输车辆加盖或加蓬，防止物料洒落或扬尘污染。

（五）工程不设置沥青拌合站，所用沥青全部外购后，经专用车辆运至铺路现场使用；灰土拌和场设置在敏感目标下风向200米以外处，并设置除尘收尘设备，达标排放；施工废水经处理达标后方可外排；桥墩水下作业钻孔施工采用钢板围堰工艺，禁止将施工废渣和废水排入沿线江河、溪渠、鱼塘、农田内；对道路占有原行道树白杨、梧桐和香樟等植物进行固根、修剪后移栽。

（六）制定全线交通事故环境应急预案，落实预案中的保障措施，降低交通事故引发的环境污染危害。

三、你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复批准后的环境影响报告文件送至邵阳市环保局、隆回县环保局、洞口县环保局。

四、项目竣工后，按建设项目竣工环境保护验收管理的有关规定，及时向我厅申请竣工环保验收。邵阳市环保局、隆回县环保局、洞口县环保局负责工程建设的环境监督管理。

湖南省环境保护厅

2015年8月7日