湘环评〔2015〕122号

### 湖南省环境保护厅
关于隆回县祁都纸业有限公司
年产1万吨拷贝纸和4.6万吨白牛皮纸
改扩建工程环境影响报告书的批复

隆回县祁都纸业有限公司:

你公司《关于请求<隆回县祁都纸业有限公司年产1万吨拷贝纸和4.6万吨白牛皮纸改扩建工程环境影响报告书>批复的函》、湖南省环境工程评估中心《隆回县祁都纸业有限公司年产1万吨拷贝纸和4.6万吨白牛皮纸改扩建工程环境影响报告书技术评估报告》、邵阳市环保局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、按照隆回县造纸行业整合发展实施方案要求，关闭隆回县龙鑫造纸厂、隆回县联发纸厂、隆回县都盛造纸厂、恒隆纸业有限公司等4家小型造纸企业，腾出产能指标整合给你公司，在现有厂区内建设年产1万吨拷贝纸和4.6万吨白牛皮纸改扩建工程，项目总投资9968万元。

本项目符合国家产业政策。根据长沙环境保护职业技术学院编制的环评报告书的分析结论和邵阳市环保局的预审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实环评报告书提出的各项污染防治和风险防范措施的情况下，从环保的角度分析，同意本工程按报告书提出的工艺、地点、规模和采取的环保措施进行项目建设。

二、在工程设计、建设和管理过程中，必须全面落实环评报告书提出的各项污染防治措施并着重做好如下工作：

- 本项目锅炉使用生物质成型燃料，锅炉烟气经处理达标后经45m排气筒排放。

- 按照“雨污分流、一水多用”的原则建设厂区排水管网。按环评报告书要求建设厂区污水处理站，采用“气浮+生化+砂滤”三级处理工艺，并设置容积不小于2960m3的事故池。规范设置排污口，并安装废水在线监控装置。项目外排废水须处理达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）中表2标准要求后排入辰水。

根据环评报告书分析结论，本项目大气防护距离为以污水处理站为中心周边100米范围。地方政府应严格控制场址周围用地，大气防护距离范围内不得新建居民、学校、医院等敏感建筑。

3、选用低噪声设备，合理调整平面布局，并采取消声、隔声等措施，确保项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准要求。

4、加强固体废弃物的管理，按环评报告书要求分类综合利用或处置。

5、落实报告书提出的各项事故防范措施及应急预案备案，严防发生环境污染事故。

6、委托资质单位开展项目施工期环境监理工作，并定期向环保部门提交工程环境监理报告，环境监理报告作为项目试生产和竣工环境保护验收的依据。

7、按环评报告书要求妥善处理关闭企业原厂区遗留的环境问题。

8、本项目建成后，主要污染物排放总量控制指标为：SO2≤31.82吨/年、NOx≤22.54吨/年、COD≤80.45吨/年、氨氮≤8.04吨/年。总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

三、本项目建成后，须报经邵阳市环保局同意方可投入试生产，试生产三个月内向我厅申请环境保护竣工验收，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、本项目环保“三同时”执行情况的监督管理和日常环境管理由邵阳市环保局和隆回县环保局具体负责。

湖南省环境保护厅

2015年7月27日