湘环评〔2015〕125号

### 湖南省环境保护厅
关于衡阳鸿茂生物科技有限责任公司
10000t/a次氧化锌及8000t/a纳米氧化锌
异地搬迁项目环境影响报告书的批复

衡阳鸿茂生物科技有限责任公司:

你公司《关于申请对衡阳鸿茂生物科技有限责任公司10000t/a次氧化锌及8000t/a纳米氧化锌异地搬迁项目批复的报告》、省环境工程评估中心评估报告、衡阳市环保局审查意见及有关文件收悉。经研究，批复如下：

一、衡阳鸿茂生物科技有限责任公司拟投资7139.786万元将位于衡阳市衡南县云集工业园内现有10000t/a次氧化锌和8000t/a纳米氧化锌两条生产线整体搬迁至湖南衡阳松木经济开发区湘江西片区。主要建设内容：以外购废渣为主要原料，次氧化锌生产采用回转窑挥发工艺, 纳米氧化锌生产采用“酸浸—净化—沉锌—煅烧”工艺。项目实施后年产1万次氧化锌和8000吨纳米氧化锌，其中次氧化锌为生产纳米氧化锌原料。

该项目建设符合地方规划，经衡阳市经济和信息化委员会明确符合国家产业政策。根据长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司编制的环评报告书分析结论和衡阳市环保局的审查意见，在建设单位切实落实环评报告书中提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保污染物长期稳定达标排放的前提下，从环境保护角度，我厅同意项目按照报告书所列的性质、规模、地点、工艺以及环境保护措施实施建设。

二、建设单位在设计、建设、运行过程中严格执行环保“三同时”制度，落实报告书提出的各项措施要求，并着重做好以下工作：

（一）废气污染防治。加强回转窑原料库中配备料、回转窑上料及出渣过程以及纳米氧化锌车间浸出过程的无组织排放。回转窑烟气采用“余热锅炉+表面冷却器+布袋除尘器+碱液喷淋塔+水喷淋塔”处理，回转窑卫生收尘废气采用布袋除尘器处理后一并经30米烟囱外排。氧化锌车间浸出硫酸雾采用碱液喷淋塔处理后经20米排气筒外排。干燥煅烧车间闪蒸干燥机烟气采用“旋风除尘器+布袋除尘器收尘”处理，煅烧窑废气采用布袋除尘器收尘处理后与煅烧窑燃煤气烟气一起经水膜除尘器处理由20米排气筒外排。项目外排大气污染物须满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3、表5标准限值要求。

（二）废水污染防治。按照“清污分流、污污分流、雨污分流”原则，规范建设厂区排水和废水回用系统，提高废水回用率。回转窑冲渣水、废气处理废水分别经沉淀处理后循环使用。原料包装袋清洗废水经中和沉淀处理后循环使用。湿法车间地面及设备清洗水经中和沉淀处理后与锅炉软化水用于回转窑冲渣。碳酸铵中和沉锌和碱式碳酸锌洗涤产生的硫铵废水经专管外送衡阳市建衡实业有限公司综合利用。初期雨水经600m3初期雨水收集池收集处理后回用于回转窑冲渣。项目不外排生产废水和初期雨水。生活污水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进园区污水处理厂处理。

（三）固体废物处置。加强工业固体废物的分类管理，规范处置固体废物。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设原料堆存库，做好原料（性质为危险废物的）运输、贮存、使用全过程污染控制工作。回转窑重力收尘灰、净化除铁渣、废水处理污泥回用于回转窑配备料，干燥煅烧收尘灰回用于干燥煅烧系统，原料包装材料可重复利用。严格执行危险废物转移联单制度，依法办理危险废物经营许可证，铅泥、铜镉渣等危险废物厂内规范暂存后外售有资质单位处理。一般工业固体废物暂存场建设满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)要求，回转窑水淬渣、煤气发生炉渣、脱硫渣等一般工业固体废物厂内暂存后外售综合利用。

（四）噪声污染防治。优化平面布局与设备选型，对鼓风机、空压机、水泵等高噪声设备采取隔声、吸音、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（五）环境风险防范工作。加强环保设施和风险防范设施的运行管理，落实各项风险防范措施，落实责任人，制定环境风险应急预案，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝环境风险事故发生。

（六）污染物排放总量控制。COD≤0.24吨/年、氨氮≤0.03吨/年、SO2≤83.592吨/年、NOx≤36.36吨/年、废气中Pb≤0.41吨/年、废气中As≤0.0756吨/年，总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

（七）按照“以新带老”要求，做好现有厂区关闭与拆除工作，妥善处置拆除过程产生的废水、固体废物，避免造成二次污染。

三、按照报告书的意见，项目设置原料库边界外100m范围内，回转窑车间外100m范围内，纳米氧化锌车间外50m范围内为卫生防护距离（具体见报告书）。湖南衡阳松木经济开发区和衡阳市金源街道应按照拆迁安置办法负责做好防护距离内居民搬迁安置和用地规划控制工作，防护距离内不得再新建学校、医院和居民点等敏感建筑。

四、项目建成后须报经衡阳市环保局同意方可投入试生产，试生产三个月内向依法申请环境保护竣工验收，经我厅验收合格后方可正式投产。

五、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送到衡阳市环保局。衡阳市环保局具体负责该项目“三同时”监督检查工作。

湖南省环境保护厅

2015年8月18日