湘环评〔2015〕132号

### 湖南省环境保护厅
关于株洲时代新材料科技股份有限公司
年产180吨聚酰亚胺薄膜生产线建设项目
环境影响报告书的批复

株洲时代新材料科技股份有限公司:

你公司《关于批复株洲时代新材料科技股份有限公司年产180吨聚酰亚胺薄膜生产线建设项目环境影响报告书的请示》、湖南省环境工程评估中心《株洲时代新材料科技股份有限公司年产180吨聚酰亚胺薄膜生产线建设项目环境影响报告书技术评估报告》、株洲市环境保护局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资27781万元，在湖南株洲渌口经济开发区南洲新区产业园区标准化厂房一期工程内实施年产180吨聚酰亚胺薄膜生产线建设项目，生产纲领为年产12.5μmTN型聚酰亚胺薄膜130t、25μmTN型聚酰亚胺薄膜20t/a；TF型聚酰亚胺复合薄膜30t/a。拟建工程购置全进口工艺设备及DMF废气焚烧炉装置，以均苯四甲酸二酐、4.4,-二氨基二苯醚等为主要生产原料，采用流延拉伸法生产，通过聚合、化学亚胺化、拉伸、热亚胺化等工序，产出聚酰亚胺薄膜系列产品。项目建设符合国家产业政策，工程在拆除公司位于湾塘工业园的特种涂料及电磁生产线的基础上转向择址建设，符合南洲新区准入条件要求。根据株洲市环科院和益阳市环境保护科学研究所联合编制的环评报告书的分析结论和株洲市环保局的预审意见，在建设单位切实落实各项污染防治措施、确保外排污染物实现达标排放前提下，从环保的角度分析，我厅同意按报告书所列的工程方案在拟选地址建设。

二、建设单位在项目设计、建设和营运期间，必须严格按照环评报告书要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）做好工程废水污染防治。拟建项目排水实施雨污分流，冷却水循环使用，车间保洁废水与厂区生活污水等依托工业园标准厂房片区地埋式污水处理装置达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）标准中一级B标准，再排入市政污水管网外排。

（二）落实工程废气污染防治措施。反应釜检验、氮气排放过程中产生的含DMF有机废气经有效处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准后通过15米高排气筒外排；流延、拉伸、亚胺化过程中产生的含DMF、醋酐废气经DFTO焚烧炉处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，通过40米排气筒高空排放；锅炉、导热油炉开机燃烧天然气，外排烟气应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB12371-2014）新建燃气锅炉排放标准；电晕工序产生的含臭氧废气须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准后通过15米排气筒排放；强化生产装置、储罐装置的密闭性操作，加强日常监管，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放。

按环评分析核算以生产车间、储罐区为界设置100米卫生防护距离，地方政府规划部门及园区管理机构应做好项目选址及周边用地控规，防护距离内不得保有和新建学校、医院、居民住宅等环境敏感项目。

（三）优化厂区设备工艺平面布局，选用低噪声生产设备，并对各类机泵等噪声源设备设施采取有效的综合隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达标。

（四）做好工程固废管理控制。加强固废的分类管理，按“无害化、减量化、资源化”原则和环评提出的固废管理做好各类固废的处理处置。对其中滤网、滤渣、清洗废液等危险废物必须外委有相应危废处置资质的单位安全处置。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）要求在拟建厂房内设置危废暂存场所，做好各类危废的分类暂存管理，防止管理不当产生二次污染。

（五）配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，加强环境管理，按《危险化学品安全管理条例》、安监部门要求做好项目所涉各项危化品的安全管理和厂区风险防范措施；厂房地面应全面固化硬化、对储存设施采取有效的防渗漏措施、储罐周边设置一定有效容积的围堰，厂区内设置事故液池，设置应急导流切换装置，切实防止环境风险事故；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》建立风险事故应急预案并定期演练，确保周边环境安全。

（六）污染物总量控制：本项目新增总量指标核定为SO2:0.08t/a、NOX :37.43t/a、COD:0.02 t/a、氨氮0.01 t/a。总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

三、项目建成，须报株洲市环保局同意方可投入试生产，试生产三个月内，按建设项目环境保护“三同时”规定，申请环境保护竣工验收，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告书送株洲市环保局和株洲县环保局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由株洲市环保局和株洲县环保局具体负责。

五、《关于株洲时代新材料科技股份有限公司高性能绝缘结构产品产业化项目环境影响报告书的批复》（湘环评〔2012〕7号）即日起作废。

湖南省环境保护厅

2015年8月31日