湘环评〔2015〕137号

### 湖南省环境保护厅
关于永兴县东宸有色金属再生利用有限公司
稀贵金属物料综合利用异地改扩建工程
环境影响报告书的批复

永兴县东宸有色金属再生利用有限公司:

你公司《关于<永兴县东宸有色金属再生利用有限公司稀贵金属物料综合利用异地改扩建工程环境影响报告书>申请批复的函》、湖南省环境工程评估中心《永兴县东宸有色金属再生利用有限公司稀贵金属物料综合利用异地改扩建工程环境影响报告书技术评估报告》、郴州市环保局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资17621.98万元，在永兴县柏林工业园内建设稀贵金属物料综合利用异地改扩建工程。主产品年产精铋300吨、银锭50吨、金锭0.1吨、精碲60吨。

本项目属永兴县金银稀贵企业整治整合项目，符合国家产业政策。根据湖南有色金属研究院编制的环评报告书的分析结论和郴州市环保局的预审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实环评报告书提出的各项污染防治和风险防范措施的情况下，从环保的角度分析，同意本工程按报告书提出的工艺、地点、规模和采取的环保措施进行项目建设。

二、在工程设计、建设和管理过程中，必须全面落实环评报告书提出的各项污染防治措施并着重做好如下工作：

1、按环评报告书要求采购原料，原料贮存场地须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求建设。

2、严格大气污染防治措施。本项目铋反射炉熔炼烟气经重力沉降室+表面冷却+布袋除尘器+碱液喷淋塔、铋精炼锅精炼烟气经集气罩+冷却烟道+布袋除尘器+碱液喷淋塔、贵铅转炉烟气经冷却烟道+布袋除尘器+碱液喷淋塔、分银转炉氧化精炼烟气经冷却烟道+布袋除尘器处理；银电解分解废气经槽面通风罩+碱液喷淋塔、配料备料卫生收尘烟气经集气罩+布袋除尘器、铋反射炉车间卫生收尘烟气经集气罩+布袋除尘器、贵铅车间卫生收尘烟气经集气罩+布袋除尘器处理。上述烟气与铋精炼锅燃气烟气、燃气锅炉烟气一同由Φ2.0m×45m烟囱达标外排，烟囱须按要求安装烟气在线监控装置与环保部门联网。

3、实行雨污分流、清污分流、污污分流。厂区内生产废水、初期雨水经污水处理站处理后回用。生活污水经化粪池处理达标后排入园区洞口污水处理厂。

4、加强对工业固废的管理。按环评报告书要求对产生的各类固体废物妥善处置。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设面积为1000m2，堆存量为3750t的危险废物渣库，按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建设占地面积为2000m2，堆存量7500t的一般固废渣库。生活垃圾由当地环卫部门集中处置。

5、优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准。

6、落实危险化学品及危险废物贮存和运输、危险化学品泄漏等环境风险防范措施和事故应急预案。

7、当地政府应严格控制本项目环境防护距离范围内的规划用地，不得新建学校、医院和居民集中区等敏感建筑。

8、委托资质单位开展项目施工期环境监理工作，并定期向环保部门提交工程环境监理报告，环境监理报告作为项目试生产和竣工环境保护验收的依据。

9、按环评报告书要求完成原有工程遗留环境问题处置。

10、本项目建成后，主要污染物排放总量控制指标为：     SO2≤16.36吨/年，NOx≤2.96吨/年，尘中铅≤0.35吨/年，尘中砷≤0.12吨/年；COD≤0.34吨/年，氨氮≤0.086吨/年。总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

三、本项目建成后，须报经郴州市环保局同意方可投入试生产，试生产三个月内向我厅申请环境保护竣工验收，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、本项目环保“三同时”执行情况的监督管理和日常环境管理由郴州市环保局和永兴县环保局具体负责。

湖南省环境保护厅

2015年9月16日