湘环评〔2015〕138号

### 湖南省环境保护厅
关于湖南省麻阳县尧市钒矿开采项目
环境影响报告书的批复

麻阳弘泰矿业有限公司:

你公司《关于申请湖南省麻阳县尧市钒矿开采项目环境影响报告书批复的函》、《承诺书》、省环境工程评估中心的技术评估报告、怀化市环保局预审意见及有关文件收悉。经研究，批复如下：

一、麻阳弘泰矿业有限公司拟投资17514.49万元在怀化市麻阳县尧市乡建设湖南省麻阳县尧市钒矿开采项目，主要建设内容：采矿区范围4.8045km2，开采标高+450至-30m，采用“平硐开拓+盲斜井”地下开采法。项目实施后开采能力为60万吨/年钒矿石，矿山服务年限33年。

该项目经省国土资源厅划定矿区范围和批复开采方案，建设符合国家产业政策和地方规划。根据湖南华中矿业有限公司编制的环评报告书分析结论和怀化市环保局的预审意见，在建设单位切实落实环评报告书中提出的污染防治、生态保护和环境风险措施，确保污染物长期稳定达标排放的前提下，从环境保护角度，我厅同意项目按照报告书中所列的性质、规模、地点、工艺以及环境保护措施实施建设。

二、建设单位在设计、建设、运行过程中，严格执行环保“三同时”制度，落实报告书提出的各项污染防治、生态保护要求，并着重做好以下工作：

（一）严格按照国土、水利等行政主管部门批准的方案建设生产，在落实相关要求，避免灾害事故发生的前提下建设。

（二）废水污染防治。按照“雨污分流、污污分流”原则，规范建设矿区排水和废水回用系统，提高废水回用率。井下涌水、废石场淋滤水经沉淀处理达标后部分回用于生产，剩余专管达标外排尧市河。生活污水经一体化生化处理设施处理后外排。外排废水须处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准和重金属满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）要求。

（三）废气污染防治。采用湿式采矿作业，采取喷雾洒水和井下通风等措施，确保井下废气达标外排。在矿石、废石堆放、转运作业场地，采取喷雾洒水措施，控制无组织粉尘排放。外排废气应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（四）噪声污染防治。优化平面布局与设备选型，对空压机、风机等高噪声设备，采取隔声、消音、减振等综合降噪措施，确保工业场地厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）固体废物处置。加强采空区、废石堆场的管理，废石堆场建设由有资质单位设计、施工，并满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，并做好外围截排水和边坡防护措施，确保安全稳定堆存。废石堆场服务器满后立即封场，切实保护好区域生态环境。

（六）环境风险防范工作。加强环保设施和环境风险防范设施的运行管理，落实各项环境风险防范措施，落实责任人，制定突发环境事件应急预案，确保污染物处理长期稳定达标，杜绝环境风险事故发生。

（七）污染物排放总量控制。COD≤2.736t/a，氨氮 ≤0.131t/a，总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

三、项目建成后须报经怀化市环保局同意方可投入试生产，试生产三个月内依法申请竣工环保验收，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送到怀化市环保局，麻阳县环保局。怀化市环保局具体负责该项目环保“三同时”监督检查工作。

湖南省环境保护厅

2015年9月21日