湘环评〔2015〕140号

### 湖南环境保护厅关于
衡阳市黎达化工有限公司年产1000吨金属砷搬迁技改项目环境影响报告书的批复

衡阳市黎达化工有限公司:

你公司《关于请求<衡阳市黎达化工有限公司年产1000吨金属砷搬迁技改项目环境影响报告书>批复的函》、湖南省环境工程评估中心《衡阳市黎达化工有限公司年产1000吨金属砷搬迁技改项目环境影响报告书技术评估报告》、衡阳市环保局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资8000万，将原祁东县电炉提砷生产线搬迁至湖南衡阳松木经济开发区，新建一条以铜冶炼砷滤饼为原料的金属砷生产线(除砷灰作为衡阳志远新材料有限公司的原料)，生产规模保持年产金属砷1000吨不变。

本项目符合国家产业政策。根据长沙环境保护职业技术学院编制的环评报告书的分析结论和衡阳市环保局的预审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实环评报告书提出的各项污染防治和风险防范措施的情况下，从环保的角度分析，同意本工程按报告书提出的工艺、地点、规模和采取的环保措施进行项目建设。

二、在工程设计、建设和管理过程中，必须全面落实环评报告书提出的各项污染防治措施并着重做好如下工作：

1、严格按环评报告书要求采购、运输、储存原料。本项目试生产前，原祁东县生产线全部予以拆除，并按环评报告书要求做好现场清理工作。

2、严格大气污染防治措施。本项目沸腾炉废气、干燥机废气、砷还原炉废气按环评报告书要求经厂内净化系统处理后送恒光化工公司硫酸生产线制酸，其输送至恒光化工公司炉气必须满足As≤1mg/m3、粉尘≤2mg/m3。

当地政府应按照环评报告书的结论，严格控制本项目卫生防护距离内的规划用地，不得新建学校、医院和集中居民区等敏感建筑。

3、实行雨污分流、清污分流、污污分流。建设400m3地面雨水收集池和500m3事故应急池。生产废水经厂内污水处理系统处理达标后部分回用于生产，剩余部分送恒光化工炉渣增湿环节使用，不得外排。生活废水经化粪池处理后通过园区污水收集管网经松木工业园污水处理厂达标排放。

4、加强对工业固废的管理，按环评报告书要求对产生的各类固体废物妥善处置。厂内固废暂存库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设。生活垃圾交由环卫部门处理。

5、优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

6、严格按环评报告书要求做好环境风险防范工作，杜绝发生环境污染事故。

7、委托资质单位开展项目施工期环境监理工作，定期向环保部门提交工程环境监理报告，环境监理报告作为项目试生产和竣工环境保护验收的依据。

8、本项目建成后，主要污染物排放总量控制指标为：尘中砷≤0.00036吨/年，COD≤0.0821吨/年，氨氮≤0.0109吨/年。总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

三、本项目建成后，须报经衡阳市环保局同意方可投入试生产，试生产三个月内向我厅申请环境保护竣工验收，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、本项目环保“三同时”执行情况的监督管理和日常环境管理由衡阳市环保局和松木分局具体负责。

湖南省环境保护厅

2015年9月21日

| 抄送： | 省环境监察局，衡阳市环境保护局，衡阳市环境保护局松木分局，省环境工程评估中心，长沙环境保护职业技术学院。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 湖南省环境保护厅办公室 |  | 2015年9月28日印发 |  |