湘环评〔2015〕141号

### 湖南省环境保护厅
关于湖南湘江关西涂料（长沙）有限公司
年产9.7万吨涂料及4.45万吨树脂新建工程
环境影响报告书的批复

湖南湘江关西涂料（长沙）有限公司:

你公司《关于申请〈湖南湘江关西涂料（长沙）有限公司年产9.7万吨涂料及4.45万吨树脂新建工程环境影响报告书〉申请批复的报告》、湖南省环境工程评估中心《湖南湘江关西涂料（长沙）有限公司年产9.7万吨涂料及4.45万吨树脂新建工程环境影响报告书技术评估报告》、长沙市环保局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资约71140.35万元，选址于望城铜官循环经济工业基地实施年产9.7万吨涂料及4.45万吨树脂新建工程，拟建工程征地354.92亩，计划建设规模为：阴极电泳涂料32000吨/年，水性涂料65000吨/年，不涉溶剂型涂料生产；副产品及中间产品涂料用树脂44500吨/年，包括CED树脂、醇酸树脂、丙烯酸树脂、氨基树脂、水性聚酯树脂、水性丙烯酸树脂等，全部为企业自用，不外售；项目主要建设内容包括树脂厂房、涂料厂房，仓库、罐区等，配套动力设施、环保设施、消防设施及办公、生活设施等公辅工程。项目建设符合国家产业政策，选址符合铜官循环经济工业基地用地规划要求。根据长沙环境保护职业技术学院编制的环评报告书的分析结论和长沙市环保局的预审意见，在建设单位切实落实各项污染防治和风险防范措施，确保外排污染物实现达标排放、环境风险可控的前提下，从环保的角度分析，我厅同意工程建设。

二、建设单位在项目设计、建设和营运期间，必须严格按照环评报告书要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）工程排水实施雨污分流，污污分流，按分质收集处理原则建设厂区排水系统及废水处理设施，规范化设置排污口，优化废水处理工艺和规模，按报告书建议要求，对厂区生产废水采取隔油、物化等措施进行预处理后与生活污水一并进入生化处理系统处理，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1间接排放标准（间接排放标准中未规定限值的污染物达到望城区第二污水处理厂接管要求）后排入望城区第二污水处理厂进行深度处理；对初期雨水单独收集，通过雨污切换装置进入应急池暂存后切入污水处理系统处理后外排望城区第二污水处理厂；生产过程中产生的高浓度有机废水作为危险废物外委有相应资质的单位妥善处置。

（二）做好工程大气污染防治。严格执行清洁生产，加强树脂合成、涂料混配等工序的设备管道密闭性管理，减少跑冒滴漏，减少有机溶剂的挥发量；对易挥发的物料采用浮顶罐储存，加强储罐、管道和附属设备的维修、保持严密性，对阻火器、液封、呼吸阀等部件定期检查，确保气密性符合要求，减少呼吸排放量；按报告书要求对涂料、树脂生产、检验等环节产生的有机废气、含尘废气等分别采取有效的净化处理措施处理达标后有组织高空排放，其中涂料生产过程有组织废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值的要求；树脂生产过程有组织废气排放应满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值的要求；无组织废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9排放限值，无组织排放二甲苯满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求；恶臭污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求；本项目不得燃煤及重油。锅炉采用天然气为燃料，外排烟气应满足《锅炉大气污染物排放标难》（GB13271-2014）特别排放限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准的要求。

按报告书分析核算设置600m大气环境防护距离，地方政府规划部门和铜官循环工业基地管委会应严格做好厂区周边用地控规，其内不得保有和新建医院、学校、集中居民区等环境敏感项目，不得引进食品、制药等环境要求高的企业。

（三）加强固废污染管理，落实固体废物的分类收集、安全处置要求。对生产产生的废活性炭、废粉尘、废滤渣、废滤芯、废有机溶剂、高浓度有机废水、污水处理厂污泥、废抹布、废弃包装物、废钢桶等危险废物必须按国家危废管理的相关规定规范管理，委托有相应危废处置资质的单位安全处置；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。厂内按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及修改单的要求设置规范的危废暂存场所，严防二次污染。

（四）合理进行工艺布局，对水泵、风机、空压机、冲压机等高噪声设备采取有效的隔声降噪减震措施，确保厂界噪声达标不扰民。

（五）配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，加强环境管理，制定相关的风险防范措施并落实到生产岗位。按《危险化学品安全管理条例》的规定和安评要求，落实厂区原辅材料及产品中各类危险化学品在运输、储存、使用过程的安全管理，生产区和储罐区实施防腐防渗地面硬化，按规定设置事故围堰及一定有效容积的事故水池，配套拦污、切换等处理设施，防止非正常工况和事故状态下环境风险排放。

（六）污染物总量控制：二氧化硫总量≤0.545t/a，氮氧化物≤3.421t/a；COD≤2.36t/a、氨氮≤0.59t/a，总量指标纳入地方环保部门总量控制管理。

三、项目建成，须报长沙市环保局同意方可投入试生产，试生产三个月内，按建设项目环境保护“三同时”规定，申请环境保护竣工验收，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、建设单位应在收到本批复后15个工作日内将批复批准后的本项目环评报告书送长沙市环保局和望城区环保局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由长沙市环保局和望城区环保局具体负责。

湖南省环境保护厅

2015年9月25日

| 抄送： | 长沙市环境保护局，望城区环境保护局，铜官循环经济工业基地管委会，湖南省环境工程评估中心，长沙环境保护职业技术学院。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 湖南省环境保护厅办公室 |  | 2015年9月29日印发 |  |