湘环评〔2015〕142号

### 湖南省环境保护厅
关于S253、S262保靖夯沙至吉首公路
改建工程环境影响报告书的批复

吉首市万通农村交通建设工程有限责任公司:

你公司《关于对< S253、S262保靖夯沙至吉首公路改建工程环境影响报告书>审批的请示》、省环境工程评估中心《S253、S262保靖夯沙至吉首公路改建工程环境影响报告书技术评估报告》及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、S253、S262保靖夯沙至吉首公路改建工程起点位于保靖县境内的夯沙乡，接拟建省道S253线，经夯砣、红坪等村组，终点于吉首市己略与在建永吉高速公路吉首北互通连接线K3+700处相接，线路全长13.458km。其中：保靖县4.55km，吉首市8.908km。采用二级公路标准，沥青混凝土路面，设计速度40km/h，路基宽8.5m，路面宽7m，共设中桥228m/4座，隧道940m/1座，涵洞62道，平面交叉8处，分离式立交1处，项目总投资16102.00万元，工期2年。根据湖南省环境保护科学研究院编制的环境影响报告书的分析结论和各有关部门审查意见，我厅同意你公司按照环评报告书所列工程的性质、规模、路线以及采取的环境保护对策措施进行建设。

二、项目的建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

（一）工程应按国家相关的法律法规，做好水土保持、土地调整、拆迁安置、基础设施、文物保护等工作；工程拆迁安置方案应与工程建设同步进行，妥善解决好工程征地拆迁安置中的社会环境问题。

（二）进一步细化道路局部布线，新建道路或路基扩宽应尽量利用荒地或山脚地一侧进行建设，尽量避免占用聚居建筑、基础设施、农田；项目在K0+000-K4+550处主要以路基形式穿越吕洞山县级自然保护区的实验区，应充分利用其老路廊道；工程中的取土、填挖方、弃渣应统筹安排，按环评报告书的建议，取消于吕洞山县级自然保护区的实验区Z1弃渣场的选址，其弃渣场应设置在吕洞山县级自然保护区范围以外场地；做好路基边坡、取土场、弃渣场等护坡、排水、绿化等平整工程。

（三）对临近夯沙坪、梯子村、红坪村2#和己略学校等声环境敏感点的路段设置禁鸣标牌。实施运营期噪声跟踪监测计划，根据监测结果，采取相应降噪措施，确保道路两侧声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求。地方政府应控制沿线土地利用，距道路两侧红线外50m范围内禁止新建学校、医院等声环境敏感建筑物。

（四）合理布置施工场地和安排施工时间，尽量远离居住区、学校、医院等场所，减轻施工对周边环境的影响；施工场地应严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，设置护栏、挡板、清扫、洒水等设施，确保场地的整洁、安全；土石方运输车辆加盖或加蓬，防止物料洒落或扬尘污染。

（五）工程不设置沥青拌合站，所用沥青全部外购后，经专用车辆运至铺路现场使用；灰土拌和场设置在敏感目标下风向200米以外处，并设置除尘设备，达标排放；施工废水经处理达标后方可外排；桥墩水下作业采用钢板围堰工艺钻孔施工，禁止将施工废渣排入沿线江河、溪渠、鱼塘、农田内；隧道弃渣均通过渣土车运输进入指定渣场进行处置，避免大量涌水外排可能造成附近自然溪河的淤塞或农田压埋；隧道进出口外形应与山体保持协调。

（六）制定全线交通事故环境应急预案，在临吕洞河路段（K0+000-K0+900）、临己略河路段（K6+000-K13+458）上设置防撞桩，并在沿线设置限速、弯道等警示标志，落实事故应急处理保障措施，降低交通事故引发的环境污染危害。

三、你公司应在收到本批复后的15个工作日内，将批复批准后的环境影响报告文件送至湘西自治州环保局、吉首市环保局、保靖县环保局。

四、项目竣工后，按建设项目竣工环境保护验收管理的有关规定，及时向我厅申请竣工环保验收。湘西自治州环保局、吉首市环保局、保靖县环保局负责工程建设的环境监督管理。

湖南省环境保护厅

2015年9月25日