湘环评函〔2015〕67号

湖南省环境保护厅
关于郴州钖涛化工有限公司郴化集团天成区
搬迁环境综合治理工程及相关工程建设内容
变更环境影响说明的批复的函

郴州钖涛化工有限公司:

你公司《关于〈郴州钖涛化工有限公司郴化集团天成区搬迁环境综合治理工程及相关工程建设内容变更〉批复的请示》、湖南省环境工程评估中心《郴州钖涛化工有限公司郴化集团天成区搬迁环境综合治理工程及相关工程建设内容变更环境影响说明的技术评估报告》、郴州市环保局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司负责承担的“郴化集团天成区搬迁环境综合治理工程”与“郴州钖涛化工有限公司工艺脱砷示范及重金属废水深度处理循环利用工程”已分别经我厅批复（湘环评〔2006〕92号、湘环评〔2010〕176号），其中“郴化集团天成区搬迁环境综合治理工程”已通过阶段性环保竣工验收；以上两项工程申报建设内容中目前已建成一套10万吨/年的沸腾炉烟气制酸系统、一条2万吨/年的试剂酸生产线、一套工艺脱砷系统、一条5000t/a的精砷生产线；尚余15000吨/年电解铜生产线、氰化法回收金银系统、10万吨/年的含锌硫精矿沸腾炉烟气制酸系统与临武县甘溪河河道尾砂初级富集提取装置未建设；根据原项目立项部门郴州市发改委对你公司《关于〈工艺脱砷示范及重金属废水深度处理循环利用项目建设情况的说明与临时处理高砷硫铁矿维持运营〉的请示》的回复意见、相关项目变更项目可行性研究报告论证等，鉴于临武县甘溪河河道尾砂初级富集提取装置暂不具备建设条件，你公司拟在该装置建成前临时采用与尾砂选出精矿成分相类的高砷硫铁矿维持生产，并对原批复工程其他未建部分进行变更：取消拟建15000吨/年电解铜生产线与10万吨/年的含锌硫精矿沸腾炉烟气制酸系统，并将原拟建氰化法回收金银系统改为氯化提金系统，从制酸系统副产品铁精粉中回收金银贵金属。变更后公司产品方案调整为硫酸15000t/a、发烟硫酸60000t/a、试剂硫酸20000t/a、黄金0.475t/a、白银5.7t/a、白砷7810t/a、金属砷5000t/a，副产电瓶酸5000t/a、铁精粉球团98800t/a。根据长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司编制的环评影响说明结论和郴州市环保局的预审意见，本次工程建设内容变更符合国家产业政策及相关规划要求，在建设单位认真落实变更环境影响说明中提出的各项污染防治措施，确保工程外排污染物长期稳定达标排放、总量控制落实的情况下，从环境保护的角度分析，我厅同意你公司按申报的变更内容实施后续项目建设。

二、建设单位在后续工程设计、建设、运营管理中，应严格执行环保“三同时”制度，落实变更环评文件提出的各项“以新带老”及新增污防工程措施要求，并着重做好如下工作：

（一）做好工程废气污染防治。按变更环境影响说明要求对现有工程破碎及筛分工序、沸腾炉排渣增湿与冷却滚筒产生的无组织粉尘进行收集处理；新增25m排气筒，将现有工程动力波洗涤塔出口烟气引入该排气筒外排；对工程变更后产生的氯化焙烧烟气、干燥窑烟气、链篦机烟气、制团干燥车间卫生烟气、氯化分金酸雾废气、氨浸分银氨气、沉砷车间硫化氢尾气等分别经相应处理达到规定标准后有组织排放；对其中氯化焙烧烟气排放设置在线监测装置，对烟气量、SO2、NOX、烟尘污染物因子实施在线监测并与地方环保管理部门联网。

（二）按清污分流、雨污分流、污污分流的原则完善和建设好厂内排水系统，按环评要求落实厂区内污酸废水及其它各类生产工艺废水的处理及回用工程措施，不得外排；完善厂区排水管网，建设一定有效容积的初期雨水池，厂区初期雨水回用于生产补水，在不能全部回用的情况下必须经有效处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准方可排放；生活污水经生化处理系统处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准后外排东江。

（三）落实工程固废管理措施。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规范要求对现有工程原料库进行改造，并建设厂内危废暂存库；同时按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）建设一般固废暂存场，对一般固废和危险废物分类管理，按规范做好暂存、综合利用和处理处置。在工程试运营阶段鉴定明确硫化沉砷车间石膏渣、烟气洗涤车间喷淋液再生石膏渣与贵金属车间石膏渣的固废属性，并按具体属性做好相应规范管理。

（四）总量控制：项目在公司现有总量指标基础上新增SO268.72t/a，新增尘中Pb0.2116t/a，通过排污权交易获得。

（五）建立健全环境管理制度。设专职环保管理人员，配备必要的监测仪器设备，加强污染治理设备的维护管理。落实风险防范促使，按报告书要求落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，确保周边环境安全。

三、建设单位应委托有资质单位开展项目施工期环境监理工作，并定期向环保部门提交工程环境监理报告，环境监理报告作为项目试生产和竣工环境保护验收的依据。

四、在临武县甘溪河河道尾砂初级富集提取装置具备建设条件后，你公司应按照原环评批复的要求完成全部建设内容，并以河道尾砂富集提取装置精选得到的砷铁硫精矿作为已建工程10万t/a沸腾炉烟气制酸系统的生产原料。

五、余按原环评批复要求执行。

湖南省环境保护厅

2015年8月18日