建设项目竣工环境保护

验 收 监 测 报 告

湘环竣监[2015]26号

项目名称：湖南经阁铝业科技股份有限公司年产31000吨高档建筑铝型材建设项目

建设单位：经阁铝业科技股份有限公司

湖南省环境监测中心站

二O一五年九月

| 承担单位 | ： | 湖南省环境监测中心站 |
| --- | --- | --- |
| 站 长 | ： | 罗岳平 |
| 主管副站长 | ： | 田 耘 |
| 项目负责人 | ： | 谭 杰 |
| 方案编写人 | ： | 谭 杰 |
| 审 核 | ： |  |
| 签定 | ： |  |

湖南省环境监测中心站

地址：湖南省长沙市万家丽路中路3段118号

电话：0731-82592328

传真：0731-82592328

邮编：410019

声明：复制本报告中的部分内容无效。

目  录

1. 前言	1

2. 验收监测依据	1

3. 工程概况	3

3.1 工程基本情况	3

3.2 生产工艺简介	6

3.3 主要污染物及处理情况	8

4. 环评建议与结论及环评批复	10

4.1 环评结论及建议	10

4.2建议	11

4.2 环评批复内容	11

5. 验收监测评价标准	11

5.1 废气验收执行标准	12

5.2 废水验收执行标准	12

5.3 噪声验收执行标准	13

6. 验收监测工作内容	13

6.1 验收监测工况要求	13

6.2 废气监测内容	14

6.3 废水监测内容	14

6.4 噪声监测内容	15

7. 质量保证与质量控制	15

7.1 验收监测工况要求	15

7.2 质量保证与质量控制	15

7.3 监测分析方法	16

8. 监测结果与评价	16

8.1 验收监测期间的工况监督	16

8.2 空气和废气排放监测结果与分析评价	17

8.3 废水监测结果及评价	22

8.4 噪声监测结果与评价	24

9. 环境管理检查	25

9.1 “三同时”制度执行情况	25

9.2 环评批复落实情况	25

9.3 环保机构设置和环境管理规章制度	26

9.4 固体废物处理处置及综合利用情况	26

9.5 环境风险事故应急处理措施	26

10. 结论与建议	26

10.1 结论	26

10.2 建议	29

附件：

附件1  三同时登记表

附件2  湖南省环境保护局《关于湖南经阁铝业科技股份有限公司年产31000吨高档建筑铝型材建设项目环境影响报告书的批复》

附件3  长沙市环境保护局《关于湖南经阁铝业科技股份有限公司年产31000吨高档建筑铝型材建设项目环境影响评价执行标准的函》

附件4  试生产报告

附件5  污水接纳证明

附件6  污泥检测报告

附件7  应急预案登记表

附件8  环境管理制度

附图：

附图1  工程地理位置图

附图2  工程平面布置及监测点位布设示意图

附图3  相关照片

# 1. 前言

经阁铝业科技股份有限公司投资20500万元在长沙市高新技术产业开发区隆平高科技园内建设年产31000吨高档建筑铝型材项目，该项目分为氟碳喷漆、电泳涂漆、彩色静电粉末喷涂、隔热节能四条铝合金型材生产线。2008年10月，该项目中的熔铸、挤压和喷涂生产线建设完成并通过原湖南省环境保护局验收投入生产，当时氧化电泳车间未建设。此后，因资金原因，氧化电泳车间项目处于停建状态。2013年，我司重启了氧化电泳车间和配套环保设施的建设，2014年投入运行。

该项目于2002年9月由原湖南省环境保护科学研究所编制了该项目的环境影响报告书，2002年10月30日，原湖南省环境保护局以湘环评[2002]88号文审批。该项目2014年5月1日投入试生产，目前环保设施运行正常，具备验收监测条件。

根据建设项目竣工环境保护验收有关规定的要求，受经阁铝业科技股份有限公司委托，湖南省环境监测中心站承担年产31000吨高档建筑铝型材项目竣工环境保护验收监测工作。省站于2015年4月22-23日对该工程进行了现场监测，并收集了相关资料，根据踏勘结果编制了本验收监测报告。

# 2. 验收监测依据

（1）国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月；

（2）原国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月；

（3）原国家环境保护总局环发［2000］38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月；

（4）原国家环境保护总局环发［1999]246号《关于印发<污染源监测管理办法>的通知》，1999年11月；

（5）中国环境监测总站验字[2005]188号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月；

（6）湖南省人民政府令第215号《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年8月；

（7）原湖南省环境保护局湘环发［2004]42号《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，2004年6月；

（8）原湖南省环境保护科学研究所《湖南经阁铝业科技股份有限公司年产31000吨高档建筑铝型材建设项目环境影响报告书》，2002年9月；

- 原湖南省环境保护局湘环评［2002］88号《关于湖南经阁铝业科技股份有限公司年产31000吨高档建筑铝型材建设项目环境影响报告书的批复》，2002年10月；

- 长沙市环境保护局《关于湖南经阁铝业科技股份有限公司年产31000吨高档建筑铝型材建设项目环境影响评价执行标准的函》，2002年9月；

- 试生产批复

- 湖南省环境监测中心站《湖南经阁铝业科技股份有限公司年产31000吨高档建筑铝型材建设项目竣工验收监测方案》，2005年4月。

# 3. 工程概况

## 3.1 工程基本情况

### 3.1.1 项目概况

经阁铝业科技股份有限公司位于长沙市高新技术产业开发区隆平高科技园，东面为长星路，隔道路为湖南志宏科技有限公司，南面为湖南亚大制药，西面临亚大新材料科技有限公司，北面隔空地为高家坡路。具体地理位置详见附图1，工程平面图及周边情况见附图2。基本情况见表3-1。

表3-1  基本情况一览表

| 序号 | 类 别 | 情 况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 湖南经阁铝业科技股份有限公司年产31000吨高档建筑铝型材建设项目 |
| 2 | 项目地址 | 长沙市高新技术产业开发区隆平高科技园 |
| 3 | 建设单位 | 经阁铝业科技股份有限公司 |
| 4 | 建设性质 | 新建 |
| 5 | 建设规模 | 年产31000吨高档建筑铝型材 |
| 6 | 开工建设时间 | 2004.3 |
| 7 | 环保设施设计单位 | 湖南正清环保技术有限公司/湖南德邦环保科技有限公司 |
| 8 | 环保设施施工单位 | 湖南正清环保技术有限公司/湖南德邦环保科技有限公司 |
| 9 | 试生产时间 | 2014.5.1 |
| 10 | 年工作时间 | 8000h |
| 11 | 投资情况 | 总投资20500万元，其中环保投资1458万元，占总投资7.1%。 |
| 12 | 环评情况 | 2002年9月原湖南省环境保护科学研究所编制了该项目的环境影响报告书，2002年10月30日，原湖南省环境保护局以湘环评[2002]88号文审批。 |
| 13 | 工程纳污水体 | 浏阳河 |

### 3.1.2 原辅材料及建筑设备

工程主要原辅材料见表3-2，主要生产设备见表3-3。

表3-2  主要原辅材料一览表

| 序号 | 主要原辅材料名称 | 年需求量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铝锭和铝棒 | 62000吨 |
| 2 | 电泳漆 | 300吨 |
| 3 | 氟碳漆 | 60吨 |
| 4 | 喷粉 | 400吨 |
| 5 | 隔热条 | 650万米 |
| 6 | 水 | 200万立方米 |
| 7 | 电 | 400万度 |
| 8 | 天然气 | 360万立方米 |
| 备注 | 此表格由建设单位提供 |  |

表3-3  主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 完好 状态 | 使用场所 | 生产厂及国别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔铸炉 | 25吨 | 2台 | 完好 | 熔铸车间 | 黑格慕林(重庆)工程有限公司 |
| 2 | 保温炉 | 25吨 | 1台 | 完好 | 熔铸车间 | 黑格慕林(重庆)工程有限公司 |
| 3 | 铸造机 | 热顶液压铸造 | 1台 | 完好 | 熔铸车间 | 大连华澳重工设备制造有限公司 |
| 4 | 均质炉 | 55吨 | 3台 | 完好 | 熔铸车间 | 北京航空工业规划设计研究院 |
| 5 | 三维加料车 | 40吨液压 | 1台 | 完好 | 熔铸车间 | 北京航空工业规划设计研究院 |
| 6 | 挤压机 | 800-2750吨 | 8台 | 完好 | 挤压车间 | 日本宇部/国产 |
| 7 | 长棒加热炉+热剪 | Φ178、Φ229 | 8台 | 完好 | 挤压车间 | 美国格兰克/国产 |
| 8 | 双牵引机+飞锯 | 牵引力225-250kg | 4台 | 完好 | 挤压车间 | 美国格兰克 |
| 9 | 自动拉直机 | 30-80吨 | 4台 | 完好 | 挤压车间 | 美国格兰克 |
| 10 | 成品锯+自动定尺装置 | / | 4台 | 完好 | 挤压车间 | 美国格兰克 |
| 11 | 自动装框机 | / | 4台 | 完好 | 挤压车间 | 美国格兰克 |
| 12 | 氧化着色装置 | / | 1套 | 完好 | 氧化车间 | ALMEX(日本) |
| 13 | 立式彩色电泳生产线 | / | 1套 | 完好 | 氧化车间 | ALMEX(日本) |
| 14 | 立式粉末(木纹)设备 | / | 1套 | 完好 | 喷涂车间 | 意大利戴维信 |
| 15 | 卧式氟碳线设备 | / | 1套 | 完好 | 氟碳车间 | 新加坡TNE公司 |
| 16 | 立式氟碳线设备 | / | 1套 | 完好 | 氟碳车间 | 加拿大TORRID公司 |
| 17 | 电火花设备 | AQ55L、AM3L | 6套 | 完好 | 模具车间 | 日本.日本森精机株式会社 |
| 18 | 立式加工中心 | NV5000a1B/40 | 2套 | 完好 | 模具车间 | 日本.日本森精机株式会社 |
| 19 | 卧式加工中心 | NH6300 | ２套 | 完好 | 模具车间 | 日本.日本森精机株式会社 |
| 20 | 线切割设备 | AQ550L、AQ360L | 5套 | 完好 | 模具车间 | 日本.日本森精机株式会社 |
| 21 | 电火花 | AQ55L、 | 6套 | 完好 | 模具车间 | 日本.日本森精机株式会社 |
| 22 | 数控车床 | CKS6145 | 1套 | 完好 | 模具车间 | 中国.沈阳第一机床厂 |
| 23 | 数控床身铣床 | XK715D | 1套 | 完好 | 模具车间 | 中国.汉川机床有限公司 |
| 24 | 普通车床 | CW6180B、CA6150A | 1套 | 完好 | 模具车间 | 中国.沈阳第一机床厂 |
| 25 | 隔热生产线 |  | 2套 | 完好 | 隔热车间 | 广州万格士机械设备厂 |
| 26 | 喷砂机 | ZK-20B | 2台 | 完好 | 氧化车间 | 广东佛山肇科机械制造 有限公司 |

根据本项目主要环保设施见表3-4、表3-5。

表3-4   废气处理设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 排气筒高度（m） | 数量 (台) | 投资额 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔铸含尘废气处理系统 | Y5-47 | 20 | 1 | 210 |
| 2 | 氧化电泳酸碱废气处理系统 | FH04-2 HPG-12 | 25 | 2 1 | 180 |
| 3 | 喷涂废气处理系统 | 立式粉末 卧式粉末 立式氟碳 | 25 25 25 | 2 2 2 | 125 |
| 4 | 喷砂工艺 | 旋风除尘 | 25 | 1 | / |

表3-5    废水处理设备一览表

| 序 号 | 名 称 | 型号及规格 | 数量（套） | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理系统 | 3168吨/日 | 1 | 690 |

## 3.2 生产工艺简介

铝合金型材的生产主要包括熔铸、挤压和表面处理三个过程（公司目前主要原材料铝棒为外购，只有生产过程中产生的工艺废料进行回炉熔铸）。

1.熔铸是铝材生产的首道工序。 主要过程为：

（1）配料：根据需要生产的具体合金牌号，计算出各种合金成分的添加量，合理搭配各种原材料。

（2）熔炼：将配好的原材料按工艺要求加入熔炼炉内熔化，并通过除气、除渣精炼手段将熔体内的杂渣、气体有效除去。

（3）铸造：熔炼好的铝液在一定的铸造工艺条件下，通过深井铸造系统，冷却铸造成各种规格的圆铸棒。

2.挤压：挤压是型材成形的手段。先根据型材产品断面设计、制造出模具，利用挤压机将加热好的圆铸棒从模具中挤出成形。

3.表面处理：挤压好的铝合金型材，其表面耐蚀性不强，须通过表面处理以增加铝材的抗蚀性、耐磨性及外表的美观度。其主要过程为：

（1）表面前处理（适用于粉末喷涂和氟碳漆喷涂型材）：采用目前最先进的无铬钝化前处理药剂，对铝型材基材进行表面钝化处理。

（2）阳极氧化：经表面预处理的型材，在硫酸介质中的一定工艺条件下，基体表面发生阳极氧化，生成一层致密、多孔、强吸附力的AL203膜层。

（3）电泳涂漆：将经过阳极氧化（着色）的型材放入电泳槽中，通电使丙烯酸树脂附着在型材表面。将电泳涂漆的型材在200℃温度下烘干固化。

（4）粉未喷涂：铝型材基材经过钝化前处理，通过静电喷涂上粉未涂料，然后型材在200℃温度下加热固化。

（5）氟碳漆喷涂：铝型材基材经过钝化前处理，通过喷涂，将覆盖氟碳涂料的型材在200℃温度下加热固化。

（6）滚齿、穿条、压合：采用穿条式工艺生产隔热铝型材、首先生产出带槽位的铝型材，用专用的滚齿设备在槽位上开出0.5~1.0mm深的齿来。穿入尼龙隔热条，用压合设备将两支铝型材复合在一起，生产出具节能性能的隔热铝型材。

图3-1 工艺流程图

## 3.3 主要污染物及处理情况

### 3.3.1 废气排放

废气污染源及控制处理措施详见表3-6。

表3-6  废气污染源及控制处理措施

| 污 染 源 | 主要污染物 | 控制处理措施 | 污染物 排放去向 | 排气筒 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔铸含尘废气处理系统 | 粉尘、二氧化硫、氮氧化物、氟化物 | 电除尘 | 经20米烟囱外排 | 1台 |
| 氧化电泳酸废气处理系统 | 硫酸雾 | 酸碱中和 | 经20米烟囱外排 | 1台 |
| 氧化电泳碱废气处理系统 | 颗粒物 | 酸碱中和 | 经20米烟囱外排 | 1台 |
| 立式粉末喷涂废气处理系统 | 粉尘、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃 | 焚烧处理 | 经20米烟囱外排 | 2台 |
| 卧式粉末喷涂废气处理系统 |  |  | 经20米烟囱外排 | 2台 |
| 立式粉末喷涂废气前处理系统 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 经20米烟囱外排 | 1台 |
| 立式氟碳喷涂废气处理系统 | 粉尘、氟化物 | 焚烧处理 | 经20米烟囱外排 | 2台 |
| 喷砂工艺 | 粉尘 | 水幕+布袋除尘 | 经20米烟囱外排 | 1台 |

### 3.3.2 废水排放

废水污染源及控制处理措施见表3-7，废水处理工艺见图3-2。

表3-7  废水污染源及控制处理措施

| 序号 | 污 染 源 | 污 染 因 子 | 控制处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电泳废水 | pH值、化学需氧量 | 经生化处理，入废水处理站处理，后外排至工业园管网。 |
| 2 | 酸洗废水 | pH值 | 进入废水处理站处理后外排至工业园管网 |
| 3 | 碱洗废水 | pH值 |  |
| 4 | 设备冷却水 | 石油类 | 循环使用 |
| 5 | 地面冲洗水 | 悬浮物、化学需氧量 | 进废水处理站处理后外排至工业园管网 |
| 6 | 生活污水 | 悬浮物、化学需氧量、氨氮 | 化粪池处理后外排至工业园管网 |

生化处理

生活污水

工业园管网

化粪池

带式压滤机

铝盐渣外运

絮凝沉淀池

中和调节池

其它废水

电泳废水

废酸、碱

污泥

★1

★2

### 图3-2 废水处理工艺图

### 3.3.3 噪声排放

工程噪声源主要有锯切机、风机、水泵等设备，企业采用合理布置，采取有效的隔声、降噪、减振等措施，控制噪声对外环境的影响。

### 3.3.4 固体废物排放

固体废物主要由熔炼、机加工、废水处理、除尘器等产生，具体产生量及处理措施详见表3-8。

表3-8  主要固体废物处理一览表

| 污染物 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 固废性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 熔炼铝渣 | 396 | 外售综合利用 | 一般固废 |
| 边角料、铝锯屑 | 8000 | 返回熔炼炉作原料 |  |
| 废水处理污泥 | 2000 | 填埋 |  |
| 生活垃圾 | / | 送垃圾填埋场填埋 | / |
| 备注 | 废水处理站污泥由企业委托长沙佳蓝检验技术有限公司做浸出毒性检验，所检测指标结果符合《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》中的标准要求（见附件6）。 |  |  |

# 4. 环评建议与结论及环评批复

## 4.1 环评结论及建议

综上所述，在建设单位认真落实“三废”治理措施的情况下，从环境保护的角度，该项目的建设是可行的。

## 4.2建议

1、对厂区排污口进行规范化设计，设置自动流量计。

2、一旦天然气入湘，建议老厂用天然气代替轻柴油。

3、在初步设计阶段，建议：首先污水处理站的处理规模应按实际的生产能力（5万吨/年）进行核算，生活污水应纳入处理规划中，其次考虑污泥铝盐渣的综合利用途径—用焚烧法回收氧化铝，作絮凝剂。

4、芙蓉区工业科技小区污水处理站处理后的废水应尽量回用作绿化浇灌或地面冲洗。

5、制定复垦计划，搞好厂区绿化—植树种草，绿化率达到40%，逐步恢复厂区原有的水土保持功能。

6、经阁尽快引入ISO14000环境管理机制，加强员工的环保意识，建立完善的污染源档案，并定期对“三废”处理设施进行检查和维护，严禁“三废”不经处理直接外排。

## 4.3 环评批复内容

原湖南省环境保护局以湘环评［2002］88号《关于湖南经阁铝业科技股份有限公司年产31000吨高档建筑铝型材建设项目环境影响报告书的批复》，详情见附件2。

# 5. 验收监测评价标准

根据原湖南省环境保护局湘环评［2002］88号《关于湖南经阁铝业科技股份有限公司年产31000吨高档建筑铝型材建设项目环境影响报告书的批复》以及长沙市环境保护局《关于湖南经阁铝业科技股份有限公司年产31000吨高档建筑铝型材建设项目环境影响评价执行标准的函》，该工程验收标准如下：

## 5.1 废气验收执行标准

废气执行标准详见表5-1。

表5-1  大气污染物排放标准限值

| 类别 |  | 项 目 | 标准限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 备注 |
| 有组织废气 | 熔铸含尘废气处理系统（20m） | 粉尘 | 150 | / | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、4中二级标准 |
|  |  | 二氧化硫 | 850 | / |  |
|  |  | 氟及其化合物 | 6 | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 240 | 1.3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2的二级标准 |
|  | 氧化电泳酸废气处理系统（20m） | 硫酸雾 | 45 | 2.6 |  |
|  | 氧化电泳碱废气处理系统（20m） | 颗粒物 | 120 | 5.9 |  |
|  | 立式粉末、卧式粉末喷涂废气处理系统（20m） | 粉尘 | 120 | 5.9 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 550 | 4.3 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 240 | 1.3 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 120 | 17 |  |
|  | 立式粉末喷涂废气前处理系统（20m） | 粉尘 | 120 | 5.9 |  |
|  | 立式氟碳喷涂废气处理系统（20m） | 粉尘 | 120 | 5.9 |  |
|  |  | 氟化物 | 9.0 | 0.17 |  |
|  | 喷砂工艺（20m） | 粉尘 | 120 | 5.9 |  |
| 厂界无组织 |  | 颗粒物 | 1.0 | / | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值 |

## 5.2 废水验收执行标准

该工程废水排放执行标准详见表5-2。

表5-2 废水排放标准限值

| 序号 | 项 目 | 执行标准 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的一级标准 | 6-9 | 无量纲 |
| 2 | 悬浮物 |  | 70 | mg/L |
| 3 | 化学需氧量 |  | 100 |  |
| 4 | 氨氮 |  | 15 |  |
| 5 | 石油类 |  | 10 |  |
| 6 | 阴离子表面活性剂 |  | 5.0 |  |
| 7 | 氟化物 |  | 10 |  |
| 8 | 铝 |  | / |  |
| 9 | 总铬 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1中标准限值 | 1.5 |  |

## 5.3 噪声验收执行标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见表5-3。

表5-3 噪声标准限值

| 监测点位 | 执行标准 | 标准值[dB（A）] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 | 夜 |
| 新厂区厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准 | 65 | 55 |
| 老厂区厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准 | 60 | 50 |

# 6. 验收监测工作内容

## 6.1 验收监测工况要求

验收监测应在工况稳定、生产负荷达到设计生产能力的75%以上的情况下进行。

## 6.2 废气监测内容

### 6.2.1 有组织废气监测内容

有组织废气监测内容见表6-1。监测点位见附图二。

表6-1  有组织废气监测内容

| 序号 | 污染源 | 监测点位 | 编号 | 主要监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔铸含尘废气处理系统 | 除尘器出口 | ◎1 | 粉尘、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、废气量 | 2个工况 每个工况3次 |
| 2 | 氧化电泳酸废气处理系统 | 处理器出口 | ◎2 | 硫酸雾、废气量 |  |
| 3 | 氧化电泳碱废气处理系统 | 处理器出口 | ◎3 | 粉尘、废气量 |  |
| 4 | 立式粉末喷涂废气处理系统 | 除尘器出口 | ◎4 | 粉尘、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、废气量 |  |
|  | 卧式粉末喷涂废气处理系统 | 除尘器出口 | ◎5 |  |  |
|  | 立式粉末喷涂废气前处理系统 | 除尘器出口 | ◎8 | 粉尘、废气量 |  |
| 5 | 立式氟碳喷涂废气处理系统 | 除尘器出口 | ◎6 | 粉尘、氟化物、废气量 |  |
| 6 | 喷砂工艺 | 除尘器出口 | ◎7 | 粉尘、废气量 |  |

### 6.2.2 无组织废气监测内容

无组织废气监测内容见表6-2。监测点位见附图二。

表6-2  无组织废气监测内容

| 采样位置 | 点位 | 编号 | 监测分析项目 | 采样频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 厂界四周布置4个监测点 | 〇1-〇4 | 颗粒物、同步记录气象参数 | 3次/天，2天 |

## 6.3 废水监测内容

废水监测内容见表6-3。监测点位见附图二。

表6-3  废水监测内容

| 监测点位 | 编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区总排口 | ★1 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类、阴离子表面活性剂、氟化物、铝、总铬、废水量 | 4次/天，连续2天 |
| 废水处理设施出口 | ★2 |  |  |

## 6.4 噪声监测内容

噪声监测内容见表6-4。监测点位见附图二。

表6-4  噪声监测内容

| 监测点位 | 编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新厂区厂界四周 | ▲1-▲4 | 等效连续A声级 | 昼夜各1次/天，连续2天 |
| 老厂区厂界四周 | ▲5-▲8 | 等效连续A声级 | 昼间1次，监测1天 |
| 备注 | 老厂区夜间不生产。 |  |  |

# 7. 质量保证与质量控制

## 7.1 验收监测工况要求

验收监测应在工况稳定、生产负荷达到设计生产能力75%以上的情况下进行。

## 7.2 质量保证与质量控制

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

2、气态及颗粒物样品现场采样和测试前，仪器使用标准流量计进行流量校准，有证标准物质校准，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

3、在监测期间，样品采集、运输、保存均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

## 7.3 监测分析方法

表7-2  监测分析方法一览表

| 类别 | 项目 | 分析方法名称 | 分析方法来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T 15432-1995 | 0.001 mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 定电位电解法 | HJ/T57-2000 | 15mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 定电位电解法 | HT693-2014 | 15mg/m3 |
|  | 硫酸雾 | 离子色谱法 | HJ544-2009 | 0.3mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 总烃和非甲烷总烃 气相色谱法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | 0.2mg/m3 |
|  | 氟化物 | 离子选择电极法 | HJ/T67-2001 | 0.007 mg/m3 |
| 废水 | pH | 玻璃电极法 | GB6920-1986 | 0.01pH |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | GB11914-1989 | 10mg/L |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB11901-1989 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | 分光光度法 | GB/T 7494-1987 | 0.05 mg/L |
|  | 石油类 | 红外光度法 | HJ637-2013 | 0.1mg/L |
|  | 氟化物 | 离子选择电极法 | GB/T7484-1987 | 0.05 mg/L |
|  | 铝 | 电感耦合等离子发射光谱法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | 0.02 mg/L |
|  | 总铬 |  |  | 0.01 mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | 声级计法 | GB12348-2008 | 30-130 dB(A) |

# 8. 监测结果与评价

## 8.1 验收监测期间的工况监督

2015年4月22～23日，省站对项目进行了现场监测，监测期间全厂生产正常，气象条件和生产工况满足监测要求，生产工况详见表8-1。

表8-1  监测期间运行工况记录表

| 生产线（或设备） | 监测日期 | 实际运行负荷 （吨/日） | 设计生产负荷 （吨/日） | 负荷率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝合金型材生产线 | 4.22 | 75 | 93 | 81 |
|  | 4.23 | 73 | 93 | 78 |

## 8.2 空气和废气排放监测结果与分析评价

### 8.2.1有组织废气排放监测结果与分析评价

熔铸含尘废气处理系统出口废气监测结果见表8-2。

表8-2  熔铸含尘废气处理系统出口废气监测结果

| 监测项目 |  | 处理系统出口 | 评价 标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气量 （Nm3/h） |  | 75959、64114、75577 69387、73840、56918 | / | / |
| 颗粒物 | 排放浓度（mg/Nm3） | 4.8、5.5、3.2 2.9、1.3、1.0 | 150 | 达标 |
| 二氧 化硫 | 排放浓度（mg/Nm3） | 15L、15L、15L 15L、15L、15L | 850 | 达标 |
| 氟及其化合物 | 排放浓度（mg/Nm3） | 0.028、0.060、0.035 0.062、0.021、0.045 | 6 | 达标 |
| 氮氧 化物 | 排放浓度（mg/Nm3） | 15L、15L、15L 15L、15L、15L | 240 | 达标 |
|  | 最大排放速率（kg/h） | <1.1 | 1.3 | 达标 |
| 备注 |  | 其中L代表低于方法检出限 |  |  |

监测结果表明：监测期间，熔铸含尘废气处理系统出口废气中颗粒物、氟及其化合物的最大排放浓度分别为5.5mg/m3、0.062 mg/m3，二氧化硫未检出，均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准。氮氧化物未检出，排放速率小于1.1kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求。

氧化电泳酸废气处理系统出口废气监测结果见表8-3。

表8-3氧化电泳酸废气处理系统出口废气监测结果

| 监测项目 |  | 处理系统出口 | 评价 标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气量 （Nm3/h） |  | 26732、21971、19485 22260、28593、24631 | / | / |
| 硫酸雾 | 排放浓度（mg/Nm3） | 0.32、0.34、0.3L 0.49、0.3L、0.34 | 45 | 达标 |
|  | 最大排放速率（kg/h） | 0.011 | 2.6 | 达标 |
| 备注 |  | 其中L代表低于方法检出限 |  |  |

监测结果表明：监测期间，氧化电泳酸废气处理系统出口废气中硫酸雾最大排放浓度为0.49mg/m3，最大排放速率为0.011kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求。

氧化电泳碱废气处理系统出口废气监测结果见表8-4。

表8-4氧化电泳碱废气处理系统出口废气监测结果

| 监测项目 |  | 处理系统出口 | 评价 标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气量 （Nm3/h） |  | 48881、51789、53578 55868、57484、59977 | / | / |
| 颗粒物 | 排放浓度（mg/Nm3） | 4.3、1.0、4.6 7.0、3.0、2.7 | 120 | 达标 |
|  | 最大排放速率（kg/h） | 0.39 | 5.9 | 达标 |
| 备注 |  | 其中L代表低于方法检出限 |  |  |

监测结果表明：监测期间，氧化电泳碱废气处理系统出口废气中颗粒物最大排放浓度为7.0mg/m3，最大排放速率为0.39kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求。

立式粉末喷涂废气处理系统出口废气监测结果见表8-5。

表8-5  立式粉末喷涂废气处理系统出口废气监测结果

| 监测项目 |  | 处理系统出口 | 评价 标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气量 （Nm3/h） |  | 4024、4222、4559 4889、5197、5465 | / | / |
| 颗粒物 | 排放浓度（mg/Nm3） | 13、15、17 9.0、18、6.8 | 120 | 达标 |
|  | 最大排放速率（kg/h） | 0.078 | 5.9 | 达标 |
| 二氧 化硫 | 排放浓度（mg/Nm3） | 15L、15L、15L 15L、15L、15L | 550 | 达标 |
|  | 最大排放速率（kg/h） | <0.082 | 4.3 | 达标 |
| 氮氧 化物 | 排放浓度（mg/Nm3） | 15L、15L、15L 15L、15L、15L | 240 | 达标 |
|  | 最大排放速率（kg/h） | <0.082 | 1.3 | 达标 |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/Nm3） | 22、24、17 12、21、41 | 120 | 达标 |
|  | 最大排放速率（kg/h） | 0.224 | 17 | 达标 |
| 备注 |  | 其中L代表低于方法检出限 |  |  |

监测结果表明：监测期间，立式粉末喷涂废气处理系统出口废气中颗粒物、非甲烷总烃最大排放浓度分别为18mg/m3、41mg/m3，最大排放速率分别为0.078kg/h、0.224kg/h，二氧化硫、氮氧化物未检出，最大排放速率分别小于0.082kg/h、0.082kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求。

卧式粉末喷涂废气处理系统出口废气监测结果见表8-6。

表8-6  卧式粉末喷涂废气处理系统出口废气监测结果

| 监测项目 |  | 处理系统出口 | 评价 标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气量 （Nm3/h） |  | 9914、10199、10734 11093、10909、11012 | / | / |
| 颗粒物 | 排放浓度（mg/Nm3） | 4.2、3.6、4.9 2.9、4.5、2.6 | 120 | 达标 |
|  | 最大排放速率（kg/h） | 0.053 | 5.9 | 达标 |
| 二氧 化硫 | 排放浓度（mg/Nm3） | 15L、15L、15L 15L、15L、15L | 550 | 达标 |
|  | 最大排放速率（kg/h） | <0.166 | 4.3 | 达标 |
| 氮氧 化物 | 排放浓度（mg/Nm3） | 15L、15L、15L 15L、15L、15L | 240 | 达标 |
|  | 最大排放速率（kg/h） | <0.166 | 1.3 | 达标 |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/Nm3） | 0.2L、0.2L、0.2L 0.2L、0.2L、0.2L | 120 | 达标 |
|  | 最大排放速率（kg/h） | <0.0022 | 17 | 达标 |
| 备注 |  | 其中L代表低于方法检出限 |  |  |

监测结果表明：监测期间，卧式粉末喷涂废气处理系统出口废气中颗粒物最大排放浓度为4.9mg/m3，最大排放速率为0.053kg/h，二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃未检出，最大排放速率分别小于0.166kg/h、0.166kg/h、0.0022kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求。

立式粉末喷涂前处理废气处理系统出口废气监测结果见表8-7。

表8-7立式粉末喷涂前处理废气处理系统出口废气监测结果

| 监测项目 |  | 处理系统出口 | 评价 标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气量 （Nm3/h） |  | 2710、2904、3200 3450、3668、3727 | / | / |
| 颗粒物 | 排放浓度（mg/Nm3） | 2.5、8.5、5.8 5.3、4.6、2.5 | 120 | 达标 |
|  | 最大排放速率（kg/h） | 0.025 | 5.9 | 达标 |

监测结果表明：监测期间，立式粉末喷涂前处理废气处理系统出口废气中颗粒物最大排放浓度为8.5mg/m3，最大排放速率为0.025kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求。

立式氟碳喷涂废气处理系统出口废气监测结果见表8-8。

表8-8立式氟碳喷涂废气处理系统出口废气监测结果

| 监测项目 |  | 处理系统出口 | 评价 标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气量 （Nm3/h） |  | 1897、1893、2063 2260、2048、1901 | / | / |
| 颗粒物 | 排放浓度（mg/Nm3） | 7.4、6.2、3.6 3.9、4.5、5.1 | 120 | 达标 |
|  | 最大排放速率（kg/h） | 0.014 | 5.9 | 达标 |
| 氟化物 | 排放浓度（mg/Nm3） | 0.012、0.019、0.015 0.009、0.011、0.015 | 9.0 | 达标 |
|  | 最大排放速率（kg/h） | 0.00003 | 0.17 | 达标 |

监测结果表明：监测期间，立式氟碳喷涂废气处理系统出口废气中颗粒物、氟化物最大排放浓度分别为7.4mg/m3、0.019 mg/m3，最大排放速率分别为0.014kg/h、0.00003 kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求。

喷砂工艺处理系统出口废气监测结果见表8-9。

表8-9喷砂工艺处理系统出口废气监测结果

| 监测项目 |  | 处理系统出口 | 评价 标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气量 （Nm3/h） |  | 13116、13509、13184 13985、13837、13587 | / | / |
| 颗粒物 | 排放浓度（mg/Nm3） | 14、8.4、15 9.7、11、9.0 | 120 | 达标 |
|  | 最大排放速率（kg/h） | 0.198 | 14.45 | 达标 |

监测结果表明：监测期间，喷砂工艺处理系统出口废气中颗粒物最大排放浓度为15mg/m3，最大排放速率为0.198kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求。

### 8.2.2 无组织排放废气监测结果

8.2.2.1 监测期间气象参数

监测期间气象参数见表8-10。

表8-10  监测期间气象参数

| 监测时间 | 天气 | 风向 | 风速（m/s） | 气温（℃） | 气压（kpa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月22日 | 晴 | 30度 | 2 | 22-24 | 101.1~101.3 |
| 4月23日 | 晴 | 160度 | 1 | 23~25 | 101.1~101.3 |

8.2.2.2 无组织排放废气监测结果

无组织排放废气监测结果见表8-11。

表8-11  无组织排放废气监测结果      单位：mg/m3

| 监测项目 | 监测点位 | 监测时间 | 监测结果 |  | 评价 标准 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小时值 | 最大值 |  |  |
| 颗粒物 | 厂界东面 ○1 | 4月22日 | 0.148、0.049、0.073 | 0.326 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 4月23日 | 0.147、0.100、0.275 |  |  |  |
|  | 厂界南面 ○2 | 4月22日 | 0.124、0.050、0.050 |  |  |  |
|  |  | 4月23日 | 0.125、0.149、0.025 |  |  |  |
|  | 厂界西面 ○3 | 4月22日 | 0.100、0.301、0.250 |  |  |  |
|  |  | 4月23日 | 0.299、0.176、0.326 |  |  |  |
|  | 厂界北面 ○4 | 4月22日 | 0.304、0.222、0.301 |  |  |  |
|  |  | 4月23日 | 0.174、0.099、0.149 |  |  |  |

监测结果表明：监测期间，工程无组织排放废气中颗粒物的最大监控浓度为0.326mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求。

## 8.3 废水监测结果及评价

总排口废水监测结果见表8-12。

表8-12  总排口废水监测结果    单位：mg/L(pH值无纲量)

| 监测项目 |  | 监测结果 |  | 评价 标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一天 | 第二天 |  |  |
| pH值 | 实测值 | 6.45、6.71、6.83、6.70 | 6.77、6.61、6.84、6.95 | 6-9 | 达标 |
|  | 日均值 | 6.45-6.83 | 6.61-6.95 |  |  |
| 悬浮物 | 实测值 | 5.0L、5.0L、5.0L、5.0L | 5.0L、5.0L、5.0L、5.0L | 70 | 达标 |
|  | 日均值 | <5.0 | <5.0 |  |  |
| 化学 需氧量 | 实测值 | 75.0、76.9、75.0、75.0 | 78.9、78.9、80.9、78.9 | 100 | 达标 |
|  | 日均值 | 75.5 | 79.4 |  |  |
| 氨氮 | 实测值 | 14.3、14.2、13.6、13.4 | 13.7、13.0、13.9、13.8 | 15 | 达标 |
|  | 日均值 | 13.9 | 13.6 |  |  |
| 石油类 | 实测值 | 0.62、0.71、0.58、0.69 | 0.56、0.68、0.78、0.61 | 10 | 达标 |
|  | 日均值 | 0.65 | 0.66 |  |  |
| 阴离子表面活性剂 | 实测值 | 0.05、0.05L、0.05、0.05L | 0.05、0.05L、0.05、0.05 | 5.0 | 达标 |
|  | 日均值 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 氟化物 | 实测值 | 0.26、0.27、0.26、0.25 | 0.37、0.36、0.36、0.35 | 10 | 达标 |
|  | 日均值 | 0.26 | 0.36 |  |  |
| 铝 | 实测值 | 0.27、0.30、0.27、0.27 | 0.46、0.47、0.46、0.47 | / | / |
|  | 日均值 | 0.28 | 0.47 |  |  |
| 总铬 | 实测值 | 0.01L、0.01L、0.01L、0.01L | 0.01L、0.01L、0.01L、0.01L | 1.5 | 达标 |
|  | 最大值 | <0.01 | <0.01 |  |  |
| 备注 | 其中L代表低于方法检出限 |  |  |  |  |

监测结果表明：监测期间，工程总排口外排废水中pH值范围、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类、阴离子表面活性剂、氟化物的日均值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准的要求；总铬未检出，符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1中标准限值的要求。铝的最大日均值为0.47mg/L。

废水处理设施出口监测结果见表8-13。

表8-13  废水处理设施出口监测结果    单位：mg/L(pH值无纲量)

| 监测项目 |  | 监测结果 |  | 评价 标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一天 | 第二天 |  |  |
| pH值 | 实测值 | 7.51、7.78、7.63、7.41 | 7.62、7.81、7.24、7.51 | 6-9 | 达标 |
|  | 日均值 | 7.41-7.78 | 7.24-7.81 |  |  |
| 悬浮物 | 实测值 | 5.0L、5.0L、5.0L、5.0L | 5.0L、5.0L、5.0L、5.0L | 70 | 达标 |
|  | 日均值 | <5.0 | <5.0 |  |  |
| 化学 需氧量 | 实测值 | 73.0、71.0、73.0、75.0 | 73.0、71.0、71.0、75.0 | 100 | 达标 |
|  | 日均值 | 73.0 | 72.5 |  |  |
| 氨氮 | 实测值 | 14.1、14.6、14.0、14.5 | 14.3、14.6、13.9、14.8 | 15 | 达标 |
|  | 日均值 | 14.3 | 14.4 |  |  |
| 石油类 | 实测值 | 0.46、0.33、0.38、0.48 | 0.49、0.35、0.44、0.31 | 10 | 达标 |
|  | 日均值 | 0.41 | 0.40 |  |  |
| 阴离子表面活性剂 | 实测值 | 0.07、0.06、0.07、0.06 | 0.06、0.07、0.06、0.07 | 5.0 | 达标 |
|  | 日均值 | 0.07 | 0.07 |  |  |
| 氟化物 | 实测值 | 0.87、0.91、0.83、0.84 | 0.25、0.27、0.26、0.26 | 10 | 达标 |
|  | 日均值 | 0.86 | 0.26 |  |  |
| 总铝 | 实测值 | 0.90、0.91、0.91、0.90 | 0.17、0.16、0.17、0.17 | / | / |
|  | 日均值 | 0.91 | 0.17 |  |  |
| 总铬 | 实测值 | 0.01L、0.01L、0.01L、0.01L | 0.01L、0.01L、0.01L、0.01L | 1.5 | 达标 |
|  | 最大值 | <0.01 | <0.01 |  |  |
| 备注 | 其中L代表低于方法检出限 |  |  |  |  |

监测结果表明：监测期间，废水处理设施出口外排废水中pH值范围、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类、阴离子表面活性剂、氟化物的日均值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准的要求；总铬未检出，符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1中标准限值的要求。铝的最大日均值为0.91mg/L。

## 8.4 噪声监测结果与评价

新厂区噪声监测结果详见表8-14。

表8-14  新厂区噪声监测结果

| 监测 类别 | 监测点位 | 监测日期 | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） | 执行标准dB（A） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 噪声 | ▲1 （厂界东） | 11月6日 | 61.9 | 53.6 | 昼间:65 夜间:55 | 是 |
|  |  | 11月7日 | 62.5 | 54.3 |  | 是 |
|  | ▲2 （厂界南） | 11月6日 | 64.2 | 54.6 |  | 是 |
|  |  | 11月7日 | 63.1 | 52.3 |  | 是 |
|  | ▲3 （厂界西） | 11月6日 | 60.2 | 50.3 |  | 是 |
|  |  | 11月7日 | 61.1 | 50.1 |  | 是 |
|  | ▲4 （厂界北） | 11月6日 | 59.1 | 48.2 |  | 是 |
|  |  | 11月7日 | 56.8 | 49.1 |  | 是 |

监测结果表明：监测期间，新厂界噪声监测点昼间、夜间最大监测值分别为64.2dB（A）、54.6dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。

老厂区噪声监测结果详见表8-15。

表8-15  老厂区噪声监测结果

| 监测类别 | 监测点位 | 监测日期 | 昼间dB（A） | 执行标准dB（A） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 噪声 | ▲5（厂界东） | 4月23日 | 58.2 | 昼间:60 | 是 |
|  | ▲6（厂界南） | 4月23日 | 57.3 |  | 是 |
|  | ▲7（厂界西） | 4月23日 | 59.8 |  | 是 |
|  | ▲8（厂界北） | 4月23日 | 59.5 |  | 是 |

监测结果表明：监测期间，老厂界噪声监测点昼间最大监测值为59.8dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

# 9. 环境管理检查

## 9.1 “三同时”制度执行情况

工程于2002年9月由湖南省环境保护科学研究院编制了该项目的环境影响报告书，2002年10月，原湖南省环境保护局以湘环评[2002]88号文审批，2014年5月试生产，执行了环保“三同时”制度。

## 9.2 环评批复落实情况

湘环评[2002]88号环评批复实际落实情况见表9-1。

表9-1  环评批复与实际落实情况对照表

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拟建项目位于长沙市芙蓉区科技工业园西南部，主要建设内容为电泳、氟碳、静电涂漆铝型材及隔热节能铝型材生产线，年产3.1万吨。 | 项目位于长沙市高新技术产业开发区隆平高科技园，主要建设内容为电泳、氟碳、静电涂漆铝型材及隔热节能铝型材生产线，年产3.1万吨。 |
| 2 | 拟建工程废水产生量较大，且废水污染物以铝盐为主，主要处理工艺为絮凝沉淀。因为拟建工程与芙蓉科技工业小区内的其它企业所产生的废水性质差异较大，处理工艺也不相同，故拟建工程宜单独配套建设污水处理站，便于污水处理站的运行管理及铝盐的回收利用。电泳废水因COD含量高，在进入污水处理站前应进行预处理。配套建设的生活设施，其生活废水一并进行处理，外排废水达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准。 | 建设有污水处理站，工艺废水进污水处理站处理后外排。验收监测期间，污水处理站外排废水达到了《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准；生活污水经化粪池处理后与污水处理站处理后的废水汇入总排口后进入工业园管网；验收监测期间，总排口废水达到了《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准。 |
| 3 | 燃料近期可采用管道液化气，天然气接入时转换为天然气。所有产生工艺废气的工序(熔铸、喷涂、酸碱洗涤)、均须采取必要的净化处理措施，达标外排。排气筒高度满足有关规范要求。 | 使用天然气作为燃料。验收监测期间，熔铸外排废气达到了《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准，氧化电泳、粉末喷涂、氟碳喷涂、喷砂等工艺废气均经过净化处理措施后，达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后外排，排气筒高度满足规范要求。 |
| 4 | 熔炼铝渣、边角料、铝锯屑、废水处理废渣全部综合利用。 | 熔炼铝渣外售综合利用，边角料、铝锯屑收集后返回熔炼炉作为原料，废水处理废渣和生活垃圾送垃圾填埋场填埋。 |
| 5 | 采用低噪声的锯切机，并合理布置高噪声设备，采取必要消音隔声措施，使厂界达到《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348--90)中的III类标准。对位于望城坡老厂区的锯切机等高噪设备进一步采取噪声治理措施，使厂界达到《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348-90)中的Ⅱ类标准。 | 采用低噪声的锯切机，并对高噪声设备采取了消声减震措施，验收监测期间，新厂界噪声达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。对位于望城坡老厂区的锯切机采取了噪声治理措施，验收监测期间，厂界噪声达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 |

## 9.3 环保机构设置和环境管理规章制度

公司总经理牵头负责环保工作，由环保部门对环保工作进行日常管理。制定了环保管理制度，对环保设备进行维护管理。

## 9.4 固体废物处理处置及综合利用情况

生产过程产生的熔炼铝渣外售综合利用，边角料、铝锯屑收集后返回熔炼炉作为原料，废水处理废渣和生活垃圾送垃圾填埋场填埋。

## 9.5 环境风险事故应急处理措施

制定了环境风险事故应急预案并通过了专家评审，在长沙市芙蓉区环境保护局进行了备案（见附件7）。

# 10. 结论与建议

## 10.1 结论

### 10.1.1 “三同时”制度执行情况

工程从立项到试生产各阶段都遵守环境保护法律、法规，环境保护手续齐全，执行了环保“三同时”制度。

### 10.1.2 废气监测结论

监测结果表明：熔铸含尘废气处理系统出口废气中颗粒物和二氧化硫最大排放浓度均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准。氮氧化物最大排放浓度和最大排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求。

氧化电泳酸废气处理系统出口废气中硫酸雾最大排放浓度和最大排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求。

氧化电泳碱废气处理系统出口废气中颗粒物最大排放浓度和最大排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求。

立式粉末喷涂废气处理系统出口废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和非甲烷总烃最大排放浓度和最大排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求。

卧式粉末喷涂废气处理系统出口废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃的最大排放浓度和最大排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求。

立式粉末喷涂前处理废气处理系统出口废气中颗粒物最大排放浓度和最大排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求。

立式氟碳喷涂废气处理系统出口废气中颗粒物最大排放浓度和最大排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求。

喷砂工艺处理系统出口废气中颗粒物最大排放浓度和最大排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求。

工程无组织排放废气中颗粒物的最大监控浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求。

### 10.1.3 废水监测结论

监测期间，工程总排口外排废水中pH值范围、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类、阴离子表面活性剂、氟化物的日均值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准的要求；总铬未检出，符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1中标准限值的要求。

废水处理设施出口外排废水中pH值范围、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类、阴离子表面活性剂、氟化物的日均值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准的要求；总铬未检出，符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1中标准限值的要求。

### 10.1.4 噪声监测结论

监测期间，新厂界噪声监测点昼间、夜间最大监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。

老厂界噪声监测点昼间最大监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

### 10.1.5 固废调查结论

生产过程产生的熔炼铝渣外售综合利用，边角料、铝锯屑收集后返回熔炼炉作为原料，废水处理废渣和生活垃圾送垃圾填埋场填埋。

### 10.1.6 环境管理检查结论

本工程执行了建设项目环境保护的管理规定，落实了环评审批意见的要求，制定了环境风险应急预案和环保管理制度。

### 10.1.7 总体结论

该工程产生的废气、废水、噪声均达标排放，固体废物均妥善处置，环评批复要求得到基本落实。

## 10.2 建议

1、加强环保设施的运行及维护，保证生产废水处理设施、废气处理设施稳定运行，确保外排污染物长期稳定达标。

2、完善污染事故应急预案，加强处理突发性环境污染事故的能力。