湖南省环境保护厅关于中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司6万t/a特种锂系聚合物装置建设工程竣工环境保护验收意见的函

中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司：

你公司《关于6万t/a特种锂系聚合物及配套工程环保验收的请示》、岳阳市环保局对该项目的验收预审意见、湖南省环境监测中心站验收监测报告等相关材料收悉。经研究，函复如下：

一、中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司6万t/a特种锂系聚合物装置建设工程位于岳阳市云溪区合成橡胶事业部，该项目于2011年1月获得我厅批复（湘环评[2011]34号），在橡胶事业部建成了6万吨／年特种锂系聚合物装置建设工程，主要建设内容为新建3万t/a SIS、1万t/a SBS和2万t/a SEBS生产线。主要生产工艺为以苯乙烯、丁二烯、环己烷、异戊二烯、氢气等为主要原辅材料，通过原料精制、聚合、凝聚、后处理等工序，年产6万吨特种锂系聚合物。
二、湖南省环境监测中心站编制的《中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司6万t/a特种锂系聚合物装置建设工程竣工环境保护验收监测报告》（湘环竣监[2013]106号）表明：

1、废气。在原有火炬旁新建了一个处理量为800Nm3/min、高80m的新火炬系统，用于处理压缩冷凝回收后的外排废气；异戊二烯精制尾气、环己烷精制尾气、聚合釜放空气及胶液罐不凝气、加氢釜放空气、掺混罐废气、凝聚油水分离罐不凝气采取低温冷凝、压缩冷凝处理后由管道进火炬燃烧；产品干燥、研磨、包装等工段配套了旋风、布袋除尘措施；原料和溶剂贮罐建成了尾气回收管网进行处理回收。验收监测期间，产品挤压脱水排口废气的非甲烷总烃浓度及排放速率，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值的要求。产品干燥废气排口的颗粒物、非甲烷总烃浓度及排放速率，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值的要求。产品包装废气排口颗粒物浓度及排放速率，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值的要求。
分别在厂界周边设置4个无组织废气监测点，验收监测期间，各监测点位的的颗粒物浓度最大值为0.117mg/m3，非甲烷总烃浓度最大值为1.81mg/m3，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2相应标准限值要求。苯乙烯浓度低于分析方法的检出限。

2、废水。凝聚单元油水分层罐的水相、挤压脱水机的脱水部分回工序利用；装置区初期雨水、地面冲洗水、多余工艺废水等由管道进入总公司供排水事业部的污水处理场处理后外排长江。验收监测期间，总公司供排水事业部的污水处理场外排废水的pH范围值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4一级的标准限值要求。

3、噪声。验收监测期间，分别在厂界四周设置4个噪声监测点位，在西北面居民点设置1个敏感点监测点位。各个厂界噪声监测点昼间监测值范围均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，夜间厂界西面、北面噪声超标，但西北面最近的居民环境敏感点昼、夜间监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求，该项目厂界西北面噪声超标但不扰民。

4、固体废物。验收监测期间，废气处理回收的环己烷送溶剂精制系统；回收的火炬气(丁二烯、丙烯)送供销部作为液化气外售；丁二烯精制残液、异戊二烯精制残液、溶剂精制残液、丁基锂渣水解液、废气回收处理的废液属危险废物，委托岳阳鑫达公司处置。废胶液经蒸煮后成为废胶交岳阳雅达塑胶公司处置。废分子筛、粉尘由生产厂商回收处理。
5、总量排放。验收监测期间，根据监测数据核算，本项目化学需氧量排放总量分别为16.45t/a，在公司总量指标内调配。 

三、公司建立了环保管理机构和环境管理制度，配备了专职环保管理人员，并编制了突发环境事件应急预案，通过了专家评审并备案。各生产装置已设置事故联锁紧急停车系统，厂区已设置可燃气体、有毒气体检测报警系统和在线分析系统、火灾报警系统，并配套有双电源电路。储罐区按规范设置了地下槽、事故槽及围堰。300米防护距离范围内未建设环境敏感项目。
四、中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司6万t/a特种锂系聚合物装置建设工程环境保护手续齐全，项目配套的环保设施基本落实，主要污染物的排放达到国家环保标准要求。根据验收监测报告和验收组意见，符合竣工环保验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。

五、项目正式生产运营后，你公司须继续完善污染防治设施，确保污染物长期稳定达标排放；加强噪声环境敏感点监测，确保达标不扰民；建设规范的危险废物暂存场所，严格执行危险废物转移联单制度；加强危险化学品输送、储存等环节的风险防范和应急措施，切实防范环境风险事故发生。

六、本项目营运期的环境监管工作由岳阳市环境保护局负责。

