湖南省环境保护厅
关于郴州丰越环保科技有限公司复杂难选
多金属矿及冶炼废渣综合回收项目竣工
环境保护（阶段性）验收的函

郴州丰越环保科技有限公司:

你公司《关于复杂难选多金属矿及冶炼废渣综合回收项目竣工环境保护验收报告》、湖南省环境监测中心站验收监测报告、郴州市环境保护局验收预审意见等相关材料收悉。经研究，函复如下：

一、你公司复杂难选多金属矿及冶炼废渣综合回收项目位于郴州市资兴经济开发区江北工业园。公司前身为郴州东江冶炼有限责任公司，2007年6月通过招拍挂的形式由郴州丰越有色金属冶炼有限公司购得，并于2010年更名为郴州丰越环保科技有限公司。郴州东江冶炼有限责任公司于1992年、2002年对锌系统、制酸系统、铜镉渣回收系统、铅锡渣综合回收系统进行了环境影响评价，并取得相应的批复且已通过竣工环保验收。你公司接手后于2010对污水处理系统进行了环境影响评价，并取得了相应的环评批复且已通过竣工环保验收。该项目于2013年4月取得我厅环评批复（湘环评〔2013〕63号），由于增加锗、镓综合回收系统，于2014年5月取得我厅环评变更批复（湘环评函〔2014〕43号）。该项目于2013年4月开工建设，同年7月竣工，并经郴州市环保局同意投入试生产。项目总投资6751万元，其中环保投资815万元。项目主要建设内容为：20000吨/年锌系统由沸腾炉焙烧+制酸技改为氧压浸出，目前为5000吨/年，拟停运的锌铟多金属矿沸腾炉配套制酸装置由于承担863科研项目暂保留，且已获得郴州市环保局的审查同意；年产8000吨次氧化锌系统；铅锡合金电解车间；铟综合回收系统；镓锗回收系统；银浮选系统；拆除现有干燥窑+鼓风炉的铅锡回收火法系统以及厂区给排水管网、供配电系统、综合仓库等公用辅助设施。项目环保设施主要有：次氧化锌系统的氨法脱硫系统、锌系统蒸汽6t锅炉的麻石脱硫除尘器、镓锗回收系统20t锅炉的高效水幕脱硫除尘器、3个碱液喷淋塔、规模为300m3/h的污水处理总站、4处危废临时渣库、2处为危废暂存渣库以及2处一般固废临时渣库，废水总排口安装在线监控设施并与环保部门联网。

二、湖南省环境监测中心站编制的《郴州丰越环保科技有限公司复杂难选多金属矿及冶炼废渣综合回收项目（阶段性验收）竣工环境保护验收监测报告》（湘环竣监〔2015〕11号）表明：

1、废水：监测期间，总废水处理站出口排放废水中pH范围值、悬浮物、氟化物、化学需氧量、氨氮、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、总锌、总铜、硫化物、总镍的最大日均值均符合《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表2标准限值的要求；铊最大日均值符合《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2014）标准限值要求。

生活污水出口排放废水中总铅、总镉、总砷《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1标准限值的要求；pH范围值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总锌的最大日均值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准限值的要求；铊最大日均值符合《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2014）标准限值要求。

2、废气：监测期间，氧压湿法锌系统反应釜酸雾喷淋塔出口排放废气中硫酸雾的排放浓度最大值符合《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表5标准限值的要求。供热蒸汽锅炉出口排放废气中烟尘和SO2的排放浓度最大值均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表1、表2标准限值的要求，NOX的排放浓度最大值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1999）表2二级标准限值要求。次氧化锌装置氨法脱硫除尘器出口排放废气中颗粒物、二氧化硫、铅及其化合物的排放浓度最大值均符合《铅锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表5标准限值的要求；镉其化合物排放浓度最大值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1999）表2二级标准限值要求；砷其化合物排放浓度最大值为0.156mg/m3。铟、镓锗系统排气筒废气排放废气中颗硫酸雾和HCl的排放浓度最大值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1999）表2二级标准限值要求。锌铟多金属粗精矿焙烧配套制酸系统排气筒排放废气中硫酸雾和二氧化硫的排放浓度最大值均符合《铅锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表5标准限值的要求。锌铟多金属粗精矿焙烧配浸出系统碱液喷淋塔出口排放废气中硫酸雾的排放浓度最大值符合《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表5标准限值的要求。

3、噪声：厂界4个测点的厂界噪声昼间、夜间最大噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

4、固体废物：项目建设了危废临时渣库、危废暂存渣库以及一般固废临时渣库。项目产生铅锡渣、浮选尾渣、硫化物滤渣、铁矾渣、次氧化锌浸出渣、烟(粉)尘、锌浮渣、二次浸出渣、铜镉渣、铜渣、阳极泥、污水处理渣、镍钴渣等危险废物，除镍钴渣在厂区内临时渣库堆存外，其余危险废物均在厂内综合利用。磁选尾渣、锅炉炉渣等一般固废外售建材厂。电热蒸发器产生的工业废盐暂存于厂内，经检测，相关因子均未超过危险废物鉴别标准。

5、环境管理与环境风险：项目建立了环保管理机构和环境管理制度，配备了专职环保管理人员，委托有资质单位编制了突发环境事件应急预案，并进行备案。

6、总量控制：项目废气中的二氧化硫、氮氧化物、铅，废水中的化学需氧量、氨氮、砷、镉、铅排放总量符合环评批复核实的总量控制指标要求。

三、郴州丰越环保科技有限公司应全面落实郴州市环保局下发的《关于<郴州丰越环保科技股份有限公司选冶联合清洁炼锌关键技术5000t锌/a规模工业化试验环境影响说明>的审查意见》提出的各项要求，尽早完成试验。郴州市环境保护局、资兴市环境保护局加强对试验项目的现场监管和监测，防止环境污染事故的发生。

四、郴州丰越环保科技有限公司复杂难选多金属矿及冶炼废渣综合回收项目环境保护手续齐全，项目配套的各项环保设施落实到位，主要污染物的排放达到国家环保标准要求，根据验收监测报告和验收组意见，符合竣工环保验收条件，我厅同意项目通过竣工环境保护（阶段性）验收。

五、项目正式生产运营后，你公司须严格做好各项污染防治设施的运行管理和维护，确保外排污染物长期稳定达标排放，并做好产生固体废物的收集、贮存、转移各种台账管理；并进一步加强环境风险防范工作，切实防范环境风险事故发生。

六、本项目营运期的环境监管工作由郴州市环境保护局、资兴市环境保护局负责。

湖南省环境保护厅

2015年11月16日

| 抄送： | 湖南省环境监测中心站，郴州市环境保护局，资兴市环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |