建设项目竣工环境保护

验收监测报告

湘环竣监[2015]71号

项目名称：湘潭铁牛埠港区一期工程项目

委托单位：湖南金航港务有限责任公司

湖南省环境监测中心站

二Ｏ一五年十一月

| 承担单位 | ： | 湖南省环境监测中心站 |
| --- | --- | --- |
| 站长 | ： | 罗岳平 |
| 主管副站长 | ： | 田 耘 |
| 项目负责人 | ： | 谭 杰 |
| 报告编写人 | ： | 谭 杰 |
| 审核 | ： |  |
| 审定 | ： |  |

地  址：湖南省长沙市万家丽中路3段118号

电  话：0731-82592338

传  真：0731-82592338

邮  编：410014

声明：复制本报告中的部分内容无效。

目   录

1 前言	1

2 验收监测依据	1

3 工程概况	3

3.1 工程地理位置及周边环境	3

3.2 工程基本情况	3

3.3主要污染物及其排放情况	4

4 环境影响评价意见及环境影响批复的要求	5

4.1 环评的结论与建议	5

4.2 环评批复要求	6

5 验收监测评价标准	6

5.1 废气验收执行标准	6

5.2 废水执行标准	7

5.3 噪声验收执行标准	7

6 验收监测工作内容	7

6.1　验收监测工况要求	7

6.2  废气监测内容	7

6.3  废水监测内容	8

6.4  噪声监测内容	8

7 监测分析方法和质量保证	8

7.1 质量控制和质量保证	8

7.2 监测分析方法	9

8. 监测结果与评价	9

8.1 验收监测期间的工况监督	9

8.2 空气和废气排放监测结果与分析评价	10

8.3 废水监测结果及评价	10

8.4 噪声监测结果与评价	12

9. 环境管理检查	12

9.1 “三同时”制度执行情况	12

9.2 环评批复落实情况	12

9.3 环保机构设置和环境管理规章制度	14

9.4 固体废物处理处置及综合利用情况	14

9.5 环境风险事故应急处理措施	14

10. 结论与建议	14

10.1 结论	14

10.2 建议	15

附件：

附件1  三同时登记表

附件2  湖南省环境保护局湘环评[2003]39号《关于湘潭铁牛埠港区一期工程建设项目环境影响评价报告书的批复》

附件3  湘潭市环境保护局《关于《湘潭铁牛埠港区改建一期工程项目环境影响报告表选用标准的请示》的批复》

附件4  业主变更函

附件5  试生产批文

附件6  应急预案备案登记表

附件7  取水口相关证明

附件8  污水处理站纳污证明

附件9  水上垃圾处理相关文件

附件10  环境管理制度

附图：

附图1   工程地理位置图

附图2   工程平面布置及监测点位示意图

附图3   相关照片

# 1 前言

为加快岳塘工业区建设，减轻企业运输成本，吸引更多的货源，湖南金航港务有限责任公司（原业主为湘潭市交通运输局）投资9354.5万元扩建铁牛埠港区，建设有千吨级杂货泊位一个，千吨级重件泊位一个，千吨级散货泊位一个，吞吐量为60万吨。

该工程于2003年3月由湘潭市环境保护科学研究所完成环评报告书，2003年6月原湖南省环境保护局以湘环评[2003]39号文予以批复，2014年12月，湖南省环境保护厅同意业主由湘潭市交通运输局变更为湖南金航港务有限责任公司。目前环保设施运行正常，具备验收监测条件。

依据国家关于建设项目竣工环境保护验收监测的要求和规定，受湖南金航港务有限责任公司委托，湖南省环境监测中心站（以下简称省站）负责工程竣工环境保护验收监测工作。2015年4月28-29日，省站组织湘潭市环境保护监测站对本工程进行了现场监测，并收集了有关资料，在此基础上，编制了本验收监测报告。

# 2 验收监测依据

（1）国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月。

（2）原国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月。

（3）原国家环境保护总局环发［2000］38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月。

（4）原国家环境保护总局环发［1999]246号《关于印发<污染源监测管理办法> 的通知》，1999年11月。

（5）中国环境监测总站验字[2005]188号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月。

（6）湖南省人民政府令第215号《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年6月。

（7）原湖南省环境保护局湘环发［2004]42号《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，2004年6月。

（8）湘潭市环境保护科学研究所《湘潭市交通局湘潭铁牛埠港区建设项目环境影响评价报告书》，2003年3月。

（9）原湖南省环境保护局湘环评[2003]39号《关于湘潭铁牛埠港区一期工程建设项目环境影响评价报告书的批复》，2003年6月。

（10）湘潭市环境保护局《关于<湘潭铁牛埠港区改建一期工程项目环境影响报告表选用标准的请示>的批复》，2002年7月。

（11）湖南省环境保护厅湘环评函[2014]135号《关于同意湘潭铁牛埠港区一期工程业主变更的函》2014年12月。

（12）湖南省环境监测中心站《湘潭铁牛埠港区一期工程项目竣工环境保护验收监测方案》。

# 3 工程概况

## 3.1 工程地理位置及周边环境

本项目位于岳塘工业区，港区南面临江，背面靠防洪堤，堤外为菜地。 工程地理位置位置附图1。

## 3.2 工程基本情况

工程基本情况详见表3-1，主要环保设备见表3-2。

表3-1  工程基本情况一览表

| 序号 | 类 别 | 情 况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 湘潭铁牛埠港区一期工程 |
| 2 | 项目地址 | 湘潭市岳塘区霞城乡下摄司铁牛埠码头 |
| 3 | 建设单位 | 湖南金航港务有限责任公司 |
| 4 | 建设性质 | 改扩建 |
| 5 | 建设规模 | 三个千吨级泊位、泊位全长240米 |
| 6 | 开工建设时间 | 2004年10月28日 |
| 7 | 环保设施设计单位 | 湖南省航务勘测设计研究院 |
| 8 | 环保设施施工单位 | 江西省航务局港航工程处、湖南省航务工程公司 |
| 9 | 试生产时间 | 2005年1月9日 |
| 10 | 年工作时间 | 250天 |
| 11 | 投资情况 | 总投资9354.5万元，其中环保投资540.08万元，占总投资的5.77% |
| 12 | 环评情况 | 2003年3月由湘潭市环境保护科学研究所完成环评报告书，2003年6月原湖南省环境保护局以湘环评[2003]39号文予以批复。 |
| 13 | 工程纳污水体 | 湘江 |
| 14 | 工程变更情况 | 2014年12月，湖南省环境保护厅同意业主由湘潭市交通运输局变更为湖南金航港务有限责任公司。（见附件4） |

表3-2   环保处理设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量（台） | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷洒清洁系统 | / | 1套 | 47 |
| 2 | 潜水电泵（排污泵） | / | 2 | 5 |
| 3 | 围堰系统 | / | / | 79 |
| 4 | 循环水池 | / | / | 83 |

## 3.3主要污染物及其排放情况

### 3.3.1 废水

工程废水污染物排放及控制措施见表3-3，废水走向见图3-1。

表3-3  废水污染物排放及其控制措施

| 序号 | 污 染 源 | 主要污染物 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区地面冲洗水 | pH、悬浮物、石油类、化学需氧量 | 沉淀、隔油 | 循环使用 |
| 2 | 生活污水 | 悬浮物、动植物油、化学需氧量、氨氮 | 化粪池 | 工业园管网入湘潭市河东污水处理厂处理 |

地面冲洗水

生活污水

循环水池

化粪池处理

湘潭市河东污水处理厂

湘江

图3-1 废水走向图

### 3.3.2 废气

工程废气污染物排放及控制措施见表3-4。

表3-4  废气污染物排放及其控制措施

| 序号 | 污 染 源 | 主要污染物 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面扬尘 | 颗粒物 | 种植树木 | 无组织排放 |

3.3.3噪声

许家坝撇洪沟

本工程的主要噪声源为运输车、起重机、叉车、吊车等，主要为动力产生的噪声。采取种植树木等降噪措施。

3.3.4固废

许家坝撇洪沟

本工程的水上垃圾由湖南永昌水上综合服务有限公司收集处理，港口生活垃圾由环卫收集处理。

# 4 环境影响评价意见及环境影响批复的要求

## 4.1 环评的结论与建议

### 4.1.1 环评结论

湘潭铁牛埠港区建设项目是湘潭市的重点基础建设项目之一，关系到国济民生，它的建设有利于湘潭市经济的可持续发展。项目建设地点是湘潭市目前最大最老的工业集中区，利在于货源充足，亦可为企业节省运输生产成本；弊在于其下游160 m处有湘钢一水站的取水口。从当地的水环境质量现状和保障全市人民的身体建康的目标出发，湘潭钢铁厂一水站取水口的供水无论是给湘潭市二水厂作水源水或是给湘钢本厂的水厂作生活饮用水的水源水都是不合适、不安全的，该取水口的水只能作为生产用水使用。为了解决港区选址和城乡居民饮用水源水质的问题，我们提出了四个建设方案，供港区建设单位参考。港区建设单位在确定了取水口的建设方案，并通过对取水口水质和环境条件的详细评估，报请相关环境保护行政主管部门审批同意后，湘潭铁牛埠港区工程的建设是可行的。

### 4.1.2建议

1)制定港区环境保护工作条例：为了使进入港区装卸货物或停靠的船只保持港区江段水体不受污染，应该采取适度的奖罚措施，对造成重大污染的事件应及时向当地环境保护主管行政部门通报，并采取补救措施，防止污染危害的扩大。

2)制定港区及附近河堤、交通干道、民宅区的绿化规划，使灰尘及噪声的污染影响得到最大限度的扼制，防止造成生态环境的破坏。

3)港区应设立专门的环境保护管理人员、含油废水及垃圾清洁人员，使环保设备保持良好的运转状态，防止给下游水域带来不利影响。

4)接受当地环保行政主管部门的监督和指导，实现清洁生产达标排放和污染物总量控制的环境管理目标。

## 4.2 环评批复要求

原湖南省环境保护局以湘环评[2003]39号《关于湘潭铁牛埠港区一期工程建设项目环境影响评价报告书的批复》进行了批复，具体见附件二。

# 5 验收监测评价标准

根据湘潭市环境保护局《关于<湘潭铁牛埠港区改建一期工程项目环境影响报告表选用标准的请示》的批复>及原湖南省环境保护局以湘环评[2003]39号《关于湘潭铁牛埠港区一期工程建设项目环境影响评价报告书的批复》，本工程验收的执行标准如下：

## 5.1 废气验收执行标准

### 5.1.1废气

废气执行标准限值见表5-1。

表5-1  废气执行标准限值

| 污染源 | 污染物 | 浓度(mg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准 |

## 5.2 废水执行标准

废水执行《污水综合排放标准》(GB8918-1996)表4三级标准，具体标准限值见表5-2。

表5-2  废水执行标准     单位：mg/L（pH除外）

| #### 项目 | #### 标准限值 | #### 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| #### pH | #### 6-9（无量纲） | #### 《污水综合排放标准》(GB8918-1996)表4三级标准 |
| #### 悬浮物 | 400 |  |
| #### 化学需氧量 | 500 |  |
| #### 氨氮 | #### / |  |
| 石油类 | 20 |  |
| 阴离子表面活性剂 | 20 |  |

## 5.3 噪声执行标准

噪声执行标准限值见表5-3。

表5-3    噪声执行标准    单位：Leq[dB(A)]

| 类 别 | 标准值 |  | 标 准 来 源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界噪声 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类 |
| 环境噪声 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类 |

# 6　验收监测工作内容

## 6.1　验收监测工况要求

验收监测应在设备正常生产工况和生产达到设计规模的75%以上时进行。

## 6.2  废气监测内容

废气监测内容见表6-1，监测点位见附图2。

表6-1  废气监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界无组织 | 工程周边4个点○1~○4 | 颗粒物 | 2天，每天4次 |

## 6.3  废水监测内容

废水监测内容见表6-2。监测点位见附图2。

表6-2  废水监测工作内容

| 监测点位 | 监 测 项 目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂区总排口★9 | pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、石油类、阴离子表面活性剂、流量 | 连续2天，每天4次 |
| 循环水池★10 | pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、石油类、阴离子表面活性剂、流量 |  |

## 6.4  噪声监测内容

噪声监测内容见表6-3，监测点位见附图2。

表6-3   噪声监测工作内容

| 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 厂界东、南、西、北面各1个点▲5~▲8 | 每天昼、夜各监测1次，连续2天 |
| 环境噪声 | 厂界西面1米敏感点噪声▲11 | 昼、夜各监测1次 |

# 7 监测分析方法和质量保证

## 7.1 质量控制和质量保证

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

2、气态及颗粒物样品现场采样和测试前，仪器使用标准流量计进行流量校准，有证标准物质校准，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

3、在监测期间，样品采集、运输、保存均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

5、项目质控样考核结果详见表7-1。

表7-1  质控样考核分析结果

| 序号 | 考核样品类型 | 分析项目 | 分析结果（mg/L） | 浓度范围（mg/L） | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密码标样 | 化学需氧量 | 305 | 302±11 | 合格 |

## 7.2 监测分析方法

监测分析方法见表7-2。

表7-2  监测分析方法

| 类别 | 项目 | 分析方法名称 | 分析方法来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 排放废气 | 颗粒物 | 重量法 | / | 0.010 mg/m3 |
| 废水 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 | / |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | GB/T11914-1989 | 10mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 | 0.01mg/L |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB/T11901-1989 | 4mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T7494-1987 | 0.01 mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | 声级计法 | GB12348-2008 | 0.1dB(A) |
|  | 环境噪声 | 声级计法 | GB3096-2008 | 0.1dB(A) |

# 8. 监测结果与评价

## 8.1 验收监测期间的工况监督

2015年4月28～29日，省站组织湘潭市环境保护监测站对项目进行了现场监测，监测期间项目生产正常，气象条件和生产工况满足监测要求，生产工况详见表8-1。

表8-1  监测期间运行工况记录表

| 监测日期 | 设计日吞吐量 | 日均吞吐量 | 负荷率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4月28日 | 2467吨 | 约2400吨 | 97% |
| 4月29日 | 2467吨 | 约2400吨 | 97% |

## 8.2 空气和废气排放监测结果与分析评价

监测期间气象参数见表8-2。

表8-2  监测期间气象参数

| 监测日期 | 天气 | 风向 | 风速（m/s） | 气温（℃） | 气压（kpa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月28日 | 晴 | 南 | 2.1 | 29.5 | 100.6 |
| 4月29日 | 晴 | 南 | 1.9 | 29.9 | 100.4 |

无组织排放废气监测结果见表8-3。

表8-3  无组织排放废气监测结果      单位：mg/m3

| 监测项目 | 监测点位 | 监测时间 | 监测结果 |  | 评价 标准 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小时值 | 最大值 |  |  |
| 颗粒物 | ○1#厂界点 | 4月28日 | 0.019、0.019、0.019、0.037 | 0.444 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 4月29日 | 0.019、0.135、0.444、0.058 |  |  |  |
|  | ○2#厂界点 | 4月28日 | 0.019、0.019、0.132、0.132 |  |  |  |
|  |  | 4月29日 | 0.095、0.057、0.019、0.270 |  |  |  |
|  | ○3#厂界点 | 4月28日 | 0.056、0.019、0.075、0.019 |  |  |  |
|  |  | 4月29日 | 0.076、0.019、0.019、0.077 |  |  |  |
|  | ○4#厂界点 | 4月28日 | 0.075、0.019、0.130、0.019 |  |  |  |
|  |  | 4月29日 | 0.076、0.039、0.136、0.176 |  |  |  |

监测结果表明：监测期间，工程无组织排放废气中颗粒物最大监控浓度为0.444mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求。

## 8.3 废水监测结果及评价

总排口废水监测结果见表8-4。

表8-4  总排口废水监测结果    单位：mg/L(pH值无纲量)

| 监测项目 |  | 监测结果 |  | 评价 标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一天 | 第二天 |  |  |
| pH值 | 实测值 | 7.67、7.66、7.62、7.60 | 7.56、7.34、7.42、7.54 | 6-9 | 达标 |
|  | 日均值 | 7.60-7.67 | 7.34-7.56 |  |  |
| 氨氮 | 实测值 | 2.37、2.03、2.12、2.24 | 0.993、0.935、0.878、0.849 | / | 达标 |
|  | 日均值 | 2.19 | 0.914 |  |  |
| 化学需氧量 | 实测值 | 60、50、23、18 | 14、16、17、10L | 500 | 达标 |
|  | 日均值 | 38 | 14 |  |  |
| 悬浮物 | 实测值 | 27、22、16、20 | 22、24、22、12 | 400 | 达标 |
|  | 日均值 | 21 | 20 |  |  |
| 阴离子表面活性剂 | 实测值 | 0.13、0.12、0.12、0.12 | 0.08、0.08、0.08、0.08 | 20 | 达标 |
|  | 日均值 | 0.12 | 0.08 |  |  |
| 石油类 | 实测值 | 0.01L、0.01L、0.01L、0.01L | 0.01L、0.01L、0.01L、0.01L | 20 | 达标 |
|  | 日均值 | 0.01L | 0.01L |  |  |
| 备注 | 其中L代表低于方法检出限 |  |  |  |  |

监测结果表明：监测期间，工程总排口外排废水中pH值范围、阴离子表面活性剂、化学需氧量、悬浮物、氨氮、石油类的日均值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准的要求。

循环水池废水监测结果见表8-5。

表8-5  循环水池废水监测结果    单位：mg/L(pH值无纲量)

| 监测项目 |  | 监测结果 |  | 参考 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一天 | 第二天 |  |  |
| pH值 | 实测值 | 8.07、8.04、8.08、8.10 | 7.68、7.80、7.82、7.87 | 6-9 |  |
|  | 日均值 | 8.04-8.10 | 7.68-7.87 |  |  |
| 氨氮 | 实测值 | 0.049、0.040、0.032、0.026 | 0.055、0.043、0.035、0.029 | / |  |
|  | 日均值 | 0.037 | 0.041 |  |  |
| 化学需氧量 | 实测值 | 10L、10L、10L、10L | 11、11、12、19 | 500 |  |
|  | 日均值 | <10 | 13 |  |  |
| 悬浮物 | 实测值 | 7、16、15、10 | 10、10、8、11 | 400 |  |
|  | 日均值 | 12 | 10 |  |  |
| 阴离子表面活性剂 | 实测值 | 0.02、0.01、0.01、0.02 | 0.01、0.01、0.01、0.01 | 20 |  |
|  | 日均值 | 0.02 | 0.01 |  |  |
| 石油类 | 实测值 | 0.01L、0.01L、0.01L、0.01L | 0.01L、0.01L、0.01L、0.01L | 20 |  |
|  | 日均值 | 0.01L | 0.01L |  |  |
| 备注 | 其中L代表低于方法检出限 |  |  |  |  |

## 8.4 噪声监测结果与评价

噪声监测结果详见表8-6。

表8-6  噪声监测结果

| 监测类别 | 监测点位 | 监测日期 | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） | 评价标准dB（A） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 噪声 | 5#▲厂界南面 | 4月28日 | 63.8 | 53.5 | 昼间:65 夜间:55 | 是 |
|  |  | 4月29日 | 64.5 | 54.4 |  | 是 |
|  | 6#▲厂界东面 | 4月28日 | 62.3 | 52.5 |  | 是 |
|  |  | 4月29日 | 61.2 | 53.3 |  | 是 |
|  | 7#▲厂界北面 | 4月28日 | 64.3 | 48.7 |  | 是 |
|  |  | 4月29日 | 63.8 | 50.9 |  | 是 |
|  | 8#厂界西面 | 4月28日 | 59.5 | 47.9 |  | 是 |
|  |  | 4月29日 | 59.3 | 49.6 |  | 是 |
| 环境噪声 | 11#▲厂界西面敏感点 | 8月15日 | 58.5 | 51.4 | 昼间:65 夜间:55 | 是 |

监测结果表明：监测期间，厂界噪声监测点昼间、夜间最大监测值分别为64.5dB（A）、54.4dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求；敏感点环境噪声监测点昼间、夜间最大监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求。

# 9. 环境管理检查

## 9.1 “三同时”制度执行情况

工程于2003年3月由湘潭市环境保护科学研究所完成环评报告书，2003年6月原湖南省环境保护局以湘环评[2003]39号文予以批复，2014年12月，湖南省环境保护厅同意业主由湘潭市交通运输局变更为湖南金航港务有限责任公司。2015年1月9日试生产，执行了环保“三同时”制度。

## 9.2 环评批复落实情况

湘环评[2003]39号环评批复实际落实情况见表9-1。

表9-1  环评批复与实际落实情况对照表

| 序号 | 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 湘潭铁牛埠港区建设是湘潭市“十五”重点基础设施建设项目，总投资近8000万元，建设千吨级件杂货泊位、重件泊位、散货泊位各一个，设计年吞吐量60万吨。根据环评报告书的结论和湘潭市环保局的审查意见，该项目能够建设的前提条件是：湘潭钢铁集团有限公司取水口必须搬迁；同时建设单位严格执行环保“三同时”制度，逐项落实环境影响报告书中提出的各项防治污染和生态破坏的措施，所有污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产、切实保护好港区及周围环境。 | 湘潭铁牛埠港区总投资9354.5万元，建设千吨级件杂货泊位、重件泊位、散货泊位各一个，年吞吐量60万吨。湘潭钢铁集团有限公司取水口仅作为生产取水口。 |
| 2 | 湘钢取水口兼有湘钢工业生产、生活用水和湘潭市第二水厂水源水的功能，项目建设地点湘潭市岳塘区下摄司铁牛埠位于该取水口上游160米处，处于生活饮用水地表水源一级保护区内（取水口上游1000米至下游100米），根据《水污染防治法》关于“禁止在生活饮用水地表水源一级保护区新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目”的规定，该项目建设必须以项目另行择址建设或湘钢取水口搬迁为前提条件。但考虑到湘钢取水口上游450米处为湘潭市铁牛埠排污口，该排污口是湘潭市重点入江排污口之一，接纳了来自湘钢、电机、电缆及下摄司地区其它工业废水和生活废水，致使该取水口水质已经受到严重污染，因此该项目的建设湘潭钢铁集团有限公司的取水口必须予以搬迁。 | 湘潭市二水厂已关闭，湘钢取水口不再承担湘钢生活用水和湘潭市第二水厂水源的取水功能，仅作为湘钢工业生产取水口。（见附件7） |
| 3 | 鉴于项目建设地点处于湘潭市城区上游水域，因此港区不得从事危险化学品的运输、装卸、仓储等业务；港区日常作业中应建立事故应急事故处理设施，强化港口作业的环境管理，严防风险事故发生。 | 港区未从事危险化学品的运输、装卸、仓储等业务；湖南金航港务有限责任公司建立了环境应急预案，并已在湘潭市环境保护局备案（附件6）。 |
| 4 | 建好港区含油污水、垃圾的接收和处理设施；污水处理规模应留有富余能力，以有效处理所有停靠船舶含油废水和港区生活污水、地面冲洗水。成立环保管理机构，加强对港区停靠船舶的监督管理，船舶的废油、残油和垃圾不得排入水体，保护好港区湘江水质。 | 所有船舶的废油、残油和垃圾均由湖南永昌水上综合服务公司收集处理（见附件9）。地面冲洗水循环使用不外排，港区生活污水经化粪池处理后排入市政管网。 |
| 5 | 工程建设期较长，施工过程中的生产废水要集中处理后重复利用不外排；施工期的生活污水要经处理达标后排放，以减少对湘江的污染，确保饮用水源安全。落实施工建设中的抑尘、降尘、降噪措施，减轻施工扬尘、施工噪声污染。 | / |
| 6 | 按水利水电行政主管部门的要求做好工程施工期和营运期的防洪、通航和水土保持工作，加强绿化美化，做到与湘江生态经济带协调一致，保护好区域生态环境。 | 周边建立了绿化带。 |

## 9.3 环保机构设置和环境管理规章制度

公司总经理牵头负责环保工作，环保科进行环保工作日常管理。制定了环保管理制度。

## 9.4 固体废物处理处置及综合利用情况

本工程的水上垃圾由湖南永昌水上综合服务有限公司收集处理，港口生活垃圾由环卫收集处理。

## 9.5 环境风险事故应急处理措施

制定了环境风险事故应急预案并通过了专家评审，在湘潭市环境保护局进行了备案（见附件6）。

# 10. 结论与建议

## 10.1 结论

### 10.1.1 “三同时”制度执行情况

工程从立项到试生产各阶段都遵守环境保护法律、法规，环境保护手续齐全，执行了环保“三同时”制度。

### 10.1.2 废气监测结论

监测结果表明：监测期间，工程无组织排放废气中颗粒物最大监控浓度为0.444mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求。

### 10.1.3 废水监测结论

监测期间，工程总排口外排废水中pH值范围、阴离子表面活性剂、化学需氧量、悬浮物、氨氮、石油类的日均值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准的要求。

### 10.1.4 噪声监测结论

监测期间，厂界噪声监测点昼间、夜间最大监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求；敏感点环境噪声监测点昼间、夜间最大监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求。

### 10.1.5固废调查结论

本工程的水上垃圾由湖南永昌水上综合服务有限公司收集处理，港口生活垃圾由环卫收集处理。

### 10.1.6 环境管理检查结论

本工程执行了建设项目环境保护的管理规定，落实了环评审批意见的要求，制定了环境风险应急预案和环保管理制度。

### 10.1.7 总体结论

该工程产生的废气、废水、噪声均达标排放，固体废物均妥善处置，环评批复要求得到基本落实。

## 10.2 建议

- 进一步健全和完善环境应急预案和应急措施，加强环保设施的管理，确保各项污染物长期、稳定达标排放。