湘环评〔2015〕162号

### 湖南省环境保护厅
关于住友橡胶（湖南）有限公司年产1050万条子午线轮胎扩产项目环境影响报告书的批复

住友橡胶（湖南）有限公司:

你公司《关于申请〈住友橡胶（湖南）有限公司年产1050万条子午线轮胎扩产项目〉批复的请示》、湖南省环境工程评估中心《住友橡胶（湖南）有限公司年产1050万条子午线轮胎扩产项目环境影响报告书技术评估报告》、长沙经开区管委会产业环保局的初审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、住友橡胶（湖南）有限公司拟投资约153800万元，在位于长沙经开区星沙产业基地的现有厂区南侧预留空地上建设1050万条/年子午线轮胎扩建项目。扩建工程拟分两期建设，一期年产高等级乘用车子午线轮胎600.25万条，二期达产后年产1050万条；扩建工程生产工艺与现有工程一致，包括混炼、押出、贴胶、隔离胶、裁断、EBR、胎圈、生胎成型、硫化、仕上检查等单元，主要建设内容包括主车间、混炼车间、成品仓库等。项目建设符合国家产业政策，选址符合星沙产业基地用地规划要求。根据湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制的环评报告书的分析结论和长沙经开区管委会产业环保局的预审意见，在建设单位认真落实报告书提出的各项污染防治措施、确保各项污染物达标排放的前提下，从环保的角度分析，我厅同意项目按照报告书所列的工艺路线、产能规模在拟选地址实施建设。

二、建设单位在项目设计、建设和营运管理期间，必须严格按照环评报告书要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）加强施工期环境管理。按《长沙市控制城市扬尘污染管理办法》等规定，对建筑工地实施围挡施工、洒水降尘；妥善处置建筑弃渣和施工垃圾，建筑施工废水必须经沉淀处理达标后排放；选用低噪声施工设备，合理安排工期，控制作业时间，防止施工期扬尘和噪声对周边造成不利影响。

（二）工程排水实施“雨污分流，污污分流”，加强节水回用措施，按环评报告要求，对锅炉房软水制备废水、食堂含油废水、办公生活废水均利用现有相应水处理设施处理；车间冷却水利用现有循环冷却水池冷却后回用，不能回用部分外排；车间生活污水经新增的化粪池处理、地面清洗废水经新增的隔油沉淀池处理后与现有工程外排废水一并由厂区统一排污口排入市政污水管网，厂总排口废水应满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）间接排放限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，纳入星沙城北污水处理厂深度处理。

（三）加强工艺废气污染控制。项目混炼废气经布袋除尘器处理后通过30m排气筒外排，满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）及《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）中二级新扩改建标准限值要求；押出单元废气、仕上检查单元废气分别经活性炭吸附处理后分别由20m排气筒外排,EBR装置尾气通过20m排气筒排放，外排废气符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）及《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准要求；外排锅炉烟气应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉标准要求。

按报告书分析核算以生产厂房等效圆心为中心设置400米大气环境防护距离，其内不得保有和新建学校、医院、居民住宅等环境敏感建筑物。

（四）加强固体废物的环境管理。按照固体废物“无害化、资源化、减量化”的原则和报告书要求做好工程固废的分类收集、处置和综合利用。厂区危废暂存库的运行和管理必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，防止二次污染。

（五）合理优化厂区设备选型和工艺布局，对各类高噪声机、泵设备按报告书要求采取有效的隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达标不扰民。

（六）配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，加强环境管理，按报告书要求和《危险化学品安全管理条例》的规定做好危化品在运输、贮存和使用过程中的安全管理，制定有效的风险防范措施和应急预案，防止发生环境风险事故。

（七）扩建后全厂污染物总量控制：二氧化硫8.794t/a，氮氧化物37.96t/a，COD22.12t/a,氨氮2.2t/a。总量指标纳入地方环保部门总量控制管理。

三、本项目EBR装置辐射环境影响评价不在本次环评范围之内，应另行办理环评审批手续。

四、你公司应按照环保“三同时”规定和申请建设项目竣工环保验收，经验收合格后方可正式投产。

五、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告书送长沙经开区管委会产业环保局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由长沙经开区管委会产业环保局具体负责。

湖南省环境保护厅

2015年12月2日