湘环评〔2015〕163号

### 湖南省环境保护厅
关于湖南涌鑫源环保有限公司年加工
利用1.5万吨废阴极炭、残阳极渣生产线项目
环境影响报告书的批复

湖南涌鑫源环保有限公司:

你公司《关于申请环境影响报告书的请示》、湖南省环境工程评估中心《湖南涌鑫源环保有限公司年加工利用1.5万吨废阴极炭、残阳极渣生产线项目环境影响报告书技术评估报告》、常德市环保局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南涌鑫源环保有限公司拟投资约2980万元，在桃源县工业集中区创元工业园湖南创元发电有限公司南侧建设年加工利用1.5万吨废阴极炭阳极渣生产线项目，以电解铝厂产生的废阴极炭阳极渣为原料，通过破碎、浮选等工序，设计年加工利用废阴极炭、残阳极渣1.5万吨，产出炭粉8300吨、电解质6840吨。项目主要建设内容包括生产车间、原料、成品仓库以及其他公辅设施及环保工程等。项目建设符合国家产业政策和拟建地用地规划要求，根据常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的环评报告书的分析结论和常德市环保局的预审意见，在建设单位切实落实环评提出的污染防治和风险防范措施要求、确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我厅同意你公司按照报告书所列的建设地点、原料来源、工艺路线、生产规模进行项目建设。未经许可，不得擅自变更。

二、建设单位在项目设计、建设和运营过程中，必须严格按照环评报告书要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）做好工程废水污染防治。厂区排水实施“雨污分流、清污分流、污污分流”，按报告书要求建设厂区配套生产废水处理系统，生产废水经处理至氟化物＜30mg/l后全部回用不外排；生活污水经处理后满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4一级标准后排入园区排水管网。

（二）落实工程废气污染防治措施。按报告书要求对原料预处理、烘干、包装等含尘废气配套集气除尘和喷淋除氟设施净化处理后有组织排放，外排废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2中二级标准的要求；对皮带运输装置设密封廊道，将运输装置废气和原料仓库废气均并入原料预处理废气处理装置一并处理，减少无组织废气排放。按报告书分析核算设置工程卫生防护距离为生产车间外300米范围，地方政府和工业园管委会应严格做好防护距离内用地控规，其内不得保有和新建学校、医院、居民住宅等环境敏感建筑物。

（三）做好工程固废管理。按报告书要求在厂内规范设置氟化钙暂存间，对工程废水处理设施产生的氟化钙渣厂内暂存，定期外售水泥厂综合利用；生活垃圾由园区统一清运管理。

（四）做好工程噪声污染控制。对破碎机、球磨机、振动筛、风机等高噪声设备合理布局，并采取综合隔声降噪减振措施,确保厂界噪声达标不扰民。

（五）配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，配备环境监测仪器设备并制定切实有效的风险防范措施和应急预案。按报告书要求对原料仓库、生产车间、废水管道等严格做好防渗漏处理，切实防止污染地下水。

（六）污染物总量控制： COD≤0.08t/a，氨氮≤0.01t/a，总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

三、项目建成，须报常德市环保局同意方可投入试生产，试生产三个月内，按建设项目环境保护“三同时”规定，申请环境保护竣工验收，经验收合格后方可正式投产。

四、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告书送常德市环保局和桃源县环保局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由常德市环保局和桃源县环保局具体负责。

湖南省环境保护厅

2015年12月2日