湘环评〔2015〕169号

### 湖南省环境保护厅
关于湖南红印电源高新科技有限公司
年产200万KVAh铅酸蓄电池建设项目
环境影响报告书的批复

湖南红印电源高新科技有限公司:

你公司《关于申请对湖南红印电源高新科技有限公司年产200万KVAh铅酸蓄电池建设项目环境影响报告书进行批复的函》、衡阳市人民政府《关于调整铅酸蓄电池项目建设意见的函》（衡政函〔2014〕52号）、衡阳市环保局的预审意见、省环境工程评估中心的技术评估报告等相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、湖南红印电源高新科技有限公司拟投资20220.53万元在耒阳市循环经济产业园三类工业用地建设年产200万千伏安时新型铅酸蓄电池项目，项目占地面积100亩。主要建设内容：以外购电解铅、铅合金为主要原料，采用“铅粉制造、板栅铸造、合膏、涂板、固化干燥、内化成”等工艺, 其中铅粉制造采用“冷切—球磨”工艺，板栅制造采用集中供铅铸板机工艺。项目实施后年产200万KVAh汽车启动和储能用铅酸蓄电池。

项目为衡阳市人民政府规划的全市唯一新建铅酸蓄电池项目，建设符合国家产业政策和地方规划。根据湖南有色金属研究院编制的环评报告书的分析结论和衡阳市环保局的预审意见，在建设单位切实落实环评报告书中提出的各项污染防治措施、确保污染物达标排放的前提下，从环境保护角度，我厅同意项目实施建设。

二、建设单位须严格执行环保“三同时”制度，加强施工期污染源控制和管理，在项目的设计、建设和管理中落实各项污染防治要求，并着重做好以下工作：

（一）废水污染防治。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，规范建设厂区给排水系统和废水处理设施，建设符合要求的初期雨水收集池和废水处理站，规范设置一个总排口。纯水制备产生的高盐废水由雨水管网外排。设备和电池化成冷却水经循环池冷却后全部循环使用不外排。碱液喷淋水经处理后全部循环使用不外排。设备和电池清洗水尽量循环利用，多余部分与淋浴洗衣水、收集沉淀后的初期雨水等含铅废水一并进入废水处理站处理后达标外排。食堂生活污水经另行处理达标后外排。项目生产外排废水须达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2的间接排放标准后回用生产，超出回用量的废水应由规范总排口排入园区污水管网进园区污水处理厂处理。工业园污水处理厂及污水管网铺设未投入使用前，本项目不得投入试生产。

（二）废气污染防治。极板生产车间铅粉制造废气、合膏废气和铸板废气分别经布袋除尘器处理后，再一并进入两级水喷淋塔处理达标后由15m高排气筒外排。分板刷耳车间分板刷耳废气经布袋除尘器处理后进入两级水喷淋塔处理达标后由15m高排气筒外排。组装车间的包封配组废气和焊接废气分别经布袋除尘器处理后，再一并进入两级水喷淋塔处理达标后由15m高排气筒外排。化成产生的硫酸雾经酸雾净化塔处理达标后由15m高排气筒排放。项目外排废气应满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5排放标准。

（三）噪声污染防治。优化厂区平面布局与设备选型，对风机、球磨机、包片机等高噪声设备采取室内隔声、降噪、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，临交通干道执行4类标准。

（四）固体废物处置。按照《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求，规范设计、建设和分类使用固废暂存库，做好暂存库硬化防雨防渗措施。熔铅渣、废极板、收集的铅尘、废水处理渣、喷淋除尘铅泥、员工废劳保用品均为危险固废，危险固废经规范暂存后按照协议送有处理资质单位处置，并依法办理危险废物转移联单手续。

（五）环境风险防范工作。加强环保设施和风险防范设施的运行管理，建立健全环境管理制度，制定环境风险应急预案，落实责任人，在厂区规范建设的事故应急池，确保含铅废水不风险外排，杜绝环境风险事故的发生。根据环评报告要求，项目须按照《铅酸蓄电池厂卫生防护距离标准》(GBll659—89)要求设置以生产车间边界800米为防护距离（具体见环评报告书），目前该范围内有12户居民由园区管委会负责拆迁安置至敖山村安置小区。地方政府要严格控制用地规划，在本项目控制范围内不得新建学校、医院和居民点等敏感建筑。

（六）污染物排放总量控制。COD≤0.799吨/年、NH3-N ≤0.107吨/年、废气铅≤0.219吨/年、废水铅≤0.0035t/a，总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

三、项目建成后须报经衡阳市环保局同意方可投入试生产，试生产三个月内依法申请竣工环保验收，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送到衡阳市环保局、耒阳市环保局。衡阳市环保局、耒阳市环保局具体负责该项目“三同时”监督检查工作。

湖南省环境保护厅

2015年12月2日