湘环评〔2015〕171号

### 湖南省环境保护厅
关于新化县大田铜钨矿业有限公司
大一铜钨矿3万吨/年复采和选矿项目
环境影响报告书的批复

新化县大田铜钨矿业有限公司:

你公司《关于请求审批新化县大田铜钨矿业有限公司

大一铜钨矿3万吨/年复采和选矿项目环境影响报告书的请示》、省环境工程评估中心技术评估报告、娄底市环境保护局预审意见等相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、新化县大田铜钨矿业有限公司拟投资2000万元在娄底市新化县文田镇建设大一铜钨矿3万吨/年复采和选矿项目。项目主要建设内容：对大一铜钨矿二工区复采，矿区面积0.2793km2，采矿采用井地下开采，其中+780m以上平硐开拓，+780～+650m平硐暗斜井开拓，开采规模3万t/a；选厂采用“重选+浮选”法，配套尾砂暂存库和废水处理回用设施。项目实施后钨锡混精矿352.85t/a，铜砷硫混精矿1427.5t/a。

项目建设符合国家产业政策和地方规划。根据娄底市环境保护科学研究所编制的环评报告书分析结论和娄底市环保局的预审意见，在建设单位认真落实环评报告书提出的污染防治、生态保护和环境风险防范措施，确保污染物长期稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我厅同意项目按照报告书中所列的性质、规模、地点、工艺以及环境保护措施实施建设。

二、建设单位在设计、建设、运行过程中，严格执行环保“三同时”制度，落实报告书提出的污染防治和生态保护要求，并着重做好以下工作：

（一）严格按照国土、水利、安监等行政主管部门批准的方案生产，在落实各项措施和要求，避免地质灾害事故发生的前提下建设。

（二）废水污染防治。按照“雨污分流、污污分流”原则，规范建设矿区、选厂地面硬化和废水回用处理系统。工业广场初期雨水、选矿废水(含尾矿脱水废水)、原矿堆场和废石堆场淋滤水经收集后全部回用生产，不外排。井下涌水须经地面沉淀池处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准、《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表2和《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表2最严格要求后由专用管道外排九道槽河。生活污水应处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排。

（三）废气和噪声污染防治。采矿采用湿式作业，选矿破碎机在进料口、卸料口设置喷雾洒水设施，减少无组织粉尘对周边环境影响。优化噪声设备平面布局和设备选型，采取减振、隔声措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）固体废物处置。加强矿区生态管理。采矿废石回填采空区或规范堆存废石堆场，尾砂经脱水处理后外售合法企业制砖综合利用。废石堆场、尾砂暂存库由有资质单位设计、施工，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求，做好外围截排水和边坡防护措施，确保安全稳定堆存。废石堆场服务期满后应立即进行生态恢复。

（五）环境风险防范工作。加强安全生产和环保设施运营管理，落实各项风险防范措施，建设1座废水事故应急池，明确责任人，制订环境事故应急预案，确保污染物处理长期稳定达标，杜绝环境风险事故发生。

（六）污染物排放总量控制。COD≦1.0158t/a、砷≦0.0028t/a。已纳入当地环保部门总量控制管理。

三、项目竣工后须向娄底市环保局申请试运行，试运行3个月内依法办理竣工环保验收手续，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送娄底市环境保护局、新化县环境保护局。娄底市环境保护局、新化县环境保护局负责该项目 “三同时”日常监督检查工作。

湖南省环境保护厅

2015年12月9日