湘环评〔2015〕172号

### 湖南省环境保护厅
关于怀化至芷江高速公路工程
环境影响报告书的批复

湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司:

你公司怀芷公司〔2015〕7号《关于请求对<怀化至芷江高速公路工程环境影响报告书>批复的函》、省环境工程评估中心《怀化至芷江高速公路工程环境影响报告书技术评估报告》及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、怀化至芷江高速公路工程路线起点设置朱溪互通与吉首至怀化高速公路相交，路线往西南方布线，经桐树溪、跑田坪，在五里坪设罗旧互通与S257 相接并与罗旧镇连接，再经艾头坪、下杨家村，在桃花溪跨越舞水，路线继续南延，终于沪昆高速公路芷江县竹坪铺（K1459）处（即怀新高速公路K29 处）。总里程37.21km，其中主线路线全长33.25km，机场连接线3.96km。主线采用设计速度100km/h 的四车道高速公路标准，路基宽度24m；机场连接线按60km/h，路基宽15m 的双车道二级公路标准设计。主线桥梁5488m/23 座，其中特大桥、大桥5068m/18 座，中小桥420m/5座，隧道1080m/2 座，涵洞95 道，通道74 处，天桥14 处，互通立交4 座，分离式立交5 处。工程总投资31.97 亿元，总工期3年。工程符合《湖南省高速公路网规划（修编）》（2014 年），根据湖南省国际工程咨询中心编制的环境影响报告书评价结论以及有关部门的审查意见，我厅同意你公司按照环境影响报告书所列建设工程的性质、规模、地点以及采取的环境保护对策措施进行建设。

二、项目的建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

（一）进一步优化线路及工程方案，合理运用路线平纵指标，对路基、桥梁、隧道、交叉、防护等用地进行优化设计，尽量减少对耕地、生态公益林的占用。做好工程占地和生态恢复平整工程，减少工程造成的生物量损失。

（二）取土场、沙石料场、弃土（渣）场的设置应在初步设计文件中进一步优化与细化，减少其对周边环境的不利影响；工程中的取土、填挖方、弃渣应统筹安排，做到土石方平衡，避免大填大挖；做好各路基边坡、取土场、弃土（渣）场、施工道路的护坡、排水、绿化等平整工程。按环评文件要求，取消原Z11 弃渣场的选址，应调整于饮用水源保护区陆域范围外的位置。

（三）服务区、收费站及其配套设施设置隔油池+地埋式污水处理站，其污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级标准后外排。

（四）按环境影响报告书噪声预测要求，对主线临近土朱溪村周家屋场地蜈蚣坡村等18个敏感点路段设置隔声屏障（隔声墙）；各处声屏障的长度、高度、材料与外型在设计阶段细化落实，所需资金应保障，确保道路两侧达到《声环境质量标准》（GB 3096－2008）要求。运营期加强沿线敏感点的噪声跟踪监测，根据监测结果及时增补、完善降噪措施。

（五）加强二座隧道施工的监控和管理，确保隧道弃渣进入指定弃渣场；隧道施工排水不得对附近自然溪流、农田水利设施（沟渠）产生不利影响；隧道进出口的外型应与山体自然协调。

（六）柳树坪舞水大桥(K29+810）、五郎溪大桥（K18+520）设置桥面径流收集系统，包括收集管道和收集池，桥梁两侧设置强化防撞护栏；桥梁外观应与周边环境协调一致。

（七）位于居民集中的路段应合理的设置涵洞、天桥、过路通道，以满足当地居民的出行与生产需要；道路两侧的园林、绿化花草应以当地品种为主；积极配合地方人民政府按规划要求，控制沿线土地使用，禁止在主线道路两侧临路新建学校、医院、集中居住区等声环境敏感建筑物（群）。

（八）工程建设应按国家的法律法规，做好土地调整、拆迁安置、水土保持、基础设施、文物保护等工作。征地拆迁安置方案应与工程建设同步进行，妥善处理好征地拆迁等社会环境问题。

（九）加强道路施工期环境管理，采取有效措施，控制施工扬尘、废水、噪音污染，防治水土流失：

1、取土场、弃渣场、临时施工场等应设置护栏、挡板、清扫等设施，确保场地的整洁、卫生、安全。主要施工场地出口应设置渣土（垃圾）运输车辆的清洁检查站，对外运渣土（垃圾）车辆进行必要的防漏防尘处理，防止渣土（垃圾）运输对周边环境污染。

2、合理选择取弃土（渣）场、拌和场、沥青站、料场等施工场地，尽量避开环境敏感目标；各取土（石）场、弃土（石）场、砂料场、路基边坡施工采取设置挡土墙、挡渣坎、防护栏、截水排水沟、沉沙池等措施，防止水土流失；严禁在饮用水源保护区范围内设置取土场、弃渣场、沙石料场、沥青、混凝土拌合站等施工场地。

3、砂石料选洗场应设置沉沙池，选洗水经沉淀后达标排放；大桥桥墩施工采用下沉无底双壁钢围堰的施工工艺，桩基础钻孔产生的钻渣和淤泥及时运送至指定的弃渣场处置；沥青站、拌和场设置在敏感目标下风向300米以外处，采取全封闭作业，设置除尘收尘设备，达标排放；严禁将施工废渣倒入河流、水库、农田中。施工完工后，各施工场所应及时绿化、整洁。

4、制定施工期环境监测计划并及时实施。建设单位和施工单位应根据环境监测和环境监理的情况，处理好施工过程中产生的环境问题。

（十）高速公路管理部门应制定全线交通突发事故环境应急预案，落实应急预案中的保障措施，防范突发事故环境污染风险。

（十一）开展工程环境监理,在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任,建设单位应定期向所在地环保部门提交工程环境监理报告。环保管理与环境监测费用应在工程可行性研究报告或初步设计文件中的工程概算中落实，环保投资必须纳入工程投资概算。

三、你公司应在收到本批复后的15个工作日内，将批复批准后的环境影响报告文件送至怀化市环保局、芷江县环保局。

四、项目竣工后，按建设项目竣工环境保护验收管理的有关规定，及时向我厅申请竣工环保验收。怀化市环保局、芷江县环保局负责工程建设的环境监督管理。

湖南省环境保护厅

2015年12月14日