湘环评〔2015〕173号

### 湖南省环境保护厅
关于湖南省邑金投资有限公司汝城县对面排铜钼矿800t/d采选工程环境影响报告书的批复

湖南省邑金投资有限公司:

你公司《申请批复湖南省邑金投资有限公司汝城县对面排铜钼矿800t/d采选工程环境影响报告书的函》、郴州市环境保护局的预审意见、湖南省环境工程评估中心的技术评估报告及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南省邑金投资有限公司拟投资28922.75万元在郴州市汝城县集益乡对面排建设汝城县对面排铜钼矿800t/d采选工程。项目主要建设内容：采矿采用地下“平硐+斜井”开采法，矿区面积3.625km2,采选规模24万吨/年，矿山服务年限为15年。选矿采用“浮选+重选”法，配套工业场地、尾矿库、废石场等。项目实施后年产钨精矿177.2吨，铜精矿241.5吨，钼精矿330.9吨。

项目建设符合国家产业政策和地方规范，未批先建违法行为已经地方环保部门行政处罚。根据长沙有色冶金设计研究院编制的环评报告书分析结论和郴州市环境保护局的预审意见，在建设单位认真落实环评报告书提出的污染防治、生态保护和环境风险防范措施，确保污染物长期稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我厅同意项目按照报告书中所列的性质、规模、地点、工艺以及环境保护措施实施建设。

二、建设单位在设计、建设、运行过程中，严格执行环保“三同时”制度，落实报告书提出的污染防治和生态保护要求，并着重做好以下工作：

（一）严格按照国土、水利、安监等行政主管部门批准的方案生产，在落实各项措施和要求，避免地质灾害事故发生的前提下建设。

（二）废水污染防治。按“雨污分流、污污分流”原则建设废水回用处理系统。井下涌水回经井下水仓和地表沉淀池处理后全部回用井下采矿与选厂,选厂废水和隔油预处理后的生活污水一起送至尾矿库后全部回用于选矿，正常生产不得外排废水。雨季时尾矿库外排废水应处理达到《铜、镍、钴工业污染物综合排放标准》(GB25467-2010)排放限值和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准后外排至上茶园小溪进集龙河。工业广场和废石堆应做好地面硬化和周边截排水措施，外排的初期雨水和淋滤水要规范收集，并处理到雨季尾矿库外排废水排放标准后规范外排。

（三）废气和噪声污染防治。采矿采用湿式作业，选矿破碎机在进料口、卸料口设置喷雾洒水设施，选厂矿石破碎、选矿药剂挥发气体及尾矿库扬尘必须采取相应措施，减少无组织粉尘对周边环境影响。设置密封罩收集破碎筛分设备的废气，经湿式除尘器处理后由15米高的排气筒排放。废气排放应满足《铜、镍、钴工业污染物综合排放标准》(GB25467-2010)排放限值和《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）二级标准。优化噪声设备平面布局和设备选型，采取减振、隔声措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）固体废物处置。加强矿区生态管理。采矿废石回填采空区或规范堆存废石堆场。废石堆场、尾矿库由有资质单位设计、施工，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求，做好外围截排水和边坡防护措施，确保安全稳定堆存。废石堆场服务期满后应立即进行生态恢复。

（五）环境风险防范。加强安全生产和环保设施运营管理，落实各项风险防范措施，明确责任人，制订环境事故应急预案，规范建设事故应急池。按照报告书意见，设置尾矿库规划控制范围，地方政府要严格控制用地规划，不得在控制范围内新建学校、居民住宅等敏感建筑。

（六）按照“以新带老”要求，落实环评报告提出的遗留环境问题治理和生态恢复工作。“以新带老”要求纳入本项目环境保护竣工验收内容。

三、项目建成后须报经郴州市环保局同意方可投入试生产，试生产三个月内依法申请竣工环保验收，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送郴州市环境保护局、汝城县环境保护局。郴州市环境保护局、汝城县环境保护局负责该项目 “三同时”日常监督检查工作。

五、撤销《关于湖南省汝城县对面排铜钼多金属矿采选工程环境影响报告书的批复》（湘环评〔2011〕132号）。

湖南省环境保护厅

2015年12月15日