湘环评〔2015〕176号

### 湖南省环境保护厅
关于湖南联发矿业有限公司桃江县陈家村
矿区陈家村矿段金矿开采工程
环境影响报告书的批复

湖南联发矿业有限公司:

你公司《关于申请湖南联发矿业有限公司桃江县陈家村矿区陈家村矿段金矿开采工程环境影响报告书审批的函》、省环境工程评估中心的技术评估报告、益阳市环境保护局预审意见及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、湖南联发矿业有限公司拟投资3000万元在益阳市桃江县三堂街镇陈家村建设桃江县陈家村矿区陈家村矿段金矿开采工程。主要建设内容:采用地下开采法，矿区面积0.4322km2，开采标高+240m～-470m，矿山服务年限16.2年。配套1座总容积12500m3废石堆场。项目实施后年产金矿石14万吨，所采原矿石送至合法选厂加工生产。

项目建设符合产业政策和地方规划。根据湖南华中矿业有限公司编制的环评报告书分析结论和益阳市环境保护局的预审意见，在建设单位认真落实环评报告书提出的污染防治、生态保护和环境风险防范措施，确保污染物长期稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我厅同意项目按照报告书中所列的性质、规模、地点、工艺以及环境保护措施实施建设。

二、建设单位在设计、建设、运行过程中严格执行环保“三同时”制度，落实报告书提出的污染防治和生态保护要求，并着重做好以下工作：

（一）严格按照国土、水利、安监等行政主管部门批准的方案生产，在落实各项措施和要求，避免地质灾害事故发生的前提下建设。

（二）废水污染防治。按照“雨污分流、污污分流”原则，规范建设矿区排水和废水回用处理系统。工业广场、原矿堆放场做好地面硬化，原矿堆放场加盖棚顶。井下涌水、废石堆场淋滤水、工业广场初期雨水分别经井下水仓、收集池和初期雨水初期池澄清后，再进入地面污水处理系统絮凝沉淀处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求，其中重金属浓度处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作标准后规范外排3#无名小溪。生活污水经地埋式生活污水一体化处理装置处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排。

（三）废气和噪声污染防治。采矿采用湿式作业，在矿石、废石堆放转运作业采取喷雾洒水等措施，减少无组织粉尘的影响，废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。优化平面布局和设备选型，对噪声设备采取减振、隔声措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）固体废物处置。废石堆场须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求，重点做好截排水和边坡防护措施，确保安全堆存。

（五）环境风险防范工作。加强安全生产和环保设施运营管理，落实安评和环评提出的各项风险防范措施，明确责任人，制订环境风险应急预案，确保污染物处理长期稳定达标，杜绝环境风险事故发生。

（六）污染物排放总量控制指标：COD≤4.87t/a、氨氮0.18t/a、铅≤1.04kg/a、As≤1.12 kg/a，已纳入当地环保部门总量控制管理。

三、项目竣工后须向按照环保“三同时”要求依法办理环保验收手续，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送益阳市环保局、桃江县环保局。益阳市环保局、桃江县环保局负责该项目 “三同时”日常监督检查工作。

湖南省环境保护厅

2015年12月14日