建设项目竣工环境保护

验 收 监 测 报 告

湘环竣监[2015]61号

项目名称：湖南广信科技股份有限公司（原湖南广信电工科技股份有限公司）年产8000吨特高压变压器纸板工程

委托单位：湖南广信科技股份有限公司

湖南省环境监测中心站

二Ｏ一六年一月

| 承担单位 | ： | 湖南省环境监测中心站 |
| --- | --- | --- |
| 站长 | ： | 罗岳平 |
| 主管副站长 | ： | 田 耘 |
| 项目负责人 | ： | 唐 彬 |
| 报告编写人 | ： | 唐 彬 |
| 协作单位 | ： | 邵阳市环境监测站 |
| 审核 | ： |  |
| 签发 | ： |  |

湖南省环境监测中心站

地址：湖南省长沙市万家丽中路三段118号

邮编：410019

电话：0731-82592328

传真：0731-82592398

声明：复制本报告中的部分内容无效。

目   录

1. 前言	1

2. 验收监测依据	1

3 工程概况	2

3.1 工程基本情况	2

3.2  工程主要原辅材料	3

3.3  生产工艺简介	4

3.4 主要污染源及其治理设施	5

4. 环评主要结论及环评批复	8

4.1 环评主要结论与建议	8

4.2 环评批复的要求	9

5. 验收监测评价标准	9

5.1废气监测执行标准	10

5.2 废水监测执行标准	10

5.3噪声评价标准	11

5.4 工程污染物排放总量控制	11

6. 验收监测工作内容	11

6.1 验收监测期间的工况要求	11

6.2 废气监测内容	11

6.3 废水监测内容	12

6.4 噪声监测内容	12

7. 监测分析方法和质量保证	12

7.1 质量控制和质量保证	12

7.2 监测分析方法	13

8. 监测结果与评价	14

8.1验收监测期间的工况监督	14

8.2废气监测结果及评价	14

8.3 废水监测结果及评价	16

8.4 噪声监测结果与评价	18

8.5 总量控制	18

9 环境管理检查	19

9.1 环保审批手续及“三同时”执行情况	19

9.2 环境保护管理制度及其执行情况	19

9.3 环评批复落实情况	19

9.4 固体废物处置情况	20

10. 结论及建议	21

10.1 结论	21

10.2 总体结论	22

10.3 建议	22

附件：

附件1  三同时登记表

附件2  湖南省环境保护厅湘环评[2010]141号《关于湖南广信电工科技股份有限公司年产8000吨特高压变压器纸板工程环境影响报告书的批复》

附件3  项目试生产相关文件

附件4  公司企业注册登记资料

附件5  公司关于本项目生产区域水平衡情况的说明

附件6  突发环境事件应急预案备案登记表

附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   厂区平面布置及监测布点图

附图3   相关照片

# 1. 前言

湖南广信科技股份有限公司（原湖南广信电工科技股份有限公司，公司名称变更情况见附件）由原新邵县广信电绝缘材料有限公司改制后组建，公司在新邵县酿溪镇东西路9号建有1.2万t/a大型电工用压纸板生产线，于2010年3月通过竣工环境保护验收。2011年，公司租赁位于湖南省新邵县酿溪镇长滩社区的原邵阳职工疗养院（已停办多年，原职工疗养院功能已废弃），并在附近新征地30亩异地扩建年产8000吨特高压变压器纸板工程。

湖南广信科技股份有限公司（原湖南广信电工科技股份有限公司）年产8000吨特高压变压器纸板工程于2010年5月由长沙市环境科学研究所完成环评报告书，2010年6月3日湖南省环境保护厅以湘环评 [2010]141号文予以批复。项目于2015年4月投入试运行，配套的环保设施运行正常，具备验收监测条件。

根据国家及省级建设项目竣工环境保护验收管理的有关规定，受湖南广信科技股份有限公司委托，湖南省环境监测中心站于2015年7月14～15日组织协助单位邵阳市环境监测站对该工程进行了现场监测。根据监测数据和调查情况，编制了本环境保护验收监测报告。

# 2. 验收监测依据

（1）国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月。

（2）原国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月。

（3）原国家环境保护总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月。

（4）原国家环境保护总局环发[1999]246号《关于印发<污染源监测管理办法> 的通知》，1999年11月。

（5）中国环境监测总站验字[2005]188号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月。

（6）湖南省人民政府令第215号《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年8月。

（7）湖南省环境保护厅湘环发[2004]42号《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，2004年6月。

（8）长沙市环境科学研究所《湖南广信电工科技股份有限公司年产8000吨特高压变压器纸板工程环境影响报告书》，2010年5月。

（9）湖南省环境保护厅湘环评[2010]141号《关于湖南广信电工科技股份有限公司年产8000吨特高压变压器纸板工程环境影响报告书的批复》，2010年6月。

（10）湖南省环境监测中心站《湖南广信科技股份有限公司年产8000吨特高压变压器纸板工程环境保护验收监测计划》，2015年7月。

# 3 工程概况

## 3.1 工程基本情况

湖南广信科技股份有限公司年产8000吨特高压变压器纸板工程位于湖南省新邵县酿溪镇长滩社区，公司租赁原邵阳职工疗养院（已废弃，不具备原使用功能），并在附近新征地30亩，厂房位于院内，厂污水处理站位于厂区西北角，其西南面为资江，北面、东北面有零散居民。项目总投资22356万元，产能为年产特高压变压器纸板8000吨，工程主要建设内容包括特高压绝缘纸板生产车间、绝缘材料研发中心、锅炉房、给水处理站、污水处理站及其他辅助工程等。项目基本情况详见表3-1，主要环保设施见表3-2。

表3-1  项目一期工程基本情况一览表

| 序号 | 类别 | 情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 年产8000吨特高压变压器纸板工程 |
| 2 | 建设性质 | 异地扩建 |
| 3 | 建设单位 | 湖南广信科技股份有限公司（原湖南广信电工科技股份有限公司） |
| 4 | 开工建设时间 | 2011年1月 |
| 5 | 试生产时间 | 2015年4月 |
| 6 | 项目地址 | 湖南省新邵县酿溪镇长滩社区 |
| 7 | 建设规模 | 8000吨/年 |
| 8 | 工程主要建设内容 | 特高压绝缘纸板生产车间、绝缘材料研发中心、锅炉房、给水处理站、污水处理站等 |
| 9 | 投资情况 | 投资22356万元，其中环保投资884万元，占4% |
| 10 | 环评情况 | 2010年5月由长沙市环境科学研究所完成环境影响报告书，2010年6月3日湖南省环境保护厅湘环评[2010]141号文批复。 |
| 11 | 工程纳污水体 | 资江 |
| 12 | 年工作时间 | 年工作300天，年生产小时为7200小时。 |

表3-2  主要环保措施情况表

| 类别 | 主要措施 | 投资 |
| --- | --- | --- |
| 废气处理 | 建有锅炉烟气麻石水膜脱硫除尘装置 | 208 |
| 废水处理 | 建成1座处理能力5000m3/d的废水处理站 | 480 |
| 固体废物堆存 | 建成1000㎡炉渣堆放坪 | 106 |
| 噪声防治 | 厂内强噪声设备采取减振、消声或隔声措施 | 80 |
| 绿化 | 利用疗养院原有绿化场地，对污水处理站周围进行绿化、道路两旁进行绿化 | 10 |
| 备注：此表由企业提供 |  |  |

## 3.2  工程主要原辅材料

工程主要原辅料消耗见表3-3。

表3-3 主要原辅材物料消耗

| 序号 | 名称 | 耗量 | 年耗量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未漂硫酸盐针叶木浆 | 1100kg/t产品 | 8800t | 进口 | 水分10% |
| 2 | 不锈钢网 | 0.33m2/t产品 | 2640 m2 | 国产 |  |
| 3 | 毛布 | 2kg/t产品 | 1.6 t | 国产 |  |
| 4 | 水 | 21.3/吨/t产品 | 170400吨 | 邵阳市 |  |
| 5 | 燃煤 | 0.781吨/t产品 | 6248吨 | 国产 |  |
| 6 | 电 | 750度/t产品 | 6000000度 | 国产 |  |

## 3.3  生产工艺简介

1、给水处理工段

自来水

过滤器

固废

反渗透装置

清水冲洗

储水池

水泵

磨浆工段（少量）

造纸工段

废水

2、磨浆工段

商品浆板

白水

白水

浆泵

损纸

预浸

输送机

水力碎浆机机

脱水

废水

浆池

噪声

白水池

浆泵

磨浆机

浆池

噪声

3、抄纸热压工段

造纸浆池

浆泵

冲浆池

白水

浆泵

除渣器

固废

压力筛

固废

噪声

磁槽

高位箱

白水

超级成型器

清水

真空箱

废水

成型缸

废水

湿板输送机

湿板切割机

损纸

预压机

输送机

预装机

装机

热压机

热油

白水池

卸机

分板

水分检测

厚度检测

密度检测

外部检测

内部检测

养护机

导热炉

白水池

噪声

废气、固废

废水

白水池

白水池

废水

冷油

4、整饰工段

纸板输送机

圆锯切纸机

分切机

检验

打包

入库

干损纸

干损纸

干损纸

## 3.4 主要污染源及其治理设施

3.4.1 废气污染物排放及其控制措施

该项目废气污染源主要是锅炉（6t/h）废气。废气污染物排放及其控制措施详见表3-4。

表3-4 废气污染物排放及其控制措施

| 污染源 | 污染工序 | 主要污染物 | 排放方式 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃煤锅炉烟气 | 锅炉房 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 35m排气管排放 | 麻石水膜脱硫除尘 |
| 无组织 废气 | 煤场、运输等 | 颗粒物 | 无组织排放 | / |
|  | 污水处理站 | 臭气浓度 | 无组织排放 | / |

3.4.2 废水污染物排放及其控制措施

本工程废水主要有纸板生产废水、生活污水。废水排放及其控制措施见表3-5。废水处理工艺图见图3-1，生产线浆水平衡图见图3-2。

表3-5  废水污染物排放及其控制措施

| 序号 | 污 染 源 | 控 制 措 施 | 主要污染物 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸板生产废水 | 回用、污水处理站处理 | 化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量等 | 专用渠道排入资江 |
| 2 | 生活污水 | 化粪池处理后进入污水处理站处理 | 悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷等 |  |

PAC

造纸废水

生活污水

废水收集池

泵送

六角筛

平流预沉池

曝气池

曝气池

加药池

(加药井)

幅流二沉池

排放资江

图3-1  废水处理工艺图

木浆

1/29.41·3.4%

2#半浆池

3#己叩浆池

成形缸来湿损纸

5#成浆池

6#抄造池

1.1/33.184·3.31%

浆料浓度仪

1.1/50.0·2.2%

调节箱、沉砂沟

119.23

冲浆池

1.1/169.23·0.65%

606除渣器、压力筛

1.1/169.23·0.65%

145.07

0.195

1.536

立式白水池

41.406

3.496

1/1.111·90%

10m3水力碎纸机

1/37.74·2.65%

脱水斜筛

1/18.52·5.4%

1#未叩浆池

去废水收集池

9.61

27.02

9.61

（50%回用）

10.89

1/29.41·3.4%

0.1/0.278·36%

5m3水力碎纸机

0.1/3.774·2.65%

4#损纸浆池

0.1/3.774·2.65%

16.816

稳浆池

1.1/314.3·0.35%

压力成型器

洗网

35.44

清水洗毯

213

白水池

1.1/11·10%

真空收水箱

1.1/6.111·18%

成型缸

湿损纸碎纸机

0.1/0.278·36%

1/2..778·36%

湿板运输

1/2..778·36%

热压机

运输机、恒温恒湿室、完成

1/1..047·95.5%

蒸发水

3.055

4.889

21.3

净化处理水贮存池

338.74

264.3

74.44

多余白水池

30.78

9.61

脱水斜筛 来水

废水收集池

41.406

33.034

73.424

气浮净化处理

73.424

52.256

18.538

外排

废渣送抄纱管纸

10t锅炉脱硫补充水

2.65

图3-2  生产线浆水平衡图（以单位产品消耗计，单位：t/m3. %）

3.4.3 固体废物

本项目产生的固体废物主要有锅炉燃煤灰渣及烟气脱硫渣、除尘灰渣、废水处理站污泥等。工程固体废物产生情况见表3-6。

表3-6  固体废物排放及其控制措施

| 序号 | 排放部门 | 固体废物名称 | 类型 | 产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉房 | 炉渣、除尘灰渣 | 一般工业固废 | 918 t/a | 综合利用 |
| 2 | 废水处理站 | 沉淀污泥 | 一般工业固废 | 274 t/a | 外运填埋 |
| 3 | 制浆造纸车间 | 浆渣 | 一般工业固废 | 225 t/a | 综合利用 |
| 4 | 纸板压机 | 废不锈钢网 | 一般工业固废 | 2640m2 | 生产厂家回收 |
| 5 | 纸板压机 | 废毛布 | 一般工业固废 | 1.6 t/a |  |
| 6 | 职工日常生活 | 生活垃圾 | / | 8 t/a | 卫生填埋 |

3.4.4噪声

工程噪声主要来自于磨浆机、碎浆机、空压机组、各类泵和风机等。在满足生产工艺要求的前提下，在设备选型时选用低噪声设备，在使用过程中注重设备的维护和保养，以降低设备运转噪声。针对固定噪声源高噪声设备，对高噪声设备基础进行隔振减振处理。

# 4. 环评主要结论及环评批复

## 4.1 环评主要结论与建议

4.1.1 环评主要结论

湖南广信工业纸板股份有限公司特高压变压器纸板工程在增加企业经济效益的同时，对增加就业和带动经济发展有积极作用，具有较好的经济效益和一定的社会效益。

本工程较好地执行了国家环保政策和要求，工艺较先进，符合国家产业政策，选址较合理，本工程采取的环保措施较为可行，生产废水大部分循环使用，少量达标外排，废气能做到达标排放，基本符合清洁生产要求。在生产过程中，企业要严格控制生产流程和环保处理设施的操作过程，确保正常生产和污染物排放稳定达标，杜绝非正常排放。

综上所述，从环保角度衡量，本工程的建设是可行的。

4.1.2 环评建议

（1）建成运行时对污水处理站安排专人巡视，并应对管道的堵塞、破损、泵的运转、药剂的添加及使用等情况及时予以记录和处理。同时，应定期采样监控废水处理效果，杜绝生产事故排放的污染事故发生。。

（2）对生产设备和环保治理设备每年应定期检修维护，加强生产设备和环保治理设施的日常管理维修，确保生产设施和环保治理设施正常运行，废气做到达标排放，生产废水做到全部循环使用，杜绝生产事故和超标排放的污染事故发生。

（3）制订清洁生产管理办法，降低消耗，进一步提高节能、减污、增效的水平。落实环境管理和监测计划。

（4）充分利用自然条件，增加厂区绿化面积，厂界应多种高大树木，以起到绿化、防尘、隔声等功能。

（5）自觉遵守各项环境法律、法规。

## 4.2 环评批复的要求

湖南省环境保护厅批复详见附件2。

# 5. 验收监测评价标准

根据环境影响评价报告书及环评批复，本次验收监测执行标准如下：

## 5.1废气监测执行标准

锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)中的Ⅱ时段二类区标准。具体标准限值见表5-1。

表5-1   废气监测执行标准

| 污染源 | 污染 因子 | 排气筒高度 （m） | 标准限值 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放 速率(kg/h) |  |
| 燃煤锅炉废气 | 烟尘 | 35 | 200 | / | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)二类区Ⅱ时段标准 |
|  | 二氧化硫 |  | 900 | / |  |
|  | 氮氧化物 |  | / | / |  |
|  | 烟气黑度 |  | 1级 | / |  |
| 无组织废气 | 颗粒物 | / | 1.0 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  | 臭气浓度 (无量纲) | / | 20 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1的二级标准 |

## 5.2 废水监测执行标准

废水排放执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）中表2标准，具体标准限值见表5-2。

表5-2   废水监测执行标准      单位：mg/L(pH除外)

| 监测点位 | 项目 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区污水排放口 | pH | 6～9 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）中表2标准 |
|  | 色度 | 50 |  |
|  | 悬浮物 | 30 |  |
|  | 五日生化需氧量 | 20 |  |
|  | 化学需氧量 | 80 |  |
|  | 氨氮 | 8 |  |
|  | 总氮 | 12 |  |
|  | 总磷 | 0.8 |  |
|  | 可吸附有机卤素 | 12 |  |
|  | 单位产品基准排水量，吨/吨 | 20 |  |

## 5.3噪声评价标准

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

表5-3  噪声评价标准   等效声级：Leq[dB（A）]

| 类 别 | 标准值 |  | 标 准 来 源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界噪声 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

## 5.4 工程污染物排放总量控制

根据批复，本项目污染物排放总量控制指标为： SO2≤18.78t/a、COD≤6.98t/a。

# 6. 验收监测工作内容

## 6.1 验收监测期间的工况要求

验收监测期间，生产负荷须达到设计指标的75%以上。

## 6.2 废气监测内容

废气监测内容见表6-1，监测点位见附图2。

表6-1  废气监测内容

| 序号 | 监测点位 | 点位编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉废气出口 | ◎1 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟气黑度、废气量 | 2个工况，每个工况3次 |
| 2 | 厂界东南西北无组织监控点 | ○1、○2、○3、○4 | 颗粒物、气象参数 | 连续监测2天，每天3次 |
| 3 | 臭气浓度无组织监控点（污水处理厂附近有臭气方位的边界线上） | ○5、○6 | 臭气浓度 | 3次 |

## 6.3 废水监测内容

废水监测内容见表6-2。监测点位见附图2。

表6-2  废水监测内容

| 序号 | 污染源 名 称 | 监测点位 | 点位 编号 | 监 测 项 目 | 监测 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白水外排出口 | 出口 | ★1 | 可吸附有机卤素 | 连续监测2天，每天3次 |
| 2 | 污水处理厂 | 出口 | ★2 | pH、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、可吸附有机卤素、流量 |  |

## 6.4 噪声监测内容

厂界噪声布设监测点位4个，具体监测内容见表6-3，具体监测点位布设见附图2。

表6-3   噪声监测内容

| 监测点位 | 点位编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界周边东、南、西、北 | ▲1、▲2、▲3、▲4 | 厂界噪声 | 每天昼、夜各监测一次，连续两天 |

# 7. 监测分析方法和质量保证

## 7.1 质量控制和质量保证

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

2、气态及颗粒物样品现场采样和测试前，仪器使用标准流量计进行流量校准，有证标准物质校准，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

3、在监测期间，样品采集、运输、保存均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

质控结果见表7-1。

表7-1 密码标准样品考核结果           单位：mg/L

| 项目 | 测定值 | 标样值及不确定度 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 34.3 | 35.2±1.6 | 合格 |
| 备注：数据测定值由邵阳市环境监测站提供 |  |  |  |

## 7.2 监测分析方法

分析方法首选国家或行业标准分析方法，当国家或行业标准分析方法不能满足要求时参考《空气和废气监测分析方法》（第四版）和《水和废水监测分析方法》（第四版），分析方法详见表7-1。

表7-2  监测分析方法

| 类别 | 污染物 | 分 析 方 法 | 分析方法标准号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T15432-95 | 0.010mg/m3 |
|  | 烟尘 | 等速过滤计重法 | GB/T16157-1996 | 0.001mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 定电位电解法 | HJ/T57-2000 | / |
|  | 二氧化硫 | 定电位电解法 | HJ693-2014 | / |
|  | 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | GB/T14675-1993 | / |
| 废水 | pH | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 | / |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB/T11901-1989 | / |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | GB11914-1989 | 5mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂光度法 | HJ535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | 总磷 | 钼锑抗分光光度法 | GB11893-1989 | 0.01 mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 稀释接种法 | HJ505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 | HJ636-2012 | 0.05 mg/L |
| 噪声 | 噪声 | 声级计法 | GB12348-2008 | / |

# 8. 监测结果与评价

经委托方同意，湖南省环境监测中心站于2015年7月14～15日组织邵阳市环境监测站对该工程进行了现场监测。

## 8.1验收监测期间的工况监督

监测期间，工程生产设施运行正常，全厂生产工况见表8-1，生产负荷均达到设计生产能力75%以上，符合验收监测要求。

表8-1 验收工程生产工况一览表

| 生产线 | 监测日期 | 实际运行负荷 | 设计生产负荷 | 负荷率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特高压变压器绝缘纸板生产线 | 2015.7.14 | 24.4 | 26.7 | 91.4% |
|  | 2015.7.15 | 23.3 | 26.7 | 87.3% |

## 8.2废气监测结果及评价

8.2.1 无组织废气监测结果

无组织废气监测期间气象参数见表8-2，无组织废气监测结果详见表8-3。监测点位布设情况见附图2。

表8-2  无组织废气监测期间气象参数

| 监测点位 | 监测时间 | 天气 | 风向（度） | 风速（m/s） | 气温（℃） | 气压（kpa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#：东厂界 | 2015.7.14 | 晴 | 西南240；西南210；西南240 | 0.7；0.5；0.6 | 36.3；36.4；36.9 | 97.6；97.5；97.3 |
|  | 2015.7.15 | 晴 | 西南230；西南220；西南240 | 1.0；1.1；1.2 | 30.3；31.5；31.8 | 98.2；98.0；97.9 |
| 2#：南厂界 | 2015.7.14 | 晴 | 西南240；西南210；西南240 | 0.7；0.5；0.6 | 36.3；36.4；36.9 | 97.6；97.5；97.3 |
|  | 2015.7.15 | 晴 | 西南230；西南220；西南240 | 1.0；1.1；1.2 | 30.3；31.5；31.8 | 98.2；98.0；97.9 |
| 3#：西厂界 | 2015.7.14 | 晴 | 西南240；西南210；西南240 | 0.7；0.5；0.6 | 36.3；36.4；36.9 | 97.6；97.5；97.3 |
|  | 2015.7.15 | 晴 | 西南230；西南220；西南240 | 1.0；1.1；1.2 | 30.3；31.5；31.8 | 98.2；98.0；97.9 |
| 4#：北厂界 | 2015.7.14 | 晴 | 西南240；西南210；西南240 | 0.7；0.5；0.6 | 36.3；36.4；36.9 | 97.6；97.5；97.3 |
|  | 2015.7.15 | 晴 | 西南230；西南220；西南240 | 1.0；1.1；1.2 | 30.3；31.5；31.8 | 98.2；98.0；97.9 |
| 5#：污水处理厂东北面场界 | 2015.7.14 | 晴 | 西南240；西南210；西南240 | 0.7；0.5；0.6 | 36.3；36.4；36.9 | 97.6；97.5；97.3 |
|  | 2015.7.15 | 晴 | 西南230；西南220；西南240 | 1.0；1.1；1.2 | 30.3；31.5；31.8 | 98.2；98.0；97.9 |
| 6#：污水处理厂西南面场界 | 2015.7.14 | 晴 | 西南240；西南210；西南240 | 0.7；0.5；0.6 | 36.3；36.4；36.9 | 97.6；97.5；97.3 |
|  | 2015.7.15 | 晴 | 西南230；西南220；西南240 | 1.0；1.1；1.2 | 30.3；31.5；31.8 | 98.2；98.0；97.9 |
| 备注：数据由邵阳市环境监测站提供 |  |  |  |  |  |  |

表8-3  无组织废气监测结果           单位：mg/m3

| 监测因子 | 监测点位 | 监测时间 | 监测结果 |  | 评价 标准 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测结果 | 最大值 |  |  |
| 颗粒物 | ○1 | 2015.7.14 | 0.026 0.131 0.210 | 0.210 | 1.0 | 是 |
|  |  | 2015.7.15 | 0.102 0.026 0.051 |  |  |  |
|  | ○2 | 2015.7.14 | 0.078 0.105 0.157 | 0.180 |  | 是 |
|  |  | 2015.7.15 | 0.127 0.128 0.180 |  |  |  |
|  | ○3 | 2015.7.14 | 0.131 0.079 0.131 | 0.131 |  | 是 |
|  |  | 2015.7.15 | 0.076 0.077 0.026 |  |  |  |
|  | ○4 | 2015.7.14 | 0.183 0.026 0.053 | 0.230 |  | 是 |
|  |  | 2015.7.15 | 0.204 0.230 0.154 |  |  |  |
| 臭气浓度 （无量纲） | ○5 | 2015.7.14 | ＜10 ＜10 ＜10 | ＜10 | 20 | 是 |
|  |  | 2015.7.15 | ＜10 ＜10 ＜10 |  |  |  |
|  | ○6 | 2015.7.14 | ＜10 ＜10 ＜10 | ＜10 |  | 是 |
|  |  | 2015.7.15 | ＜10 ＜10 ＜10 |  |  |  |
| 备注：监测数据由邵阳市环境监测站提供 |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：监测期间，厂界4个无组织排放废气监测点位中颗粒物的最大监控浓度为0.230mg/m3，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值要求。污水处理厂边界2个无组织排放废气监测点位中臭气浓度监测浓度均小于10，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1的二级标准限值要求。

8.2.2 有组织废气监测结果

6t/h燃煤锅炉烟囱废气监测结果详见表8-4。监测点位布设情况见附图2。

表8-4  燃煤锅炉烟囱废气监测结果

| 监测项目 | 监测结果 | 最大值 | 评价标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气量 （Nm3/h） | 9180 9240 9090 9410 9360 9270 | / | / | / |
| 含氧量 （%） | 13.5 13.5 13.6 13.7 13.6 13.7 | / | / | / |
| 烟尘实测浓度 （mg/Nm3） | 46.1 49.1 43.0 57.4 52.7 48.9 | / | / | / |
| 烟尘折算浓度 （mg/Nm3） | 71.7 76.4 67.8 91.7 83.1 78.1 | 91.7 | 200 | 是 |
| 二氧化硫实测浓度 （mg/Nm3） | 60 64 57 58 52 49 | / | / | / |
| 二氧化硫折算浓度 （mg/Nm3） | 93 100 90 93 82 78 | 100 | 900 | 是 |
| 氮氧化物实测浓度（mg/Nm3） | 67 69 62 61 58 54 | / | / | / |
| 氮氧化物折算浓度（mg/Nm3） | 104 107 98 98 92 86 | 107 | / | / |
| 烟气黑度 （林格曼黑度，级） | 1 1 1 1 1 1 | 1 | 1 | 是 |
| 备注：监测数据由邵阳市环境监测站提供 |  |  |  |  |

监测结果表明：监测期间，燃煤锅炉烟囱出口废气中烟尘排放浓度最大值为91.7mg/m3，二氧化硫排放浓度最大值为100mg/m3，烟气黑度为1级，均符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2001)中Ⅱ时段二类区标准限值要求。

## 8.3 废水监测结果及评价

原废水总排口不规范，总排口规范整改后进行了废水流量的补充监测。废水监测结果见表8-5及表8-6。监测点位布设情况见附图2。

表8-5  多余白水外排出口废水监测结果       单位：mg/L

| 监测 位置 | 监测 因子 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  | 评价标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |
| 白水外排出口★1 | 可吸附有机卤素 | 7月14日 | 0.078 | 0.016 | 0.016 | 0.037 | 12 | 是 |
|  |  | 7月15日 | 0.021 | 0.025 | 0.029 | 0.025 |  | 是 |
| 备注：监测数据由邵阳市环境监测站提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8-6  污水处理站出口废水监测结果    单位：mg/L  pH值无量纲

| 监测 因子 | 监测日期 | 监测结果 |  |  |  | 评价 标准 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |
| pH值 | 7月14日 | 7.42 | 7.45 | 7.50 | 7.42～7.50 | 6～9 | 是 |
|  | 7月15日 | 7.48 | 7.41 | 7.47 | 7.41～7.48 |  |  |
| 悬浮物 | 7月14日 | 16.8 | 19.4 | 18.4 | 18.2 | 30 | 是 |
|  | 7月15日 | 19.6 | 23.4 | 17.4 | 20.1 |  |  |
| 色度 | 7月14日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 | 是 |
|  | 7月15日 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |
| 氨氮 | 7月14日 | 0.139 | 0.131 | 0.133 | 0.134 | 8 | 是 |
|  | 7月15日 | 0.131 | 0.133 | 0.139 | 0.134 |  |  |
| 化学需氧量 | 7月14日 | 32.4 | 30.5 | 28.6 | 30.5 | 80 | 是 |
|  | 7月15日 | 30.5 | 32.4 | 28.6 | 30.5 |  |  |
| 五日生化需氧量 | 7月14日 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 20 | 是 |
|  | 7月15日 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 7.0 |  |  |
| 总氮 | 7月14日 | 1.47 | 1.49 | 1.54 | 1.50 | 12 | 是 |
|  | 7月15日 | 1.55 | 1.51 | 1.58 | 1.55 |  |  |
| 总磷 | 7月14日 | 0.128 | 0.135 | 0.125 | 0.129 | 0.8 | 是 |
|  | 7月15日 | 0.121 | 0.129 | 0.119 | 0.123 |  |  |
| 可吸附有机卤素 | 7月14日 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 12 | 是 |
|  | 7月15日 | 0.026 | 0.025 | 0.037 | 0.029 |  |  |
| 废水流量 （t/h） | 9月22日 | 17.6 | 18.1 | 18.6 | 18.1 | / | / |
|  | 9月23日 | 18.4 | 18.1 | 18.3 | 18.3 |  |  |
| 单位产品基准排水量 | 9月22日 | 18.9 |  |  |  | 20 t/t | 是 |
|  | 9月23日 | 17.9 |  |  |  |  |  |
| 备注：监测数据由邵阳市环境监测站提供；9月22日产量为23.0吨，23日产量为24.6吨。 |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：监测期间，白水外排出口废水中可吸附有机卤素日均值符合《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）中表2标准限值要求。厂区污水处理站出口废水中pH范围值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、可吸附有机卤素日均值以及单位产品基准排水量均符合《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）中表2标准限值要求。

## 8.4 噪声监测结果与评价

噪声监测结果与评价见表8-7。噪声点位布设情况见附图2。

表8-7  噪声监测结果与评价　       单位：等效声级〔dB(A)〕

| 点位 类型 | 监测 点位 | 昼 间 |  |  |  | 夜 间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7月14日 | 7月15日 | 标准限值 | 是否达标 | 7月14日 | 7月15日 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界 噪声 | 东厂界▲1 | 52.4 | 53.1 | 60 | 是 | 46.3 | 46.7 | 50 | 是 |
|  | 南厂界▲2 | 57.6 | 57.2 | 60 | 是 | 47.5 | 47.2 | 50 | 是 |
|  | 西厂界▲3 | 50.1 | 51.4 | 60 | 是 | 44.1 | 44.3 | 50 | 是 |
|  | 北厂界▲4 | 56.3 | 55.7 | 60 | 是 | 46.2 | 46.7 | 50 | 是 |
| 备注：监测数据由邵阳市环境监测站提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：监测期间，厂界东、南、西、北噪声监测点位中昼夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348－2008)中2类标准限值要求。

## 8.5 总量控制

省环保厅以湘环评 [2010]141号文对本工程污染物总量制定了控制指标，总量控制情况见表8-8。

表8-8  总量控制情况表              单位：t/a

| 项目 | 二氧化硫 | 化学需氧量 |
| --- | --- | --- |
| 总量控制指标 | 18.78 | 6.98 |
| 实测计算值 | 6.66 | 4.51 |
| 备注：根据厂方提供的水平衡图，单位产品外排水量为18.5吨，则全年排水量为14.8万吨。 |  |  |

总量控制指标二氧化硫、化学需氧量验收监测实测计算值符合环评批复总量控制指标。

# 9 环境管理检查

## 9.1 环保审批手续及“三同时”执行情况

工程依据国家有关环保政策要求，在主体工程建设期间，生产配套的环境保护设施基本做到了与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，按照有关要求执行“三同时”制度。验收监测期间，主体工程和生产配套的环保设施运行正常。

## 9.2 环境保护管理制度及其执行情况

公司的环境管理机构及管理规章制度比较健全，环保工作由公司副总经理主管，并有专门环保技术人员负责日常的环保管理，制定了一系列环保制度。公司突发环境事件应急预案正在编制中。

## 9.3 环评批复落实情况

表9-1   环评批复与实际落实情况对照表

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司投资24598.99万元，在湖南省新邵县酿溪镇长滩社区新征地30亩异地扩建年产8000吨特高压变压器纸板工程。主要建设内容包括特高压绝缘纸板生产车间、绝缘材料研发中心、锅炉房、给水处理站、污水处理站及其他辅助工程等。 | 按批复建设 |
| 2 | 厂区排水实施雨污分流、污污分流，加强节水回用措施，按报告书要求配套建设白水处理回用系统、生活污水处理系统及全厂废水处理设施，优化废水处理规模和工艺，厂区只得设置一个废水总排口并实施规范化建设。白水经处理后尽量回用；锅炉除尘废水经处理后循环使用；废水处理设施处理后水质及吨产品排水量必须稳定达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）中表2标准，外排废水由专用排污管道排入资江。 | 建设了白水处理回用系统、全厂废水处理站、生活污水进全厂废水处理站。厂区只设置一个废水总排口并实施规范化建设。白水经处理后部分回用；锅炉除尘废水经处理后循环使用；监测期间，废水处理设施处理后水质及吨产品排水量达标，外排废水由专用排污管道排入资江。 |
| 3 | 新建6t/h锅炉必须配套烟气脱硫除尘设施，外排烟气应经脱硫除尘处理后达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)二类区Ⅱ时段标准要求，排气筒高度不低于35米；在天然气进入该地区后，应落实煤改气的清洁能源替代方案；锅炉煤场不得露天堆存，并应采取有效降尘措施，减轻扬尘对厂区和周边环境的影响。 | 新建6t/h锅炉配套烟气脱硫除尘设施，监测期间，外排烟气达标，排气筒高度35米；锅炉煤场有遮雨棚。 |
| 4 | 优化厂区平面布局，选用低噪声设备，利用建筑隔声、距离衰减及对高噪声设备采取隔声降噪减振等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 | 优化了厂区平面布局，选用低噪声设备，采取了隔声降噪减振等综合措施，监测期间，厂界噪声达标。 |
| 5 | 按照固体废物“无害化、资源化、减量化”的原则，加强固体废物的管理，对锅炉灰渣、浆渣、气浮渣等固体废物按报告书要求分别实施综合利用；生活垃圾及时送城市垃圾填埋场处理。 | 固体废物按报告书要求分别实施综合利用；生活垃圾送城市垃圾填埋场处理 |
| 6 | 配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，制定环境风险应急预案，防范火灾及废水事故性排放。污水处理站采用双向电源，关键设备备用，确保正常运行 | 配备了专职环保管理人员，有环境管理制度，突发环境事件应急预案已备案。污水处理站采用双向电源。 |
| 7 | 本项目污染物排放总量控制指标为：SO2≤18.78吨/年，COD≤6.98吨/年，总量指标纳入当地环保部门总量控制管理 | 按验收监测实测值计算，总量指标符合总量控制要求。 |

## 9.4 固体废物处置情况

本项目产生的固体废物主要有浆渣、锅炉燃煤灰渣及烟气脱硫渣、废水处理沉淀污泥、压机废不锈钢网及毛布等。浆渣外售作箱板纸的生产原料，锅炉燃煤灰渣及烟气脱硫渣外售用于铺路、制砖等， 压机废不锈钢网及毛布由生产厂家回收，废水处理沉淀污泥、生活垃圾外运填埋。

# 10. 结论及建议

## 10.1 结论

10.1.1 “三同时”执行情况

湖南广信科技股份有限公司年产8000吨特高压变压器纸板工程在主体工程设计、施工和试生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时试生产的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况正常。

10.1.2污染物排放监测结果

（1）废气

监测期间，厂界4个无组织排放废气监测点位中颗粒物的最大监控浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控限值要求。污水处理厂边界2个无组织排放废气监测点位中臭气浓度监测浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1的二级标准限值要求。

监测期间，燃煤锅炉烟囱出口废气中烟尘、二氧化硫排放浓度最大值、烟气黑度均符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2001)中Ⅱ时段二类区标准限值要求。

（2）废水

监测期间，白水外排出口废水中可吸附有机卤素日均值符合《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）中表2标准限值要求。厂区污水处理站出口废水中pH范围值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、可吸附有机卤素日均值以及单位产品基准排水量均符合《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）中表2标准限值要求。

（3）噪声

监测期间，厂界东、南、西、北噪声监测点位中昼夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348－2008)中2类标准限值要求。

（4）固废

浆渣外售作箱板纸的生产原料，锅炉燃煤灰渣及烟气脱硫渣外售用于铺路、制砖等，压机废不锈钢网及毛布由生产厂家回收，废水处理沉淀污泥、生活垃圾外运填埋。

10.1.3环境管理检查情况

项目执行了建设项目环境保护的管理规定，落实了环评审批意见的要求，制定了环保管理制度。

## 10.2 总体结论

验收监测期间该项目排放废气、废水和噪声均达到国家有关环保标准，固体废物得到妥善处置，环评批复要求落实到位。

## 10.3 建议

1.进一步加强污染防治设施管理，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2.进一步完善环境风险防范制度，防止风险事故发生。