|  | # 湖南省环境保护厅 |  |
| --- | --- | --- |
| 湘环评验〔2016〕7号 |  |  |

湖南省环境保护厅
关于衡阳远景钨业有限责任公司
1500t/d钨选矿厂技术改造工程建设项目
竣工环境保护验收意见的函

衡阳远景钨业有限责任公司:

你公司《关于衡阳远景钨业有限责任公司1500t/d钨选矿厂技术改造工程建设项目竣工环境保护验收的申请》、湖南省环境监测中心站验收监测报告、衡阳市环境保护局验收预审意见等相关材料收悉。经研究，函复如下：

一、你公司1500吨/天钨选矿厂技术改造工程位于衡南县川口办事处川口居委会杨林坳矿区,项目于2010年9月取得湖南省环境保护厅环评批复（湘环评〔2010〕283号），2010年10月开工建设，2011年1月竣工并投入试生产。项目总投资5249.7万元，环保投资1997万元，主要建设内容包括：新增碎矿能力1500t/d，改造磨浮车间、重选尾矿回收厂房等，改造完成后将其钨选矿处理能力由600t/d提高到1500t/d，项目利用现有矿区按照选矿规模进行采矿能力扩建。主要环保措施：供热系统一台4t/h燃煤锅炉经整改已停用，改用三台小型电热锅炉；破碎、筛分工序建有水浴喷淋除尘器；采矿废水经沉淀池沉淀后全部回用；选矿废水经加药处理后大部分循环回用，其余由专用管道排至龙溪桥水库，水库外排口配套建设了废水在线监控系统并与衡阳市环境保护局联网。

二、湖南省环境监测中心站编制的《衡阳远景钨业有限责任公司1500t/d钨选矿厂技术改造工程建设项目竣工环境保护验收监测报告》（湘环竣监〔2014〕128号）表明：

1、废气：监测期间，矿区厂界无组织粉尘监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）标准。

2、废水：该采选区的地下涌水回用于井下采矿和选矿用水，没有外排；重选尾砂浓缩溢流水已实现厂前回用；监测期间，尾矿库（部分选矿废水）外排水中悬浮物、化学需氧量、氨氮、磷酸盐、总汞、总铅、总铬、总砷、总镉、总铜、总锰、氟化物、挥发酚、硫化物、石油类均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1、表4一级标准。

3、地下水：监测期间，其尾矿库下方监测水井的水中所监测的总铅、总镉、总砷、总汞、氟化物等因子均符合《地下水环境质量标准》GB/T14848-93 Ⅲ类标准。

4、噪声：监测期间，所测点位的昼间、夜间噪声的监测值均符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB 12348-2008）中2类标准。

5、固废：固体废物主要为采矿废石、选矿尾砂、生活垃圾。采矿废石回填采空区，选矿尾砂每年产25万吨进入文家坪尾矿库，生活垃圾送川口镇垃圾场。

6、环境管理与环境风险：远景钨业公司设有专门的安全环保部门，各车间配备专职环保人员，建立了三级安全网络，制定了相关环境保护制度，及环境风险应急预案，并已在当地环保部门登记备案。

三、衡阳远景钨业有限责任公司1500t/d钨选矿厂技术改造工程环境保护手续齐全，项目配套的各项环保设施落实到位，主要污染物的排放达到国家环保标准要求，根据验收监测报告和验收组意见，符合竣工环保验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。

四、项目正式生产运营后，你公司须严格做好各项污染防治设施的运行管理和维护，完善管理台账，确保各项污染物长期稳定达标排放；加强对井下涌水及龙溪桥尾矿库溢流水的循环回用，尽量减少外排；委托有资质单位定期对龙溪桥水库水质进行监测，监测结果报当地环保部门备案。

五、本项目日常环境监管工作由衡阳市环境保护局、衡南县环境保护局负责。

湖南省环境保护厅

2016年1月20日

| 抄送： | 省环境监测中心站，衡阳市环境保护局，衡南县环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |