湘环评〔2015〕177号

### 湖南省环境保护厅
关于攸县华升化工有限责任公司二硫化碳搬迁改造项目环境影响报告书的批复

攸县华升化工有限责任公司:

你公司《关于审批攸县华升化工有限责任公司二硫化碳搬迁改造项目环境影响报告书的请示》、湖南省环境工程评估中心《攸县华升化工有限责任公司二硫化碳搬迁改造项目环境影响报告书技术评估报告》、株洲市环境保护局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、攸县华升化工有限责任公司原有工程位于攸县坪阳庙乡龙兴村，原批复产能8000吨/年，采用焦炭法生产工艺；因工程卫生防护距离内拆迁不到位，存在环境纠纷，该工程已于2011年12月全面停产。现企业拟全部搬迁至攸州工业园，并适应现行产业政策要求进行技改扩建。拟建工程拟总投资8000万元，采用以硫磺为原料的非催化天然气法生产工艺，计划建设两条单线产能均为25000t/a的二硫化碳生产线，合计产能为50000t/a。拟建项目符合国家产业政策和攸州工业园选址用地规划要求，根据株洲市环境保护研究院编制的环评报告书的分析结论和株洲市环保局的预审意见，在建设单位切实落实各项污染防治措施、确保外排污染物实现达标排放的前提下，从环保的角度分析，我厅同意建设单位按报告书所列工程方案在拟选地址建设。

二、建设单位在项目设计、建设和营运期间，必须严格按照环评报告书要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）做好工程废水污染防治。厂区排水实施雨污分流，按报告书要求，锅炉废水、二硫化碳储罐水封废水及冷凝硫磺蒸煮废水、制氮装置冷凝水、生活污水、初期雨水分别经预处理后汇入缓冲沉淀池，再经园区管网进入攸州工业园园区污水处理厂深度处理。厂区总排口废水排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表2间接排放特别排放限值，BOD5执行攸州工业园污水处理厂进水水质标准。落实项目与攸州工业园污水处理厂的接管运营衔接，在园区管网和污水处理厂接管营运前，本工程不得投入生产。

（二）落实工程废气污染防治措施。工程配套建设克劳斯炉，采用超级克劳斯工艺处理合成工艺废气回收硫磺；加热炉烟气、克劳斯含硫尾气经有效处理达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4特别排放限值的要求后，分别经25m和100m高的排气筒外排；锅炉燃烧天然气，采用低NOx燃烧器，外排烟气应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB12371-2014）新建燃气锅炉排放标准；食堂油烟废气经静电油烟净化器处理后，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关标准要求；强化生产装置、储罐装置的密闭性操作管理，加强日常监管，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放。

按环评分析核算以生产装置区为界设置400米卫生防护距离，地方政府规划部门及园区管理机构应做好项目选址及周边用地控规，防护距离内不得保有和新建学校、医院、居民住宅等环境敏感项目。

（三）优化厂区设备工艺平面布局，优选低噪声生产设备，并对各类机泵等噪声源设备设施采取有效的综合隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达标。

（四）做好工程固废管理控制。加强固废的分类管理，按“无害化、减量化、资源化”原则和环评提出的固废管理要求做好各类固废的处理处置。对其中废活性炭、废铁渣等危险废物必须外委有相应危废处置资质的单位安全处置。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）要求在拟建厂房内设置危废暂存场所，做好各类危废的分类暂存管理，防止管理不当产生二次污染。

（五）配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，加强环境管理，按《危险化学品安全管理条例》、安监部门要求做好项目所涉各项危化品的安全管理和厂区风险防范措施；厂房地面应全面固化硬化、对储存设施采取有效的防渗漏措施、储罐周边设置一定有效容积的围堰，厂区内设置事故液池，设置应急处置物资和应急导流切换装置，切实防止环境风险事故；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》建立风险事故应急预案并定期演练，确保周边环境安全。

（六）污染物总量控制：本项目新增总量指标核定为NOX :19.051t/a、COD:0.306t/a、氨氮0.031 t/a。总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

三、应按建设项目环境保护“三同时”规定申请环境保护竣工验收，经环保部门验收合格后方可正式投产。

四、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告书送株洲市环保局和攸县环保局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由株洲市环保局和攸县环保局具体负责。

湖南省环境保护厅

2015年12月25日