湘环评〔2016〕3号

### 湖南省环境保护厅
关于株洲冶炼集团股份有限公司绿色改造
升级项目环境影响报告书的批复

株洲冶炼集团股份有限公司:

你公司《关于报批株洲冶炼集团股份有限公司绿色改造升级项目环境影响报告书的请示》、湖南省环境工程评估中心《株洲冶炼集团股份有限公司绿色改造升级项目环境影响报告书技术评估报告》、岳阳市环保局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

- 一、你公司拟投资676191万元实施绿色改造升级，在临湘工业园异地新建生产线，拟建项目主要产品规模为：锌锭30万吨/年，铅锭10万吨/年。公司位于株洲市石峰区清水塘的现有厂区生产设备全部拆除。

本项目符合国家产业政策。根据中国恩菲工程技术有限公司编制的环评报告书的分析结论和岳阳市环保局的预审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实环评报告书提出的各项污染防治和风险防范措施的情况下，从环保的角度分析，同意本工程按报告书提出的工艺、地点、规模和采取的环保措施进行项目建设。

二、在工程设计、建设和管理过程中，必须全面落实环评报告书提出的各项污染防治措施并着重做好如下工作：

1、严格大气污染防治措施。厂界内分区布设降尘缸监测烟（粉）尘无组织排放。锌焙烧炉、铅熔炼炉冶炼烟气经除尘后送入两转两吸制酸系统，制酸尾气经双氧水法脱硫后合并由70m烟囱达标排放；铅系统还原炉、烟化炉烟气经布袋除尘器除尘后，合并送入离子液脱硫系统，脱硫尾气由50m烟囱达标排放；挥发窑、多膛炉烟气经脱硫后合并由70m烟囱达标排放；稀贵回收系统阳极泥处理和铋冶炼烟气经过布袋收尘器送入钠碱法脱硫系统，脱硫尾气合并由50m烟囱达标排放；锌精矿、铅渣、银精矿干燥窑烟气经文丘里湿式除尘器处理后合并由50m烟囱达标排放。铅熔炼及精炼厂房车间内逸散烟气经收集采用旋风除尘器+褶式滤筒除尘器+湍冲穿流式烟气净化器（循环喷淋碱液），经120m环境集烟烟囱达标排放；稀贵回收系统车间内逸散烟气经收集采用旋风除尘器+褶式滤筒除尘器+湍冲穿流式烟气净化器（循环喷淋碱液），经80m环境集烟烟囱达标排放。铅锌物料贮存、配料、转运过程中产生的废气采用袋式除尘器、袋式除尘器+滤筒除尘器处理后经由15m-25m排气筒达标排放；湿法冶炼过程中酸雾由碱液吸收塔净化后经由15m-20m排气筒达标排放。

本项目锌焙烧炉、铅熔炼炉烟气制酸脱硫尾气烟囱、铅还原炉、烟化炉烟气脱硫尾气烟囱、挥发窑及多膛炉烟气脱硫尾气烟囱、稀贵回收系统阳极泥处理和铋冶炼烟气脱硫尾气烟囱须按要求安装烟气在线监控装置与环保部门联网。

2、实行雨污分流、清污分流、污污分流。生产废水、初期雨水按环评报告书要求做到零排放；生活污水经预处理达标后排入园区污水处理厂处理。厂区废水排口须按要求安装废水在线监控装置与环保部门联网。

3、加强对工业固废的管理，按环评报告书要求对产生的各类固体废物妥善处置。

4、优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

5、严格按环评报告书要求落实危险化学品及危险废物贮存和运输、危险化学品泄漏等环境风险防范措施和事故应急预案。

6、当地政府应按环评报告书要求按期完成本项目环境防护距离内居民搬迁和农作物种植结构调整，并严格控制本项目环境防护距离内的规划用地，不得新建学校、医院和集中居民区等敏感建筑。

7、委托资质单位开展项目施工期环境监理工作，并定期向环保部门提交工程环境监理报告。

8、本项目建成后，主要污染物排放总量控制指标为： SO2≤497.898吨/年，NOx≤569.717吨/年，尘中铅≤3.582吨/年，尘中砷≤0.186吨/年，尘中镉≤0.048吨/年，尘中汞≤0.00024吨/年；COD≤39.60吨/年，NH3-N≤10.56吨/年；总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

三、本项目建成后须依法办理环境保护竣工验收，经验收合格后方可正式投产。项目投产3年内应开展环境影响后评价。

四、本项目环保“三同时”执行情况的监督管理和日常环境管理由岳阳市环保局和临湘市环保局具体负责。

五、公司现有产区设备拆除和场地修复应另行编制技术方案后实施，由株洲市环保局负责环境监管。

湖南省环境保护厅

2016年1月16日