湘环评〔2016〕5号

### 湖南省环境保护厅
关于北京汽车股份有限公司株洲基地技改扩能建设项目环境影响报告书的批复

北京汽车股份有限公司:

你公司《关于请求对北京汽车股份有限公司株洲基地技改扩能建设项目环境影响报告书进行审批的请示》，省环境工程评估中心的技术评估报告，株洲市环境保护局的预审意见等有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、2008年你公司株洲南方基地正式落户株洲高新区。现你公司拟投资387716万元，对公司株洲基地实施技改扩能，项目设计年产12万辆乘用车，拟生产北汽自主研发的C40D燃油乘用车10.1万台以及同平台C40DB纯电动乘用车1.9万台。

项目建设符合国家产业政策。根据湖南省环境保护科学研究院编制的环评报告书分析结论和株洲市环境保护局的审查意见，在建设单位严格落实各项污染治理和风险防范措施，污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我厅同意项目按照报告书中所列的规模、地点、工艺及环境保护对策措施实施建设。

二、建设单位须严格执行环保“三同时”制度，加强施工期污染源控制和管理，在项目的设计、建设和管理中落实各项污染防治要求，并着重做好以下工作：

（一）废水污染防治。实施“雨污分流、清污分流、污污分流”，按要求安装在线监测装置并与环保部门联网。全厂磷化废水单独收集采用化学絮凝沉淀、多介质过滤、离子交换处理后（保证总镍浓度小于0.3mg/L）排入综合废水处理系统。模具清洗、含油废水、淋雨试验废水和脱脂后水洗废水经隔油、化学混凝沉淀、气浮预处理后排入综合废水处理系统。涂装超滤（UF）废水、中涂倒槽废水、色漆倒槽废水、清漆倒槽废水、电泳废水、打磨废水和喷漆废水经化学絮凝沉淀、气浮预处理后排入综合废水处理系统。纯水站和锅炉房废水排入综合废水处理系统。上述生产废水进入综合废水处理系统处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后经园区管网排入河西污水处理厂进一步处理。

（二）废气污染防治。加强车间废气收集和处理管理，焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化设备收集，检测尾气采用地沟式尾气收集装置收集，减少无组织排放影响。喷漆废气经水旋漆雾净化系统处理达标后由60m烟囱排放。电泳、中涂和面漆烘干废气收集燃烧处理达标后分别由3根25m排气筒排放。PVC喷胶废气经布袋除尘处理达标后由25m排气筒排放。PVC喷胶烘干废气收集燃烧处理达标后由25m排气筒排放。输调漆间和储漆间废气收集后由24m排气筒达标排放。天然气锅炉废气通过喷漆废气60m烟囱达标排放。食堂油烟经净化处理达标后由15m排气筒排放。

（三）固体废物处置。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599–2001）和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求，分类规范建设一般固体废物堆场和危险废物暂存间，并做好硬化防雨防渗措施。其中危险废物暂存后按照协议送资质单位处置，危险废物转移须办理转移联单手续。

（四）噪声污染防治。优化平面布置，选用低噪声设备，做好隔声、减振等措施，确保南、西和北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，东厂界执行4类标准。

（五）环境风险防范。加强环保和风险防范设施的运行管理，明确责任人，落实报告书提出的风险防范措施，制定环境事故应急预案，杜绝环境风险外排事故发生。按照环评报告意见，本项目设置以涂装车间边界400m为卫生防护距离。当地政府须按期完成防护距离范围内居民搬迁工作，同时做好该防护距离范围内的用地规划控制，禁止新建居民区、学校、医院等环境敏感建筑。

（六）污染物排放总量控制。本项目实施后，二氧化硫≤0.985吨/年、氮氧化物≤15.34吨/年，化学需氧量≤38.17吨/年、氨氮≤5.73吨/年、废水中镍≤18.9千克/年（同时要求北汽一工厂的镍消减至≤16.7千克/年），总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

三、项目竣工后按规定办理竣工环保验收手续，验收合格后方可正式投入生产。

四、项目正式投产后应立即按环保部《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》要求开展环境影响后评价工作。

五、由株洲市环保局和株洲市环保局天元分局负责本项目环保“三同时”日常监督检查工作。

湖南省环境保护厅

2016年2月1日