湘环评〔2016〕8号

### 湖南省环境保护厅
关于湖南绿色再生资源有限公司2.4万辆/年
废旧机动车回收拆解再利用项目
环境影响报告书的批复

湖南绿色再生资源有限公司:

你公司《关于申请对〈湖南绿色再生资源有限公司2.4万辆/年废旧机动车回收拆解再利用项目环境影响报告书〉的报告》、湖南省环境工程评估中心《湖南绿色再生资源有限公司2.4万辆/年废旧机动车回收拆解再利用项目环境影响报告书技术评估报告》、长沙市环保局的初审意见及相关附件已收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资19000万元，在位于宁乡经开区的公司现有厂区北侧新征用地170亩，实施废旧机动车回收拆解再利用项目，规划年拆解废旧机动车24000辆(包括报废轿车20000辆/年、报废摩托车2500辆/年、报废货车和客车1500辆/年)。拟建项目主体工程包括原材料仓库、拆解车间和二号成品仓库，总体作业流程为：检查和登记→拆解预处理→报废机动车临时存储→车体流水线拆解→部分零部件精拆解（可回收零部件检测、清洗）→成品存储和管理，拆解下来的各种可回收利用零部件和各种材料（包括钢铁、有色金属、玻璃、橡胶等），经分类收集后分别进行出售或委托处置。项目建设符合国家产业政策，根据长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司编制的环评报告书的分析结论和长沙市环保局的预审意见，在建设单位认真落实环评报告书提出的污染防治措施、确保各项污染物实现长期稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，我厅同意按照报告书中所列工程方案在拟选地址进行项目建设。

二、建设单位在项目设计、建设和营运期间，必须严格执行环保“三同时”制度，按照环评报告书要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）本项目生产过程中必须严格按照《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）的要求，规范拆解程序，落实各项污染防治措施，严禁违规操作。

（二）厂区排水实施“雨污分流、污污分流”，按报告书要求在原料堆场四周及厂区道路两侧设置雨水收集系统，建设初期雨水收集池和生产废水处理系统，对车辆清洁废水、零部件清洗废水、车间地面卫生废水，初期雨水等经厂区生产废水处理系统处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准、生活污水经化粪池预处理后一并排入园区污水管网，纳入宁乡县城污水处理厂深度处理。

（三）加强工程大气污染防治。规范拆解操作管理，拆解应在封闭车间内进行，对制冷剂氟利昂、废油液等须采用专用收集装置收集储存不得外排，破碎料堆放在指定地点并采取适当的降尘措施，减少无组织废气排放；车壳破碎线破碎废气经除尘净化设备处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准后由15m排气筒外排。按报告书分析在拆解车间周边设置50米的卫生防护距离，其内不得保有和新建居民住宅等环境敏感建筑。

（四）做好工程噪声污染控制。优化工程布局，对风机及破碎机、粉碎机等高噪声生产机械设备采取综合隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达标。

（五）加强固体废物管理，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求，分类规范建设一般固体废物堆场和危险废物暂存间，做好硬化防雨防渗措施；对钢铁、有色金属、塑料、玻璃、橡胶、引爆后的安全气囊、可用零部件、陶瓷、泡沫等一般固废经收集后外售综合利用；对尾气净化剂、制冷剂、电容器、含油废手套和抹布、污水处理站污泥、废油液、蓄电池等危险废物经规范分类暂存后按照协议委托有危险固废处置资质单位处置；危险废物转移须依法办理危险废物转移联单手续。

（六）配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，加强清洁生产管理和环保管理，制定有效的风险防范措施和突发事故应急预案，防止环境风险事故。

（七）污染物总量控制：COD：0.504t/a、氨氮：0.126t/a。

三、项目建成后，应按建设项目环境保护“三同时”规定，申请环境保护竣工验收，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由长沙市环保局和宁乡县环保局具体负责。

湖南省环境保护厅

2016年1月25日