湘环评函〔2015〕101号

湖南省环境保护厅
关于衡阳市鑫科思生物科技有限公司
1.5万t/a一水硫酸锌及1万t/a次氧化锌项目变更环境影响说明批复意见的函

衡阳市鑫科思生物科技有限公司:

你公司《关于〈衡阳市鑫科思生物科技有限公司1.5万t/a一水硫酸锌及1万t/a次氧化锌项目变更环境影响说明〉申请批复的函》、湖南省环境工程评估中心《衡阳市鑫科思生物科技有限公司1.5万t/a一水硫酸锌及1万t/a次氧化锌项目变更环境影响说明技术评估意见》、衡阳市环保局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、衡阳市鑫科思生物科技有限公司1.5万t/a一水硫酸锌及1万t/a次氧化锌项目环境影响报告书分别经我厅湘环评〔2012〕94号、湘环评〔2013〕68号文件批复，在工程筹建过程中，综合考虑产品质量要求提高、适应市场竞争力等要求，建设单位拟对原申报的建设方案进行局部调整，主要变更包括以下内容：对一水硫酸锌系统增加原料次氧化锌漂洗除氯工序、漂洗废水去除重金属后再通过多效蒸发器处理；增加回转窑渣磁选铁粉装置，新增产品铁粉；将原规划建设的2t/h燃煤锅炉改建为10t/h生物质锅炉，锅炉烟气与回转窑烟气分别处理达标后共同由一50米烟囱排放。根据湖南有色金属研究院编制的《变更环境影响分析说明》的分析结论，工程变更符合相关产业政策等要求，在建设单位切实落实环评及变更说明提出的各项风险防范、污染防治措施要求，确保污染物稳定达标排放、环境风险可控的前提下，从环保的角度分析，我厅同意你公司实施本次申报变更方案。

二、工程在后续建设及管理运营中，应进一步做好以下工作：

（一）落实工艺废水处理措施。厂区排水实施“清污分流、雨污分流、污污分流”，按工艺设计和变更环评要求，次氧化锌漂洗废水经过去除重金属、多效蒸发回收工业盐后全部回用于漂洗工序，磁选尾渣进入沉降池固液分离后沉降池上层废水及沉渣压滤液全部返回球磨工序，确保工程生产废水不外排。

（二）按变更环评要求加强对次氧锌漂洗废水的监管，一水硫酸锌车间内新增一独立事故池专用于事故状态下漂洗废水收集，做好事故收集系统的管线、池体等的防渗处理，做好应急切换连接，确保事故状态下各类废水不外排。

（三）做好大气污染防治。生物质锅炉需燃用成型生物质燃料，烟气经除尘净化后进入回转窑烟气碱喷淋系统进一步处理，锅炉烟气和回转窑烟气共用一个50m高烟囱排放。外排废气中烟尘、NOx、尘中Pb、尘中As、尘中Cd排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表3及折算后的排放限值；SO2执行《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表2标准。

（四）落实变更环评提出的工程各类固废管理要求；加强工程环境风险管理，制定环境风险应急预案，防范环境风险事故发生。

（五）工程变更新增废气中NOx 0.96 t/a，总量指标纳入地方环保部门总量控制管理。

三、余按原环评批复执行。

湖南省环境保护厅

2016年12月31日