湘环评〔2016〕12号

### 湖南省环境保护厅
关于S331醴陵屏山至芦淞区栗塘村段工程  环境影响报告书的批复

株洲市交通运输局:

你局《关于申请< S331醴陵屏山至芦淞区栗塘村段工程环境影响报告书>批复的函》、省环境工程评估中心《S331醴陵屏山至芦淞区栗塘村段工程环境影响报告书技术评估报告》及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、S331醴陵屏山至芦淞区栗塘村段工程起于湖南与江西交界处醴陵屏山（对应桩号K0+000）处，与萍乡Y174相接，利用原有X204老路往西经大山坳、罗家塅后至杨林塘与Y075T型交叉后（对应桩号K3+335），路线继续往西沿Y075老路经官洲至渌石村、烂泥村，利用已建成的双河口大桥跨越渌水支流至双河口村，路线往西经黄泥湾、排上，在黄沙乡与醴陵大道相接（对应桩号K10+765），路线往西南共线已建成的醴陵大道，至五里牌村与国瓷路平交口处，继续往西北共线已建成的国瓷路，至华塘村国瓷路与凤凰大道立体交叉处（对应桩号K20+300），经五华庙村往西在陈家大屋下穿平汝高速（对应桩号K23+510），经茶子山村、松梓坪村、上坪村、仙霞镇北侧沿X005北侧展线，于张公岭村与X005平交后（对应桩号K42+480）路线往西经山枣坡、窑岭，与株渌路平交（对应桩号CK53+600），与已建成的S211枫溪大道对接，到达本项目终点（对应桩号CK53+904），路线全长53.904km（含已建成道路9.71km）。采用沥青混凝土路面，一级、二级公路标准建设，其中屏山至黄沙互通采用二级公路标准，设计速度40km/h，路基宽度为8.5m；醴陵城区至芦淞区栗塘村段采用一级公路标准，设计速度为80km/h，路基宽度为32m；全线设大桥2618m/8座，中小桥144m/4座，涵洞180道，平面交叉20处，分离式交叉8处，人行天桥5座，通道78处；工程总投资185097万元，工期3年。根据株洲市环境保护研究院编制的环境影响报告书的分析结论和各有关部门审查意见，我厅同意你局按照环评报告书所列工程的性质、规模、路线以及采取的环境保护对策措施进行建设。

二、项目的建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

（一）工程应按国家相关的法律法规，做好水土保持、土地调整、拆迁安置、基础设施、文物保护等工作；工程拆迁安置方案应与工程建设同步进行，妥善解决好工程征地拆迁安置中的社会环境问题。

（二）进一步细化道路局部布线，尽量避免占用聚居建筑、基础设施、农田；工程中的取土、填挖方、弃渣应统筹安排，做好路基边坡、各取土场、弃渣场等护坡、排水、绿化等平整工程；进一步优化取土场、弃渣场的选址，按环评文件要求，对QT10取土场 和QZ1 、QZ3弃渣场进行优化选址。

（三）对罗家塘（K33+450～K33+800）、湖潭村（K32+200～K32+600）、上周家冲（K38+000～K38+500）、张公岭（K42+250～K42+550）、金玉弟（K44+950～K45+100）、团山（K50+500～K51+050）等路段设置禁鸣、限速60km/h等标牌；对松梓坪（K25+500～K25+750）路段设置禁鸣、限速50km/h等标牌。实施运营期噪声跟踪监测计划，根据监测结果，采取相应降噪措施，确保道路两侧声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求。地方政府应控制沿线土地利用，道路两侧50米范围内禁止新建学校、医院等敏感建筑物。

（四）合理布置施工场地和安排施工时间，施工场地应严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，并设置挡板、清扫等设施，确保场地的整洁、安全；土石方运输车辆加盖或加蓬，防止物料洒落或扬尘污染。

（五）工程不设置沥青混凝土拌合站，所用沥青和混凝土全部外购后，经专用车辆运至铺路现场使用；施工废水经处理达标后方可外排；桥墩水下作业采用钢板围堰工艺钻孔施工，禁止将施工废渣排入沿线江河、溪渠、鱼塘、农田内。

（六）提高双河口大桥、黄泥湾大桥、徐家湾大桥、湖潭坝中桥、石龙山大桥、吴田大桥、稠树下等桥梁护栏的防撞等级，制定全线交通事故环境应急计划，防范交通事故引发的环境污染风险。

三、你局应在收到本批复后的15个工作日内，将批复批准后的环境影响报告文件送至株洲市环保局、醴陵市环保局、株洲县环保局。

四、项目竣工后，按建设项目竣工环境保护验收管理的有关规定，及时向我厅申请竣工环保验收。株洲市环保局、醴陵市环保局、株洲县环保局负责工程建设环境监督管理。

湖南省环境保护厅

2016年2月6日