报告表编号

2015  年

编号

建设项目环境影响报告表

项目名称： 泰富重装集团有限公司核技术利用建设项目

建设单位（盖章）：   泰富重装集团有限公司

编制日期：  2015 年11月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、公司、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

修改清单

| 序号 | 问题 | 修改情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指出建设项目的工作区域 | 在公司车间的限定区域内开展移动探伤作业 | P1，P5 |
| 2 | 明确探伤钢结构件的材料； | 探伤钢结构件厚度为8mm | P19 |
| 3 | 明确项目铅板的材料 | 铅当量厚度为4mm | P24 |
| 4 | 工作人员巡测时间需要考虑 | 考虑了巡测时间的情况 | P22 |
| 5 | 进一步核实报告表中评价适用标准和放射工作人员年有效剂量 | 已核实报告表中评价适用标准和放射工作人员年有效剂量 | P22 |
| 6 | 明确提出制定具体可行的探伤机操作规程和现场探伤辐射防护管理制度等要求，完善“三同时”竣工验收一览表。 | 明确提出了制定具体可行的探伤机操作规程和现场探伤辐射防护管理制度等。 | 附件10 |
| 7 | 完善“三同时”竣工验收一览表。 | 已完善“三同时”竣工验收一览表中的操作规程。 | 表8-6 |
| 8 | 明确工作时间、工作流程的要求 | 已明确辐射防护工作的要求 | P13~14 |
| 9 | 平面布置合理性评价 | 进行了合理性评价 | P25 |

目     录

| 表1 | 项目概况------------------------------------------------------------------ | 1 |
| --- | --- | --- |
| 表2 | 放射性同位素及密封源------------------------------------------------ | 7 |
| 表3 | 废弃物（重点是放射性废弃物）------------------------------------ | 8 |
| 表4 | 射线装置------------------------------------------------------------------ | 9 |
| 表5 | 污染源分析--------------------------------------------------------------- | 10 |
| 表6 | 监测计划和污染防治措施--------------------------------------------- | 13 |
| 表7 | 环境现状监测及评价--------------------------------------------------- | 15 |
| 表8 | 辐射环境影响分析------------------------------------------------------ | 17 |
| 表9 | 结论与建议--------------------------------------------------------------- | 27 |
| 附件及附图 |  |  |
| 附件1 | 委托书 |  |
| 附件2 | 放射工作人员健康体检报告 |  |
| 附件3 | 放射工作人员上岗证书 |  |
| 附件4 | 关于废显影液、废定影液和废胶片处置的承诺书 |  |
| 附件5 | 关于组织参加湖南省环保厅的辐射防护上岗培训承诺函 |  |
| 附件6 | 关于定期组织职业健康相关检查并建立职业健康监护档案承诺书 |  |
| 附件7 | 辐射安全管理相关制度 |  |
| 附件8 | X射线探伤辐射事故应急预案 |  |
| 附件9 | X射线探伤机操作规程 |  |
| 附件10 | 质量保证单 |  |
| 附件11 | 公司车间辐射环境现状监测 |  |
| 附件12 | 企业营业执照 |  |
| 附图1 | 项目地理位置图 |  |
| 附图2 | 公司设计平面位置图 |  |
| 附图3 | 公司平面位置效果卫星图 |  |
| 附图4 | 项目现场照片 |  |

表1  项 目 概 况

| 单位名称 | 泰富重装集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 湖南省湘潭九华示范区奔驰中路6号 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张勇 |  | 邮 编 |  |  | 411201 |  |
| 联系人 | 郭里 |  | 联系方式 |  |  | 13407323261 |  |
| 项目名称 | 泰富重装集团有限公司核技术利用建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 项目地点 | 泰富重装集团有限公司装配车间内 |  |  |  |  |  |  |
| 项目用途 | 无损检测 | 项目依据 |  |  | —— |  |  |
| 总投资 | —— |  |  |  |  |  |  |
| 核技术项目 投资（万元） | 200 | 核技术项目 环保投资（万元） |  |  |  |  | 10 |
| 应用类型 | 放射性同位素应用 | 密封源 |  | 射线装置 |  |  | 其它 |
|  | / | / |  | X射线探伤机 |  |  | / |
| 一、核技术利用的目的和任务： 工业设备在制造和安装过程中，对焊缝进行无损检测是保证工程质量的重要手段，其中射线照相又占有十分重要的地位，射线无损检测具有缺陷检出率高、直观形象等优点。 泰富重装集团有限公司因业务发展需要，拟配备1台X射线探伤机、在公司装配车间的限定区域内开展移动探伤作业（不设探伤室），其主要是利用X射线探伤装置从事设备、工程钢结构件、支承件等无损检测工作，以保证产品的质量和生产的安全。 二、射线装置设备情况 表1-1 本次核技术利用项目情况一览表 主要 项目; 管电压 kV; 管电流 mA; 工作 场所; 活动 种类; 套数; 射线 方向; 分类. X射线 探伤机; 250; 5; 车间车间内; 使用; 1台; 定向; Ⅱ类. 三、公司简介 泰富重工制造有限公司是一家隶属于泰富重装集团的全资子公司。公司创立于2012年，是一家以散装物料输送机械、港口起重机械、港口装卸机械为主导，以研发、设计、制造于一体的专业化企业。现有员工1200余人，其中博士8人。 公司生产具有完全知识产权的产品涵盖大型海上移动码头、装卸船机、移动门机、浮吊、海上风电吊装平台、堆取料机、翻车机、带式输送机、管式皮带机等5大领域、10大类别、50多个产品的产业集群。年生产能力达30万吨钢构，产值过百亿。 公司打破重型机械行业传统的运作方式，拥有12万平方米露天综合总装调试场地。同时建立了一整套完善的厂内总装调试机制，采用先进的动静力检测设备，在厂内总装调试阶段进行产品前期检测，在现场安装过程进行产品全生命周期监测，建立完善的产品信息库。总装调试场地的建立，可完全满足产品在运输前总装或部装的要求，极大限度的满足了不同行业客户的要求。 四、项目由来 泰富重装集团有限公司新建移动式X射线探伤项目属核技术利用项目，工业X射线探伤机属Ⅱ类射线装置，为保护环境和公众利益，防止辐射污染，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等法律法规的规定，受该公司的委托，核工业二三O研究所承担了该公司新建移动式X射线探伤项目的环境影响评价工作。评价单位在现场调查和收集资料的基础上，按照国家对辐射项目环境影响评价技术规范的要求，编制完成该项目辐射环境影响报告表。 五、环境影响评价目的 （1）满足国家和地方环境保护部门对建设项目环境管理规定的要求； （2）对项目所处地区环境的现状调查、监测，掌握评价区域内的辐射环境质量现状和环境功能概况，分析评价本项目的主要污染源，论证环保措施可行性和合理性，提出切实可行的辐射防护措施和建议； （3）根据国家核技术利用项目的有关标准和规范，对核技术利用项目进行辐射环境监测并对辐射环境影响进行评价； （4）对该项目存在的不利影响提出污染防治措施，以减少辐射环境影响； （5）从环保角度提出该项目是否可行的明确结论，为行政主管部门审批和监管提供科学依据。 六、编制依据 6.1 环境保护法规、条例、规章 ⑴《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日发布实施； ⑵《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日起实施； ⑶《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003年10月1日起实施； ⑷《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院令第449号； ⑸《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号； ⑹《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2008年修正），环境保护部令第3号，2008年12月6日起施行； ⑺《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环保部令第33号； ⑻《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环保部令第18号； ⑼《射线装置分类办法》，国家环境保护总局公告 2006年第26号； ⑽《国家危险废物名录》，国家环境保护部、国家发展和改革委员会令第1号； ⑾《关于建立放射性同位素与射线装置事故分级处理报告制度的通知》国家环保总局，环发[2006]145号。 6.2 技术规范、导则及标准 ⑴《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2011）； ⑵《辐射环境保护管理导则-核技术应用项目环境影响报告书（表）的内容和格式》（HJ/T10.1-1995）； ⑶《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）； ⑷《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； ⑸《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2002）； ⑹《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）； ⑺《工作场所有害因素职业接触限值-化学有害因素》（GBZ2.1-2007）。 6.3 与本项目有关的文件（见附件） （1）《委托书》，泰富重装集团有限公司，2015年9月20日，见附件1； （2）《关于成立辐射安全领导小组的通知》，泰富重装集团有限公司，2015年9月20日，见附件7； （3）公司辐射安全事故应急处置预案，见附件8； （4）企业法人营业执照，见附件11。 ### 七、环境保护目标和管理限值 ### 7.1剂量约束标准及标准值 （1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） 表1-1 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》 对象; 要求. 职业照射 剂量限值; - 由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量(但 - 不可作任何追溯性平均，20mSv。 ②任何一年中的有效剂量，50mSv。. 公众照射 剂量限值; 实践使公众有关关键人群组的成员所受的平均剂量估计值不应 超过下述限值：①年有效剂量，lmSv；②特殊情况下，如果5个 连续年的年平均剂量不超过lmSv，则某一单一年份的有效剂量 可提高到5mSv。. 按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中11.4.3.2条“剂量约束值通常应在公众照射剂量限值10%~30%（0.1mSv/a~0.3mSv/a）的范围之内”的规定，确定本次评价采用剂量约束值作为年剂量管理目标值，即： 本项目职业人员年有效剂量不超过4mSv，公众年有效剂量不超过0.1mSv。 （2）《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）。 本标准适用于使用500kV以下的工业X射线探伤装置(以下简称X射线装置或探伤机)进行探伤的工作。 5.1.2 一般应将作业场所中周围剂量当量率大于15μSv/h的范围内划为控制区。 5.1.6 应将控制区边界外、作业时周围剂量当量率大于2.5μSv/h的范围划为监督区,并在其边界上悬挂清晰可见的“无关人员禁止入内”警告牌,必要时设专人警戒。 八、评价范围与环境保护目标 按照（HJ/T10.1-1995）《核技术利用项目环境影响报告书（表）的内容和格式》规定，并结合该项目射线装置射线传播与距离相关的特性，确定以X射线探伤机周围区相关区域作为评价范围围。 （1）评价因子 木项目评价因子分为非放类和辐射类二种，具体情况如下： 非放类评价因子为探伤机运营过程中产生的废定、显彩液，废旧胶片； 辐射评价因子为工业X射线探伤机运营过程中产生的X射线。 本项目主要为移动探伤项目，具体环境因业务的不同而有所变化，评价范围亦须参考具体的探伤工作环境而定，但可根据监督区和控制区的估算来确定评价范围大约为100米。 （2）环境保护目标 - 环境保护目标为X射线探伤机工作现场处的辐射工作人员以及其他非辐射工作人员和公众成员。该公司车间位于湖南省九华示范区奔驰中路6号。平面图分布见图1，该公司距东侧厂界75米，为九华大道，南侧厂界外80米为奔驰路，西侧厂界外50米为银盖路，北侧为山林。具体情况见附图2（厂界东侧为未开发地，南侧为450米为工园厂房、西侧为公司待开发的用地，北侧为山林）。 - 移动X射线探伤机在公司限定区域内使用，其公司北侧装配车间设为移动探伤区域，公司整体平面布置图和移动探伤区域标注见附图3。根据其设定的限定区域，则主要环境保护人群为控制区内部工作人员和监督区外的公众人员。本项目的环境保护目标为从事X射线探伤工作的工作人员和公众人员，环境保护目标详见表1-4。 表1-4 环境保护目标一览表 保护目标; 方 位; 每天 人次; 与探伤机距离; 备注. 放射工作人员; 非主射 线束方向; 东侧、西 侧、北侧; 2; 控制区内， 监督区外; 电离辐射. 非放射性人员、公众; 非主射 线束方向; 东侧; 3~6; 监督区外; 电离辐射. 非放射性人员、公众; 非主射 线束方向; 南侧; 4~6; 监督区外; 电离辐射. 非放射性人员、公众; 非主射 线束方向; 西侧; 3~5; 监督区外; 电离辐射. 非放射性人员、公众; 射线方向; 北侧; 1~2; 监督区外; 电离辐射. |

表2  放射性同位素及密封源

| 核素 名称 | 放射性活度（Bq/a） | 物理、化学性状 | 日等效操作量（Bq） | 年等效操作量（Bq） | 操作方式 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | / | / | / | / | / | / |

注：1密封源要注明源强（Bq）；栏2中放射性活度是指核素年使用量（Bq/a）。

2 密封源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

3 等效操作量和操作方式见国家标准GB18871—2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》。

表3  废弃物（重点是放射性废弃物）

| 废弃物 名称 | 状态 | 废放射源 活度 | 年排放总量 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭氧 氮氧化物 | 气态 | / | 微量 | / | 直接排入大气，臭氧约50分钟后自动分解为氧气。 |
| 显影定影 废液 | 液态 | / | 11.4kg | 暂存于密 封容器内 | 收集后委托有资质的单位处理 |

注：1常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3；年排放总量用kg。

2 含有放射性的废弃物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg，或Bq/m3）和活度（Bq）。

表4　射线装置

| （一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称型号 |  | 生产厂家 |  |  |  | 加速粒子 |  |  | 能量（MV） |  |  |  |  |  | 流强(μA) |  | 用途 |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废物类型 |  | 数量 |  |  |  | 总活度（Bq） |  |  |  |  | 主要感生放射性核素 |  |  |  |  |  |  |  | 废物去向 |  |  |  |  |  |
| 废靶 |  | 个 |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 放射性废物年产生量 |  | 气态m3 |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 液态m3 |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 固态kg |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| （二）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 | 生产厂家 |  |  |  |  | 电压（kV） |  |  | 靶流(μA) |  |  |  | 中子强度（n/s） |  |  |  |  | 用途 |  |  |  | 备注 |  |  |
| / | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |
| / | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |
| 氚靶情况（含废弃的） |  |  |  |  |  |  | 含放射性废弃物年产量（含感生的和含3H的废泵油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活度（Bq） | 保管方式 |  |  | 备注 |  |  | 数量 |  |  |  |  | 总活度（Bq） |  |  |  | 放射核素 |  |  |  | 废物去向 |  |  |  |  |
| / | / |  |  | / |  |  | 气 |  | m3 |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |
| / | / |  |  | / |  |  | 液 |  | m3 |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |
| / | / |  |  | / |  |  | 固 |  | kg |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |
| （三）X射线机，包括工业探伤、医用诊断治疗（含X射线CT诊断）、分析仪器等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称型号 |  |  | 管电压 （kV） |  | 输出电 流（mA） |  |  | 射线 方向 |  | 台数 |  |  |  | 备注（生产厂家） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X射线探伤机 XXG-2505 |  |  | 250 |  | 5 |  |  | 定向 |  | 1台 |  |  |  | 丹东市同大电器设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5    污染源分析

主要放射性污染物和污染途径（正常工况和事故工况）： 1、项目主要构成 因业务需要，公司拟开展移动式X射线探伤项目，探伤场所位于公司限定区域内作业时，应注意避开环境敏感点，并确保车间边界探伤现场满足监督区边界剂量率不大于2.5μGy/h要求。同时公司为本项目配套建设的洗片、评片储存场所均位于公司车间的厂房内；X射线机不用时放置于公司厂房控制室的保险柜内。 开展移动式X射线探伤时，X射线机控制器放置在离探伤机约25m处位置（尽量选择在遮挡物后面），公司拟设1个移动专职探伤小组，现场探伤时，辐射工作人员在远距离操作，开启控制器延迟曝光后，迅速撤离至监督区外减少Χ射线辐射。 公司移动X射线探伤工件一般为设备、工程钢结构件、支承件（材料厚度一般为8mm~38mm），开展现场探伤时尽可能利用探伤工件对X射线进行防护，同时注意调整照射方向，避开敏感目标，必要时对X射线探伤机加装防护罩，确保将探伤工作所造成的辐射危害降至最低。 2、设备的主要参数 表5-1 X射线探伤机主要技术参数 名称; XXG-2505型探伤机主要技术参数. 内容; 参数; 内容; 参数. 最大管电流/电压; 250kV; 5mA; mA稳定度; 2%. 射钱管焦点尺寸mm; 2.0×2.0; 辐射角; 40度. 最大穿透; 40mm的厚度钢 .; 爆光时间; 5min. 爆光条件; 60cm的焦距; 过滤片; 0.5mm厚铜. 靶材料; 钨反射靶. 3、工作原理 3.1 X射线机工作原理 X射线探伤机的核心部件是X射线管，它是一个内真空的玻璃管，其中一端是作为电子源的阴极，另一端是嵌有靶材料的阳极。当两端加有高压时，阴极的灯丝热致发射电子。由于阴极和阳极两端存在电位差，电子向阳极运动，形成静电式加速，获取能量。具有一定动能的高速运动电子，撞击靶材料，产生X射线。常见X射线探伤装置外观见图5-1。 图5-1 常见X射线探伤机 3.2 X射线无损检测原理 X射线无损检测过程中，由于被检工件内部结构密度不同，其对射线的阻挡能力也不一样，物质的密度越大，射线强度减弱越大，底片感光量就小。当工件内部存在气孔、裂缝、夹渣等缺陷时，射线穿过有缺陷的路径比没有缺陷的路径所透过的物质密度要小得多，其强度减弱较小，即透过的射线强度较大，底片感光量较大，从而可以从底片曝光强度的差异判断焊接的质量、缺陷位置和被检样品内部的细微结构等。 3.3 移动式X射线探伤工作流程 移动式X射线探伤前工作人员划定探伤区域并设置警戒设施，开机后工作人员退至安全区域，对被测工件进行无损检测，移动式X射线探伤工作流程图如图5-2所示，X射线探伤工作流程如下： （1）发布X射线探伤通知，每次作业之前，公司可以通过微信、QQ群等媒体发出通知，提醒公众注意。 （2）根据探伤计划，做好探伤前的准备工作，主要有： ①根据估算划定并标出控制区和监督区范围和边界，进行清场并在场界拉上 警戒绳，在控制区边界上悬挂清晰可见的“禁止进入X射线区”警告牌，在监督区边界上悬挂清晰可见的“无关人员禁止入内”警告牌，必要时派专人警戒。 ② 清理现场，确保场内无其他人员。 （3）工作人员将被探伤设备放到指定的拍片位置,连接控制电缆。 （4）确保场内无其他人员且各种辐射安全措施到位后，开机进行试曝光。试曝光期间借助剂量率测量仪对控制区和监督区边界进行检测和修正。 （5）开机进行曝光，达到预定曝光时间后，探伤结束，清理完现场后解除警戒，辐射工作人员离场。 （6）工作人员对探伤胶片进行洗片、读片，判断工件焊接质量、缺陷等，最后出具检测报告。 图5-2 移动式X射线探伤工作流程图 4、放射性污染物和污染途径（正常工况和事故工况） 4.1 正常工况主要放射性污染物： 由X射线探伤机工作原理可知，X射线是随机器的开、关而产生和消失，故项目在开机曝光期间，X射线为主要污染因子。 X射线来源有： ⑴ X射线机工作过程中发射出的有用X射线。 ⑵ X射线探伤机射线管头的泄漏X射线。 ⑶有用X射线束照射到被探伤工件或其它物体上产生的散射X射线。 4.2 正常工况主要污染途径： X射线探伤机在对工件进行探伤时，X射线经透射、反射，对作业场所及周围环境产生的外照射辐射影响。 4.3 事故工况主要放射性污染物： ⑴ X射线探伤前清场不完全或在探伤过程中，警戒工作未到位，致使工作人员或公众误入控制区和监督区，使其受到超剂量的外照射； ⑵ 探伤现场选择及现场控制区、监督区划分不合理，检测过程中未对两区边界辐射水平进行检测，对工作人员和现场周围公众造成照射。 ⑶ 探伤人员违反操作规程强行探伤，对工作人员和现场周围公众造成照射。 ⑷ 人为故意引起的辐射照射事故。 4.4 事故工况主要污染途径： X射线探伤机在事故工况时，X射线经透射、反射，对作业场所及周围环境产生的外照射辐射影响。

表6   监测计划和污染防治措施

1. 监测计划： ⑴ 辐射工作人员佩戴个人剂量计，并定期（一季度1次）送有资质部门进行监测，建立个人剂量档案； ⑵ 定期检查X射线探伤机的安全性能，防止射线泄漏，周期：每年1～2次； ⑶ 现场X射线探伤过程中对控制区和监督区边界辐射水平进行巡测或连续性监测。 2. 污染防治措施： 2.1 X射线探伤机配备灯光指示装置 工作时打开X射线设备电源，预置管电压和曝光时间，则设备上指示灯亮，表示设备正在运行中；预置曝光时间到，设备自动切断电源，指示灯灭表示曝光结束。工作时若设备出现故障，设备可自动切断电源。 2.2 工作时间的选择 根据“辐射防护最优化”的原则，移动探伤作业在晚上22：00至6：00开展，此时车间内没有其他人员，车间周围控制区和监督区范围内有工作人员进行巡检，避免公众靠近探伤工作场所。 2.3 工作区域的设置 根据公司提供的资料，移动探伤作业区域在公司北侧装配车间设定的限定区域内，距车间东、西侧边界均为150米。公司整体平面布置图和移动探伤区域标注见附图3。 2.4 控制区和监督区的设置 在探伤工作场所，根据现场情况，先根据经验或估算给出控制区和监督区边界，在正式探伤作业开始之前，先开机曝光，用辐射剂量巡测仪测量辐射水平，进行辐射防护分区的校验和设置。 2.5 控制区和监督区的警戒 探伤工作前，工作人员在探伤影响范围内进行清场，确保没有公众在探伤 作业控制区、监督区内，清场完毕后，工作人员至操作位（监督区内）远距离 操作。 在控制区边界设置清晰可见的警示标识、警戒绳和警示灯，在探伤工作期间，不允许人员进入该区域。在监督区边界设置警示标识、警戒绳和警示灯，并配置声光报警装置，在探伤工作期间，禁止公众进入该区域。警示灯灯亮、声光报警装置发出报警表示探伤工作中，警示灯灯灭、声光报警装置停止报警表示探伤结束。探伤作业过程中工作人员在监督区警戒线四周进行巡视警戒，防止公众闯入警戒区域内发生人员误入受照事件。 2.6 个人防护 工作人员在监督区内开展探伤工作，禁止进入控制区。 2.7 三废的治理 ⑴移动探伤设备 本次评价的1台移动探伤设备，只有在设备开机的状态下才产生X射线。 ⑵臭氧和氮氧化物 X射线探伤机工作时产生的X射线会电离空气产生少量臭氧和氮氧化物。由于车间容积较大，电离产生的少量臭氧和氮氧化物会很快弥散在大气环境中，不会对环境和公众产生影响。 ⑶废显、定影废液、废胶片 洗片过程中会产生一定量的废显、定影废液、废胶片，属《国家危险废物名录》中编号为HW16的危险废物，不能随意排放。企业已承诺按照相关要求处理废显、定影废液、废胶片。

表7  环境现状监测及评价

1、辐射环境现状调查监测与分析 1.1 辐射环境现状调查监测 1、监测项目：X-γ辐射空气吸收剂量率 2、监测机构：核工业二三O研究所 3、监测仪器与规范： 监测仪器的参数情况见表7-1。 表7-1 X-γ射线剂量率监测仪器参数 仪器名称; 便携式X-γ剂量率仪. 仪器型号; JB4000. 标定时间; 2015年7月1日，有效期至2016年6月30日. 证书编号; 2014110103. 生产厂家; 上海申核仪器厂. 能量响应; 在25keV～3.0MeV范围内误差＜±15%. 量 程; X-γ：1×10-8～1×10-4 Gy/h；. 4、监测时间、环境温度：2015年9月25日，晴，27°C 5、监测依据： 监测依据《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93）和《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）中相关规定进行监测和布点。 6、监测布点 根据公司总平面布置，并依据《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）的要求，对公司周围辐射环境现状进行了监测布点，共设12个监测点（点位代号A1~A12。 7、监测结果 X-γ空气吸收剂量率监测结果见表7-2。 表7-2 公司车间相关区域辐射环境现状监测结果表（μGy/h） 测点; 点位描述; 监测结果; 平均值. A1; 公司办公室门口; N1; N2; N3. A2; 公司办公室内; 0.13; 0.13; 0.12; 0.13. A3; 公司办公室道路; 0.14; 0.13; 0.15; 0.14. A4; 公司车间门口道路; 0.13; 0.12; 0.14; 0.13. A5; 公司车间西侧场地; 0.14; 0.13; 0.13; 0.13. A6; 公司车间西侧场地; 0.13; 0.12; 0.14; 0.13. A7; 公司车间东侧场地; 0.13; 0.14; 0.14; 0.14. A8; 公司车间南侧场地; 0.14; 0.13; 0.12; 0.13. 表7-3 计量室相关区域辐射环境监测结果表（μGy/h） 测点; 点位描述; 监测结果; 平均值. A9; 计量室门口; N1; N2; N3. A10; 计量室室内; 0.13; 0.13; 0.12; 0.13. A11; 计量室门口道路; 0.14; 0.13; 0.15; 0.14. A12; 计量室门口道路; 0.13; 0.12; 0.14; 0.13. 1.2 辐射环境现状评价 《湖南省环境天然放射性水平调查研究报告》提供的湘潭市X-γ辐射空气吸收剂量率数据见表7-4。 表7-4 湘潭市X-γ辐射空气吸收剂量率 （单位：nGy/h） 监测项目; 原野; 道路; 室内. γ辐射平均值; 66.3±21.2; 67.0±36.3; 94.8±29.3. 范围; 24.4~163.8; 20.7~219.4; 34.6~226.1. 注：数据已扣除宇宙射线响应值。 表7-2、表7-3的监测结果和表7-4比对，结果显示，公司车间的相关区域，其所测点X－γ辐射剂量率属于湘潭市辐射环境天然本底水平。

表8   辐射环境影响分析

项目建设期和运行期对环境的影响分析 1 建设期环境影响分析： 公司拟开展的移动式X射线探伤项目，其开展的项目现场均位于公司车间内，没有土木工程，不存在施工期的环境影响。 2 运行期环境影响分析 根据项目特点和工程分析可知，本项目运行后主要的环境影响是移动探伤区域，探伤作业过程中，X射线机产生的X射线对周围环境的辐射影响。 2.1 辐射环境影响分析 2.1.1移动探伤工作场所布局合理性分析 根据现场具体情况，探伤作业人员利用辐射检测仪巡测，把被检物体周围的空气比释动能率在15μSv/h以上的范围内划为控制区，并在控制区边界设置“禁止进入辐射区”标志牌；在控制区边界空气比释动能率在2.5μSv/h以上的范围划为监督区，并在其边界上设置警戒标志（如信号灯、警戒绳）和悬挂醒目的“无关人员禁止入内”的警告牌，必要时设专人监护。 探伤人员佩戴个人剂量计，探伤机操作人员延时开机后退至控制区外操作。该布局基本满足《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）中“将作业时被检物体周围的空气比释动能率大于15μGy/h的范围内划为控制区，并在其边界上应悬挂清晰可见的‘禁止进入X射线区’警告牌，探伤作业人员应在控制区边界外操作，否则应采取专门的防护措施。”、“在控制区边界外将作业时空气比释动能率大于2.5μGy/h的范围划为监督区，并在其边界上悬挂清晰可见的‘无关人员禁止入内’警告牌，必要时设专人警戒。在监督区边界附近不应有经常停留的公众成员。”要求。 2.1.2 移动探伤工作场所辐射防护措施分析 该公司移动式X射线探伤主要针对设备、工程钢结构件、支承件等开展焊缝的无损检测，探伤钢构件厚度为（8~38）mm。 （1）X射线辐射影响估算公式 根据《辐射防护导论》（方杰主编，P69，式3.1），在距靶r（m）处由X 射线探伤机产生的初级X射线束造成的空气比释动能率可以近似按下式计算： KA=Iϕχ(r0/r)2η…………………………（1）   式中kA—空气比释动能率，mGy/min，本项目按核算监督区与控制区边界剂量率核算。 I为X射线机管电流，mA；本项目I = 5mA。 φZ为X射线机的发射率常数，mGym2mA-1min-1，可依据《辐射防护导论》附图4查得；r0取1m； r为参考点距离X射线机靶的距离，m；η为透射比。 （2）X 射线探伤机主射束方向辐射影响 该公司移动式X射线探伤使用最大探伤机管电压为250kV，开机电压范围一般为120kV~250kV。根据该公司预计在最大管电压下探伤钢板厚度一般为（8~38）mm。假设探伤机满功率运转，探伤钢结构件厚度为8mm。根据本项目使用最大管电压探伤，将相关参数代入公式（1），可以估算出射线经工件后，控制区和监督区的边界范围较大，为此要求公司为移动探伤配备铅当量为4mm的铅挡板，来减小射线的辐射距离，其计算结果见表8-1。 表8-1 主射束方向控制区与监督区边界范围计算结果 控制区和监督区范围; 控制区; 监督区; 备注. X射线探伤机; 26（m）; 63（m）; 探伤钢构件厚度为8mm. （3） 非有用射束方向辐射影响 A、漏射线： 根据《工业X射线探伤辐射卫生防护标准》（GBZ117-2015）, X射线装置在额定工作条件下，当X射线机管电压＞200kV 时，X射线管焦点1m处的漏射线空气比释动能率＜5mGy/h。将相关参数代入公式，可以估算出射线经工件后，控制区和监督区的边界范围（表6-2） K1=K0(R/R0)2…………………………………………（2） 式中 K1 ： 距探伤机表面R处的空气比释动能率，mGy/h； K0 ：距离探伤机表面1m处的空气比释动能率，mGy/h； R0 ：探伤机表面外1m；R1 ：参考点距探伤机表面的距离，m。 表8-2 漏射辐射控制区与监督区边界范围计算结果 名称目录; 控制区和监督区范围; 控制区; 监督区; 备注. 类型; X 射线探伤机; 18（m）; 45（m）. B、散射线： 本项目探伤机工作时，X射线一般只有经1次散射后即到达工件外面时才对周围环境影响较大。 假设主射线束X射线经一次散射后到达工件外，散射线可根据《辐射防护导论》（方杰主编，P185，式6.6）推导出计算公式： HL,h=FJ,0arari2rR2qηk……………………………………… （3） 式中： HL,H为参考点处X辐射剂量率（Sv/h）； HL,H=1.5×10-5Sv/h（控制区）； HL,H=2.5×10-6Sv/h（监督区）； FJO为辐射源处辐射水平（Gym2/min）；  FJO=40×5=0.2Gym2/min； αr为反射物的反射系数，0.025； α为X射线束在反射物上的投照面积（m2）； α=π(r1×tan(θ/2))2 ,θ为辐射角， 本项目取40°； r i为辐射源同反射点之间的距离（m），取0.5m； rR为反射点到参考点的距离（m）； K为单位换算系数，对于X射线源为1.67×10-2。 根据公式（3），可以估算出一次散射的X射线影响范围（表8-3） 表8-3 散射辐射控制区与监督区边界范围核算结果 控制区和监督区范围; 控制区; 监督区. X 射线探伤机; 6（m）; 15（m）. 从理论计算结果可以看出，在X射线探伤机满功率开机条件下现场探伤， 主射束方向和非有用射束方向控制区与监督区见表8-4。 表8-4 散射辐射控制区与监督区边界范围计算结果 射线类型; 控制区; 监督区. 有射束方向; 26（m）; 63（m）. 非有用射束方向; 18（m）; 45（m）. 上述理论计算结果仅为本项目X射线现场探伤控制区和监督区的划分提供参考。实际探伤过程中X射线探伤机的管电压的降低、射线水平照射角度的改变、被检测工件的厚度的增加以及探伤现场的遮蔽物都会使辐射场的辐射剂量水平下降，从而缩小控制区和监督区的范围。因此在实际探伤过程中探伤工作人员应根据《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ 117-2015）的要求，通过辐射检测仪实测，将空气比释动能率在15μGy/h以上的范围内划为控制区，控制区边界外空气比释动能率在2.5μGy/h以上的范围内划为监督区。 公司进行移动探伤时应确保将监督区边界控制在许可的区域内，若许可的区域边界仍不能满足监督区划分要求时，现场应采取适当屏蔽措施或其他防护措施，如在探伤机周围放置厚钢板或其他厚工件等，确保许可的区域边界剂量率不大于2.5μGy/h要求。 2.2 辐射工作人员和公众剂量估算公式及估算 （1）估算公式 按照联合国原子辐射效应科学委员会（UNSCEAR）--2000年报告附录A，X-γ射线产生的外照射人均年有效剂量当量按下列公式计算： HE⋅r=Dr×t×0.7×10−6(mSv) （6-1） 其中: HEr: γ射线外照射人均年有效剂量当量, mSv； Dr: γ射线空气吸收剂量率，nGy/h； t: γ射线照射时间，小时； 0.7: 剂量换算系数, Sv/Gy。 （2）辐射工作人员和公众剂量估算 探伤作业属于间歇式作业，根据公司业务计划，预计年平均工作作约150天，每天拍片20张，绝大多数照片的透照时间为1分钟，少部分小于1分钟，极少数照片的透照时间大于1分钟，按照此规律，平均约1分钟，则年有效出束时间为50h小时，拍片量为3000张。 该公司移动探伤为单班作业，探伤设1个专职探伤小组，年探伤时间约为50h， 同时考虑公司以后业务的增加，以每年每名移动探伤工作人员开展X射线探伤时间约为200小时计，巡测时间为100小时，探伤人员在控制区边界外进行作业，辐射剂量率不超过15μGy/h，居留因子取1，在保守估计的情况下，工作人员以最长时间200小时计，则其年有效附加剂量最大为： HEr=0.7×（15-0.15）×103×200×10-6=2.1mSv 公众按照X射线移动探伤监督区边界2.5μGy/h剂量率估算，时间取200小时，居留因子取1/16，则公众年有效附加剂量最大为： HEr=0.7×（2.5-0.15）×103×200×10-6×1/16=0.021mSv 综上所述，公司在开展移动探伤，周围辐射工作人员和公众年受照剂量均能满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中对工作人员的受照剂量限值和本项目管理目标值的要求（4mSv/a和0.1mSv/a）。 2.3 非辐射环境影响评价 ①臭氧(O3)和氮氧化物(NOx) X射线探伤机工作时会使周围空气电离产生极少量臭氧和氮氧化物，臭氧在空气中50分钟后会自动分解为氧气，臭氧(O3)和氮氧化物(NOx) 对周围环境空气影响较小。 ②废胶片，废显、定影液对环境影响分析 本项目使用X射线探伤机对构件进行缺陷检查，并对构件被检部位进行拍摄。X光片经显影定影后成像，因此项目运行过程中会产生废显、定影液和废旧胶片，均属危险废物。 A、废液（废胶片，废显、定影液） 拍片完成后，在暗室内洗片过程中将产生废显影液及废定影液，废显影液中含有硫酸甲基对氨基苯酚（又名米吐尔）和对苯二酚（海多吉浓）等强氧化剂；废定影液主要含有硫代硫酸钠和钾矾或铬矾等化学物质。根据我国“国家危险废物名录”中的危险废物划分类别，该废显影液、废定影液属于危险废物，其危废编号为HW16。 根据企业提供资料，本项目年拍片量约为3000张，则废显、定影液年产生量约为3.0加仑（11.4kg），置于体积均为0.5m3塑料桶中，收集存放于库房。废显影液、废定影液经废液收集桶收集后上报有关环保部门批准后送有回收处理资质的单位进行处置，不外排。 B、固体废物 本项目在洗片过程中将产生废弃的胶片以及在评片后产生的胶片，按保守计算，以每年约为3000张（约30kg）考虑，废胶片属于我国“国家危险废物名录”（环保部令【2008】第1号）中规定的危险废物，收集后集中在体积均为0.2m3塑料桶中和废显影液、废定影液等，统一存放在13m2的库房内，有专人保管。合格胶片存放于库房中，保存期一般为3年，保存期后按废胶片处置。 ## 根据公司提供的材料，公司已承诺与有废显影、定影液以及废弃的胶片回收处理资质的单位签订危险废物处置合同，委托该有资质的公司回收处置探伤过程中产生的废弃物。建设单位按此落实将满足危险废物处置要求。 2.4 辐射安全措施评价 ⑴安全措施评价 为确保辐射安全，保障X射线探伤机安全运行，公司新建移动式X射线探伤项目在设计过程中根据国家相关标准要求设计相应的辐射安全防护措施。主要有： ①移动探伤现场监督区、控制区边界应设置符合规定的电离辐射警告标志； ②移动探伤现场监督区、控制区边界设置警戒线、警示灯、警告牌等,应有提示“预备”和“照射”状态的指示灯和声音提示装置。“预备”信号和“照射”信号应有明显的区别,并且应与该工作场所内使用的其他报警信号有明显区别；警示信号指示装置应与探伤机联锁; 在控制区的所有边界都应能清楚地听见或看见“预备”信号和“照射”信号; 应在监督区边界和建筑物的进出口的醒目位置张贴电离辐射警示标识和警告标语等提示信息； ③开始现场探伤之前,探伤工作人员应确保在控制区内没有任何其他人员,并防止有人进入控制区； ④控制区的范围应清晰可见,工作期间要有良好的照明,确保没有人员进入控制区。如果控制区太大或某些地方不能看到,应安排足够的人员进行巡查； ⑤在试运行(或第一次曝光)期间,应测量控制区边界的剂量率以证实边界设置正确，必要时应调整控制区的范围和边界； ⑥现场探伤的探伤机应至少配备一台便携式剂量仪。开始探伤工作之前,应对剂量仪进行检查,确认剂量仪能正常工作。在现场探伤工作期间,便携式测量仪应一直处于开机状态,防止X射线曝光异常或不能正常终止； ⑦现场探伤期间,工作人员应佩戴个人剂量报警仪。个人剂量报警仪不能替代便携式巡测仪,两者均应使用。 ⑧为了减小辐射对环境的影响范围，为此要求公司为移动探伤配备铅当量为4mm的铅挡板，来减小射线方向的辐射。 ⑵监测仪器和防护设备 根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》要求，使用Ⅱ类射线装置的单位应配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量报警仪、辐射监测仪等仪器。 公司拟备配2名专职辐射工作人员探伤，每个探伤人员配备1个个人剂量报警仪，同时配置一些配套辐射防护设备，具体情况见表8-5。 表8-5 配备辐射防护设备一览表 序号; 辐射防护设备; 数量; 序号; 辐射防护设备; 数量. 1; 个人剂量报警仪; 2个; 3; 铅防护服或铅背心; 2套. 2; 铅当量板（4mm×1m×1m）; 1块; 4; 辐射巡测仪; 1台. 3; 对讲机; 3套; 警界线; 2条. 从表8-5可以看出，公司所配备的监测仪器能满足国家相关法规的要求。 7)职业健康体检与监护档案 该无损检测拟配备的2名专职辐射工作人员，公司已对其开展了个人健康体检，并承诺在以后的工作中，定期组织职业健康体检，并按相关要求建立放射工作人员个人剂量监测档案和职业健康监护档案（见附件5）。 2.5 事故风险分析 公司移动式X射线探伤项目使用的探伤机属于Ⅱ类射线装置，开机探伤过程中可能会发生误照射事故，主要有： ①X射线探伤前清场不完全或在探伤过程中，警戒工作未到位，致使工作人员或公众误入控制区和监督区，使其受到超剂量的外照射； ②现场控制区、监督区划分不合理，检测过程中未对两区边界辐射水平进行检测，对工作人员和现场周围公众造成照射； ③探伤人员违反操作规程强行探伤，对工作人员和现场周围公众造成照射。 根据《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》（环发〔2006〕145号文件）中有关要求，发生辐射事故时，事故单位应当立即启动本单位的辐射事故应急方案，采取必要防范措施，并在1小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地环境保护部门和公安部门报告。造成或可能造成人员超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告。 2.6 辐射安全管理评价 2.6.1 人员及技术能力评价 人员评价：公司为项目配备了6名工作人员，其中2名专职负责X射线探伤现场操作、洗片、评片工作，1名负责现场巡查，其余3名为管理人员。 公司为本项目配备2名专职辐射工作人员，其2名辐射工作人员及以后拟新进人员，应根据相关法律法规参加辐射防护和安全专业知识及相关法律法规的培训，考核合格后能够满足无损检测对辐射工作人员的技术能力要求。 设备配置：本项目拟配备1台X射线探伤机，探伤机最大额定管电压为250kV，额定管电流为5mA。公司应对购买渠道严格把关，确认X射线机供应商具备相应的生产资质以确保产品质量符合要求，同时要求设备供应商提供探伤机操作培训及产品售后维护服务。 公司采取以上措施后，为本项目配备的人员和设备能够满足开展本项目的技术能力要求。 2.6.2 辐射安全管理制度评价 公司应根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》规定，制定了相关的辐射安全管理制度及探伤操作规程，如《辐射防护和安全保卫制度》、《设备检修维护制度》、《放射防护工作管理人员职责》、《辐射工作人员培训计划》、《辐射工作场所及周围环境监测方案》及《辐射事故应急预案》等。在实际工作中公司还应不断对其进行补充和完善，使其具有较强的针对性和可操作性。现对各项制度提出相应的建议和要求：  ①辐射防护和安全保卫制度：根据企业的具体情况完善辐射防护和安全保卫制度，重点是X射线探伤机的运行和维修时辐射安全管理。  ②探伤操作规程：明确探伤工作人员的资质条件要求、X射线机操作流程及操作过程中应采取的具体防护措施，重点明确X射线探伤操作步骤以及探伤过程中必须采取的辐射安全措施。  ③设备维修制度：明确X射线探伤机和辐射监测设备维修计划、维修的记录和在日常使用过程中维护保养以及发生故障时采取的措施，确保X射线探伤机、剂量报警仪等仪器设备保持良好工作状态。  ④岗位职责：明确管理人员、探伤工作人员、维修人员的岗位责任，使每一个相关的工作人员明确自己所在岗位具体责任，并层层落实。  ⑤人员培训计划：明确培训对象、内容、周期、方式以及考核的办法等内容，并强调对培训档案的管理，做到有据可查。  ⑥监测方案：购置辐射监测仪器和个人剂量报警设备，制定监测方案，方案中应明确监测频次和监测项目，监测结果定期上报环境保护行政主管部门。  ⑦事故应急预案：针对X射线探伤作业可能产生的辐射事故制定辐射事故应急预案或应急措施，该预案或措施中要明确应急机构和职责分工、应急人员的组织、培训、事故报告制度、辐射防护措施及事故处理程序等。当发生辐射事故时，公司应当立即启动辐射事故应急方案，采取有效的事故处理措施，防止事故恶化，并在1小时内向当地环境保护部门和公安部门报告，造成或可能造成人员超剂量照射时，还应同时报告当地卫生主管部门。 2.7 平面布置合理性评价 根据公司提供的资料，移动探伤作业区域在公司北侧装配车间设定的限定区域内，距车间东、西侧边界均为150米。北侧、南侧均为公司的区域且为空地。按照计算的控制区、监督区的范围，东侧、西侧满足相关要求，车间的南侧、北侧均为公司区域的空地，同时距离公司边界和敏感目标远超过150米的范围。综上所述，其 移动探伤作业的限定区域能够满足相关要求。 2.8 “三同时”措施一览表 以下措施必须在项目试运行前落实到位。 表8-6 “三同时”措施一览表 项目; 内 容; “三同时”措施. 辐射安全管理机构; 辐射防护管理; 公司已成立辐射安全管理机构，并以文件形式 明确各成员职责。. 辐射安全和防护措施; 区域划分：通过现场巡测来划定控制区和监督区; 移动式X射线探伤现场作业，位于公司装配 车间内，公司在实际探伤过程中探伤工作人员根据《工业X 射线探伤放射防护要求》的要求，通过辐射巡测仪实测，将剂量当量率在15μSv/h 以上的范围内划为控制区，控制区边界外剂量当量率在2.5μSv/h以上的范围内划为监督区。. 安全措施（铅挡板、警示标志、工作指示灯、警戒绳等）; 移动探伤配备铅挡板、警戒绳、警戒牌和警戒灯。控制区警告牌应写明“禁止进入X射线区”，监督区警告牌应写明“无关人员禁止入内”。. 人员 配备; 辐射防护与安全培训和考核; 探伤工作人员须参加辐射安全与防护培训，考核合格后上岗。. 个人剂量监测; 每名探伤工作人员佩戴个人剂量计，定期送检并建立个人剂量档案。. 人员职业健康监护; 为探伤工作人员定期开展职业健康监护，建立人员职业健康档案。. 监测仪器和防护用品; 环境辐射剂量巡测仪; 配置1台环境辐射剂量巡测仪。. 个人剂量报警仪; 配置2个个人剂量报警仪。. 配套辐射防护设备; 2套铅防护服或铅背心； 一块移动铅当量板（4mm×1m×1m）. 显影定影废液; 安全处置显影定影废液; 公司按承诺与有废显影、定影废液回收处理资质的单位的要求，签订了危险废物处置合同，并委托该公司处置。按此落实将满足危险废物处置要求。. 辐射安全管理制度; 操作规程； 岗位职责； 辐射防护和安全保卫制度； 设备检修维护制度； 人员培训计划； 监测方案； 辐射事故; 按环评要点制定，内容全面，具有可操作性，不断完善，执行并进行纪录。. 个人 剂量; 能否满足放射性工作人员个人年有效剂量低于4mSv/a， 公众个人年有效剂量低于0.1mSv/a。.

表9  结论与建议

- 结论 ⑴项目概况： 泰富重装集团有限公司核技术利用建设项目为新建项目，拟配备1台X射线探伤机、开展移动探伤作业（在公司车间的限定区域内作业，不进行野外探伤，不设探伤室），属Ⅱ类射线装置。 ⑵实践正当性： 泰富重装集团有限公司主要从事设备、工程钢结构件、支承件的无损检测，该公司拟开展X射线无损检测，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）“实践的正当性”的原则。 ⑶布局合理性： 泰富重装集团有限公司在开展X射线无损探伤过程中，探伤作业人员利用辐射检测仪巡测，把被检物体周围的空气比释动能率在15μSv/h以上的范围内划为控制区，并在控制区边界设置“禁止进入辐射区”标志牌；在控制区边界空气比释动能率在2.5μSv/h以上的范围划为监督区，并在其边界上设置警戒标志（信号灯，警戒绳）和悬挂醒目的“无关人员禁止入内”的警告牌，必要时设专人监护。该布局基本满足《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）中“将作业时被检物体周围的空气比释动能率大于15μSv/h的范围内划为控制区，并在其边界上应悬挂清晰可见的‘禁止进入X射线区’警告牌，探伤作业人员应在控制区边界外操作，否则应采取专门的防护措施。”、“在控制区边界外将作业时空气比释动能率大于2.5μSv/h的范围划为监督区，并在其边界上悬挂清晰可见的‘无关人员禁止入内’警告牌，必要时设专人警戒。在监督区边界附近不应有经常停留的公众成员。”的要求，布局基本合理。 ⑷辐射防护措施评价： 公司进行现场探伤时，工作前先根据现场特点设置控制区和监督区，区界设警戒线、警示灯和警示标志，探伤必要时安排人员管理。开机后根据实测值按照《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ 117-2015）划定控制区和监督区边界。现场探伤工作人员均应佩戴个人剂量计，其移动探伤现场防护措施将满足要求。项目投入运行后对工作人员和周围公众的年有效剂量将能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中对职业人员和公众受照剂量限值要求以及本项目的目标管理值要求。 ⑸辐射安全措施评价： 该公司在进行X射线探伤时应严格按照《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ 117-2015）的要求划定控制区和监督区，并在探伤期间借助辐射剂量率巡测仪对控制区和监督区边界进行检测和修正。控制区和监督区边界设置警戒绳、警示灯和相应的辐射警告标志，必要时派专人警戒，确保工作人员和公众成员的安全，能够满足辐射安全要求。 公司拟为本项目配备2名专职辐射工作人员，均计划开展个人剂量监测和职业健康监护。同时公司拟配备1台辐射剂量率巡测仪和2台个人剂量报警仪和相应的配套辐射防护设备。 ⑹辐射安全管理评价： 泰富重装集团有限公司拟指定1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作；该公司为本项目配备2名专职辐射工作人员参加并通过辐射安全与防护培训之后方可从事X射线现场探伤工作；公司应参照本报告提出的要点完善相关的辐射管理制度和操作规程。 ⑺废显、定影废液、废胶片处置措施： 泰富重装集团有限公司已承诺与有废显、定影废液、废胶片回收处理资质的单位签订危险废物处置合同，委托该公司回收处置。按此落实将满足危险废物处置要求。 ⑻保护目标剂量估算： 根据计算结果可知，工作人员年受照最大有效剂量及公众年受照最大有效剂量分别为2.1mSv和0.021mSv，均能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中剂量限值要求和本项目提出的管理目标中对工作人员和公众剂量约束值要求（4mSv/a和0.1mSv/a）。 综上所述，泰富重装集团有限公司新建移动式X射线探伤项目在落实本报告提出的各项污染防治措施和管理措施后，该公司将具有与其所从事的辐射活动相适应的技术能力和具备相应的辐射安全防护措施，其运行对周围环境产生的影响能够符合辐射环境保护的要求，从辐射环境保护角度论证，该项目的建设和运行是可行的。 2、 建议 （1）泰富重装集团有限公司应定期或不定期对X射线探伤的各种管理、操作、保安措施落实情况进行检查。 （2）针对探伤项目可能出现的辐射事故，加强工作人员的辐射安全思想教育，避免意外事故造成对职业人员的影响，使其对环境的影响降到最低。 （3）在探伤机上附加一定的防护装置，如集光筒、厚钢板、活动防护罩等，用以限制射线中无用射线，缩小散射面积，减少散射线量，屏蔽漏射线，降低探伤作业周围的辐射水平。

市（地区）环保部门意见 经办人签字 单位盖章 年 月 日 年 月 日

省级环保部门审批意见： 经办人签字 单位盖章 年 月 日 年 月 日

建设项目环境保护审批登记表

填表单位(盖章)：核工业二三〇研究所             填表人(签字)：                            项目经办人(签字)：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 泰富重装集团有限公司核技术利用建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 湖南省湘潭九华示范区奔驰中路6号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 |  | X射线探伤机(型号XXG-2505) |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | □已 建 ■新 建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | 其它（P99） |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境影向评价 管理类别 |  |  |  | □编 制 报 告 书 ■编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资(万元) |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资(万元) |  |  |  | 10 |  |  |  | 所占比例(%) |  | 5 |  |
| 建设单位 | 单位名称 |  | 泰富重装集团有限公司 |  |  |  | 联系电话 |  | 13407323261 |  |  | 评价单位 |  | 单位名称 |  | 核工业二三〇研究所 |  |  |  | 联系电话 |  | 0731-85484684 |  |
|  | 通讯地址 |  | 湖南省九华示范区奔驰中路6号 |  |  |  | 邮政编码 |  | 421001 |  |  |  |  | 通讯地址 |  | 湖南省长沙市雨花区桂花路34号 |  |  |  | 邮政编码 |  | 410007 |  |
|  | 法人代表 |  | 张勇 |  |  |  | 联系人 |  | 郭里 |  |  |  |  | 证书编号 |  | 国环评证乙字第2719号 |  |  |  | 评价经费 |  | — |  |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 |  | 环境空气： 地表水： 地下水： 环境噪声： 海水： 土壤： 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感特征 |  | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □ 沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 □两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 排放量及主要 污染物 |  | 现有工程(已建+在建) |  |  |  |  | 本工程(拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程(已建+在建+拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实际排 放浓度 (1) | 允许排 放浓度 (2) | 实际排 放总量 (3) | 核定排 放总量 (4) |  | 预测排 放浓度 (5) |  | 允许排 放浓度 (6) | 产生量 (7) |  | 自身 削减量 (8) |  | 预测排 放总量 (9) |  | 核定排 放总量 (10) | “以新带老”削减量(11) | 区域平衡替代本工程削减量(12) | 预测排 放总量 (13) | 核定排 放总量 (14) |  | 排放增减量(15) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | X射线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电离 辐射 | 符合职业人员的年有效剂量当量管理限值4mSv, 公众成员的年有效剂量当量管理限值0.1mSv要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量；

3、(9)=(7)-(8)，(15)=(9)-(11)-(12)，(13)=(3)-(11)+(9)；

4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——