湘环评〔2016〕4号

### 湖南省环境保护厅
关于泸溪县金利化工有限公司年产10万t/a
硫酸（定向委托加工株冶直浸炼锌含硫残渣）技改项目环境影响报告书的批复

泸溪县金利化工有限公司:

你公司《关于申请〈年产10万t/a硫酸（定向委托加工株冶直浸炼锌含硫残渣）技改项目环境影响报告书〉批复的请示》、湖南省环境工程评估中心《泸溪县金利化工有限公司年产10万t/a硫酸（定向委托加工株冶直浸炼锌含硫残渣）技改项目环境影响报告书技术评估报告》、湘西自治州环保局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、泸溪县金利化工有限公司位于泸溪县武溪镇天门溪工业集中区，公司现有2条5万吨/年硫酸生产线，设计以锌精矿为原料，采用两转两吸制酸工艺，主要产品为98%硫酸和锌焙渣；公司于2015年1月与株冶集团达成定向加工株冶直浸炼锌含硫残渣的合作协议，利用厂区内已有的两条年产5万吨/年硫酸生产线及相关辅助设施进行技改建设，增加株冶直浸炼锌含硫残渣为原料，年产98%硫酸10万吨/年；技改工程计划投资892.48万元，主要用于环保设施升级改造。技改后，在株冶直浸炼锌含硫残渣供应不足或处置完成的情况下，原有原料锌精矿仍继续使用（含硫残渣与锌精矿均单独使用，不得混合生产）。项目建设符合国家产业政策和选址所在地用地规划要求，根据长沙环保职业技术学院编制的环评报告书的分析结论和湘西自治州环保局的预审意见，在建设单位切实落实环评提出的污染防治和风险防范措施要求、确保外排污染物稳定达标、环境风险可控的前提下，从环保的角度分析，我厅同意建设单位按照报告书所列的工程方案进行项目建设。未经许可，不得擅自变更。

二、建设单位在项目设计、建设和运营过程中，必须严格按照环评报告书要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）做好工程废水污染防治。厂区排水实施“雨污分流、清污分流、污污分流”，按报告书要求扩容初期雨水收集池；在现有污酸处理系统增加株冶生物制剂除重金属工艺，强化重金属去除效果；污酸经处理后应满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）规定的车间或生产设施废水排放口排放值，与地坪冲洗水、初期雨水、实验废水、清洗包装袋废水等一并进入厂区生产综合污水处理站处理，处理后水质应满足《城市污水再生利用—工业用水水质标准》（GB/T19923-2005）和《硫酸工业污染物排放标准》（GB 26132-2010）标准要求，回用至硫酸车间补充水和炉渣增湿，不得外排；生活污水经地埋式污水处理设施处理后达标后排入沅江。

（二）落实工程废气污染防治措施。按报告书要求在烟气净化工段增加除汞工艺，制酸尾气采用双碱法脱硫装置处理后，经30m排气筒达标排放；炉窑干燥尾气采用“袋式除尘器+脱硫塔（双碱法）”处理后，经20m排气筒达标排放；开车尾气应引入至炉窑干燥尾气脱硫收尘装置处理。外排工艺废气污染物应满足《硫酸工业污染物排放标准》（GB 26132-2010）标准要求。按报告书分析核算设置300米卫生防护距离，地方政府规划部门应切实做好防护距离内用地控规，其内不得保有和新建学校、医院、居民住宅等环境敏感建筑物。

（四）加强对工业固废的分类管理控制。对原料含硫残渣及生产产生的焙烧渣、除尘灰、污泥渣、甘汞、废触媒等危险废物必须严格分类存储，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求对危废存储库进行改造，确保满足规范要求；按报告书要求落实各类生产固废处理处置去向，涉及危废转移的应严格执行危废转移联单制度，防止管理不善产生二次污染。

（五）做好工程噪声污染控制。对高噪声设备采取有效的综合隔声降噪减振措施,确保厂界噪声达标。

（六）配备专职环保管理人员，加强清洁生产管理，进一步完善环境管理和安全生产规章制度，针对安全现状评价报告要求，完善配备相关的应急设备和设施，制定突发事故应急预案，定期组织演练，确保落实到各生产岗位，杜绝环境风险事故。

（七）污染物总量控制：项目新增NOx11t/a，氨氮0.07t/a，Hg0.024kg/a，总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

三、项目建成，应按建设项目环境保护“三同时”规定，申请环境保护竣工验收，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告书送湘西自治州环保局和泸溪县环保局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由湘西自治州环保局和泸溪县环保局具体负责。

湖南省环境保护厅

2016年3月2日